# 6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

6.1 - Área de Influência do Projeto

O estabelecimento da área de influência do Projeto Baixio de Irecê - 1a Etapa (59.630,8 ha) foi fundamentado através da análise das intervenções de engenharia que se processarão nas fases de implantação e operação do Projeto e, da análise das vulnerabilidades do meio ambiente da região de inserção do mesmo. A partir dessa análise, selecionou-se a área de influência direta e indireta conforme descrito a seguir.

### 6.1.1 - Indicadores para Análise da Qualidade Ambiental

As principais intervenções de engenharia que se processarão na fase de implantação do Projeto, como apresentado no capítulo 4, são relativas ao desmatamento; atividades de terraplenagem (empréstimo, bota-fora); apropriação de insumos construtivos e operacionais (exploração de jazidas, emprego de equipamentos, veículos e máquinas para construção); construção de sistema viário; transposição dos cursos d’água existentes na área do Projeto (riacho Vereda do Lajedo e rio Verde); construção da EBP para captação de água no rio São Francisco, com construção, nesta fase, de ensecadeira. Na fase de operação, as principais intervenções são representadas pela vazão de água retirada do São Francisco, pela  utilização do solo para produção agrícola e pelo o uso de defensivos agrícolas.

No aspecto das vulnerabilidades ambientais ocorrentes, podem ser mencionadas :

- Meio Físico

- conflito de uso da água no rio São Francisco;

- qualidade da água dos cursos d’água;

- suscetibilidade de alguns solos da área ao manejo agrícola;

- qualidade microbiológica dos solos.

- Meio Biótico

- presença de vegetação de Caatinga em bom estado de conservação e trechos antropizados;

- presença de espécies faunísticas;

- presença de Áreas de Preservação Permanente (vegetação das margens dos cursos d’água e Veredas);

- presença de espécies consideradas como pragas na agricultura.

- Meio Antrópico

- uso e ocupação da área, atividades produtivas e infra-estrutura básica requerida;

- oferta e demanda por mão-de-obra, insumos, produtos estruturas de comercialização associadas à implantação e operação do Projeto.

### 6.1.2 - Definição da área de Influência

Em função da análise das intervenções de engenharia e das vulnerabilidades ambientais, foi possível estabelecer as seguintes áreas de influência para os estudos aqui realizados:

- Área de Influência Indireta - AII

- Bacia do rio São Francisco, limitada à montante, na margem direita, pelo ponto de  captação na EBP do Projeto, no trecho correspondente a Santo Antônio e, a jusante no Reservatório de Sobradinho, este último por abranger parte da bacia de drenagem da 1a Etapa do Projeto (59.630,8 ha).

- Eixos rodoviários, cujos processos, principalmente ao longo da BA-052 e da BR 407, traduzem-se por aglomerados urbanos dotados de ofertas de serviços.

- Os municípios de Irecê, Xique-Xique e Itaguaçú da Bahia e Sento Sé, este último, embora não pertença a região de Irecê, têm em seu território parte da área do Projeto.

- Área de Influência Direta

- O local de captação de água no rio São Francisco;

- Área de drenagem do rio Verde e riacho Ferreira;

- O perímetro do Projeto;

- As localidades encontradas dentro e nas proximidades da área do perímetro de irrigação (Conceição, São João, Muquém, Pedrinhas, Esconso, Poço Grande, Carnaibal Grande, e Capão do Saco). Salienta-se que as localidades de Conceição, Esconso, Poço Grande e Capão do Saco localizam-se próximo, mas fora dos limites da área do Projeto.

Adita-se, ainda que a área de influência definida no presente estudo para a bacia do rio São Francisco restringiu-se às atividades do Projeto, sem considerar o conjunto de uso da água na Bacia. Entretanto, a necessidade de um Plano Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos para o Vale  do São Francisco reverte-se de fundamental importância para a definição deste conflito, abrangendo os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

## 6.2 - Caracterização do Meio Físico

### 6.2.1 - Pluviometria

Em julho de 1988, o consórcio IESA/MAGNA/GERSAR realizou um relatório de Estudos Hidroclimatológicos para a CODEVASF no qual foi elaborado estudo detalhado da pluviometria, tanto a nível regional, quanto a nível da área do Projeto.

Tendo em vista a localização da área a irrigar em relação às estações existentes, selecionaram-se, dentre aqueles que apresentaram maior proximidade do perímetro e um maior período de observação, 14 postos para estudo e análise.

Os dados desses postos foram tratados e consistidos com o preenchimento de falhas, a fim de que seus registros pudessem ser utilizados no Projeto. A Tabela 6.2.1a apresenta as médias anuais (), desvio padrão (), e coeficiente de variação (/n), destes postos para os períodos considerados comuns: 1944 a 1963 (20 anos) e 1964 a 1983 (20 anos) e 1944 a 1983 (40 anos). Este último período abrange apenas 7 dos postos analisados, quais sejam: Bom Sucesso, Irecê, Jaguaraci, Pilão Arcado, Remanso, Santo Inácio e Xique-Xique.

A partir destes parâmetros, obteve-se uma apreciação da variabilidade espacial dos mesmos nos seus períodos comuns. As seguintes observações puderam ser realizadas:

- As precipitações anuais médias decrescem de oeste para leste do perímetro (Figuras 6.2.1a e 6.2.1b). Para o período de 1944 - 1983 (40 anos), as precipitações anuais médias passam de 650 mm às margens do rio São Francisco a 600 mm ao longo do rio Verde, e a 550 mm na margem leste do perímetro.

- As precipitações anuais médias sofrem pouca variação no sentido norte-sul do perímetro, algumas variações são visíveis sobre o período 1964 - 1983, com um gradiente de 100 mm do sul (550 mm) ao norte do perímetro (650 mm). Estas variações norte-sul se dissipam praticamente sobre o longo período de 40 anos (1944 - 1983).

- O coeficiente de variação, representativo da variabilidade relativa em torno da média, aumenta de oeste para leste do perímetro: sobre o período de 1944 - 1983, o coeficiente passa de 0.300 às margens do rio São Francisco a 0.350 na margem leste do perímetro.

- Os dois fatos precedentes significam que os desvios pluviométricos terão uma importância crescente, de oeste para leste, nos anos de fraca pluviosidade.

Concluiu-se, portanto, que:

- a parte mais ocidental do perímetro poderá ser bem representada solos postos de Xique-Xique, Bom Sucesso e Remanso, com uma precipitação anual média (1944 - 1983) de 635 mm e um coeficiente de variação de 0,305, ou seja, um desvio padrão de 194 mm.

- a parte mais oriental do perímetro será bem representada pelos postos de Irecê e Amaniú, com uma precipitação anual média (1944 - 1983) de 575 mm e um coeficiente de variação de 0,350, ou seja, um desvio padrão de 201 mm.

- por interpolação, duas zonas bastantes homogêneas podem ser definidas:

- Margem esquerda do rio Verde:

Pe = 620 mm

e = 196 mm

- Margem direita do rio Verde:

Pd = 590 mm

d = 199 mm

O estudo precedente concluiu, para o período estudado, que a distribuição das precipitações mensais poderia ser aplicada a duas zonas do perímetro (margem esquerda e direita do rio Verde).

As duas zonas homogêneas definidas para o perímetro apresentam as seguintes distribuições de precipitações mensais e totais:

- Distribuição expressa em porcentagem do total anual:

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,5 | 14,8 | 17,6 | 8,6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 4,7 | 16,3 | 18,5 |

- Aplicada às duas zonas do perímetro, ela conduz aos valores mensais médios seguintes:

a) Margem esquerda do rio Verde

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 92 | 109 | 53 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 101 | 115 | 620 |

b) Margem direita do rio Verde

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 87 | 104 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 96 | 109 | 590 |

A análise de chuvas intensas foi efetuada a partir dos dados dos postos de Bom Sucesso, Irecê, Barra, Xique-Xique e Remanso. Os resultados para a área do Projeto são apresentadas em valores médios de intensidade, duração e freqüência.

(Figuras 6.2.1a

(Figuras 6.2.1b).

### 6.2.2 - Climatologia

As estações Climatológicas utilizadas, Barra, Remanso e Irecê (Figura 6.2.2.a), foram relacionadas por encontrarem-se mais próximas à área do Projeto, formando um triângulo que circunscreve a área em estudo. O posto Climatológico da Fazenda Santa Isabel e os demais postos evaporimétricos e pluviométricos instalados na área do Projeto em 1981, foram visitados pela equipe do Consórcio quando da elaboração do Relatório de Estudos Climatológicos em 1988, e encontravam-se em estado precário de funcionamento, não garantindo a confiabilidade dos dados registrados disponíveis (período 1985 a 1988). Em 1996, foi realizada uma consulta ao escritório da CODEVASF em Irecê, onde constatou-se que os postos visitados encontram-se desativados há alguns anos.

Assim sendo, somente os postos de Irecê, Remanso e Barra, operados pelo INEMET, dispõem de informações confiáveis para os estudos.

Em consulta ao INEMET, realizada pelo Consórcio em 1996, este órgão informou formalmente que não existem dados depurados disponíveis mais recentes que aqueles utilizados pelo Consórcio em seus estudos anteriores.

#### 6.2.2.1 - Temperatura

Foram utilizados nos estudos de temperatura do ar os dados obtidos a partir da observação de três estações climatológicas, as quais estão dispostas de forma quase que simétrica em relação a área.

O comportamento das variações mensais é bastante semelhante para as três estações. Os meses mais quentes são os de outubro e novembro, e o mais frios, de maio e junho. No que tange aos valores absolutos, verifica-se que a estação de Irecê apresenta valores sempre inferiores às demais em virtude se localizar em área de maior altitude.

figura 6.2.2.1a

Verifica-se também que as médias mensais compensadas variam pouco ao longo do ano, não excedendo a amplitude térmica de 5,4ºC e a amplitude térmica, entre as máximas e mínimas absolutas, não ultrapassam 32ºC.

Nas figuras 6.2.2.1.b e 6.2.2.1.c, a seguir, são apresentadas as variações mensais das estações de Irecê e Remanso. O gráfico do Posto de Barra não foi apresentado em função de sua semelhança com o de Remanso.

#### 6.2.2.2 - Insolação

Na região do projeto, a insolação média anual observada é bastante semelhante para as três estações pesquisadas (variação de 2% em relação a média ). Os dados obtidos ao longo do período de observação (1971-1990 para Irecê e Remanso e 1976-1990 para Barra) podem ser verificados na tabela 6.2.2.2.a seguir.

Tabela 6.2.2.2.a - Valores Médios Mensais de Insolação

|  | BARRA | IRECÊ | REMANSO |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | (1976-1990) | (1971-1990) | (1971-1990) |
| JAN | 214,2 | 244,3 | 199,0 |
| FEV | 206,9 | 224,0 | 202,1 |
| MAR | 236,9 | 237,1 | 212,2 |
| ABR | 228,9 | 222,6 | 239,7 |
| MAIO | 223,5 | 241,6 | 280,2 |
| JUN | 270,6 | 224,3 | 237,8 |
| JUL | 298,5 | 249,1 | 284,7 |
| AGO | 269,8 | 283,9 | 296,8 |
| SET | 272,6 | 253,8 | 285,6 |
| OUT | 244,5 | 242,0 | 265,5 |
| NOV | 231,2 | 224,9 | 235,3 |
| DEZ | 224,0 | 231,1 | 219,7 |
| TOTAL ANO | 2.921,60 | 2.878,70 | 2.958,60 |

A partir destes dados foi confeccionada a figura 6.2.2.2.a, onde se pode notar com clareza que o período de maior insolação na área em estudo concentra-se nos meses de julho e agosto e o de menor intensidade abrange os meses de novembro a fevereiro.

6.2.2.2.a

#### 6.2.2.3 - Evaporação

Foram utilizados no presente estudo os dados das estações climatológicas de Barra, Remanso e Irecê, provenientes de observações diárias colhidas em tanques do tipo “A”. Embora a estação de Irecê esteja localizada em área mais elevada que a do perímetro em apreço, a pouca variabilidade dos registros observada em relação aos demais postos, permitiu que estes dados pudessem ser aproveitados sem maiores problemas.

Na Figura 6.2.2.3.a e na Tabela 6.2.2.3.a , a seguir, apresentam-se os valores médios mensais para cada uma das estações supracitadas. Nota-se um período de menor evaporação nos meses de Abril a Junho e um de maior evaporação entre Agosto e Outubro.

6.2.2.3.a

Tabela 6.2.2.3.a Valores Médios Mensais de Evaporação (mm)

|  | POSTO / PERÍODO |  |  | EVAPORAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÊS | BARRA 1969 - 1981 | IRECÊ 1972 - 1983 | REMANSO 1964 - 1975 | MÉDIA ( mm ) |
| Janeiro | 214,0 | 223,5 | 243,5 | 227,0 |
| Fevereiro | 197,6 | 202,6 | 197,4 | 199,2 |
| Março | 229,8 | 207,7 | 202,9 | 213,5 |
| Abril | 195,9 | 188,4 | 179,3 | 187,9 |
| Maio | 213,2 | 197,2 | 200,1 | 203,5 |
| Junho | 197,1 | 195,3 | 201,3 | 197,9 |
| Julho | 205,9 | 218,4 | 234,3 | 219,5 |
| Agosto | 245,0 | 265,4 | 273,3 | 261,2 |
| Setembro | 280,0 | 295,4 | 303,3 | 292,9 |
| Outubro | 285,4 | 301,6 | 313,2 | 300,1 |
| Novembro | 219,2 | 261,3 | 256,4 | 245,6 |
| Dezembro | 211,9 | 252,0 | 245,4 | 236,4 |
| MÉDIA ANUAL | 2.695,0 | 2.808,8 | 2.850,4 | !Erro de sintaxe, ) |

OBS.: 1) Valores provenientes de observações diárias obtidas em tanques do tipo classe “A”.

2) Os dados da primeira e da terceira estações representam melhor as condições climáticas da área do projeto, enquanto que a segunda acha-se localizada em área bem mais elevada. Entretanto, pela escassez de dados de evaporação e pela pouca variabilidade desse fenômeno, seus dados serão incluídos no cálculo da evaporação média da região .

A distribuição ao longo do ano médio é aproximadamente idêntica nos três locais, aparecendo um período de menor evaporação nos meses de abril a junho e um de mais alta evaporação de agosto a outubro.

#### 6.2.2.4 - Umidade Relativa

Os dados de umidade relativa disponíveis nas estações de Barra, Irecê e Remanso confirmam os períodos chuvosos e secos já apresentados anteriormente. A Figura 6.2.2.4.a, apresentada a seguir, demonstra também que as variações entre as três estações estudadas são pequenas, principalmente no período chuvoso, de novembro a abril.

O período de observação dos postos de Remanso e Irecê vai de 1971 a 1990 e o da Barra é um pouco menor: 1976 a 1990.

6.2.2.4.a

#### 6.2.2.5 - Vento

No estudo executado neste item, optou-se por não considerar os registros do posto de Irecê, em virtude da altura do mesmo, muito superior ao dos outros dois disponíveis (Barra e Remanso) e também a altitude do perímetro objeto deste projeto.

As velocidades médias nos dois postos retroreferidos são de 1,8 m/s e 1,4 m/s respectivamente, com direção dominante ao primeiro quadrante Norte-Este.

Na figura 6.2.2.5.a apresentam-se as estimativas das velocidades do vento a 2 m de altura, calculadas a partir dos registros obtidos a 10 m e corrigidas através da metodologia descrita na publicação nº 27 da FAO  “Agro-metorological Field Stations”. O fator de correção utilizado foi de 0,77.

Figura 6.2.2.5.a -

#### 6.2.2.6 - Evapotranspiração Potencial (ETP)

A Evapotranspiração Potencial é a quantidade de água evapotranspirada em uma superfície natural, totalmente coberta por vegetação rasteira, como a grama batatais, em fase de crescimento ativo, cujo teor de umidade do solo esteja próximo da capacidade de campo. É um dado básico para a determinação da evapotranspiração real de um cultivo qualquer.

As medidas diretas da evapotranspiração potencial não são correntes. A instalação e manutenção de medidores desse fenômeno são geralmente caras e os valores observados não podem ser extrapolados para grandes áreas.

Assim sendo, a avaliação dos valores de evapotranspiração potencial de uma região é, em geral, feita através da aplicação de métodos empíricos que relacionam aquele parâmetro com outros parâmetros climatológicos, de obtenção fácil e corrente em estações próprias a esta finalidade.

O cálculo da Evapotranspiração Potencial será feito, mês a mês, por três métodos: Tanque Evaporimétrico, Penman e Hargreaves.

O valor mensal adotado para ETP será o maior dentre os calculados pelos diferentes métodos, conforme recomendado no Anexo 5 do Manual de Planejamento Geral de Projetos de Irrigação, elaborado pelo BUREC / CODEVASF.

A seguir, são apresentadas as metodologias para cálculo da evapotranspiração de referência:

- Método de Penman

Este método, que utiliza uma fórmula deduzida a partir de diversas considerações sobre o balanço energético, provou ser um dos mais exatos para o cálculo da evapotranspiração, apresentando, todavia, o inconveniente de exigir o conhecimento de vários parâmetros climáticos.

Foi modificado pela FAO, que considera em seus dois termos a energia (radiação), o efeito de vento e a umidade relativa. Sua formulação passou a ser a seguinte:

ETP 	= C [ wRn + ( 1 - w ) f (U) (ea - ed) ]

ETP 	= evapotranspiração em mm/dia

C 	= fator de ajustamento

w 	= fator que considera os efeitos de umidade relativa, vento e 		   	   	   temperatura

Rn 	= radiação solar líquida em evaporação equivalente (mm/dia)

f(U) 	= função que leva em conta o vento

(ea -  ed) = diferença entre a pressão de saturação do vapor correspondente a  	         temperatura média do ar (ea) e a pressão real do vapor (ed)

ed 	= ea x Rh média

100

Rhmédia = Umidade Relativa média

Rn 	= Rns - RnL

Rns	 = radiação solar global absorvida

RnL 	= radiação de onda

Rns 	= ( 1 -  ) Rs

Rs 	= radiação solar global

Rhmáx 	= 1,2 * Rhmed

Udia 	= 1.33 * U24

	= fator que caracteriza a quantidade de energia refletida em função do 	   	   tipo de cobertura

RnL	= f (t) . f (ed) . f (n/N)

Onde f (t), f (ed) e f (n/N) são fatores que levam em consideração a temperatura, pressão de vapor e a insolação percentual, respectivamente.

Os valores mensais da evapotranspiração potencial ETP  encontrados por esta metodologia foram obtidos através do Programa IRSIS versão 4.01, desenvolvido pela Universidade Católica de LEUVEN (Bélgica) em 1987, em cooperação com a FAO.

Os resultados encontram-se na tabela 6.2.2.6.a, e na figura 6.2.2.6.a.

- Método de Hargreaves

Este método também foi calculado pelo programa IRSIS e seu resultado está apresentado na tabela 6.2.2.6.a e figura 6.2.2.6.a.

- Método do tanque evaporimétrico

Este método permite obter um efeito integrado da radiação, temperatura, vento e umidade relativa sobre a evaporação de superfícies líquidas. Foram utilizados  dados de tanques classe “A”, padronizados pelo U.S.W.B, das estações de Barra, Irecê e Remanso.

A Tabela 6.2.2.6.a e a figura 6.2.2.6.a apresentam os valores da evapotranspiração potencial (ETP) calculados por este método.

Neste cálculo foram utilizados dois coeficientes de tanque:

- 0,75 para os meses onde a velocidade média do vento é < 2m/s;

- 0,70 para os meses onde a velocidade média do vento é > 2m/s.

- Resultados Finais

A Evapotranspiração Potencial final a ser utilizada nos estudos agronômicos será a de maior valor dentre os três resultados encontrados para cada mês em questão.

- Utilizaram-se, para efeito de verificação, os dados climatológicos do Estudo de Viabilidade realizado pelo consórcio IESA - MAGNA - GERSAR no Programa IRSIS e seu resultado apresentou uma variação, ao longo dos meses, de 1% a 5% para menos que os resultados apresentados no relatório elaborado para aquele estudo. Este resultado pode ser considerado satisfatório, visto o grande número de interpolações existentes.

Tabela 6.2.2.6.a - Valores Médios Mensais de Evapotranspiração Potencial (mm)

|  | MÉTODO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VALORES |
| MÊS | PENMAN | HARGREAVES | TANQUE | ADOTADOS |
|  | (modificado - FAO) |  | EVAPORIMÉTRICO | (mm) |
| JAN | 176,7 | 167,4 | 170,3 | 176,7 |
| FEV | 165,2 | 151,2 | 149,4 | 165,2 |
| MAR | 173,6 | 161,2 | 160,1 | 173,6 |
| ABR | 153,0 | 129,0 | 140,9 | 153,0 |
| MAI | 142,6 | 136,4 | 152,6 | 152,6 |
| JUN | 132,0 | 123,0 | 148,4 | 148,4 |
| JUL | 151,9 | 133,3 | 164,6 | 164,6 |
| AGO | 179,8 | 148,8 | 182,8 | 182,8 |
| SET | 201,0 | 162,0 | 205,0 | 205,0 |
| OUT | 210,8 | 176,7 | 210,1 | 210,8 |
| NOV | 192,0 | 168,0 | 184,2 | 192,0 |
| DEZ | 189,1 | 170,5 | 177,3 | 189,1 |
| ANO | 2.067,7 | 1.827,5 | 2.045,8 | 2.113,9 |

ETP (mm)

Figura 6.2.2.6.a

6.2.2.7 - Balanço Hídrico

A disponibilidade de água no solo para a vegetação é fator essencial ao estabelecimento das possibilidades e limitações climáticas da agricultura em determinada região.

Essa disponibilidade será avaliada através do balanço hidroclimático, onde a precipitação representa a oferta de água da atmosfera para o solo e a evapotranspiração, a retirada de água do solo e sua devolução à atmosfera.

Como resultado deste balanço, determinar-se-á a evapotranspiração real, as situações de déficit e excesso hídrico, bem como a umidade final do solo.

Para a realização do balanço hidroclimático, adotou-se a metodologia preconizada por Thornthwaite - Mather (1955) e utilizaram-se os valores das precipitações médias mensais e das evapotranspirações potenciais médias, calculadas no item anterior:

Tendo em vista a predominância na região de solos de estrutura média, adotou-se, de acordo com os critérios  do USDA/Soil Conservation Service, que preconiza a utilização de valores de capacidade de retenção de água na faixa entre 75 mm e 120 mm, para solos de estrutura semelhante aos da bacia, um valor de capacidade máxima de retenção de água de 100 mm.  Esse valor considera a existência de culturas agrícolas comuns, em sua fase adulta e com comprimento médio de raízes  de cerca de  0,75 m.

Segundo a metodologia adotada, quando a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial for negativa e portanto a planta necessitar retirar água do solo, nem toda a água armazenada no solo será retirada, ou seja, a parcela de água apta a ser retirada será dada por:

Ai = CAD x e(NegAC/CAD)

Neg Ac	 = SP−Epá0

onde:

Ai	 = água do solo passível de ser retirada pela planta;

CAD	 = capacidade máxima de água disponível = 100 mm;

P 	 =  precipitação;

Ep	 = evapotranspiração potencial.

Os resultados do balanço são apresentados na tabela 6.2.2.7.a. Com base nesses resultados foi plotado o gráfico das figura 6.2.2.7.a.

Nesse gráfico são apresentadas as curvas de variação, ao longo do ano, da precipitação e das evapotranspirações potencial e real mensais, bem como os totais anuais da precipitação, da evapotranspiração real, do déficit e do excesso hídrico.

| Tabela 6.2.2.7.a - BALANÇO HÍDRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retenção de água no solo (mm) = |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ETp | Precipitação | Precipit. - ETp | Neg. Acum. | Armazenamento | ALT | ETr | Deficiência | Excesso |
| Mês |  | média |  |  | ARM |  |  | DEF | EXC |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| JAN | 176,70 | 100,20 | -76,50 | -76,50 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 76,50 | 0,00 |
| FEV | 165,20 | 90,60 | -74,60 | -151,10 | 0,00 | 0,00 | 90,60 | 74,60 | 0,00 |
| MAR | 173,60 | 107,40 | -66,20 | -217,30 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 66,20 | 0,00 |
| ABR | 153,00 | 52,30 | -100,70 | -318,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 100,70 | 0,00 |
| MAI | 152,60 | 8,90 | -143,70 | -461,70 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 143,70 | 0,00 |
| JUN | 148,40 | 1,90 | -146,50 | -608,20 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 146,50 | 0,00 |
| JUL | 164,60 | 1,10 | -163,50 | -771,70 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 163,50 | 0,00 |
| AGO | 182,80 | 1,20 | -181,60 | -953,30 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 181,60 | 0,00 |
| SET | 205,00 | 5,60 | -199,40 | -1.152,70 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 199,40 | 0,00 |
| OUT | 210,80 | 28,40 | -182,40 | -1.335,10 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 182,40 | 0,00 |
| NOV | 192,00 | 99,70 | -92,30 | -1.427,40 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 92,30 | 0,00 |
| DEZ | 189,10 | 112,50 | -76,60 | -1.504,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 76,60 | 0,00 |
| SOMAS | 2.113,80 | 609,80 | -1.504,00 | - | 0,00 | 0,00 | 609,80 | 1.504,00 | 0,00 |

7.a

#### 6.2.2.8 - Classificação Climática

De posse das informações acima apresentadas e da análise das características climáticas da região Nordeste do Brasil, onde se situa a área do projeto, podemos traçar uma avaliação das tendências agrícolas do clima regional.

Importante frisar, entretanto, que por se tratar de uma entidade extremamente complexa, não será possível representar o clima desta microregião por um único elemento ou número. Assim sendo, são aqui apresentadas três classificações climáticas distintas que aliadas às características de circulação atmosférica desta região do país permite a formulação de expectativas bastante confiáveis para a implantação do perímetro irrigado.

Entretanto, o relatório aqui apresentado deverá ser complementado por dados agrotopoclimatológicos que deverão ser verificados à medida que as culturas projetadas sejam implantadas, de maneira a se buscar a otimização do rendimento da mesmas.

As três classificações aqui apresentadas são unânimes na verificação de que o microclima da região em apreço caracteriza-se por períodos de seca bem delimitados. Assim sendo, temos:

- Classificação de Koppen:

-	Clima Bsw”h’: clima muito quente e semi-árido tipo estepe; forte evaporação no verão com temperaturas elevadas; temperatura média do mês frio superior a 20ºC; estação chuvosa dividida em dois períodos, intercalados por uma curta temporada seca; uma pequena parte ao noroeste da área enquadra-se na classificação BS wh’, mas mantêm as características climáticas supracitadas.

- Classificação de Gaussen:

-	Clima 4aTh: tropical quente de seca de inverno na modalidade caráter acentuado; índice xerotérmico entre 200 e 150, correspondente a região xeroquimênica com 7 a 8 meses secos; vegetação de caatinga seca, rica em cactáceas e bromeliáceas, refletindo a irregularidade das precipitações e a deficiência do balanço hídrico na estiagem.

- Classificação de De Martonne

-	Área com escoamento temporário e estepes herbáceas: assim definida em função do índice de aridez ou índice de umidade, calculado a partir da fórmula Ia = P/T+10, onde P é a precipitação total anual (mm) e T a temperatura média anual (ºC); para a área em estudo os índices calculados para as diversas estações mantiveram-se entre 10 e 20.

#### 6.2.2.9 - Análise de Ocorrência de Veranicos

- Considerações Iniciais

O veranico ou seca agrícola se traduz pela ocorrência de dias secos no período chuvoso, em que a precipitação é inferior ao uso consuntivo.

Sua influência sobre o dimensionamento do sistema de irrigação do Projeto Baixio de Irecê é nula, visto que segundo a metodologia adotada - Anexo 5, Cálculo das Necessidades Hídricas do Manual de Irrigação elaborado pelo BUREC/CODEVASF, não se leva em conta a precipitação efetiva.

Já no planejamento agrícola de culturas em sequeiro, o veranico assume importância muito significativa visto que, dependendo da sua duração, sua ocorrência pode se traduzir em perda parcial e até mesmo total das safras.

Entretanto, também este tipo de planejamento não é contemplado pelo Projeto Baixio de Irecê, mas visando enriquecer a caracterização da área do projeto, apresentamos resumidamente as conclusões dos estudos efetuados em JUL/1988 pelo Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR e consolidados no documento R-2: Relatório de Estudos Hidroclimatológicos.

- Metodologia Utilizada

Para este estudo, foram tomadas como referência as séries pluviométricas dos postos de Irecê e Barra, que por se situarem na mesma faixa de latidude, poderão fornecer subsídios para a definição agroclimática da região.

Tal estudo teve como base o trabalho realizado por Ana Maria Mattos de Souza e Marlene Maia Pinto da Silva para o Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET) em LIMITAÇÕES HÍDRICAS À PRODUÇÃO AGRICOLA NA REGIÃO DE IRECÊ, publicado no Boletim Técnico nº 28.

Metodologicamente, foram inicialmente totalizadas as precipitações semanais e elaborados cálculos da média, do desvio padrão e do coeficiente de variação para as estações de Irecê e Barra, nos períodos de 1943 a 1979, 1931 a 1977, respectivamente. A contagem das semanas teve início em 1º de março e foram contabilizadas 52 semanas.

O período analisado foi o de outubro a março por concentrar mais de 90% das precipitações anuais.

Considerando dia seco aquele em que a precipitação é inferior a 5mm, foi feito o levantamento do número de dias secos consecutivos ocorridos na estação de Irecê (para um período de 36 anos) e Barra (46 anos). A partir desses dados, foram calculadas as probabilidades de ocorrência de uma seca de duração definida, o seu período de retorno e o total de períodos secos ocorridos, usando a definição de probabilidade condicional.

Considerando, ainda, a ocorrência de dias secos, utilizou-se uma cadeia de Markovic de 1ª ordem para estimar a probabilidade de um dia, previamente definido, ser seco ou chuvoso ou ainda seco, dado que o anterior foi seco; chuvoso, dado que o anterior foi seco ou seco, dado que o anterior foi chuvoso. Essa metodologia foi desenvolvida por A.M. Feyerhem em 1965 e utilizada em diversos estudos anteriores. As probabilidades com período diário foram então calculadas de acordo com esta metodologia . Elas foram calculadas para o dia do meio de cada semana, podendo, no entanto, ser atribuída aos 6 outros dias do período, sem erro significativo.

- Resultados

Das duas estações analisadas, a maior média semanal de precipitação ocorreu em Barra com um total de 43.0 mm entre 7 e 13 de fevereiro, enquanto em Irecê, obteve-se 38.5 mm entre 22 e 28 de novembro. Nas duas estações analisadas, em 15 semanas não ocorreram precipitações, 50 semanas tiveram precipitação média inferior a 1.0 mm e 66 semanas tiveram precipitação média inferior a 5.0 mm. Cerca de 92% das precipitações concentram-se no período de outubro a março onde é maior o desvio padrão.

Com os dados disponíveis, foi possível elaborar para cada uma das estações, um quadro de definição de frequência de ocorrência de períodos secos, definidos tal como é apresentado na Tabela a seguir:

Tabela 6.2.2.9.a - Frequência de Ocorrência de Períodos Secos

| POSTO | PERÍODOS SECO (DIAS) | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 vezes por ano |
|  | 10 | 7 vezes por ano |
|  | 20 | 3 vezes por ano |
| IRECÊ | 30 | 2 vezes por ano |
|  | 40 | 1 vez por ano |
|  | 50 | 1 vez a cada 3 anos |
|  | 60 | 1 vez a cada 7 anos |
|  | 5 | 10 vezes por ano |
|  | 10 | 6 vezes por ano |
|  | 20 | 2 vezes por ano |
|  | 30 | 1 vezes por ano |
| BARRA | 40 | 1 vez a cada 2 anos |
|  | 50 | 1 vez a cada 7 anos |
|  | 60 | 1 vez a cada 12 anos |
|  | 70 | 1 vez a cada 15 anos |
|  | 80 | 1 vez a cada 46 anos |

A probabilidade de ocorrência de um dia seco, no período de outubro a março (normalmente chuvoso), variou de 0.97 a 0.57 em Irecê e de 0.98 a 0.58 em Barra. Essas probabilidades são maiores no início do período chuvoso e decrescem até atingir os meses de janeiro e fevereiro, quando voltam a crescer, conforme apresentado na Figura 6.2.2.9.a a seguir.

- Conclusões

Em Irecê, posto situado mais próximo à área do projeto, as médias semanais de precipitação são ligeiramente inferiores às da localidade da Barra, porém há um menor desvio padrão para essa variável e portanto um maior significado para a média.

Em Irecê, há probabilidade de ocorrência de uma estiagem de 10 dias sete vezes por ano, e de estiagem de cerca de 40 dias a cada ano, conforme apresentada na Tabela anteriores.