# 1 - APRESENTAÇÃO

## 1.1 - Introdução

Este relatório apresenta os serviços da Fase II do Projeto Baixio de Irecê (1ª etapa - 59.630,8 ha), referentes a Adequação dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA e do correspondente Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA, do Contrato nº 0-06-95-0080/00 firmado entre o Consórcio MAGNA/GERSAR- BRLi e a proponente do Projeto CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco.

Os trabalhos aqui apresentados representam uma continuidade dos estudos ambientais do Projeto Baixio de Irecê: (i) do Diagnóstico Ambiental para uma área de estudo de cerca de 297.875 ha, realizado entre 1988 e 1989; (ii) do EIA/RIMA, realizado posteriormente, entre 1992 e 1993, para uma área redefinida em 167.811 ha. Esses estudos tiveram como diretrizes para condução dos trabalhos a Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, e o Termo de Referência para Projetos de Irrigação do “Tipo 3”, acordado entre a CODEVASF e o Centro de Recursos Ambientais - CRA, órgão responsável pela execução do controle ambiental no Estado da Bahia.

A atual fase dos trabalhos, compreende o conjunto dos estudos necessários para a “Adequação do Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica-Financeira e Ambiental”, da área de 167.811 ha, tendo como nova concepção a implantação do perímetro irrigado em duas grandes etapas, a primeira de 59.630,8 ha, correspondente à área do presente estudo, e a segunda de 49.985 ha.

Assim, a adequação do EIA/RIMA baseou-se, principalmente, em função da atualização e complementação dos dados existentes nesse documento; da nova redefinição de área (59.630,8 ha SAU – Superfície Agrícola Util - 1ª etapa) e do sistema de produção do Projeto. Outrossim, a presente adequação do EIA/RIMA, foi baseada nas mesmas diretrizes ambientais que nortearam os estudos ambientais desde o início de desenvolvimento do Projeto e na Resolução nº 1212, de 19 de abril de 1996, do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM.

Os esforços efetuados para levantamento de dados primários contemplaram as seguintes campanhas de campo:

- No período entre maio e junho de 1988, para elaboração do Diagnóstico Ambiental, abrangendo uma área de estudo de cerca de 297.875 ha.

- No mês de maio de 1993, para elaboração de EIA/RIMA , abrangendo uma área de 167.811 ha.

- No mês de junho de 1996, para Adequação do EIA/RIMA, abrangendo uma nova área de 59.630,8 ha.

- As campanhas de campo tiveram o objetivo de suprir ao máximo a precariedade de informações, reunindo especialistas de diversas disciplinas, visando caracterizar as condições ambientais da área de influência do Projeto.

# 2 - ESTUDOS AMBIENTAIS ANTECEDENTES

## 2.1 - Histórico dos Estudos Ambientais Desenvolvidos para o Projeto Baixio de Irecê

Em 1988, a CODEVASF, contratou um “Estudo de Viabilidade de 250.000 ha e Projeto Básico das Obras Comuns de Captação e Adução”, para o qual foram desenvolvidos estudos de campo, abrangendo uma área de cerca de 297.857 ha, tais como:

-	Reconhecimento de Campo, com a participação de equipe multidisciplinar;

-	Estudos Hidroclimatológicos;

-	Estudos Geológicos/Geotécnicos;

-	Estudos Agronômicos;

-	Investigações Fundiárias (semi-cadastro) e de Uso Atual;

-	Estudos Sócio-Econômicos e Demográficos;

-	Estudos de Mercado e Planejamento Agrícola;

-	Estudos de Alternativas de Engenharia;

-	Diagnóstico Ambiental.

Tais estudos, baseados inclusive no Diagnóstico Ambiental, elaborado para esta área de 297.857 ha (figura 2.1.a), permitiram definir, nos limites de contorno do projeto, um layout do sistema de irrigação, que considerou como premissas básicas, as seguintes condições:

-	obediência às “Áreas de Preservação Ambiental” e aos limites de “Reserva Legal” definidos em lei;

-	utilização das áreas com classes de terra para irrigação consideradas "irrigáveis" no levantamento detalhado de solos, exceto aquelas destinadas à preservação e/ou à implementação de “Reserva Legal”.

Os trabalhos, paralisados desde janeiro de 1990, tiveram sua continuação a partir de julho de 1992 e, dentro de um novo contexto, foram delineados critérios para escolha da área, o que determinou a contratação para um “Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Financeira e Ambiental”, para uma área redefinida em 167.811 ha, dos quais 106.218 ha correspondiam à Superfície Agrícola Útil (SAU), figura 2.1.a.

Esta área, redefinida com novo contorno para o perímetro irrigado, abrange duas grandes etapas de estudos: a primeira, de 56.233 ha, ampliada para 59.630,8 ha, correspondente aos serviços de “Adequação do Estudo de Viabilidade”, (figuras 2.1.a e 2.1.b), e a segunda, de 49.985 ha, a qual será estudada numa fase posterior. A 1ª etapa (59.630,8 ha) contempla um empreendimento, no qual abriga-se um Projeto Público, que destina 22% da área para lotes de pequenos produtores; e um Projeto Privado, que destina 78% para lotes de empresas, dos quais 28% correspondem a grandes empresas e 72% a médios produtores.

Assim, no que se refere aos estudos ambientais, foi elaborada uma adequação do EIA/RIMA, anteriormente realizado, através da complementação e atualização das informações, com base em levantamentos de dados de campo e utilização de imagens de satélite, aferidas com GPS - Sistema de Posicionamento Global.

## 2.2 - Critérios Ambientais para a Escolha da Área do Projeto Baixio de Irecê

### 2.2.1 - Considerações Iniciais

O Diagnóstico Ambiental do Projeto Baixio de Irecê, realizado em uma área de estudo de cerca de 297.857 ha, procurou integrar as características dos componentes dos meios físico, biótico e antrópico levantados, de modo a identificar, através da análise desses elementos, os critérios para redefinição, do ponto de vista ambiental, da área do Projeto. A análise visando a ocupação racional da área, levando-se em consideração o necessário desenvolvimento econômico e a preservação das qualidades ambientais, proporcionaram a identificação dos elementos apresentados a seguir, como condicionantes para a implantação e operação das atividades do Projeto.

#### 2.2.1.1 - Condicionantes Físico-Bióticos

- Áreas de Preservação Permanente

- Os critérios para escolha dessas áreas visaram o atendimento à legislação ambiental, proteção dos ecossistemas aquáticos e terrestres, e, seus componentes florísticos e faunísticos (figura 2.2.1.1.a). Por todas estas peculiaridades e, considerando a Resolução nº 04/85 e a Lei 7.511/86, com base no Código Florestal, estabeleceu-se como áreas de Preservação Permanente as veredas e as margens dos cursos d’água existentes na área do Projeto.

- - Cursos d’Água da Área do Projeto

Na área de estudo do Diagnóstico Ambiental (297.857 ha) elaborado, fizeram parte da análise dos cursos d’água, além do rio São Francisco, as bacias dos rios Verde, Riacho Ferreira, e do rio Jacaré. Nessa etapa, foi levada em consideração a necessidade de interferir o mínimo possível com as margens desses cursos d’água, em função do importante papel que desempenham na manutenção da fauna e da flora da região.

Já na área estudada no EIA/RIMA (167.811 ha), foram identificados os seguintes cursos d’água, dada a sua inserção no perímetro de Projeto: o rio Verde, o riacho Vereda do Lajedo, o rio Recife e o riacho Ferreira. Estabeleceu-se, com base no Código Florestal, uma faixa de preservação ao longo de suas margens.

FIGURA 2.1.a

figura 2.1.b

- FIGURA (2.2.1.1A)

- Quanto às Áreas de Preservação Permanente, para a 1ª etapa do Projeto (59.630,8 ha), merece menção, além da margem direita do rio São Francisco (no entorno do ponto de captação – EBP – Estação de Bombeamento Principal), os seguintes cursos d’água, que foram considerados como importantes condicionantes ambientais para a concepção do Projeto: o rio Verde, como rio perene, cortando a área do Projeto em cerca de 74 km, praticamente ao meio, no sentido Sul-Norte e desaguando no reservatório de Sobradinho, seguido em importância pelo riacho Vereda do Lajedo, o qual atravessa a área do Projeto em cerca de 30 Km. A faixa prevista para preservação no rio Verde e no riacho Vereda do Lajedo é de cerca de 100 metros para cada lado das margens, perfazendo, respectivamente, uma área total de preservação de 1.552 ha e 706 ha dentro do perímetro do Projeto (figura 2.1.b).

- - Veredas

- No que diz respeito às Veredas, nesses ecossistemas predominam as carnaubeiras, uma espécie que já representou muito para a economia do nordeste. Em relação a sua fauna associada, esta árvore desempenha funções de abrigo contra os intempéries, local de nidificação e frutos para alimentação, principalmente de psitacídeos (papagaios, araras, jandaias, etc.).

- Pelas peculiaridades notáveis desses ambientes e segundo o Código Florestal, as veredas foram contempladas nos critérios de seleção do perímetro do projeto pelos estudos do Diagnóstico Ambiental, do EIA/RIMA, e da presente adequação deste último. Consideradas áreas de preservação permanente, juntamente com a vegetação ciliar existente ao longo dos cursos d’água, as veredas são observadas em vários trechos ao longo do rio Verde.

- Reserva Legal

- No Brasil, existem poucas unidades de conservação que preservem amostras do ecossistema das caatingas. A preservação dessas áreas, sob a forma de Reserva Legal para o Projeto, beneficiará espécies da fauna que, embora estejam com suas populações bem pequenas em todo Brasil, ainda não constam da lista das espécies ameaçadas de extinção. São elas os veados catingueiros, as emas, os caitetus, ouriços-cacheiros, tamanduás mirins, entre outros.

- As áreas definidas como Reserva Legal tiveram como objetivo manter a representatividade das unidades fisionômicas existentes na área do Projeto Baixio de Irecê e atender ao Código Florestal, que preconiza destinar 20% da área para proteção ambiental. Durante a elaboração do EIA/RIMA (167.811 ha) foram identificadas, por esse estudo, três áreas que poderiam ser destinadas à Reserva Legal, as quais foram denominadas por: Reserva Legal da Serra do Rumo, Reserva Legal do Riacho Ferreira e Reserva Legal das Pioneiras, perfazendo uma área total de 50.571,58 ha (Figura 2.1.a).

- Na presente concepção da 1º Etapa (59.630,8 ha), foram excluídas as áreas da Reserva Legal das Pioneiras e parte da Reserva Legal do Riacho Ferreira, por não pertencerem mais aos domínios do Projeto. Em contrapartida, a Reserva Legal da Serra do Rumo teve sua área ampliada, melhorando assim as oportunidades futuras de manejo dessa área. A área total de Reserva Legal no Projeto perfaz cerca de 24.701,6 ha, cabendo à Reserva da Serra do Rumo 21.547,8 ha e à Reserva do Riacho Ferreira 3.153,8 ha (figuras 2.1.a e 2.1.b).

- Dentre as principais características dessas Reservas podemos citar:

- - Reserva Legal da Serra do Rumo

- A área foi escolhida por representar um ecossistema de formação montanhosa dentro da área do Projeto. A cobertura vegetal permanece bastante preservada com remanescentes da flora nativa, bem representada pela Caatinga Arbórea dos Serrotes, tanto no topo como nas encostas. A manutenção desta área como Reserva Legal tem papel fundamental sobre a conservação da fauna, uma vez que abrigam habitats de espécies que, devido à caça indiscriminada nas planícies e à ocupação pela agricultura, ocorrem atualmente na região em densidade populacional bastante reduzida ou quase extinta. Dentre estas espécies, citam-se o mocó, a onça e o macaco-prego.

- - Reserva Legal do Riacho Ferreira

- Este trecho foi escolhido por manter características bem definidas da fisionomia predominante na área do Projeto Baixio de Irecê, ou seja a Caatinga Arbustiva - Arbórea Densa e Aberta. Esta área abriga várias espécies da fauna da caatinga, tendo em vista o bom estado da cobertura vegetal.

- Unidades de Conservação - UC’s

- No período de elaboração do Diagnóstico Ambiental da área de 297.857 ha, estudada em 1988, até a presente concepção da 1º Etapa (59.630,8 ha), procurou-se identificar a existência de UC’s na região. Tais estudos, entretanto demonstraram que a área em questão encontra-se desprovida de qualquer demarcação para esta finalidade.

#### 2.2.1.2 - Condicionantes Antrópicos – Atividade Humana na Região

- Estrutura Fundiária

- Os critérios ambientais sócio-econômicos, realizados durante os estudos de Diagnóstico Ambiental (297.857 ha), procuraram selecionar áreas que pudessem alterar ao mínimo as atividades de uso e ocupação do solo das comunidades existentes na área. Do ponto de vista da ocupação humana, a atividade agropecuária constitui a única categoria de utilização dos solos encontrada na área do projeto.

- Nesses estudos ficou evidenciado que na maior parte das terras situadas à direita do rio Verde, entre este e o rio Jacaré, predominam estabelecimentos com área superior a 2.000 ha. Nessa área, observou-se que o aproveitamento dos solos era bastante extensivo, predominando as terras recobertas com caatinga (figuras 2.2.1.2.a e 2.2.1.2.b). O uso agropecuário nesta porção era representado pelas pastagens e, menos significativamente, por terras em preparo e terras em pousio. Deste lado do rio Verde, as terras situadas entre a coordenada 8.830.000 e o lago de Sobradinho (figuras 2.2.1.2.a e 2.2.1.2.b) não apresentam qualquer tipo de aproveitamento. Nas terras situadas à esquerda do rio Verde, com exceção de algumas faixas ao longo deste rio, não havia qualquer aproveitamento entre a coordenada 8.820.000 e o lago de Sobradinho. Predominavam neste trecho estabelecimentos com área acima de 2.000 ha (figura 2.2.1.1.c).

- O maior índice de aproveitamento do solo ocorria à esquerda do rio Verde, abaixo da coordenada 8.820.000, correspondendo ao trecho de maior densidade fundiária, com alta incidência de estabelecimentos de menos de 100 ha. Nesta área, as terras ocupadas com lavouras e pastagens apresentam-se em proporções mais ou menos iguais.

- Assim, dentre os critérios ambientais antrópicos que contribuíram para as redefinições da área do Projeto, pode-se mencionar a escolha por terras com menos densidade fundiária, principalmente em função do fato de que a aquisição das terras abaixo do novo perímetro resultaria na desestruturação da atividade produtiva dos responsáveis pelos estabelecimentos ali existentes, conforme pode ser analisados pelas figuras 2.2.1.2.b e 2.2.1.2.c.

- Patrimônio Espeleológico e Arqueológico

A espeleologia é o estudo e exploração das cavidades naturais dos solos (grutas, cavernas, fontes) e a arqueologia é a ciência que estuda a vida e a cultura do homem ao longo de seu desenvolvimento.

Na área de estudo do Diagnóstico Ambiental (297.857 ha), detectou-se a existência, próximo ao povoado de Guaxinim, no município de Itaguaçu da Bahia, de duas cavernas em cujas paredes se observa um número expressivo de pinturas (figura 2.1.a). A idade e o valor arqueológico dessas pinturas estão sendo investigados por pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A presença dessas cavernas foi também um dos fatores que levaram à época, os técnicos envolvidos nesse estudo, a excluir essa área do perímetro do Projeto. Cabe ressaltar, ainda, que a presente área da 1º etapa (59.630,8 ha) não abriga nenhum componente sócio-ambiental relativo à patrimônios históricos, culturais e/ou turísticos da região.

### 2.2.2 - Concepção Final do Projeto Baixio de Irecê

No que diz respeito as áreas de preservação permanente, para a fase atual de estudo (1º etapa 59.630,8 ha), merece menção:

-	a margem direita do rio São Francisco, no entorno do projeto de captação da EBP-Estação de Bombeamento Principal.

-	o rio Verde, curso d’água perene, que corta a área do Projeto em cerca de 74 km, praticamente ao meio, no sentido Sul-Norte e desaguando no reservatório de Sobradinho, seguido em importância pelo riacho Vereda do Lajedo, o qual atravessa a área do Projeto em cerca de 30 km e apresenta-se seco na maior parte do ano.

A faixa prevista para preservação das margens do rio Verde é de 100 m para cada lado, sendo que esses valores foram ampliados em função do espraiamento do leito maior do rio em alguns trechos, perfazendo um total de 1.552 ha. A faixa prevista para o riacho Vereda do Lajedo é de 50 m para cada lado, perfazendo um total de 706 ha.

Figura 2.2.1.2a

Figura 2.2.1.2b

Figura 2.2.1.2c

# 3 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

## 3.1 - Dados do Empreendedor

### 3.1.1 - Identificação do Empreendedor

O Empreendedor é a CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 00399855/0001-26, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601/conjunto 01.

O responsável na CODEVASF pelo contrato do Estudo de Adequação da Viabilidade Técnica-Econômica-Financeira e Ambiental do Projeto Baixio de Irecê (1ª etapa - 59.630,8 ha), com o Consórcio Magna/Gersar-BRLi, o qual inclui o presente documento de EIA/RIMA, é o Dr. João Tomio Shimabukuro, sendo que a fiscalização técnica dos estudos ambientais está a cargo do Dr. Luiz Cláudio Castello Branco e da Dra. Sônia Maria Aranha Goes.

### 3.1.2 - Objetivos e Justificativas do Empreendedor

#### 3.1.2.1 - Objetivo

O Projeto Baixio de Irecê tem por objetivo básico alcançar as seguintes metas, inseridas na conjuntura da Política Nacional de Irrigação:

- fixar o homem à terra, evitando o êxodo rural;

- elevar o nível de renda das famílias do campo;

- incrementar a produção agrícola, visando atender ao crescimento interno, bem como exportar o excedente;

- dar continuidade à implantação de indústrias de processamento de produtos agrícolas, mediante a criação de um Pólo Agroindustrial na região;

- tornar áreas produtivas que, somente por intermédio da irrigação, podem ser aproveitadas, devido ao baixo índice de chuvas anual.

#### 3.1.2.2 - Justificativas

- Com referência à produção agrícola, dados fornecidos pelo PRONI – Programa Nacional de Irrigação demonstraram a necessidade de se ampliar a base produtiva da agricultura brasileira. Porém, esta ampliação, não se poderá fazer apenas com base na agricultura de sequeiro, pois seria necessária a incorporação de aproximadamente 11,6 milhões de hectares de novas áreas até o ano de 2005, caso a opção fosse de se obter a produção requerida exclusivamente em regime de cultivos de sequeiro. Logicamente esta é uma alternativa inatingível nas condições atuais, considerando que novos investimentos para abertura de novas áreas seriam muito elevados pela falta de infra-estrutura básica como, por exemplo, estradas, mercados, energia, entre outros, além dos expressivos custos do transporte da produção daí resultantes, ou cada vez mais o preço final dos produtos cultivados.

- A agricultura irrigada deverá, portanto, desempenhar um papel fundamental na solução dos graves problemas que vêm impedindo o crescimento da produção de alimentos, pois através da irrigação pode-se melhorar a utilização dos diversos fatores de produção, de reduzir os riscos quanto as oscilações climáticas e assegurar aumento da produção e produtividade sobre as áreas em exploração, sem necessidade de aumentar consideravelmente os investimentos básicos em novas áreas.

- Nesse sentido, o Projeto Baixio de Irecê cria uma expectativa extremamente favorável para o desenvolvimento de uma região que, no momento, representa apenas um grande vazio, embora apresentando enormes possibilidades de ser incorporada ao processo produtivo nacional.

## 3.2 - Dados da Propriedade e da Área de Influência Direta do Projeto

### 3.2.1 - Localização da Área do Projeto e Acessos

- A área do Projeto Baixio de Irecê localiza-se no Estado da Bahia, na região do sub-médio São Francisco. Situada na margem direita do rio São Francisco, acima do reservatório de Sobradinho, abrange parcialmente os municípios de Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e Sento Sé, principalmente os dois primeiros, entre os paralelos 10º20’e 10º45’ ao Sul e meridianos 41º45’e 42º35’ a oeste de Greenwich.

- A tomada d’água do Projeto dista aproximadamente 39 Km de Xique-Xique, acima, e 7 km abaixo de Santo Antônio da Boa Vista.

- Quanto à altura, a área do Projeto está situada entre as cotas 400,00 m às margens do rio São Francisco, e 450,00 m acima do rio Verde.

- Os acessos da rede rodoviária à microrregião do Baixo Médio São Francisco compõe-se por rodovias federais e estaduais que interligam os principais centros (figura 3.2.1.), como se segue:

- -	pela rodovia BR-242, interligam-se Brasília, Barreiras, Crisópolis, Ibotirama, Seabra, Itaberaba, Feira de Santana e Salvador, no sentido oeste-leste, respeitando a ordem de descrição;

- -	pela rodovia BA-052, interligam-se Xique-Xique, Central, Irecê, Morro do Chapéu, Mundo Novo, Baixa Grande, Ipirã, Feira de Santana e Salvador, no mesmo sentido;

- -	pela rodovia BA-112, interligam-se Irecê, Canarana, Souto Soares. Essa rodovia se prolonga até encontrar a BR-242. Interligando Juazeiro à Feira de Santana existe a BR-407. Como rodovias de menor importância em relação às anteriores, mencionam-se a BA-235, que interliga Remanso à Casa Nova, a BR-426, que interliga Morro do Chapéu à Jacobina.

- A área do Projeto possui, também, duas estradas vicinais, cortando-a de norte a sul, que são ligadas à BA-052.

- FIGURA 3.2.1

### 3.2.2. - Estrutura Fundiária

- Na área do projeto, encontram-se estabelecimentos rurais de grande porte, que foram recentemente incorporados à propriedade da Companhia de Desenvolvimento do Rio Verde - Codeverde (Tabela 3.2.2 e Figura 3.2.2). Esta integração foi feita através de incorporação imobiliária com aumento de capital, no caso das fazendas Boa Vista I e II e parte da Fazenda André, e de protocolo de intenções de associação à Codeverde, no caso da Fazenda Boa Vista III e do restante da Fazenda André.

- Tabela 3.2.2 - Propriedades Existentes na Área do Projeto - 1996

| Proprietário | Nome da Propriedade | Área (ha) |
| --- | --- | --- |
| Codeverde | Fazenda Boa Vista I | 20.179,14 |
| Cooperverde | Fazenda Cooperverde | 512,86 |
| Codeverde | Fazenda Boa Vista II | 18.790,30 |
| Codeverde | Fazenda André (1/3) | 8.338,00 |
| Petropar/Itrul | Fazenda André (2/3) | 16.676,50 |
| José Carlos Ferraz | Fazenda Boa Vista III | 10.745,60 |
| Total da margem esquerda |  | 75.242,40 |
| Codeverde | Fazenda Porteiras (parte) | 4.374,20 |
| Codeverde | Fazenda Muquém (parte) | 6.149,30 |
| Codeverde | Fazenda Poço Fundo | 1.685,60 |
| Codeverde | Fazendas Estrela do Norte (parte) | 1.237,80 |
| Codeverde | Fazenda Sucesso II (parte) | 3.753,10 |
| Codeverde | Fazenda Santa Izabel (parte) | 2.069,10 |
| Diversos | Povoados de Macumba e Muquém | 606,30 |
| Total da margem direita |  | 19.875,40 |
| Total Geral |  | 95.117,80 |

Fonte: Codeverde, 1996.

- FIGURA 3.2.2

- Na margem direita do rio Verde, há uma área de cerca de 500 ha sem domínio definido. Aí estão instaladas, aproximadamente, 18 famílias de posseiros nas localidades de Macumba e Muquém, que não possuem títulos de propriedade e, desta forma, a Codeverde não se interessou em incorporar esta área aos limites de suas propriedades.

- Uma área de cerca de 512 ha, localizada na Fazenda Boa Vista, foi cedida pela Codeverde à Cooperativa Agrícola Vale do Rio Verde Ltda - Cooperverde, onde foi iniciada a implantação de um projeto piloto de irrigação.

### 3.2.3 - Assentamentos Humanos e Sua Infra-estrutura

- As localidades encontradas dentro da área do futuro perímetro de irrigação do Baixio de Irecê constituem aglomerados de dez casas ou menos, desprovidos de infra-estrutura básica, com exceção de duas escolas situadas nas localidades de Muquém e Esconso, e de uma outra existente na localidade de Conceição, situada próximo ao limite da área do projeto, em sua porção ao sul.

- São as seguintes localidades encontradas dentro e nas proximidades da área do perímetro de irrigação previsto:

- Conceição - 10 casas;

- São João - 8 casas e uma birosca;

- Muquém - 8 casas;

- Pedrinhas - uma casa e um cemitério;

- Esconso - 7 casas;

- Poço Grande - 5 casas;

- Carnaibal Grande - 1 casa; e

- Capão do Saco - 1 casa.

- As localidades de Conceição, Esconso, Poço Grande e Capão do Saco localizam-se próximo, mas fora dos limites da área do projeto.

- O acesso à área é feito através da estrada vicinal que tem início na rodovia BA-052, na altura do povoado de Rio Verde. Essa estrada se desenvolve ao longo do rio de mesmo nome. Atualmente, encontra-se transitável até o povoado de Almas e, a partir deste, intransitável em vários trechos, devido ao rompimento freqüente das pequenas barragens de terra existentes ao longo daquele rio. A partir do povoado de Esconso, a estrada está totalmente intransitável.

- O povoado de Almas - situado fora da área do projeto - é o único existente às margens da estrada. Constitui um assentamento implantado pelo INCRA, envolvendo inicialmente cerca de 600 famílias, das quais permaneceram apenas 150, aproximadamente.

- Além desse povoado, há, dentro e fora da área do projeto, ao longo da estrada que acompanha o curso do rio Verde, pequenas localidades onde se agrupam no máximo 10 casas.

- As edificações existentes são construídas em adobe e pau-a-pique, algumas com paredes revestidas.

- - Saneamento

- A água utilizada no abastecimento domiciliar é obtida diretamente no rio Verde e transportada em recipientes de uso doméstico. Na localidade de Esconso, há uma cacimba coletiva, à qual os habitantes locais recorrem quando o nível da água do rio encontra-se muito baixo, o que torna a água ainda mais salobra que o habitual.

- A quase totalidade das casas não dispõe de banheiro. O lixo domiciliar é queimado na maior parte dos domicílios ou depositado em áreas baldias.

- - Energia/Telecomunicações

- A área do projeto não dispõe de rede de energia elétrica e tampouco de rede telefônica. O único terminal telefônico disponível é o do posto de serviço da TELEBAHIA existente no povoado de Rio Verde.

- - Transporte

- Não há serviço regular de transporte servindo à área. O trajeto ao longo da estrada vicinal que atravessa o perímetro é percorrido de forma não sistemática por proprietários de caminhonetes, que fazem o transporte de passageiros até seu destino final ou até a rodovia BA-052, na altura do povoado de Rio Verde, por onde circulam ônibus interurbanos.

- - Educação

- O atendimento escolar é extremamente precário, tanto no que diz respeito à qualidade do ensino e da infra-estrutura física, quanto no que se refere à acessibilidade física das escolas, cuja dispersão, associada à falta de transporte, faz com que os alunos caminhem a pé distâncias consideráveis.

- As três escolas municipais disponíveis à população residente na área do projeto são as seguintes:

- uma escola situada na localidade de Conceição - vizinha à área do projeto - que oferece o ensino de alfabetização à 4a série. Atualmente, há duas turmas multisseriadas, com 15 alunos cada uma. A edificação onde funciona esta escola não dispõe de instalações sanitárias, compondo-se apenas de uma sala de aula. Por ocasião do levantamento realizado, a escola não estava funcionando, devido a obras na edificação (pintura e outros acabamentos);

- uma escola situada no povoado de Muquém, que oferece duas classes, uma de alfabetização e a outra de primeira série, integradas por cerca de 15 alunos cada uma. A escola conta com uma sala e um professor (leigo). A edificação, em pau-a-pique, alugada pela prefeitura de Itaguaçu da Bahia para sediar a escola, apresenta condições precárias, não dispondo inclusive de instalações sanitárias. É constante a falta de material didático e, segundo entrevista realizada junto ao estabelecimento, faltam itens básicos do mobiliário, como cadeiras, por exemplo;

- uma escola situada no povoado de Esconso, atualmente paralisada por falta de distribuição de material.

- - Saúde

- Para o atendimento na área de saúde, a população local recorre ao posto de saúde existente na sede municipal de Itaguaçu da Bahia, utilizando-se de caminhonetes fretadas para o transporte. Os moradores entrevistados mencionaram a precariedade do atendimento nessa unidade de saúde, que apresenta, como principais problemas, a falta constante de médicos e de materiais básicos para o atendimento.

- - Produção Agrícola/Pesca

- A população residente na área do projeto pratica o roçado de subsistência e a pesca artesanal no rio Verde. As culturas mais freqüentes são o feijão, o milho e a mamona, que se desenvolvem predominantemente às margens do rio Verde. As espécies de peixe mais freqüentemente obtidas são o surubim, curimbatá, dourado, piranha, piau e corvina.

- Expectativa da população por infra-estrutura básica

- Os moradores entrevistados, que residem nas localidades existentes na área do projeto, apontaram as seguintes necessidades básicas:

- melhoria da estrada de acesso às localidades;

- construção de barragens regularizadoras no rio Verde;

- perfuração de poços artesianos;

- implantação de um posto de saúde mais próximo à área ou melhoria do posto existente em Itaguaçu da Bahia;

- melhoria das escolas existentes nas localidades de Conceição, Muquém e Esconso e implantação de escolas nas localidades onde atualmente não contam com unidades educacionais. A construção de banheiros nas escolas foi apontada como necessidade essencial, pelos entrevistados. Alguns deles mencionaram a necessidade de as escolas fornecerem merenda e material escolar; e

- implantação de linhas regulares de transporte coletivo.

### 3.2.4 - Uso Produtivo do Solo

#### 3.2.4.1 - Atividades Agropecuárias

- Dentro da área do projeto, existem, com exceção de um projeto piloto da Cooperverde, somente pequenos cultivos de subsistência conduzidos pelos escassos moradores posseiros que lá habitam. Toda a produção obtida é destinada ao consumo destas famílias, sendo somente comercializados eventuais excedentes, não significando, porém, geração de excedentes econômicos.

- Cooperverde

- A Cooperverde - Cooperativa Agrícola Vale do Rio Verde Ltda foi fundada em julho de 1993, a partir da necessidade de se implantar um projeto piloto na área da Codeverde, de forma a cumprir uma exigência da CODEVASF/Banco Mundial, viabilizando assim o financiamento da infra-estrutura básica do empreendimento.

- Uma vez que a Cooperativa Cotia, inicialmente contactada, não demonstrou interesse pelo projeto, surgiu, então, como alternativa, a fundação Noyokai, com sede em São Paulo, que atua basicamente no financiamento de cursos e estágios para estudantes em diferentes países do mundo. O interesse demostrado por esta fundação em participar do projeto proposto foi então concretizado com a criação da Cooperverde. Esta instituição contava, à época, com 21 cooperados fundadores e 5 cooperados pioneiros, que juntos totalizavam 26 integrantes, todos participantes da Noyokai. Os 5 cooperados pioneiros chegaram à área do projeto no mesmo ano da criação da Cooperativa, sendo o grupo composto de 3 agrônomos e 2 técnicos agrícolas.

- O objetivo original do projeto na área de aproximadamente 512 ha, doada pela Codeverde à cooperativa, seria promover a irrigação de 320 ha com cultivos de uva e manga, contemplando cerca de 80 famílias de cooperados em lotes de 4 ha. O restante da área, cerca de 192 ha, seria destinado para reserva (102 ha de reserva legal e 50 ha de preservação permanente) e instalação da infra-estrutura.

- Através de um convênio entre a CAR- Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CODEVASF e a Codeverde foram, então, desmatados 120 ha de terras, sendo parte da área, 20 ha, posteriormente equipada para irrigação. Além destes investimentos, foi construído um depósito de insumos e implantados 9 km de cercas. Também foi perfurado um poço tubular para garantir o abastecimento de água para o consumo humano.

- Em outubro de 1994, foi solicitado um financiamento junto ao Banco do Brasil, destinado à implantação de 16 ha de cultivo de manga, a serem irrigados por micro-aspersão, e 4 ha de uva por gotejamento. Até a realização desse EIA/RIMA este financiamento não foi concretizado.

- Desde 1994, os cooperados vem desenvolvendo, com recursos próprios, diversos cultivos irrigados, plantando espécies de ciclo curto.

- A seguir, são apresentados, em ordem cronológica, os cultivos conduzidos na área desde 1994:

| Mês/Ano | Cultura | Área Plantada/ Colhida | Local de Comercialização |
| --- | --- | --- | --- |
| nov/94 | melão | 5,0 ha | CEASA – SÃO PAULO/SP |
| fev/95 | melão | 5,0 ha | LONDRINA – PR |
| jul/95 | melão | 5,0 ha | BRASÍLIA – DF |
| out/95 | melancia | 5,0 ha | NA PRÓPRIA REGIÃO |
| jan/96 | cebola | 3,7 ha | - |

A CODEVASF desenvolveu recentemente um projeto para implantação de irrigação nos restantes 100 ha desmatados para o plantio de manga e uva.

# 4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

## 4.1 Descrição do Empreendimento

### 4.1.1 - Estágio Atual dos Estudos

Este documento é parte integrante dos Estudos de Adequação da Viabilidade, conforme preconiza a Fase II, do Contrato nº 0-06-95-0080/00 firmado entre a CODEVASF e o CONSÓRCIO MAGNA - GERSAR / BRLi.

### 4.1.2 - Localização e Acessos do Empreendimento

O acesso à área do Projeto dá-se principalmente através da rodovia BA-052, que liga Xique-Xique a Feira de Santana, interligando-se então à malha viária nacional da BR-116.

Brevemente o DER-BA estará construindo uma rodovia asfaltada, a BA-210, que ligará as cidades de Sento Sé e Xique-Xique, cruzando transversalmente a área do Projeto, figura 4.1.2. Esta estrada reduzirá em aproximadamente 50% a distância entre a região do Baixio de Irecê e o principal Pólo de Agricultura Irrigada do Nordeste que é a região de Juazeiro/Petrolina.

### 4.1.3 - Histórico

Vários planos de desenvolvimento hidroagrícola, a partir do emprego da irrigação, foram empreendidos na região do Baixio do Irecê, face à potencialidade agrícola de suas terras. Dentre estes, merece destaque o estudo de viabilidade contratado pela CODEVASF e concluído em 1993, o qual contempla a maior parte do acervo de dados disponíveis, constituindo-se em referência básica para os serviços ora contratados.

Tal estudo envolveu uma área bruta de 167.811 ha dos quais 106.218 ha corresponderam à superfície agrícola útil (SAU), considerada no projeto. Para a determinação desta área, foi estudada uma superfície bem maior, visando compatibilizar a melhor localização e porte do empreendimento com os condicionantes naturais da região.

O estudo de viabilidade existente visava implantar na área do Projeto a criação de um Pólo Agro-industrial, baseado unicamente na exploração de unidades de produção agrícola e agro-industrial através de grandes empresas privadas.

Figura 4.1.2 (mapa de localizaçào)

Nessa concepção, previu-se a implantação do perímetro irrigado em duas grandes etapas, a primeira de 59.630,8 ha, correspondente à área do estudo ora contratado, e a segunda de 49.985 ha.

Com base no estudo existente e adequado à concepção do mesmo às exigências da Lei de Irrigação, a CODEVASF contratou novos estudos conforme descrito no item 4.1.1, abrangendo apenas a área da 1ª etapa do trabalho anterior.

### 4.1.4 - Concepção Atual do Projeto

O Projeto Baixio do Irecê compreende uma superfície bruta total de 95.118,6 ha, dos quais 61.956,5 ha correspondem à superfície agrícola geográfica (SAG) ou irrigável, 24.701,6 ha destinados a Reserva Legal e 2.258 ha a Áreas de Preservação Permanente.

Do total de área irrigável, tem-se 59.630,8 ha de superfície agrícola útil (SAU) (desenho 4.1.4), sendo o restante da área ocupada pelas obras e demais infra-estruturas do Projeto.

Portanto, a nível do Projeto Hidroagrícola, o valor de área que será utilizado sempre, como referencial, é seu valor SAU.

A nova concepção do Empreendimento prevê um Projeto Público, que destina 22% da área para lotes de pequenos produtores e 78% para lotes de empresas. Desta última, 28 % correspondem a grandes empresas e 72% a médios produtores.

Para as áreas dos pequenos produtores, o investimento na infra-estrutura de irrigação alcança inclusive aquela no interior do lote agrícola. No caso das áreas de empresas, o projeto dessas infra-estruturas se limita à entrada do lote.

O Projeto prevê que o pequeno produtor more no seu lote agrícola, estando previstos, também, Centros de Serviços, que centralizarão as infra-estruturas de apoio à produção e de apoio social e administrativo. Estes Centros estarão localizados no entorno das áreas de pequenos produtores, distantes até 5 km do lote agrícola mais afastado (figura 4.1.4.a).

Na concretização desse empreendimento, prevê-se também uma efetiva integração do projeto com as ações governamentais em nível estadual e municipal, de forma a repartir, nas devidas proporções, os custos e benefícios que advirão do Projeto.

### 4.1.4.1 - Planejamento Físico da Área

O lay-out do Projeto seguiu basicamente a concepção anterior, ajustando-o onde necessário para atender as novas dimensões da área de estudo.

O parcelamento da área considerou, como unidade de planejamento, o setor hidráulico com tamanho médio que oscila entre 1.500 e 2.000 ha.

Desenho 4.1.4 (Lay-out do Projeto)

A distribuição espacial dos setores, considerou os condicionantes físicos (topografia, pedologia etc.) e as necessidades de área para cada tipo de exploração agrícola, se pequenos produtores ou empresa e a estratégia que melhor favorecesse o desenvolvimento do projeto em termos de implantação (figura 4.1.4.1.).

Para cada setor previu-se apenas um tipo de exploração agrícola.

Os setores, por sua vez, compreendem uma quantidade de lotes agrícolas compatíveis com o tipo de exploração agrícola previsto. Os lotes agrícolas terão três tamanhos: para pequenos produtores os lotes terão 6 ha; para médios produtores, áreas médias de 30 ha SAU; e para empresas, áreas médias de 120 ha. Concluindo, tem-se:

| Área SAU | Parcelamento da Área (SAU) | Número de Setores | Número de Lotes | Área Média dos Lotes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pequenos Produtores | 12.989 ha | 9 | 2.156 | 6,0 ha |
| Médios Produtores | 32.433 ha | 16 (*) | 1.052 | 30,0 ha |
| Empresas | 14.189 ha | 8 (*) | 121 | 120,0 ha |
| Total da área SAU | 59.631 ha |  |  |  |

(*) Na Etapa 1A os lotes de empresas não estão agrupados em setores.

Figura 4.1.4 a (Localização dos Centros de serviços)

Figura 4.1.4.1 (Divisão da Área do Projeto por Tipo de Exploração)

#### 4.1.4.2 - Culturas Selecionadas

Foram selecionadas 20 culturas, das quais 9 temporárias, 5 semi-perenes e 6 perenes para compor o elenco de cultivos do Projeto, quais sejam:

- Temporárias: abóbora, algodão, cebola, feijão, melão, melancia, milho, pimentão e tomate industrial;

- Semi-perenes: abacaxi, banana, mamão, maracujá e cana-de-açúcar;

-	Perenes: coco-da-baía, goiaba, limão, manga, tangerina e uva.

#### 4.1.4.3 - Plano de Exploração Agrícola

Para as áreas de pequenos produtores, prevê-se quatro modelos de exploração agrícola.

Para as áreas de empresas, prevê-se dois modelos de exploração agrícola: um para grandes empresas e três modelos para pequenas e médias empresas.

A produção agrícola estimada no ano de estabilização do Projeto atinge 2,1 x 106 t/ano.

De acordo com os sistemas de produção preconizados para cada um destes cultivos, estima-se a geração de aproximadamente 84.600 empregos diretos e, consequentemente, 169.200 empregos indiretos, considerando-se que a experiência tem mostrado que a cada emprego direto criado nos projetos de irrigação, são gerados dois outros indiretos.

4.1.4.4 - Métodos de Irrigação

Para as áreas de solos pesados, prevê-se irrigação gravitária, mais especificamente, irrigação por sulcos no cultivo da cana-de-açúcar. Estas áreas estão destinadas exclusivamente aos empresários por disporem de maior capacitação de manejo para tais solos.

Para as demais áreas do Projeto, prevê-se o emprego de métodos pressurizados.

Nas áreas de pequenos produtores, prevê-se aspersão convencional para os cultivos temporários e irrigação localizada para os cultivos perenes e semi-perenes.

Nas áreas de empresas, à exceção das áreas de solos pesados, prevê-se apenas o uso de irrigação localizada para cultivos perenes e semi-perenes.

#### 4.1.4.5 - Sistema de Captação, Condução e Distribuição d’água

O Projeto prevê uma única tomada d’água no rio São Francisco a qual deriva para dois canais de aproximação, cada um deles atendendo a um módulo da Estação de Bombeamento Principal (EBP).

A EBP foi dividida em dois módulos de forma a otimizar sua implantação e reduzir os investimentos iniciais. O módulo 1 atende às Etapas 1A e 1B, prioritárias, e o módulo 2 as demais Etapas.

Da EBP, a vazão é recalcada através de adutoras até uma obra de desemboque, associada ao início do canal principal (CP0) que conduz a água até a entrada de cada setor hidráulico, derivando o fluxo, tanto diretamente quanto através de canais de distribuição derivados do CP0).

Ao longo da rede de canais, prevê-se uma Estação de Bombeamento Secundária (EBS) para atendimento de alguns setores hidráulicos localizados em cotas mais elevadas.

A esse conjunto de obras denominou-se de macro-sistema de irrigação.

Na entrada de cada setor de irrigação pressurizada, prevê-se uma Estação de Bombeamento de Aspersão (EBA) que, captando no canal de condução principal ou nos canais de distribuição secundários, recalca, através de redes de tubulações pressurizadas, as vazões demandadas até a entrada dos lotes.

Para os setores de irrigação gravitária, a derivação do sistema de distribuição principal dá-se através de tomadas d’água laterais, que conduzem a vazão derivada por adutoras de baixa pressão até os lotes. Para estes canais prevê-se um traçado de tal forma que eles possam ter um domínio hidráulico sobre todos os lotes.

A esse conjunto de obras internas aos setores, incluída a obra de derivação, seja EBA, seja tomada d’água, denominou-se de microssistema de irrigação.

O sistema de irrigação no interior de cada lote, denominado “sistema parcelar”, foi previsto de forma compatível com o método de irrigação preconizado.

#### 4.1.4.6 - Sistema de Drenagem

Será constituído basicamente por um sistema de escoamento superficial, sendo parte para a proteção dos canais de irrigação e parte para a defesa das áreas parcelares. O projeto utiliza os talvegues naturais, rios e riachos existentes na área do projeto, como principais coletores de drenagem. o que confere um parcelamento racional e de menor custo de implantação.

A fim de evitar problemas de erosão nas margens dos drenos e perdas de cultivos no caso de chuvas excepcionais, todos os drenos escavados, a exceção daqueles ao longo dos canais de irrigação ou da rede viária, terão uma faixa não desmatada de no mínimo 20 m para cada lado do eixo.

A área do Projeto foi dividida em três grandes bacias de drenagem, quais sejam: bacia da Serra do Rumo, que contribui diretamente para o rio São Francisco, bacia do riacho Vereda do Lajedo e bacia do rio Verde.

Dentre os coletores naturais de drenagem, o de maior significado é o rio Verde, afluente do rio São Francisco pela margem direita e que cruza longitudinalmente a área considerada, no sentido Sul-Norte.

Nas áreas de vertissolos e, gradativamente à medida que forem sendo implantados os sistemas de produção, serão executadas, se necessário, obras de drenagem subterrânea desde que haja o surgimento de fenômenos que os justifiquem.

### 4.1.5 - Características das Obras Principais do Projeto

- Sistema de captação e adução: Compõe-se de um conjunto de obras tais como tomada d’água, canal de aproximação, estação de bombeamento principal e suas respectivas adutoras. As características principais destas obras são:

- Tomada d’água: vazão de aproximadamente 63 m3/s

- Canal de aproximação: extensão de 300 m e seção trapezoidal com taludes (1v:4h e 1v:3h), escavado em rocha, dividido em dois a partir da soleira móvel – um com vazão de 11 m3/s para atender o módulo 1 e outro com vazão de 52 m3/s para atender o módulo 2 da EBP.

- Rede de canais: Canais revestidos de concreto simples, com extensão total de 119 km e sistema de regulação utilizando-se comportas telecomandadas. As seções transversais serão de forma trapezoidal com taludes (1v:1,5h) e bases variando de 1 a 7 m.

- Obras de arte: Permitem derivar e controlar as vazões efluentes (tomadas); controlar níveis (reguladores e extravasores); transpor depressões (sifões invertidos e aquedutos); cruzar obras viárias (pontes e pontilhões); e interseção de canais de drenagem (bueiros).

- Rede de drenagem: Canais trapezoidais sem revestimento, com extensão total de 359 km, sendo 87 km para proteção dos canais de irrigação e 272 km para drenagem das áreas agrícolas. Para a Etapa 1A estão previstos 25 km de drenos de proteção aos canais e 25 km de drenos na área agrícola.

- Rede viária: Composta de aproximadamente 209 km de estradas principais, sendo 119 km ao longo dos canais de irrigação e 90 km de interligação entre os setores hidráulicos, com revestimento primário, largura de pista de 6,0 m e acostamentos de 2,0 m para cada lado, e 712 km de estradas secundárias, sendo 596 km ao longo das adutoras pressurizadas e 116 km ao longo dos canais. na Etapa 1A serão construídos 36 km de estradas principais e 49 km de estradas secundárias.

- Suprimento elétrico: A ser implantado mediante convênio a ser firmado entre CODEVASF e CHESF/COELBA. Para a Etapa 1A deverá ser implantada uma linha de transmissão em 69 kV a partir da subestação de Xique-Xique, com extensão de aproximadamente 40 km, uma subestação próximo a EBP de 69/13,8 kV e um alimentador em 13,8 kV com uma extensão de 27 km. Para as demais Etapas deverá ser implantada uma linha de transmissão de 138 kV a partir da subestação de Irecê, com extensão de cerca de 80 km, quatro linhas de distribuição em 138 kV, com extensão de aproximadamente 100 km, três subestações secundárias de 138/13,8 kV e alimentadores em 13,8 kV, com aproximadamente 150 km de extensão.

- Demanda média de energia elétrica: 120 MW/ano.

- Estação de bombeamento secundária (EBS): que será implantada ao início do canal CS-04. As principais características da EBS são, aproximadamente, as seguintes:

- Vazão total:				6,0 m3/s

- Nº de grupos moto-bomba:		5 grupos de 1,2 m3/s

- Altura manométrica:			9,0 m.c.a.

- Potência total instalada:		0,75 MW

- Estações de Bombeamento de Aspersão (EBA): terão, no mínimo, 4 grupos moto-bomba de forma a atender os critérios definidos no Manual de Irrigação do BUREC/CODEVASF, sendo que um deles será dotado de motor com variador de velocidade, o que permitirá o atendimento das pequenas demandas quando poucos lotes estiverem sendo irrigados. As principais características das EBA’s são as seguintes:

-	Área de Pequenos Produtores

Vazão média total:				1,6 m3/s

Altura manométrica média :		60,0 m.c.a.

Potência total média instalada:		1,1 MW

-	Área de Empresas

Vazão média total:				0,8 m3/s

Altura manométrica média :		50,0 m.c.a.

Potência total média instalada:		0,5 MW

### 4.1.6 - Infra-estrutura de Apoio

- As infra-estruturas de apoio foram analisadas enfocando-se as necessidades das áreas de pequenos produtores e áreas de empresas, bem como a influência de umas sobre as outras. Nessa análise, dois aspectos principais se destacam nessa fase de planejamento: a distribuição espacial dessas estruturas de apoio e o seu dimensionamento. Portanto, algumas premissas foram adotadas, a partir de entendimentos com a CODEVASF. Assim:

- Os pequenos produtores terão suas moradias nos lotes agrícolas;

- As infra-estruturas sociais dos pequenos produtores estarão agrupadas em Centros Comunitários ou de Serviços;

- Os Centros Comunitários foram planejados de tal forma que:

- permitam prestar alguns serviços à mão-de-obra contratada, pelas empresas privadas;

- contemplem lotes urbanos para pequenos produtores, até um máximo de 50% do número de lotes rurais;

- contemplem lotes para pessoal das unidades de serviço e de gestão do Projeto.

- As áreas para moradias dos pequenos produtores, no lote agrícola, envolvem:

- casa propriamente dita;

- outras infra-estruturas de apoio;

- área para horta/criação de animais (aves/suínos).

- As infra-estruturas dos Centros Comunitários foram planejadas de acordo com as necessidades do Projeto, e serão detalhadas e executadas mediante ações governamentais conjuntas, envolvendo os níveis municipal, estadual e, federal;

- As infra-estruturas nas áreas da iniciativa privada, são de total responsabilidade dos empresários;

- Os Centros Comunitários terão, no mínimo, as seguintes infra-estruturas sociais:

- Centro Social

- Posto Médico

- Escola

- Mercado

- Centro Religioso

- Sede do Distrito de Irrigação, a ser localizado em um dos Centros.

- Nessa infra-estrutura, à medida que o processo de estabilização da produção for sendo atingido, outras unidades de serviços poderão ser implementadas, tais como:

- Centro administrativo/Cooperativa

- Armazém de Insumos

- Oficina de Manutenção de Veículos e Máquinas

- Posto policial

- Posto telefônico

- Agência Postal

- Agência Bancária, etc.

### 4.1.7 - Investimento total

- O investimento total estimado para implantação do empreendimento é de RS$ 700x106.

## 4.2 - Intervenções de engenharia

- Para implantação do Projeto Baixio de Irecê serão necessárias diversas intervenções de engenharia na área de influência do Projeto, algumas mais intensas que outras. Porém, todas serão integralizadas de maneira que, após sua conclusão, seus usuários, diretos ou indiretos, sejam beneficiados, adquirindo condições sociais e econômicas melhores que as atuais.

- A conclusão das obras de infra-estrutura na região de influência do Projeto proporcionará melhores condições sociais e econômicas aos habitantes da região, através da geração de empregos e de benefícios intangíveis, como a melhoria da saúde da população através da criação de núcleos habitacionais, atendidos por rede de água e esgoto, núcleos de treinamento e escolas de nível básico de ensino, melhorando a qualidade da mão de obra local.

### 4.2.1 - Infra-estrutura Básica

- Entende-se como infra-estrutura básica para o Projeto Baixio de Irecê, o Sistema Viário, Sistema de Abastecimento d’Água, Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Sistema de Drenagem.

#### 4.2.1.1 - Implantação do Sistema Viário

- As estradas principais terão 10,0 m de largura e serão construídas de modo a se interligarem ao sistema viário local.

- Para sua implantação será necessário o desmatamento de uma faixa de cerca de 15 m. As estradas receberão um revestimento primário e, para sua construção, será necessária a utilização de tratores com pá carregadeira, motoniveladoras, rolos compactadores, caminhões-pipa e caminhões basculantes.

- Ao longo das estradas e onde se fizer necessário, serão construídas pontes e pontilhões, obras em concreto armado que irão transpor canais e rios. As estradas secundárias receberão o mesmo tratamento das principais e sua largura será de 7,0 m. Este Sistema Viário substituirá as vias carroçáveis existentes na região de projeto.

#### 4.2.1.2 - Implantação do Sistema de Abastecimento d’Água

- Para que o irrigante receba água e a distribua em seu lote, será necessária a construção de diversas obras de engenharia, tais como:

- Obras de Captação

- Compreende a tomada d’água no rio São Francisco, o Canal de Aproximação e a Estação de Bombeamento Principal. As obras serão construídas para atender uma vazão de 63 m3/s.

- O Canal de Aproximação é constituído, em quase toda sua totalidade, de material de 3ª categoria, o que impede, para sua abertura, a utilização de dragas tipo sucção e recalque. Contudo, o material pétreo poderá ser utilizado nas estruturas de concreto.

- A Estação de Bombeamento Principal (EBP) é a obra mais importante do Projeto Baixio de Irecê. Pelo seu porte, sua construção necessitará de controle tecnológico dos materiais a serem empregados. Quanto aos equipamentos necessários para sua construção, serão os mesmos utilizados nas pequenas hidrelétricas, isto é, motorscraper, tratores, motoniveladoras, retroescavadeiras, caminhões fora de estrada, gruas para transporte de concreto (horizontal e vertical) e as centrais de concreto e britagem.

- Durante a construção, o local da obra será alvo de desmatamento e movimentos de terra, sendo, em seguida, contemplado com obras de urbanização e paisagismo e seus arruamentos serão integralizados ao Sistema Viário do Projeto.

- Obras de Condução

- Compreendem as redes de canais e as obras de arte necessárias para distribuição da água ao longo do perímetro.

- Os canais serão distribuídos em forma de rede ramificada por todo o perímetro. Durante sua construção, ocorrerá desmatamento da faixa por onde irão passar e, por serem construídos em seção mista, parte em corte e parte em aterro, os volumes de corte e aterro deverão estar equilibrados, para que o movimento de terra em áreas de empréstimo (jazidas) e bota-fora sejam minimizados. Os canais serão revestidos em concreto e, por serem bastante extensos, deverão ser construídos com auxílio de equipamentos próprios, tipo “Daroel”, que escava e reveste canais de irrigação.

- Das obras de arte, o aqueduto sobre o rio Verde merece destaque. Construído em concreto armado, atravessará o rio Verde. Entretanto não serão necessárias obras de barramento do rio e desvio de seu curso. Estas obras acarretarão um grande movimento de terra e um desmatamento das margens do rio Verde. Após sua construção, o local deverá ser beneficiado com projetos urbanísticos, já que fará parte do Sistema Viário.

- Obras de Distribuição

- Estas obras englobam as Estações de Bombeamento por Aspersão (EBA’s), num total de 31 unidades, e suas adutoras, que atenderão aos lotes pressurizados. Para os setores irrigados por gravidade, a distribuição se dará por adutoras de baixa pressão.

- As EBA’s serão construídas em concreto armado, o local será desmatado e o movimento de terra será insignificante, em comparação com o que será feito na construção da EBP.

- As adutoras acompanharão as estradas internas dos setores, sem necessidade de desmatamento. Internamente aos lotes, sua área será desmatada para dar lugar às culturas definidas no planejamento agrícola. Nos lotes irrigados por equipamentos de pressurização não existe necessidade de movimento de terra, pois os equipamentos se adequam. Já nos lotes irrigados por gravidade, há necessidade de movimento de terra, para que a água atinja todo o lote, e de controle de erosão, através de medidas que visem a conservação do solo.

- O desmatamento dos lotes se dará gradativamente, acompanhando a implantação de cada setor hidráulico do perímetro previsto no Estudo de Análise Incremental.

#### 4.2.1.3 - Implantação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica

- Pelo porte da Estação de Bombeamento Principal, com cerca de 22 MW, e pela quantidade de Estações de Bombeamento por Aspersão (31 unidades), com aproximadamente 1,1 MW cada uma, a rede elétrica local não terá condições de suprir a demanda de energia. Portanto, novas linhas de transmissão deverão ser criadas a partir da hidrelétrica de Sobradinho, até as proximidades da área do Projeto, onde será construída uma subestação que atenderá ao perímetro.

- Os locais por onde passar a nova linha de transmissão serão desmatados e, para a subestação, o local deverá sofrer movimento de terra para regularização do terreno.

#### 4.2.1.4 - Implantação do Sistema de Drenagem

- O principal curso d’água da região, o rio Verde, é também o grande coletor do sistema de drenagem local, formado por outros riachos temporários existentes na região, como o Vereda do Lajedo.

- O sistema de drenagem do Projeto Baixio de Irecê será conciliado com o planejamento físico da área e com os métodos de conservação do solo. Para sua construção serão utilizadas retroescavadeiras para os drenos maiores e valetadeiras para drenos menores. Os canais de drenagem não serão revestidos e a sua manutenção será feita através de estradas de serviços construídas junto aos drenos.

- A área de implantação do sistema será desmatada e o volume de terra escavado será disposto em locais apropriados.

#### 4.2.1.5 - Saneamento

- Com relação ao abastecimento humano, os centros de serviço foram localizados em áreas próximas aos canais de irrigação, de forma que a água seja captada diretamente nestes canais, aduzida e tratada, através de estações de tratamento compactas e distribuída às populações residentes nos centros.

- Quanto ao tratamento dos efluentes domésticos, foi previsto através de fossas sépticas localizadas em cada lote urbano, tanto residenciais quanto comerciais, dimensionadas em função do uso. Não está prevista, portanto, rede de coleta de esgotos. A preocupação futura quanto à eventual influência no lençol freático será objeto de medidas de controle ambiental a serem implantadas na fase de operação do projeto.

## 4.3 - Planejamento Agrícola

- Os estudos agrícolas consideraram em sua concepção a aptidão das terras para irrigação, culturas, calendários, coeficientes técnicos e preços ainda oriundos do estudo de viabilidade anterior, excetuando-se a substituição da cultura do arroz e de espécies aquáticas pelo cultivo da cana-de-açúcar.

- Para o presente estudo, tomou-se, dos antigos estudos, apenas o elenco de culturas e informação básica referente aos solos e à sua aptidão para irrigação (áreas irrigadas por gravidade e por métodos pressurizados), uma vez que os calendários, coeficientes técnicos e preços foram modificados. Os calendários, especialmente das culturas anuais, foram refeitos, mantendo-se, entretanto, o milho como cultura de rotação.

- Os coeficientes técnicos adotados prevêem a alocação em 22% da área para pequenos produtores (Área Pública) e 78% da área empresas (Área Privada). Nesse sentido, deve-se ainda ressaltar que foram incorporados novos coeficientes oriundos da própria região (culturas de manga, melão, melancia e goiaba), além daquelas observadas, também in loco, em áreas irrigadas com bons resultados na região do Sub-médio São Francisco, tanto em Áreas Públicas, quanto em Áreas Privadas.

- A alocação das culturas a serem cultivadas pelos tipos de usuário (pequenos produtores e empresários) obedecem a dois critérios e uma definição constante do Planejamento Agrícola Preliminar. Esta última, refere-se especificamente às terras aptas para o cultivo de cana-de-açúcar irrigada por gravidade. Os critérios, definidos em conjunto com a CODEVASF, são os seguintes:

- 1º - as culturas temporárias deverão ser alocadas unicamente na Área Pública.

- 2º - a cultura de uva deverá ter seu cultivo restrito à Área Privada.

- Portanto, na Área Privada serão cultivadas apenas espécies semi-perenes e perenes. A tabela 4.3.a apresenta os volumes de produção anual máxima, por cultura alocáveis ao Projeto segundo os estudos de mercado. Cabe destacar que não foram incluídas as culturas do algodão, milho, feijão e cana-de-açúcar pois, na escala do Projeto, os volumes produzidos não tem impacto sobre o mercado.

- Tabela 4.3.a - Culturas selecionadas (1), volumes de produção e área máxima alocável no Projeto.

| - Cultura | - Máxima produção anual (t) |
| --- | --- |
| - Temporárias |  |
| - Abóbora | - 37,57 |
| - Cebola | - 35,22 |
| - Melancia | - 103,31 |
| - Melão | - 30,52 |
| - Pimentão | - 11,27 |
| - Tomate | - 117,40 |
| - Semi-perenes |  |
| - Abacaxi | - 7,50 |
| - Banana | - 164,36 |
| - Mamão | - 79,80 |
| - Maracujá | - 38,00 |
| - Perenes |  |
| - Coco-da-baía | - 76,10 |
| - Goiaba | - 41,09 |
| - Limão | - 41,09 |
| - Manga | - 53,53 |
| - Tangerina | - 141,74 |
| - Uva | - 166,88 |

- OBS.: (1)	Embora não estejam listadas aqui, o algodão, o feijão, o milho e a 
cana-de-açúcar, integram o elenco de culturas do Projeto.

### 4.3.1 - Necessidades de Água para Irrigação

- A tabela 4.3.1.a apresenta as necessidades máximas das culturas em função do método de irrigação e ocupação do lote ao nível da parcela.

- Tabela 4.3.1.a

| - Lotes | - Métodos de Irrigação | - Cultura | - Vazão (l/s/ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Aspersão | - algodão | - 1,42 |
|  | - convencional | - milho | - 1,42 |
| - PEQUENOS |  | - tomate | - 1,42 |
| - PRODUTORES |  | - goiaba | - 0,76 |
|  | - Micro-aspersão | - manga | - 0,67 |
|  |  | - limão | - 0,67 |
|  |  | - tangerina | - 0,62 |
|  | - Gotejamento | - banana | - 0,94 |
|  |  | - manga | - 0,76 |
|  | - Micro-aspersão | - tangerina | - 0,62 |
| - MÉDIOS |  | - coco-da-baía | - 0,71 |
| - PRODUTORES |  | - uva | - 0,54 |
|  | - Gotejamento | - mamão | - 0,72 |
|  |  | - maracujá | - 0,67 |
|  | - Micro-aspersão | - manga | - 0,76 |
|  |  | - abacaxi | - 0,64 |
| - EMPRESAS | - Gotejamento | - uva | - 0,54 |
|  | - Gravidade | - cana-de-açúcar | - 1,53 |

### 4.3.2 - Necessidade de Adubos e Defensivos Agrícolas

- A tabela 4.3.2 apresenta a quantidade média de adubos e defensivos agrícolas necessária ao empreendimento, a partir do ano de estabilização.

- Tabela 4.3.2 - Quantidade média de adubos e defensivos agrícolas necessária ao empreendimento, a partir do ano de estabilização

|  |  | - Quantidade média por ano estabilizado(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Produto | - Unidade | - Peq.Prod. | - Pequena | - Grande Empresa |  |
|  |  |  | - Empresa | - 1 | - 2 |
| - Adubos |  |  |  |  |  |
| - Orgânico | - t | - 163,19 | - 37,05 | - 41,40 | - 18,75 |
| - Nitrogenado | - kg | - 8.333,17 | - 2.926,00 | - 2.484,00 | - 476,25 |
| - Fosfatado | - kg | - 7.695,69 | - 4.119,20 | - 2.235,60 | - 517,50 |
| - Potássico | - kg | - 3.688,71 | - 2.194,50 | - 1.159,20 | - 585,00 |
| - Micronutrientes | - l | - 24,65 | - 188,10 | - -- | - 81,75 |
| - Defensivos |  |  |  |  |  |
| - Inseticidas | - l | - 391,29 | - 145,35 | - 16,56 | - 54,00 |
| - Fungicidas | - kg | - 223,53 | - 258,40 | - -- | - 34,50 |
| - Formicida | - kg | - 15,97 | - 37,05 | - -- | - 5,25 |
| - Herbicidas | - l | - -- | - 53,20 | - -- | - 15,00 |
| - Óleo Mineral | - l | - 82,18 | - 38,00 | - -- | - 15,00 |
| - Espalhante adesivo | - l | - 100,96 | - 249,85 | - -- | - 33,75 |

- (1) x 1.000

## 4.4 - Fonte de Recursos Hídricos

- Os limites do Projeto Baixio de Irecê situam-se a cerca de 20 Km da margem do rio São Francisco, em seu trecho médio. Pela magnitude das vazões de captação, 63 m3/s para 1a etapa, o rio São Francisco torna-se a única fonte de recursos hídricos capaz de abastecer o perímetro durante o período seco que anualmente atinge a região.

- O perímetro é cortado em seu sentido Norte-Sul pelo rio Verde, afluente pela margem direita do rio São Francisco. Atualmente, este Rio possui algumas pequenas barragens, feitas de terra, com o objetivo de armazenar água para dar melhores condições de irrigação aos pequenos agricultores que vivem às margens do rio, durante o período de estiagem. Esta solução não pode ser tomada para o Projeto Baixio de Irecê, tendo em vista que as pequenas vazões de água que escoam por sua calha estão longe de atender às necessidades requeridas pelo perímetro.

- A utilização de poços artesianos, que é a solução adotada por algumas sedes de fazendas na área, não tem expressão como possibilidade de suprimento d’água para o Projeto, seja pelo elevado teor de calcário e de sais minerais dissolvidos, seja pela sua pouca disponibilidade.

## 4.5 - Administração, Assistência, Comercialização, Extensão e Fomentos Agrícolas

### 4.5.1. - Considerações Iniciais

- Neste item está demonstrada a estrutura organizacional prevista para a administração do perímetro, assistência técnica e extensão rural e apoio à comercialização, que permita o perfeito desenvolvimento do empreendimento.

- Nas condições locais específicas, este desenvolvimento basear-se-á no aproveitamento de terras com ocupação humana virtualmente inexistente e afastadas dos núcleos urbanos regionais. Para que o adensamento da ocupação deste vazio demográfico, produtivo e de infra-estrutura mediante um grande projeto de iniciativa governamental resulte efetivamente no progresso sócio-econômico desejado, há necessidade da presença do poder público em múltiplas esferas de atuação. Na condição de empreendedor principal, a CODEVASF tem o papel de agente polarizador e indutor da presença das demais instâncias públicas, além da articulação com os segmentos privados dentro dos limites de suas atribuições.

- Dentro da perspectiva de oferecer à CODEVASF balizamentos para adequado desempenho destas atribuições, pode-se caracterizar como objetivo do presente estudo a definição do universo de relações a serem estabelecidas entre os participantes diretos do empreendimento e as demais instituições envolvidas, ordenando-as segundo um modelo de organização e gestão que, dentro das diretrizes legais e normativas em vigor, facilite ao máximo o alcance das finalidades típicas de um projeto público de irrigação.

### 4.5.2. - Proposta de Sistema de Gestão

#### 4.5.2.1. - Participantes e Responsabilidades

- Em um projeto de irrigação pública estarão envolvidos diversos agentes responsáveis pela transformação que se efetiva na área. Estes formam um mix integrado por diferentes níveis de administração pública em atuação (ou que poderão atuar) na área, e o setor privado, representado pelos beneficiários, colonos e empresários.

- A tabela 4.5.2.1, a seguir,  apresenta uma visão resumida do conjunto de tarefas de Organização e Gestão e da distribuição das responsabilidades pela sua execução.

#### 4.5.2.2. - Administração do Projeto

- Organização do Distrito de Irrigação

- O Distrito de Irrigação é uma Associação Civil de direito privado, que congregará obrigatoriamente os futuros irrigantes do Projeto. O futuro Distrito de Irrigação do Projeto Baixio de Irecê será composto de um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal constituídos por representantes das categorias de irrigantes que compõem o projeto.

- O Distrito terá por finalidade, conjuntamente com a CODEVASF na fases iniciais de operação, promover a seleção e assentamento de irrigantes e administrar, operar e manter as infra-estruturas hidráulicas do projeto, de forma a fornecer água aos irrigantes.

- Na implantação do projeto, caberá ao Distrito promover as ações necessárias para implantação das infra-estruturas sociais básicas de responsabilidade do Estado e as condições para que a iniciativa privada se instale no projeto, prestando toda a variedade de serviços de apoio à produção e ao desenvolvimento econômico dos irrigantes.

- O Distrito de Irrigação manterá convênio com a CODEVASF, onde esta delegará ao Distrito suas atribuições de gerência do perímetro, possibilitando através do mesmo, repassar ao Distrito recursos do Governo Federal, de organismos financeiros internacionais e da própria CODEVASF, onde esta delegará ao Distrito as atribuições de gestão das terras do perímetro.

- O Distrito, após a implantação do projeto, operará e manterá as infra-estruturas hidráulicas através de receitas da venda de água e serviços aos irrigantes.

- A estrutura organizacional proposta para o Distrito de Irrigação deverá ser compatível com as funções que exercerá como instituição gestora e operadora do sistema principal de adução, condução e distribuição d’água, além das demais funções ligadas ao pleno funcionamento do perímetro, conforme mostrado no organograma funcional apresentado e comentado a seguir (Fig.4.5.2.2).

- Figura 4.5.2.2 Organograma Funcional do Distrito de Irrigação

- (arquivo orgest.xls)

- a) Assembléia Geral

- É o órgão máximo do Distrito, sendo formada por irrigantes de todas as categorias, detentores ou promitentes compradores de lotes rurais no perímetro. Compete-lhe decidir políticas que visem sua defesa e seu desenvolvimento.

- b) Conselho de Administração

- É o órgão de deliberação permanente do Distrito de Irrigação. Será constituído e eleito por todas as categorias de produtores a serem beneficiados por lotes irrigados no perímetro do projeto: colonos, pequenos e médios produtores e grandes empresários. A CODEVASF designará um representante para integrar o Conselho de Administração. Este representante não terá direito a voto, mas terá direito a vetar a implementação de decisões a respeito de matérias relevantes, definidas explicitamente no Estatuto, que sejam contrárias ao interesse público. A participação da entidade governamental no Conselho dar-se-á de forma mais efetiva e atuante por um período até que ocorra a estabilização e consolidação do projeto. Após esse período, o poder de veto será reduzido ainda mais, chegando ao mínimo indispensável para que o projeto continue em operação e cumprindo sua destinação social com a menor interveniência possível por parte do órgão público.

- c) Conselho Fiscal

- É o órgão de fiscalização do distrito, cabendo-lhe zelar pela adequada gestão econômico-financeira, analisando as contas e a execução orçamentária, bem como os atos econômico-financeiros da Gerência Executiva.

- d) Gerência Executiva

- É o órgão de administração executiva do Distrito, cabendo-lhe gerir os interesses econômico-sociais, de acordo com a política estabelecida pelo Conselho de Administração. O Gerente Executivo será nomeado pelo Conselho, a quem prestará contas e do qual receberá orientação programática. A Gerência Executiva deverá ser entregue a técnicos com reconhecida experiência profissional na gestão de empresas agropecuárias e/ou perímetros de irrigação.

- A estrutura da Gerência Executiva será constituída por três Divisões: Administração e Finanças, Apoio à Produção e Operação e Manutenção. Os chefes das mencionadas Divisões serão de nível técnico-gerencial e seus nomes serão aprovados pelo Conselho de Administração. Complementarmente, a Gerência Executiva contará com uma Assessoria Jurídica e um Setor de Apoio de Informática.

- d-1) Divisão de Administração e Finanças

- Esta Divisão compreenderá 6 (seis) Setores de Serviços: Orçamento e Contabilidade, Recursos Humanos, Recursos Materiais, Serviços Gerais, Transportes e Segurança do Trabalho.

- d-2) Divisão de Operação e Manutenção

- Esta Divisão compreende 6 (seis) Setores, relativos a Operação e Manutenção Hidráulica, Manutenção Mecânica, Patrulha Mecanizada, Oficina Mecânica e Serviços Técnicos.

- d-3) Divisão de Apoio à Produção

- À Divisão de Apoio à Produção compete planejar, coordenar e executar atividades relacionadas à produção do distrito, com pleno acordo e participação dos irrigantes, através das suas associações. Terá, na fase inicial de operação, à medida em que os irrigantes passem a se organizar em cooperativas ou associações específicas para tal fim, essa unidade perderá suas funções executivas e passará a exercer funções de coordenação e apoio, além de assessoramento à Gerência Executiva na análise, compatibilização e consolidação dos planos de exploração agrícola.

### 4.5.3 - Políticas de Apoio (Fomentos Agrícolas)

- Impostos e Taxas

- A tributação incidente sobre o setor agropecuário é regida no Estado da Bahia pelo Decreto no 2.460, publicado em 07/06/89, que regulamentou a cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Neste referido decreto estão discriminados os casos de isenção de cobrança do tributo sobre os produtos agrícolas “in natura”.

- Crédito Rural

- A região do projeto conta atualmente com uma rede de agentes financeiros atuante em crédito rural, composta dos seguintes bancos nas respectivas localidades (não foram incluídos os dados referentes a Sento Sé): Irecê - Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Banco do Brasil – BB, Banco do Estado da Bahia – BANEB; Xique-Xique - Banco do Brasil, Banco do Estado da Bahia – BANEB.

- O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE

- O objetivo do FNE é “contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento”, observado o disposto constitucional que assegura a aplicação mínima da metade dos recursos deste fundo no semi-árido.

- Na região do projeto, os recursos liberados pelo FNE são sumamente importantes para o desenvolvimento da irrigação. O Programa de Apoio à Agricultura Irrigada - PROIR - vem sendo fundamental para o incentivo à transformação da inconstante agricultura de sequeiro para a irrigada.

- Recomendações

- Algumas recomendações podem ser feitas com relação à melhor estruturação do setor de apoio à agricultura irrigada na região as quais estão apresentadas no Capítulo 10.

## 4.6 - Mercado e Comercialização Agrícola

- O estudo de Mercado e Comercialização dedicou-se a analisar o mercado potencial das culturas integrantes do Planejamento Agrícola. Este estudo forneceu informações de projeções de oferta máxima em toneladas/mês, considerando o horizonte temporal de 2020, além dos preços desses produtos.

- A tabela 4.6 apresenta as informações referidas anteriormente, discriminadas por mercados.

- Tabela 4.6 - Projeção da oferta máxima de produtos hortifrutícolas para o ano 2020, segundo os segmentos do mercado

|  | - Segmento de Mercado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cultura | - Doméstico (In natura) | - % | - Industrial | - % | - Exportação | - % | - Total |
| - Temporárias |  |  |  |  |  |  |  |
| - Abóbora | - 5.492 | - 100,0 | - -- | - -- | - -- | - -- | - 5.492 |
| - Cebola | - 4.929 | - 100,0 | - -- | - -- | - -- | - -- | - 4.929 |
| - Melancia | - 15.459 | - 99,9 | - -- | - -- | - 4 | -  | - 15.463 |
| - Melão | - 3.956 | - 96,6 | - -- | - -- | - 138 | - 3,4 | - 4.094 |
| - Pimentão | - 2.034 | - 100,0 | - -- | - -- | - -- | - -- | - 2.034 |
| - Tomate | - 7.528 | - 34,5 | - 14.260 | - 65,5 | - 2 | -  | - 21.790 |
| - Semi-perenes |  |  |  |  |  |  |  |
| - Abacaxi | - 4.798 | - 27,1 | - 12.815 | - 72,5 | - 53 | - 0,4 | - 17.666 |
| - Banana | - 12.300 | - 93,8 | - 625 | - 4,7 | - 188 | - 1,5 | - 13.113 |
| - Mamão | - 6.688 | - 99,9 | - -- | - -- | - 10 | - 0,1 | - 6.698 |
| - Maracujá | - 1.469 | - 43,5 | - 1.908 | - 56,5 | - -- | - -- | - 3.377 |
| - Perenes |  |  |  |  |  |  |  |
| - Coco-da-baía | - 3.377 | - 57,5 | - 2.492 | - 42,5 | - -- | - -- | - 5.869 |
| - Goiaba | - 1.294 | - 38,4 | - 2.070 | - 61,4 | - 6 | - 0,2 | - 3.370 |
| - Laranja | - 86.384 | - 28,0 | - 217.730 | - 71,7 | - 797 | - 0,3 | - 304.911 |
| - Limão | - 2.476 | - 87,0 | - 370 | - 13,0 | - -- | - -- | - 2.846 |
| - Manga | - 9.518 | - 90,4 | - 952 | - 9,0 | - 56 | - 0,6 | - 10.526 |
| - Pinha | - 2.131 | - 100,0 | - -- | - -- | - -- | - -- | - 2.131 |
| - Tangerina | - 15.471 | - 94,7 | - 774 | - 4,7 | - 90 | - 0,6 | - 16.335 |
| - Uva | - 10.649 | - 27,4 | - 28.224 | - 72,6 | - 36 | -  | - 38.909 |

- OBS.: () < 0,1%

- Constata-se que, para quase a totalidade dos produtos, o mercado externo é praticamente inexistente, enquanto que, a nível interno, a indústria poderá absorver a maior parte das produções de tomate, abacaxi, maracujá, goiaba, laranja e uva. Por outro lado, produtos como abóbora, cebola, melancia, melão, pimentão, banana, côco, limão, manga, pinha e tangerina poderão ter, no mercado doméstico in natura, o seu destino principal.

## 4.7 - Cronograma de Implantação do Empreendimento

Inicialmente a área do Projeto foi dividida em oito Etapas, cada uma delas com uma superfície irrigada de cerca de 8.000 ha, o que possibilitará a implantação de uma Etapa a cada dois anos. O objetivo dessa divisão foi permitir que sejam feitas correções ou ajustes no projeto de uma Etapa a partir de informações da implantação de uma Etapa anterior.

A figura 4.7.1.a, apresentada a seguir ilustra a divisão das Etapas.

O cronograma de implantação das obras foi elaborado considerando-se as conclusões do estudo de análise incremental, onde foi selecionado um faseamento otimizado e um ritmo de implantação para o empreendimento.

Nesse cronograma, tomou-se por base o período de implantação do macrossistema de condição e distribuição d’água, ou seja, admitiu-se que todas as obras concebidas estarão proporcionalmente implantadas na mesma sequência de execução dos canais de irrigação, de modo a permitir a entrada em operação das áreas agrícolas que são diretamente supridas por eles.

A seguir estão apresentadas a tabela 4.7.1 e as figuras 4.7.1.a. e 4.7.1.b. que consolidam a solução proposta.

figura 4.7.1.a – divisão em etapas

(arquivo fig471A.dwg)

Entra Tabela 4.7.1 Faseamento de Implantação

- (FASEIMP.XLS áreas implantadas)

- Figuras 4.71.b Cronograma Físico de Implantação do Projeto

- (FASEIMP.XLS cronog)

- Figuras 4.7.1 c  Projeto Baixio de Irecê

- Evolução da Sequência de Implantação do Projeto

- (IRCRON.XLS)

## 4.8 - Procedimentos para o Licenciamento do Projeto

- No capítulo 5, a seguir, é apresentada uma análise dos principais diplomas legais que devem ser considerados para o atendimento à legislação ambiental correspondentes às diferentes intervenções do Projeto, em suas fases de implantação e operação. Entretanto, dada a importância dos impactos ambientais de algumas intervenções do Projeto, são aqui apresentados os procedimentos a serem adotados pela CODEVASF relativos ao uso da água, desmatamento e utilização de agrotóxicos no Projeto Baixio de Irecê.

### 4.8.1 - Fase de Implantação

- Outorga do uso da água

- Para o ingresso do pedido de licenciamento para implantação do Projeto, junto ao CRA - Centro de Recursos Ambientais, a CODEVASF deverá apresentar o comprovante do pedido de outorga da água na Superintendência de Recursos Hídricos - SRH, órgão subordinado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação do Estado da Bahia, conforme a Lei Estadual nº 6.885/95, artigo 20.

- Licença para as atividades de desmatamento

- Na fase que antecede a implantação do Projeto, deverá ser solicitada pela CODEVASF ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a licença para o desmatamento da área, comprovando que serão resguardadas as áreas destinadas à preservação ambiental e à reserva legal do Projeto, além de comprometer-se a adotar todos os procedimentos necessários para evitar a degradação da área durante as atividades de terraplenagem (empréstimo, bota-fora, exploração de jazidas), transposição do rio Verde, do riacho Vereda do Lajedo e implantação da tomada d’água no rio São Francisco.

### 4.8.2 - Fase de Operação

- Uso de Agrotóxicos

Para obtenção da Licença de Operação - LO, além do atendimento às exigências que constarem dos termos da Licença de implantação - LI que será expedida, deverá ser apresentado, entre outros, um croqui da localização da área destinada à disposição final das embalagens de agrotóxicos. A definição dessas áreas poderá ser realizada à nível dos estudos de Projeto Básico ou Executivo do Projeto Baixio de Irecê.

# 5 - INSERÇÃO REGIONAL

## 5.1 - Legislação Correlata

### 5.1.1 - Legislação e Normas Referentes a Projetos Públicos de Irrigação

A regulamentação legal dos projetos públicos de irrigação foi instituída pela Lei no 6.662, de 25 de junho de 1979, complementada pelo Decreto no 89.496, de 29 de março de 1984, os quais sofreram pequenas alterações posteriores, através dos Decretos 90.309/84, 90.991/85 e 93.484/86.

A Lei no 6.662/79, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, define os conceitos de projetos públicos e privados de irrigação, estabelece as condições gerais de destinação dos lotes nos projetos públicos; estabelece normas gerais de uso da água; e dispõe sobre obras e benfeitorias nos projetos públicos de irrigação, obrigações do irrigante, e condições gerais de desapropriação para a implantação dos referidos projetos.

Segundo esta Lei, os projetos públicos são aqueles cuja infra-estrutura de irrigação é projetada, implantada e operada, direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do poder público. Os projetos privados, por sua vez, são aqueles cuja infra-estrutura é projetada, implantada e operada por particulares, com ou sem incentivos do poder público (artigo 8o). Estabelece ainda que os projetos públicos de irrigação serão localizados prioritariamente em terras do patrimônio público, para esse fim reservadas ou adquiridas (artigo 12).

Essas áreas serão divididas em lotes cujas dimensões variam de acordo com a estrutura de produção projetada. Os lotes poderão ser alienados ou cedidos a irrigantes ou cooperativas, ou ainda, incorporados ao capital social de empresas ou sociedades civis que tenham como objetivo a agricultura irrigada (artigo 13). Os lotes familiares terão dimensão correspondente à área mínima de produção capaz de assegurar a promoção econômica e social do irrigante e de sua família (artigo 15).

As infra-estruturas de irrigação, nos projetos públicos implantados com recursos orçamentários da União, serão de propriedade do governo federal e serão projetadas, implantadas, operadas, conservadas e mantidas sob a administração direta ou indireta das entidades vinculadas ao ministério competente (Ministério do Interior, na época da promulgação da Lei em foco).

O Decreto no 89.496/84, por sua vez, além de reafirmar o disposto na lei anterior, dispõe sobre: emancipação dos projetos públicos de irrigação; destinação dos lotes nos mesmos, segundo as categorias de lotes familiares e de pequenas empresas; condições gerais relativas aos lotes familiares (dimensão mínima, regime de propriedade e adjudicação); condições gerais para aquisição dos lotes dos tipos familiar e empresarial; normas para remembramento e desmembramento dos imóveis pré-existentes; medidas para permanência dos proprietários expropriados, sob o regime de comodato temporário e outras formas de permanência; e estabelece condições para a concessão de uso de águas públicas para irrigação, bem como a forma de pagamento pelo uso deste bem público.

Este decreto define como projeto de interesse social predominante aquele implantado em área sujeita ao fenômeno das secas ou na qual se verifica elevada taxa demográfica e/ou desemprego, existência de grande número de pequenos agricultores com terra insuficiente, sem terra, ou com terra de baixa produtividade, na área de influência do projeto (artigo 14).

O decreto em questão preconiza que as áreas dos projetos de interesse social predominante serão divididas em lotes familiares, admitida nele a implantação de pequenas empresas, desde que não ocupem, no conjunto, área superior a 20% do perímetro irrigado (artigo 14). O posterior Decreto no 90.309, de 16 de outubro de 1984, abriu um precedente a esta norma, ao estabelecer que, nas áreas dos projetos de interesse social predominante em que se justifique a implantação de maior número de pequenas e médias empresas, o Ministro de Estado do Interior poderá, em caráter excepcional e mediante proposta fundamentada da entidade administradora (no caso em tela, a CODEVASF), elevar até 50%” aquele percentual.

Dadas as características fisiográficas e sócio-econômicas da região de inserção do Projeto Baixio de Irecê, pode-se enquadrá-lo como de interesse social predominante, o que o sujeita à obrigatoriedade do atendimento aos requisitos supramencionados.

Para efeito do cumprimento desses dispositivos, considera-se lote familiar o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pela agricultor e sua família, lhes absorva a força de trabalho disponível, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico. (artigo 14, parágrafo 2o)

O decreto em análise normatiza a questão da permanência dos proprietários dos estabelecimentos rurais existentes na área do projeto, bem como o re-arranjo fundiário necessário à implantação do mesmo. Assim, em seu artigo 19, esse decreto estabelece que, em caso de aproveitamento total ou parcial da estrutura fundiária pré-existente, os proprietários das terras serão considerados irrigantes, desde que atendam aos requisitos legais e aos objetivos dos respectivos projetos, e as suas propriedades não tenham áreas inferiores ou superiores aos tamanhos mínimos ou máximos estabelecidos para os mesmos. Se as referidas propriedades forem constituídos por áreas inferiores ou superiores às dimensões dos lotes previstos para o projeto, será promovido o remembramento ou desmembramento prévio das mesmas, mediante prévia desapropriação (artigo 19).

Nesta hipótese, a entidade administradora (a CODEVASF, no caso do Projeto Baixio de Irecê) providenciará para que os proprietários que dependem da atividade agrícola e cujas terras forem objeto de desapropriação, sejam, no processo de remembramento, assentados em lotes familiares, no mesmo ou em outro projeto, mediante seleção prévia, admitindo-se o seguinte:

-	efetuada a desapropriação, a entidade administradora poderá permitir a permanência dos expropriados em suas respectivas áreas, cultivando-as sob o regime de comodato, até que se cumpra a implantação do projeto e assentamento definitivo dos irrigantes.

-	àquele cuja área sofrer desmembramento assistirá o direito de escolher o lote de sua preferência, dentre os desmembrados, se quiser permanecer na área do projeto como irrigante. Terão também preferência para aquisição de lote, no respectivo projeto, os que residirem no imóvel desapropriado, exercendo atividade agrícola e/ou pecuária, incluindo os posseiros, parceiros-outorgados, arrendatários ou trabalhadores rurais (artigo 19).

O Decreto em foco estabelece que a utilização de águas públicas para fins de irrigação e atividades decorrentes está condicionada a uma remuneração paga anualmente pelo beneficiário. Ao valor das tarifas incidentes sobre o uso da água nos projetos públicos de irrigação será acrescida parcela correspondente à amortização dos investimentos públicos nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum, com base no seu valor atualizado.

Será adicionada também parcela correspondente ao valor das despesas anuais de administração, operação, conservação e manutenção da infra-estrutura de uso comum (artigo 43).

Segundo o artigo 36 do Decreto em foco, as obras e benfeitorias nos projetos públicos compreendem:

-	as infra-estruturas de irrigação, de uso comum: barragens e diques, estruturas e equipamentos de adução, condução e distribuição de água; estradas e linhas de transmissão de energia internas; rede de drenagem principal e prédios de uso da administração;

-	as infra-estruturas sociais, de uso comum: obras e equipamentos ambulatoriais ou hospitalares, prédios e equipamentos escolares, estruturas e equipamentos urbanos e de saneamento;

-	as benfeitorias internas realizadas nos lotes: o desmatamento, sistematização, canais e drenos parcelares, habitações e outras obras de utilização individual.

Serão de responsabilidade das empresas os recursos para investimento em benfeitorias internas nos lotes a elas destinados. Para efeito da normatização do setor de irrigação, considera-se empresa o empreendimento de pessoa física ou jurídica que se dedique, em determinado projeto público de irrigação à exploração econômica e racional de lote agrícola, administrada pelo próprio empresário ou prepostos, e com emprego permanente do pessoal assalariado (artigo 39).

Os recursos públicos aplicados em benfeitorias internas, nos lotes destinados a irrigantes individuais nos projetos públicos de irrigação, serão totalmente amortizados. A infra-estrutura de irrigação, por sua vez, será total ou parcialmente amortizada pelos irrigantes, sob a forma de tarifas (artigo 41).

O Decreto no 93. 484, de 29 de outubro de 1986, dispõe especificamente sobre esta questão, ao estabelecer, em seu artigo único, que o adquirente do lote familiar amortizará as aplicações de recursos públicos em benfeitorias internas, bem como o valor da terra, no prazo de 25 anos, incluindo período de carência de até 5 anos, a juros anuais a serem fixados pelo ministério competente.

As regulamentações de que tratam os instrumentos legais ora comentados definem e normatizam o papel do poder público nos projetos de irrigação, bem como estabelecem direitos e obrigações do irrigante. De acordo com a legislação concernente, o Projeto Baixio de Irecê se enquadra como projeto público, tendo por isto, seu planejamento e implantação sob responsabilidade do poder público, representado pela CODEVASF.

Apesar da clara distinção, estabelecida pela legislação, entre projetos de irrigação públicos e privados, alguns projetos desenvolvidos recentemente não se enquadram nesta distinção. Visando atender à necessidade da classificação dos projetos, de acordo com o nível de envolvimento e de dispêndio financeiro por parte do poder público, o governo brasileiro, através do documento “Resenha Setorial da Irrigação no Brasil”, editado em 1988, classifica os projetos em cinco categorias.

O Projeto Baixo do Irecê é incluído na categoria D Especial, na qual o governo implanta as obras de irrigação de uso comum e os irrigantes têm suas terras financiadas.

### 5.1.2 - Regulamentação Relativa ao Uso da Água em Projetos de Irrigação

Os documentos legais que regulamentam a política nacional de irrigação - Lei no 6.662/79 e Decreto no 89.496/84 - delegam à esfera ministerial a atribuição de supervisionar, coordenar e fiscalizar a utilização de águas públicas para irrigação. A lei refere-se especificamente ao extinto Ministério do Interior, o qual “articular-se-á com os demais Ministérios setoriais , tendo em vista uma adequada programação para o uso múltiplo das águas públicas” (Lei no 6.662/79, artigo 19, parágrafo único).

O documento intitulado “Relatório Setorial da Irrigação” (Banco Mundial/Proni, 1989) estabelece diretrizes específicas para o rio São Francisco, para o qual deverão ser compatibilizadas as demandas de água oriundas do complexo hidrelétrico da CHESF e dos sistemas de irrigação públicos e privados implantados ao longo do rio. O relatório propõe, inclusive, a criação de um Conselho Nacional das Águas, que teria como uma de suas principais atribuições a preparação de um plano integrado de gerenciamento dos recursos hídricos para o vale do São Francisco. Esta seria uma forma de equacionar os reveses na divisão de competências com relação à concessão de uso da água entre o DNAEE (para geração de energia) e o Ministério da Agricultura (para irrigação).

Cabe ressaltar, por fim, que os dois principais diplomas legais que tratam especificamente da irrigação condicionam a outorga de concessões de uso pelo poder público à “comprovação de que o uso da água não cause poluição ou desperdício dos recursos hídricos” e estabelecem como hipótese de cancelamento de concessões a “poluição ou salinização da água, com prejuízo de terceiros” (Lei no 6.662/79, artigo 22, e Decreto 89.496/84, artigos 26 e 33). No âmbito estadual, a Lei no 6.855/85, no seu artigo 20, estabelece que para o ingresso de pedido de licenciamento ao CRA - Centro de Recursos Ambientais, o proponente do Projeto, deverá apresentar o comprovante do pedido de outorga da água na Superintendência de Recursos Hídricos - SRH, órgão subordinado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação do Estado da Bahia.

Essa prerrogativa, aliada à atribuição de deliberar sobre a questão da concessão versus compatibilização de outros usos na bacia, confere competência específica aos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento hidroagrícola no sentido de atuar na prevenção de impactos ambientais. Isto ocorre tanto através do estabelecimento de normas de preservação ambiental, quanto da proibição da transgressão dessa normas.

Desta forma, além da legislação ambiental propriamente dita nos âmbitos federal e estadual, a legislação específica do setor de irrigação incorpora diretrizes de proteção ambiental a serem aplicadas aos empreendimentos hidroagrícolas.

### 5.1.3 - Legislação Ambiental de Interesse

Com base nas atividades e objetivos estabelecidos para o Projeto Baixio de Irecê, a seguir são comentados apenas os diplomas legais com aplicação direta ao empreendimento e suas interações com o meio ambiente.

#### 5.1.3.1 - Licenciamento Ambiental

- Nível Federal

- O Decreto Federal no 99.274, de 6 de junho de 1990, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente, integrante do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

- O artigo 19 do referido Decreto estabelece que “o Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

- I.	Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo. Em nível estadual, esta licença é estabelecida pelo CEPRAM, como Licença de Localização (LO).

- II.	Licença de Instalação (LI), autorizando o início de implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e

- III.	Licença do Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação”.

- A Resolução Conama no 001, de 23 de janeiro de 1986, vincula o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos para fins de irrigação e drenagem, à elaboração de EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e respectivo Rima (Relatório de Impacto Ambiental), a serem submetidos à aprovação do órgão competente, o qual, no estado da Bahia, é representado pelo Centro de Recursos Ambientais - CRA.

- Complementando o disposto no artigo 11, parágrafo 2, da Resolução no 001/86, a Resolução no 09/87 do Conama estabelece as finalidades, os casos aplicáveis e os procedimentos referentes à audiência para a apresentação e discussão do Rima.

- - Nível Estadual

- O Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais, foi instituído pela Lei nº 3.858, de 03 de novembro de 1980, com a finalidade de promover a política de desenvolvimento integral do Estado, a conservação, defesa e melhoria do ambiente.

- Essa Lei, regulamentada pelo Decreto nº 28.687, de 11 de fevereiro de 1982 e posteriormente alteradas pela Lei nº 6.074, de 22 de maio de 1991 e pela Lei nº 6.424, de 26 de outubro de 1992, definiu que esse Sistema é composto pelo Órgão Superior, representado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM, para o qual compete, entre outras atribuições: (i) formular a política ambiental para o Estado; (ii) expedir as licenças para localização, implantação e funcionamento de atividades potencialmente degradantes ao ambiente. Cabendo ainda no exercício dessas competências, determinar a validação do impacto ambiental para fundamentação de decisões a respeito de atividades degradantes do ambiente.

- Como Órgão Coordenador e Executor do Sistema é representado pelo Centro de Recursos Ambientais, ao qual cabe entre outras competências: (i) coordenar a execução da política estadual de recuperação e preservação do meio ambiente; (ii) identificar as atividades do Poder Público e da iniciativa privada que, efetiva ou potencialmente, são causadoras de impactos ambientais, estabelecendo normas para o seu controle, segundo diretrizes estabelecidas pelo CEPRAM; (III) avaliar a qualidade ambiental e os impactos das atividades degradantes do meio ambiente; (iv) emitir parecer para concessão de licença de localização, implantação, operação, ampliação, reformulação de processo e reequipamento de estabelecimentos e atividades efetiva ou potencialmente causadoras de impactos ambientais, com base em análise prévia de projetos específicos e laudos técnicos; (iv) emitir certidão relativa ao cumprimento das obrigações da legislação ambiental. Cabe, ainda, ao CRA no exercício dessas competências: (i) propor ao CEPRAM o estabelecimento de normas necessárias à execução da política ambiental; (ii) solicitar e avaliar estudos de impacto ambiental causado por atividades degradantes do ambiente.

- No que concerne os Órgãos Setoriais do Sistema, são compostos por todos os órgãos centralizados e entidades descentralizadas da administração estadual, cujas atividades estejam, total ou parcialmente, associadas às de conservação, defesa e melhoria do ambiente, cabendo fornecer informações ao CRA relativas à qualidade ambiental. Cabe ao CEPRAM promover as ações de articulação do Sistema entre os Órgãos Setoriais e o CRA.

#### 5.1.3.2 - Áreas de Preservação Permanente

- Constituem-se nas áreas que contêm vegetação considerada pelo Código Florestal (Lei no 4.771, de 15/09/65) como de preservação permanente. Essas áreas foram transformadas em reservas ou estações ecológicas sob responsabilidade do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis pela Lei no 6.938, de 31/08/81, modificada pela Lei no 7.804, de 18/07/89.

- Nessas áreas não devem ser licenciadas atividades ou obras que resultem na degradação de vegetação. São especialmente protegidas por esses dispositivos legais a vegetação marginal, em faixas que variam segundo a largura do corpo d’água; a vegetação situada no topo dos morros, montes, montanhas e serras; a vegetação de encostas com declividade superior a 45o; a vegetação situada nas restingas pela sua propriedade de estabilização de mangues e fixação de dunas; a vegetação situada nas bordas de tabuleiros e chapadas; e a vegetação encontrada em altitudes superiores a 1.800 metros. A redação desse artigo do Código Florestal foi modificada pela Lei no 7.803, de 18/07/89, que aumentou e estabeleceu novas faixas de vegetação protegida.

- A supressão total ou parcial dessa vegetação só é admissível a partir de prévia autorização do Poder Executivo Federal, com a finalidade de execução de obras, planos ou atividades caracterizadas e aprovadas como de utilidade pública ou de interesse social.

- Na área do Projeto, as áreas de preservação permanente são representadas pelas margens do rio São Francisco (margem direita no ponto de captação - EBP), e pelas margens do rio Verde e da Vereda do Lajedo, dentro do limite do perímetro irrigado. Somam-se a essas áreas as inúmeras veredas encontradas ao longo desses cursos d’água.

- Na concepção do Projeto Baixio de Irecê foram consideradas também as áreas de reserva legal, contidas no Código Florestal, assim mencionada: “a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem de inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competentes, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transposição, a qualquer título, ou de desmembramentos”. No Projeto Baixio de Irecê, as reservas legais representam 26% de sua área bruta (95.118,6 ha) e 42% de sua Superfície Agrícola Útil - SAU (59.630,8 ha), valores estes superiores ao estipulado pela legislação ambiental.

#### 5.1.3.3 - Patrimônio Espeleológico e Arqueológico

- A Lei Federal no 3.924, de 26 de julho de 1961, decretou que os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza, existentes no Brasil, ficam sob a guarda e proteção do Poder Público (artigo 1o). São monumentos arqueológicos, entre outros, as grutas e as inscrições rupestres (gravadas em pedra).

- Na resolução no 04/87, o Conama determinou que os órgãos encarregados de executar e administrar explorações de recursos naturais e construções civis de grande porte, devem informar aos órgãos competentes, acerca da existência de cavernas nas áreas de implantação de seus projetos.

- No Estudo de Viabilidade do Projeto Baixio de Irecê para uma área de 297.857 ha, detectou-se nas terras da Fazenda Lajeados, um afloramento calcário com cerca de 10.000 m2, ocorrendo ali fendas, sumidouros e cavernas. Nesta área foram registradas duas cavernas com pinturas rupestres, vestígios do povo pré-histórico que viveu na região do médio São Francisco.

- O atual perímetro do Projeto Baixio de Irecê descarta essas áreas, as quais, entretanto, deverão ser objeto de recomendações em face à pressão provocada pela atividade humana, que poderá advir a partir da circulação de pessoas atraídas pelas obras para a implantação do Projeto.

#### 5.1.3.4 - Outros Diplomas

- Poluição de Águas Interiores

- Nível Federal

- Portaria GM/Minter nº 0013/76, que classifica por uso predominante, as águas do território nacional; e

- Resolução CONAMA nº 20/86, que estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional.

- Nível Estadual

- Na Seção II, do Decreto nº 28.687, de 11 de fevereiro de 1982, que trata sobre Classificação e Controle dos Recursos Hídricos, é mencionado para o Estado da Bahia, para fins de controle das águas interiores, 13 bacias hidrográficas, das quais está inserida a bacia do rio São Francisco. A classificação dos recursos hídricos do Estado, é determinada pelo CEPRAM, o qual define os usos legítimos e o estabelecimento de padrões de qualidade que atendam a esses usos, cabendo ao CRA, exercer as atividades de controle e fiscalização.

- Áreas Degradadas

- -	Decreto nº 97.632/89, que regulamenta o artigo 2º, VIII, da Lei nº 6938/81, que dispõe sobre a recuperação de áreas degradadas.

- Exploração de Jazidas e Empréstimo

- -	Decreto Lei nº 227 d 28 de fevereiro de 1967, dá nova redação ao Decreto-lei nº1985 (Código de Minas), de 29 de janeiro de 1940.

- De acordo com o Artigo 5º classifica-se as jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil como de classe II.

- Ainda no artigo 8º “Faculta-se ao proprietário do solo, ou a quem tiver expressa autorização, o aproveitamento imediato, pelo regime de Licenciamento, das jazidas enquadradas na classe II desde que tais materiais sejam “in natura” para o preparo de agregados, pedras ou talhe ou argamassas, e não se destinem, como matéria-prima, à indústria de transformação”.

- Parágrafo 3º - Não estão sujeitos aos preceitos deste Código, os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais “in natura”, que se fizerem necessários à abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de construção de fortificações.

- -	Resolução nº 10, de 06 de dezembro de 1990, estabelece os critérios específicos para o Licenciamento Ambiental de extração mineral da Classe II visando o melhor controle dessa atividade. No artigo 1º, menciona: “A exploração de bens minerais da Classe II deverá ser precedida de licenciamento ambiental do órgão estadual de meio ambiente ou do IBAMA, quando couber, nos termos da legislação vigente e desta Resolução.

- Segundo o artigo 3º: “A critério do órgão estadual de meio ambiente competente, o empreendimento, em função de sua natureza, localização, porte e demais peculiaridades, poderá ser dispensado da apresentação de Estudos de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

- Parágrafo Único - Na hipótese da dispensa de apresentação do EIA/RIMA, o empreendedor deverá apresentar um Relatório de Controle Ambiental - RCA, elaborado de acordo com as diretrizes a serem estabelecidas pelo órgão estadual competente.

- No caso de necessidade de apresentação do EIA/RIMA, no artigo 5º - menciona-se que a Licença de Instalação deverá ser requerida ao órgão ambiental competente, ocasião que o empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental - PCA, que conterá os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na fase da LP, acompanhado dos demais documentos necessários.

- Segundo o artigo 6º: O empreendedor deverá apresentar ao DNPM a Licença de Instalação, para obtenção do Registro de Licenciamento”.

- Geração de Ruídos e Vibrações

- -	Portaria nº 092, de 19 de junho de 1980, do Ministério do Estado do Interior, estabelece a fixação dos critérios e padrões necessários ao controle dos níveis de som.

- -	Resolução CONAMA nº001 de 08 de março de 1990. Estabelece os seguintes critérios e padrões para todo território nacional:

- “II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade , da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT.

- III - Na execução dos projetos de construção ou de reformas de edificações para atividades heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 - Avaliação do Ruído de Áreas Habitadas, visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

- V - As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) competentes, no uso do respectivo poder de polícia, disporão de acordo com o estabelecido nesta Resolução sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por quaisquer meios ou de quaisquer espécie, considerando sempre os locais, horários e natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público.

- VI - Para efeito desta Resolução as medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o conforto da comunidade, da ABNT ”.

- Transporte de Cargas Perigosas;

- -	Resolução CONAMA nº 001-A, de 23 de janeiro de 1986, dispõem sobre o transporte de cargas perigosas;

- -	Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. Regulamenta o transporte rodoviário de cargas perigosas. No capítulo II, Seção II - DO ITINERÁRIO no seu artigo 9º menciona: “O veículo que transportar produto perigoso deverá evitar uso de vias em áreas densamente povoadas ou de proteção de mananciais, reservatórios de água ou reservas florestais e ecológicas, ou que delas sejam próximas”.

- No artigo 1º cita-se: “O expedidor informará anualmente ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, os fluxos de transporte de produtos perigosos que embarcar com regularidade, especificando:

- I - Classe do produto e quantidades transportadas;

- II - Pontos de origem e destino.

- Parágrafo 1º - As informações ficarão à disposição dos órgãos e entidades do meio ambiente, da defesa civil e das autoridades com jurisdição sobre as vias.

- Parágrafo 2º - Com base nas informações de que trata este artigo, o Ministério do Transportes, com a colaboração do DNER e de órgãos e entidades públicas e privadas , determinará os critérios técnicos de seleção dos produtos para as quais solicitará informações adicionais, como freqüência de embarques, formas de acondicionamento e itinerário, incluindo as principais vias percorridas.

- No artigo 11º, dispõe: “As autoridades com jurisdição sobre as vias poderão determinar restrições ao seu uso, ao longo de toda a sua extensão ou de parte dela, sinalizando os trechos restritos e assegurando percurso alternativo, assim como estabelecer locais e períodos com restrições para estacionamento, parada, carga e descarga.

- Artigo 12º: “Caso a origem ou o destino de produto perigoso exigir o uso de via restrita, tal fato deverá ser comprovado pelo transportador perante a autoridade com jurisdição sobre a mesma, sempre que solicitado.

- Artigo 13º: “O itinerário deverá ser programado de forma a evitar a presença de veículo transportando carga perigosa em vias de grande fluxo de trânsito, nos horários de maior intensidade de tráfego.

- Uso de Agrotóxicos

- Nível Federal

- Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989 (Lei do Agrotóxico) e seu Decreto Regulamentar nº 98.816, de 1 de janeiro de 1990, modificado pelo Decreto nº 991, de 24 de novembro de 1993;

- Lei Federal nº 6.360, de setembro de 1976;

- Decreto Federal nº 79.094, de 05 de janeiro de 1977;

- Portaria nº 67, de 30 de maio de 1995 da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura.

- Nível Estadual

Lei Estadual n 6.455, de 25 de janeiro de 1993. Esta Lei menciona a obrigatoriedade dos seguintes procedimentos:

- enviar ao CRA, um croqui de localização da área do cemitério para a disposição final das embalagens dos agrotóxicos e dos produtos não utilizados, conforme o estabelecido nas normas técnicas da ABNT, para resíduos perigosos;

- enviar trimestralmente ao CRA relação de todas as compras e aplicações de agrotóxicos e outros biocidas, efetuadas no período, acompanhada dos seguintes dados: nome do fornecedor; nome do produto (técnico e comercial); receituário agronômico respectivo; cronograma de aplicação; estoque remanescentes;

- enviar ao CRA croqui da localização para: depósito exclusivo de agrotóxicos e fertilizantes, com o sistema de captação de água de lavagens e derrames acidentais e sua forma de disposição final, destinação final do lixo doméstico.

- dotar os aplicadores de agrotóxicos de equipamento de proteção individual (EPI), promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório;

- excluir as gestantes das equipes responsáveis pela aplicação de agrotóxicos;

- fornecer recipientes seguros aos aplicadores de agrotóxicos;

- promover o manejo integrado de pragas, com o uso preferencial de controle biológico;

- viabilizar sistema de drenagem que impeça o escoamento de insumos e agrotóxicos ao leito do rio contribuinte, enviando o respectivo projeto de aprovação do CRA.

## 5.2 - Programas e Projetos Governamentais Co-localizados

### 5.2.1 - Planvasf - Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco

Elaborado no final da década de 80, quando o governo brasileiro - através da CODEVASF e da Sudene (com a cooperação técnica da Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos – OEA), instituiu um grupo de trabalho para elaboração de estudos e projetos voltados para o planejamento regional integrado da bacia do São Francisco. Compreende subprojetos e ações a serem implementados em um horizonte temporal de doze anos, que se estende até o ano 2000. O plano é composto de um elenco de programas e projetos integrados, subdivididos em atividades produtivas e de infra-estrutura econômica e social, desagregados segundo as 17 sub-regiões de planejamento nas quais foi dividida a bacia.

Envolve investimentos da ordem de US$ 16,2 bilhões, dos quais 58% deverão ser aplicados em setores produtivos (agropecuária, pesca e aqüicultura, agroindústria e indústria florestal), 27% em infra-estrutura econômica e os restantes 15% em infra-estrutura social e outros itens. Os sub-programas referentes a essas inversões de recursos ainda não foram elaborados.

No que diz respeito especificamente à irrigação, o Planvasf prevê um acréscimo de cerca de 600.000 ha à área atualmente irrigada no vale, sendo o estado da Bahia o maior beneficiário, com um total de área irrigada de 300.000 ha.

Os recursos a serem empregados no Planvasf deverão provir do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Banco Mundial - BIRD, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. É também cogitada a participação de agências de cooperação internacionais como a CIDA (Canadá) e a JICA (Japão), sob a forma de cooperação financeira bilateral.

### 5.2.2 - Planos e Projetos Relativos ao Uso dos Recursos Hídricos

Atualmente a bacia do rio São Francisco atende às seguintes demandas hídricas principais:

-	operação de cinco usinas hidrelétricas de grande porte, com potência instalada total de 8.620 MW, à qual se somarão os 5.000 MW de potência da UHE de Xingó, em construção;

-	irrigação de cerca de 270.000 ha, sendo 25% localizados em perímetros da CODEVASF, de acordo com o inventário relativo ao ano de 1993;

-	navegação em um trecho de 1.520 km da calha principal;

-	abastecimento de água de cidades.

O Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Planvasf - procurou compatibilizar as demandas dos diversos usos múltiplos atuais e previstos para a bacia e, face às restrições hídricas, institucionais e financeiras vigentes, estabeleceu um programa hidroagrícola para o período 1989-2000, abrangendo cerca de 600.000 ha adicionais em relação aos já irrigados em 1989 (que totalizavam 210.000 ha).

Em decorrência da escassez de recursos públicos, as áreas irrigadas no vale do São Francisco não evoluíram conforme as previsões do Planvasf (400.000 ha irrigados até 1992). Assim é que, em 1993, segundo um dos relatórios do Planvasf, havia um total de 250.000 ha irrigados na bacia do São Francisco, sendo 69.200 públicos e 181.000 privados.

Em 1994, através do documento “CODEVASF - 20 Anos de Sucesso”, a agência de desenvolvimento de bacia apresentou uma meta de implantação de 267.400 ha no período 1994-2000, além do Projeto Baixio de Irecê outros 11 projetos, quatro dos quais de grande porte: Iuiú (50.000 ha, na Bahia), Jaborandi (29.000 ha, na Bahia), Salitre (25.000 ha, também na Bahia) e Jequitaí (15.000 ha, em Minas Gerais).

Considerando a evolução do planejamento/implantação desses projetos, bem como o ritmo de evolução da irrigação privada (7.800 ha/ano entre 1988 e 1993) - mais lento do que o previsto no Planvasf - pode-se aventar que o desenvolvimento hidroagrícola na bacia evolua no futuro a uma taxa média próxima de 8.000 ha/ano (média histórica). Neste caso, serão necessários 70 anos para implementação dos 560.000 ha previstos para atingir o limite de 810.000 ha estabelecido no Planvasf.

Ressalta-se que o referido plano não considerou a hipótese de esgotar a capacidade plena da bacia para os usos de irrigação, somados aos de geração de energia. Assim, o limite de expansão da irrigação fixado pelo Planvasf ateve-se prioritariamente às limitações relativas à capacidade institucional e financeira dos setores hidroagrícolas público e privado.

Em face do exposto, conclui-se que o Projeto Baixio de Irecê, apesar de sua grande dimensão, não apresenta incompatibilidade com outros planos e programas governamentais relativos aos uso dos recursos hídricos na bacia do São Francisco.

### 5.2.3 - Programas de Apoio à Produção Irrigada

No que se refere ao apoio creditício, cabe registrar inicialmente que as linhas de crédito do Banco do Nordeste, baseadas nos recursos do FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) poderão representar valioso instrumento de viabilização do projeto, desde que haja alocação de recursos a tempo e nos volumes requeridos, que serão de magnitude importante. De especial interesse para os futuros irrigantes são as linhas de crédito dos subprogramas:

-	Proir (Subprograma de Apoio à Agricultura Irrigada), voltado para financiamento de obras e equipamentos de irrigação no interior das parcelas, com prazos de até 12 anos, inclusive até 4 anos de carência;

-	Prodir (Subprograma de Apoio à Implantação de Distritos de Irrigação), voltado para financiamento a associações ou cooperativas de irrigantes que desejem construir instalações e obras coletivas de irrigação e drenagem, com prazos de até 20 (vinte) anos, inclusive até 5 (cinco) de carência.

Para o custeio anual das safras, o principal agente financeiro é o Banco do Brasil, que atua, assim como os bancos privados, com base no sistema oficial de crédito rural, regulamentado pelo Banco Central e operado com os recursos provenientes dos depósitos compulsórios sobre os depósitos à vista.

Tratando-se de um empreendimento de grande porte, e baseado em sistemas de produção agropecuários altamente tecnificados, ocorrerá inevitavelmente intensa demanda de mão-de-obra qualificada, paralelamente aos requerimentos tradicionais de força-de-trabalho rural não especializada associados ao desenvolvimento hidroagrícola.

Se, por um lado, haverá interesse por parte dos futuros empresários-irrigantes na formação da sua mão-de-obra qualificada, visando viabilizar seus negócios particulares, por outro é do maior interesse público que esta formação ocorra da forma mais acelerada e eficiente possível, de tal forma que os benefícios sociais regionais do projeto resultem maximizados e materializados em breve espaço de tempo.

### 5.2.4 - Programas e Projetos Relativos a Infra-Estrutura

#### 5.2.4.1 - Infra-estrutura Diretamente Relacionada ao Projeto

Encontra-se em fase de planejamento, pelo DERBA, uma rodovia ligando as sedes municipais de Xique-Xique e Sento Sé, a qual atravessa longitudinalmente a área do projeto. Do ponto de vista da dinâmica regional, essa estrada representa a ampliação das alternativas de escoamento da produção agrícola - particularmente daquela que advirá da implantação do perímetro de irrigação - diminuindo a distância em relação ao pólo Petrolina-Juazeiro.

Apesar do fato de esta estrada representar elemento fundamental para a dinâmica da área do projeto e dos municípios interligados, constituindo inclusive uma antiga reivindicação das administrações públicas locais, não é desejável que o perímetro de irrigação em estudo seja cortado pela mesma, conforme prevê o traçado projetado. Neste sentido, deverão ser feitas articulações entre a CODEVASF e o DERBA, visando um possível remanejamento do traçado da rodovia, de forma que esta contorne a área do projeto, ao invés de atravessá-la.

Além da rodovia Xique-Xique/Sento Sé, está prevista a ligação rodoviária Amaniú-Sento Sé, cujo traçado previsto atravessa a área do projeto no sentido transversal, acompanhando o curso do rio Verde. No trecho situado dentro do perímetro, o traçado dessa estrada corresponde ao de uma vicinal atualmente existente. Devido a este fato, bem como ao caráter local da via projetada, sua implantação não deverá acarretar interferências negativas com o Projeto.

No que se refere à malha de suprimento elétrico, o Projeto prevê que serão implantados, mediante convênio a ser firmado entre CODEVASF e CHESF/COELBA, Para a Etapa 1A deverá ser implantada uma linha de transmissão em 69 kV a partir da subestação de Xique-Xique, com extensão de aproximadamente 40 km, uma subestação próximo a EBP de 69/13,8 kV e um alimentador em 13,8 kV com uma extensão de 27 km. Para as demais Etapas deverá ser implantada uma linha de transmissão de 138 kV a partir da subestação de Irecê, com extensão de cerca de 80 km, quatro linhas de distribuição em 138 kV, com extensão de aproximadamente 100 km, três subestações secundárias de 138/13,8 kV e alimentadores em 13,8 kV, com aproximadamente 150 km de extensão. Esta linha de transmissão não está formalmente incluída nos planos da CHESF e da COELBA mas, face ao vulto da demanda envolvida e à característica de transmissão em alta tensão, deverá ser implantada por uma dessas concessionárias.

A articulação institucional entre a Codeverde, a CODEVASF, os órgãos de planejamento viário e as concessionárias de energia elétrica, é fundamental para a viabilização do empreendimento, tratando-se, por outro lado, da obtenção de um tipo de apoio governamental já previsto na legislação e na orientação normativa (“Resenha Setorial da Irrigação no Brasil”) vigentes para o subsetor hidroagrícola no país, mesmo em se tratando de projetos privados ou mistos.

#### 5.2.4.2 - Outros Itens de Infra-estrutura

Com a geração de postos de trabalho diretos e indiretos - através da dinamização do comércio e serviços - é inevitável que o Projeto acarrete efeito de expansão urbana nas sedes dos municípios mais próximos, pressionando sobretudo sua infra-estrutura social.

A promoção de ações preventivas de planejamento e desenvolvimento urbano na área de influência imediata do projeto pode ser considerada uma importante carência a ser oportunamente preenchida, devendo figurar entre as atenções prioritárias das instituições públicas e privadas envolvidas com o empreendimento.

Os projetos previstos pelas diversas secretarias de estado abrangem ações pontuais de curto e médio prazos, visando cobrir demandas reprimidas atuais (Tabelas 5.2.4.2.a e 5.2.4.2.b). Dentre os projetos previstos, destaca-se a ligação rodoviária Xique-Xique/Sento Sé, mencionada no item anterior, a implantação de um Centro de Educação Superior em Irecê e a implantação de perímetros irrigados em Sento Sé.

## 5.3 - Matriz Institucional

Considerando o porte do Projeto Baixio de Irecê, e as conseqüentes demandas sociais, técnicas e de infra-estrutura que dele advirão, deverão ser previstas articulações com as diversas esferas do poder público responsáveis pelo atendimento a essas demandas, de forma a viabilizar a operação e inserção regional do empreendimento.

A participação do governo federal é de fundamental importância para a performance do Projeto, tendo-se iniciado na fase de concepção do mesmo, através da CODEVASF, órgão responsável pelas atividades vinculadas ao planejamento e implantação do empreendimento.

Importante participação é atribuída também à concessionária de energia elétrica - CHESF - responsável pelo suprimento de um dos insumos mais importantes para o projeto. No âmbito federal, destacam-se, ainda, os órgãos vinculados ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, instrumento de extrema relevância para a concretização das metas do Projeto.

O potencial de atuação do governo estadual, no atendimento às demandas diretas e indiretas decorrentes da implantação do empreendimento, abrange setores de infra-estrutura social - saúde, educação e saneamento - bem como os segmentos da atuação governamental ligados à produção agropecuária, a saber: assistência técnica e extensão rural, pesquisa e experimentação, abastecimento e preços.

A Tabela 5.3 apresenta as secretarias do estado da Bahia e os órgãos a ela vinculados, associados às demandas potenciais do Projeto Baixio de Irecê.

No âmbito municipal, a participação do poder público diz respeito ao atendimento às demandas por ampliação da infra-estrutura urbana, bem como ordenamento do uso e ocupação do solo. A essas áreas de atuação estão vinculados os efeitos diretos e indiretos do afluxo populacional que o projeto certamente ensejará, e que representarão pressões adicionais no meio urbano.

Outra interface importante a ser ressaltada diz respeito à participação de entidades associativas locais - tais como associações de produtores - que poderão constituir veículos de informação e de negociação quando da implantação do Projeto, além de poderem atuar nas etapas de operação do mesmo.

TABELA 5.2.4.2.a - Programas, projetos e ações previstos pelo Programa Global do Estado, elaborado em 1996, para os municípios de Itaguaçu da Bahia, Sento Sé e Xique - Xique.

| Municí | Setor | Projeto | Descrição do | Secretaria/ | Ação | Situação |  | Recursos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -pio |  |  | projeto | executor |  |  |  |  | Fonte* | Valor (R$ 1,00) |
| Itaguaçu da | Saúde | Ações de saúde do Nordeste Rural II | Promover o aumento da oferta de unidades de saúde | Sesab | Construção de centro de saúde - tipo II |  | Programada |  | 01/07 | 123.500 |
| Bahia | Energia | Expansão e melhoramento no sistema de distribuição de energia elétrica | Construir e melhorar linhas e redes de distribuição, visando atender novos consumidores no Estado | SETC/Coelba | Extensão da rede de distribuição rural e urbana (Queimada Nova e Barro Branco) |  | Em execução |  | 00/03 /02 | 10.700 |
|  | Agropecuária | Estudos e projetos para implantação de áreas irrigadas | Elaborar estudos de pré-viabilidade e viabilidade, projetos básicos e executivos e implantação de áreas irrigadas | Seagri | Projeto Riacho dos Paes |  | Programada |  | 00 | 182.963 |
|  | Educação | Expansão da rede física | Promover o aumento da oferta de vagas, | SE/Conesc | Construção de 2 unidades escolares |  | Programada |  | 00 | 57.458 |
|  |  | para o ensino fundamental | através da ampliação e construção de |  |  |  |  |  | 02 | 57.458 |
| Sento Sé |  |  | salas de aula |  |  |  |  |  | 06 | 28.207 |
|  | Transporte | Reabilitação de rodovias nos corredores de transportes | Assegurar o fluxo normal de transporte e o escoamento da produção | SETC/DERBA | Reabilitação do trecho rodoviário Xique-Xique/Sento Sé |  | Programada |  | 04 | 1.902.817 |
|  |  | do estado |  |  |  |  |  |  | 05 | 3.825.406 |
|  | Desenvolvi- | Programa Produzir/PAC | Melhorar as condições econômicas | Seplantec/CAR | Implantação de 2 postos telefônicos |  | Em execução |  | 01/05 | 40.000 |
|  | mento |  | e sociais da população rural do Estado | Seplantec/CAR | Implantação do projeto de irrigação Itapera (2a etapa) |  | Em execução |  | 01/05 | 4.500.000 |
|  | Regional |  |  | Seplantec/CAR | Implantação do projeto de irrigação Pascoal/Limoeiro |  | Em execução |  | 01/05 | 500.000 |
|  | Educação | Expansão da rede física para o | Promover o aumento da oferta | SE/Conesc | Construção de uma unidade escolar |  | Programada |  | 00 | 29.043 |
|  |  | ensino fundamental | de vagas, através da ampliação |  |  |  |  |  | 02 | 29.043 |
|  |  |  | construção de salas de aula |  |  |  |  |  | 06 | 14.417 |
|  |  | Recuperação da rede física do | Ampliar e preservar a rede física estadual, | SE/Conesc | Recuperação de uma unidade escolar |  | Em execução |  | 02 | 46.218 |
|  |  | ensino fundamental | através da recuperação de salas de aula |  |  |  |  |  |  |  |
| Xique-Xique | Energia | Expansão e melhoramento no | Construir e melhorar linhas e rede | SETC/Coelba | Melhoramento da subestação de Xique - Xique |  | Em execução |  | 00/03/ | 70.000 |
|  |  | sistema de distribuição de | de distribuição, visando atender novos |  |  |  |  |  | 08 |  |
|  |  | energia elétrica | consumidores no estado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transporte | Reabilitação de rodovias nos | Assegurar o fluxo normal de transporte e o | SETC/DERBA | Melhoramento do trecho BA 160 - Xique-Xique/Barra |  | Programada |  | 04 | 4.039.855 |
|  |  | corredores de transportes | escoamento da produção |  |  |  |  |  | 05 | 7.504.080 |
|  |  |  |  |  | Melhoramento do trecho BA 160 - entroncamento |  | Programada |  | 04 | 3.134.100 |
|  |  |  |  |  | BR 242 Morpará/entroncamento BA 225/ Xique-Xique |  |  |  | 05 | 5.831.515 |

Fonte: Seplantec, 1996			Siglas:		(Continua)

* Legenda da fonte de recursos:			CAR - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional

00 - Recursos ordinários não vinculados ao tesouro		Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S/A

01 - Contrapartida de recursos ordinários para convênios e operações de crédito		Conesc - Serviço de Construções Escolares

02 - Quota-parte do salário educação			DERBA - Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia

03 - Indenização pela extração de petróleo, xisto e gás natural		SE - Secretaria da Educação

04 - Operações de crédito internas			Seagri - Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

05 - Operações de crédito externas			Seplantec - Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia

06 - Contribuições e/ou auxílios de órgãos federais		Sesab - Secretaria da Saúde

07 - Contribuições do fundo nacional de saúde		SETC - Secretaria de Energia, Transportes e Comunicações

08 - Receita diretamente arrecadada

TABELA 5.2.4.2.b - Programas, projetos e ações previstos pelo Programa Global do Estado, elaborado em 1996, para o município de Irecê.

| Município | Setor | Projeto | Descrição do | Secretaria/ | Ação | Situação | Recursos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | projeto | executor |  |  | Fonte* | Valor (R$ 1,00) |
|  | Educação | Expansão da rede física | Promover o aumento da oferta | SE/Conesc | Construção de uma | Programada | 00 | 29.147 |
|  |  | para o ensino fundamental | de vagas, através da ampliação |  | unidade escolar |  | 02 | 29.147 |
|  |  |  | e construção de salas de aula |  |  |  | 06 | 14.417 |
|  |  | Implantação de novas unidades | Implantar unidades de ensino | SE/Uneb | Implantação do Centro | Programada | 00 | 17.600 |
|  |  | da Universidade do | superior legalmente criadas |  | de Educação Superior |  |  |  |
|  |  | Estado da Bahia |  |  | de Irecê |  |  |  |
|  | Transporte | Reabilitação de rodovias nos | Assegurar o fluxo normal | SETC/DERBA | Reabilitação do trecho | Programada | 04 | 289.382 |
|  |  | corredores de transporte | de transporte e escoamento |  | rodoviário Irecê/Canarana |  | 05 | 2.782.036 |
|  |  | do estado | da produção |  |  |  |  |  |
|  | Habitação | Melhoria das condições urbanas | Promover a melhoria das | SRHSH/Urbis | Construção de mercado | Em execução | 00 | 164.000 |
| Irecê |  | e de habitalidade das populações | condições de habitalidade das |  |  |  |  |  |
|  |  | de baixa renda no estado | populações de baixa renda do |  |  |  |  |  |
|  |  |  | estado |  |  |  |  |  |
|  | Saúde | Expansão da rede física de saúde | Promover o aumento da oferta | Sesab | Ampliação de centro de | Programada | 00 | 45.967 |
|  |  |  | de unidades de saúde, através |  | saúde - tipo III |  | 07 | 28.207 |
|  |  |  | da construção e/ou ampliação |  |  |  | 09 | 18.805 |
|  |  |  | de casas de parto, postos, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | centros de saúde e hospitais |  |  |  |  |  |
|  |  | Ações de saúde do Nordeste | Promover o aumento da oferta | Sesab | Construção de centro de | Em execução | 01 | 12.811 |
|  |  | Rural II | de unidades de saúde |  | saúde - tipo I |  | 07 | 51.856 |
|  |  |  |  | Sesab | Construção da sede de | Em execução | 01 | 42.058 |
|  |  |  |  |  | diretoria regional de saúde |  | 07 | 168.231 |

Fonte: Seplantec, 1996			Siglas:

* Legenda da fonte de recursos:			Conesc - Serviço de Construções Escolares

00 - Recursos ordinários não vinculados ao tesouro		DERBA - Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia

01 - Contrapartida de recursos ordinários para convênios e operações de crédito	SE - Secretaria da Educação

02 - Quota-parte do salário educação			Sesab - Secretaria da Saúde

04 - Operações de crédito internas			SETC - Secretaria de Energia, Transportes e Comunicações

05 - Operações de crédito externas			SRHSH - Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação

06 - Contribuições e/ou auxílios de órgãos federais		Uneb - Universidade do Estado da Bahia

07 - Contribuições do Fundo Nacional de Saúde		Urbis - Habitação e Urbanização do Estado da Bahia S/A

08 - Receita diretamente arrecadada

09 - Contribuições do Fundo Nacional de Saúde/receita de prestação de serviços de saúde

Tabela 5.3 - Matriz institucional do governo do estado da Bahia - setores com interface potencial com o Projeto Baixio de Irecê

| Áreas de atuação | Secretarias de Estado | Órgãos |
| --- | --- | --- |
| Planejamento geral do estado (incluindo orçamento estadual e projeto de desenvolvimento regional) | . Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia - Seplantec (órgão central) | . CAR - Cia. De Desenvolvimento e Ação Regional . CPE - Fundação Centro de Projetos e Estudos . Órgãos Setoriais: assessoria de planejamento de cada Secretaria de Estado e as unidades que, em cada órgão diretamente subordinado ao governador, realizem atividades de planejamento. . Órgão Seccionais: as unidades de planejamento das entidades descentralizadas da administração estadual e de suas subsidiárias. . As unidades de planejamento dos órgãos regionalizados. . CEI - Centro de Estatística e Informações |
| Formulação e execução da política estadual de irrigação | . Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - Seagri | . CPE - Fundação Centro de Projetos e Estudos . EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola . Interba - Instituto de Terras da Bahia |
| Formulação e implementação da política de recursos hídricos | . Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação - SRHSH | . CRA - Centro de Recursos Ambientais . Cerb - Companhia de Engenharia Rural da Bahia . Embasa - Empresa Baiana de Águas e Saneamento Básico S.A. . Coelba - Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia |
| Ação fundiária | . Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - Seagri . Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia - Seplantec | . Interba - Instituto de Terras da Bahia . CAR - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional |
| Assistência técnica e extensão rural | . Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - Seagri . Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia - Seplantec | . EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola . CAR - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional |
| Pesquisa e experimentação | . Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - Seagri . Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia - Seplantec | . EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola . Ceped - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento |
| Abastecimento e preços | . Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - Seagri | . Ebal - Empresa Baiana de Alimentos S/A (Coordenação de Política Agrícola da Seagri) |

(continua)

Fonte: Baseado em informações da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, DAEB, 1994.

Tabela 5.3 - Matriz institucional do governo do estado da Bahia - setores com interface potencial com o Projeto Baixio de Irecê

| Áreas de atuação | Secretarias de Estado | Órgãos |
| --- | --- | --- |
| Armazenagem | . Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - Seagri | . EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola |
| Rede viária | . Secretaria de Energia, Transportes e Comunicações - SETC | . DERBA - Departamento de Estradas de Rodagens do Estado da Bahia . . CAR - Cia. de Desenvolvimento e Ação Regional |
| Eletrificação | . Secretaria de Energia, Transportes e Comunicações - SETC | . Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S/A |
| Educação | . Secretaria de Educação e Cultura - SEC | . SAE - Serviço de Assistência ao Educando . Conesc - Serviço de Construções Escolares |
| Saúde | . Secretaria de Saúde - Sesab | . Semus - Serviço de Engenharia e Manutenção de unidades de Saúde . 30a Dires - Diretoria Regional de Saúde . Bahiafarma - Empresa de Produtos Farmacêuticos da Bahia Ltda. |
| Meio ambiente | . Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia - Seplantec | . CRA - Centro de Recursos Ambientais . Ceped - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento . CPE - Centro de Produtos e Estudos . CAR - Centro de Desenvolvimento e Ação Regional . CEI - Centro de Estatísticas e Informações |
| Habitação | Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação - SRHSH Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia - Seplantec | . Urbis - Habitação e Urbanização do Estado da Bahia S/A . CAR - Centro de Desenvolvimento e Ação Regional |
| Saneamento | Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação - SRHSH | . Embasa - Empresa Baiana de Águas e Saneamento Básico S/A . Cerb - Companhia de Engenharia Rural da Bahia |
| Transportes | Secretaria de Energia, Transportes, e Comunicações - SETC | . DTT - Departamento de Transportes e Terminais |
| Patrimônio Histórico e Cultural | Secretaria de Educação e Cultura - SEC | . Ipac - Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia |

Fonte: Baseado em informações da Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SAEB, 1994.

# 6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

## 6.1 - Área de Influência do Projeto

O estabelecimento da área de influência do Projeto Baixio de Irecê - 1a Etapa (59.630,8 ha) foi fundamentado através da análise das intervenções de engenharia que se processarão nas fases de implantação e operação do Projeto, e da análise das vulnerabilidades do meio ambiente da região de inserção do mesmo. A partir dessa análise, selecionou-se a área de influência direta e indireta conforme descrito a seguir.

### 6.1.1 - Indicadores para Análise da Qualidade Ambiental

As principais intervenções de engenharia que se processarão na fase de implantação do Projeto, são relativas ao desmatamento; atividades de terraplenagem (empréstimo, bota-fora); apropriação de insumos construtivos e operacionais (exploração de jazidas, emprego de equipamentos, veículos e máquinas para construção); construção de sistema viário; transposição dos cursos d’água existentes na área do Projeto (riacho Vereda do Lajedo e rio Verde); construção da EBP para captação de água no rio São Francisco, com construção, nesta fase, de ensecadeira. Na fase de operação, as principais intervenções são representadas pela vazão de água retirada do São Francisco, pela  utilização do solo para produção agrícola e pelo uso de defensivos agrícolas.

No aspecto das vulnerabilidades ambientais ocorrentes, podem ser mencionadas :

- Meio Físico

- conflito de uso da água no rio São Francisco;

- qualidade da água dos cursos d’água;

- suscetibilidade de alguns solos da área ao manejo agrícola;

- qualidade microbiológica dos solos.

- Meio Biótico

- presença de vegetação de Caatinga em bom estado de conservação e trechos alterados pela atividade humana;

- presença de espécies faunísticas;

- presença de Áreas de Preservação Permanente (vegetação das margens dos cursos d’água e Veredas);

- presença de espécies consideradas como pragas na agricultura.

- Meio Antrópico

- uso e ocupação da área, atividades produtivas e infra-estrutura básica requerida;

- oferta e demanda por mão-de-obra, insumos, produtos e estruturas de comercialização associadas à implantação e operação do Projeto.

### 6.1.2 - Definição da área de Influência

- Em função da análise das intervenções de engenharia e das vulnerabilidades ambientais, foi possível estabelecer as seguintes áreas de influência para os estudos aqui realizados:

- Área de Influência Indireta - AII

- Bacia do rio São Francisco, limitada à montante, na margem direita, pelo ponto de  captação na EBP do Projeto, no trecho correspondente a Santo Antônio e, a jusante no Reservatório de Sobradinho, este último por abranger parte da bacia de drenagem da 1ª Etapa do Projeto (59.630,8 ha).

- Eixos rodoviários, cujos processos, principalmente ao longo da BA-052 e da    BR-407, traduzem-se por aglomerados urbanos dotados de ofertas de serviços.

- Os municípios de Irecê, Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia e Sento Sé, este último, embora não pertença a região de Irecê, têm em seu território parte da área do Projeto.

- Área de Influência Direta

- O local de captação de água no rio São Francisco;

- Área de drenagem do rio Verde e riacho Ferreira;

- O perímetro do Projeto;

- As localidades encontradas dentro e nas proximidades da área do perímetro de irrigação (Conceição, São João, Muquém, Pedrinhas, Esconso, Poço Grande, Carnaibal Grande e Capão do Saco). Salienta-se que as localidades de Conceição, Esconso, Poço Grande e Capão do Saco localizam-se próximo, mas fora dos limites da área do Projeto.

- A área de influência definida no presente estudo para a bacia do rio São Francisco restringiu-se às atividades do Projeto, sem considerar o conjunto de uso da água na Bacia. Entretanto, a necessidade de um Plano Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos para o Vale  do São Francisco reveste-se de fundamental importância para a definição deste conflito, abrangendo os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

## 6.2 - Caracterização do Meio Físico

### 6.2.1 – Pluviometria – Distribuição das Chuvas

- Em julho de 1988, o consórcio IESA/MAGNA/GERSAR realizou um relatório de Estudos Hidroclimatológicos para a CODEVASF no qual foi elaborado estudo detalhado da pluviometria, tanto a nível regional, quanto a nível da área do Projeto.

- Tendo em vista a localização da área a irrigar em relação às estações existentes, selecionaram-se, dentre aqueles que apresentaram maior proximidade do perímetro e um maior período de observação, 14 postos para estudo e análise.

- Os dados desses postos foram tratados e consistidos com o preenchimento de falhas, a fim de que seus registros pudessem ser utilizados no Projeto. os períodos analisados foram: 1944 a 1963 (20 anos), e 1964 a 1983 (20 anos) e 1944 a 1983 (40 anos). Este último período abrange apenas 7 dos postos analisados, quais sejam: Bom Sucesso, Irecê, Jaguaraci, Pilão Arcado, Remanso, Santo Inácio e Xique-Xique.

- As seguintes observações puderam ser realizadas:

- -	As chuvas anuais médias decrescem de oeste para leste do perímetro (Figuras 6.2.1a e 6.2.1b). Para o período de 1944 - 1983 (40 anos), estas passam de 650 mm às margens do rio São Francisco a 600 mm ao longo do rio Verde, e a 550 mm na margem leste do perímetro.

- -	As chuvas anuais médias sofrem pouca variação no sentido norte-sul do perímetro, algumas variações são visíveis sobre o período 1964 - 1983, com variação de 100 mm do sul (550 mm) ao norte do perímetro (650 mm). Estas variações norte-sul se dissipam praticamente sobre o longo período de 40 anos (1944 - 1983).

- -	O coeficiente de variação, representativo da variabilidade relativa em torno da média, aumenta de oeste para leste do perímetro: sobre o período de 1944 - 1983, o coeficiente passa de 0.300 às margens do rio São Francisco a 0.350 na margem leste do perímetro.

- -	Estes fatos significam que os desvios da distribuição das chuvas terão uma importância crescente, de oeste para leste, nos anos de fraca pluviosidade.

- Concluiu-se, portanto, que:

-	a parte mais ocidental do perímetro poderá ser bem representada pelos postos de Xique-Xique, Bom Sucesso e Remanso, com uma chuva anual média (1944 - 1983) de 635 mm e um coeficiente de variação de 0,305, ou seja, um desvio padrão de 194 mm.

-	a parte mais oriental do perímetro será bem representada pelos postos de Irecê e Amaniú, com uma chuva anual média (1944 - 1983) de 575 mm e um coeficiente de variação de 0,350, ou seja, um desvio padrão de 201 mm.

O estudo concluiu, para o período estudado, que a distribuição das chuvas mensais poderia ser aplicada a duas zonas do perímetro (margem esquerda e direita do rio Verde).

As duas zonas homogêneas definidas para o perímetro apresentam as seguintes distribuições de precipitações mensais e totais:

- Distribuição expressa em porcentagem do total anual:

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,5 | 14,8 | 17,6 | 8,6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 4,7 | 16,3 | 18,5 |

- Aplicada às duas zonas do perímetro, ela conduz aos valores mensais médios seguintes:

a) Margem esquerda do rio Verde

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 92 | 109 | 53 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 101 | 115 | 620 |

b) Margem direita do rio Verde

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 87 | 104 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 96 | 109 | 590 |

A análise de chuvas intensas foi efetuada a partir dos dados dos postos de Bom Sucesso, Irecê, Barra, Xique-Xique e Remanso. Os resultados para a área do Projeto são apresentadas em valores médios de intensidade, duração e freqüência.

(Figuras 6.2.1a

(Figuras 6.2.1b).

### 6.2.2 - Climatologia

As estações Climatológicas utilizadas, Barra, Remanso e Irecê (Figura 6.2.2.1.a), foram relacionadas por encontrarem-se mais próximas à área do Projeto, formando um triângulo que circunscreve a área em estudo. O posto Climatológico da Fazenda Santa Isabel e os demais postos evaporimétricos e pluviométricos instalados na área do Projeto em 1981, foram visitados pela equipe do Consórcio quando da elaboração do Relatório de Estudos Climatológicos em 1988, e encontravam-se em estado precário de funcionamento, não garantindo a confiabilidade dos dados registrados disponíveis (período 1985 a 1988). Em 1996, foi realizada uma consulta ao escritório da CODEVASF em Irecê, onde  constatou-se que os postos visitados encontram-se desativados há alguns anos.

Assim sendo, somente os postos de Irecê, Remanso e Barra, operados pelo INEMET, dispõem de informação confiáveis para os estudos.

Em consulta ao INEMET, realizada pelo Consórcio em 1996, este órgão informou formalmente que não existem dados depurados disponíveis mais recentes que aqueles utilizados pelo Consórcio em seus estudos anteriores.

#### figura 6.2.2.1a

#### 6.2.2.1 - Temperatura

Foram utilizados nos estudos de temperatura do ar os dados obtidos a partir da observação de três estações climatológicas, as quais estão dispostas de forma quase que simétrica em relação a área.

O comportamento das variações mensais são bastante semelhantes para as três estações. Os meses mais quentes são os de outubro e novembro, e o mais frios, de maio e junho. No que se refere aos valores absolutos, verifica-se que a estação de Irecê apresenta valores sempre inferiores às demais em virtude se localizar em área de maior altitude.

Verifica-se também que as médias mensais compensadas variam pouco ao longo do ano, não excedendo a amplitude térmica de 5,4ºC e a amplitude térmica, entre as máximas e mínimas absolutas, não ultrapassam 32ºC.

#### 6.2.2.2 – Insolação – (tempo de permanência do sol brilhando)

Na região do projeto, a insolação média anual observada é bastante semelhante para as três estações pesquisadas (variação de 2% em relação a média ). Os dados obtidos ao longo do período de observação (1971-1990 para Irecê e Remanso e 1976-1990 para Barra) podem ser verificados na tabela 6.2.2.2.a seguir.

Tabela 6.2.2.2.a - Valores Médios Mensais de Insolação (em horas)

|  | BARRA | IRECÊ | REMANSO |
| --- | --- | --- | --- |
| MÊS | (1976-1990) | (1971-1990) | (1971-1990) |
| JAN | 214,2 | 244,3 | 199,0 |
| FEV | 206,9 | 224,0 | 202,1 |
| MAR | 236,9 | 237,1 | 212,2 |
| ABR | 228,9 | 222,6 | 239,7 |
| MAIO | 223,5 | 241,6 | 280,2 |
| JUN | 270,6 | 224,3 | 237,8 |
| JUL | 298,5 | 249,1 | 284,7 |
| AGO | 269,8 | 283,9 | 296,8 |
| SET | 272,6 | 253,8 | 285,6 |
| OUT | 244,5 | 242,0 | 265,5 |
| NOV | 231,2 | 224,9 | 235,3 |
| DEZ | 224,0 | 231,1 | 219,7 |
| TOTAL ANO | 2.921,60 | 2.878,70 | 2.958,60 |

A partir destes dados pode-se concluir que o período de maior insolação na área em estudo concentra-se nos meses de julho e agosto e o de menor intensidade abrange os meses de novembro a fevereiro.

#### 6.2.2.3 - Evaporação

Foram utilizados no presente estudo os dados das estações climatológicas de Barra, Remanso e Irecê, provenientes de observações diárias colhidas em tanques do tipo “A”. Embora a estação de Irecê esteja localizada em área mais elevada que a do perímetro em análise, a pouca variabilidade dos registros observada em relação aos demais postos, permitiu que estes dados pudessem ser aproveitados sem maiores problemas.

Na Tabela 6.2.2.3.a , a seguir, apresentam-se os valores médios mensais para cada uma das estações supracitadas. Nota-se um período de menor evaporação nos meses de Abril a Junho e um de maior evaporação entre Agosto e Outubro.

Tabela 6.2.2.3.a Valores Médios Mensais de Evaporação (mm)

|  | POSTO / PERÍODO |  |  | EVAPORAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÊS | BARRA 1969 - 1981 | IRECÊ 1972 - 1983 | REMANSO 1964 - 1975 | MÉDIA ( mm ) |
| Janeiro | 214,0 | 223,5 | 243,5 | 227,0 |
| Fevereiro | 197,6 | 202,6 | 197,4 | 199,2 |
| Março | 229,8 | 207,7 | 202,9 | 213,5 |
| Abril | 195,9 | 188,4 | 179,3 | 187,9 |
| Maio | 213,2 | 197,2 | 200,1 | 203,5 |
| Junho | 197,1 | 195,3 | 201,3 | 197,9 |
| Julho | 205,9 | 218,4 | 234,3 | 219,5 |
| Agosto | 245,0 | 265,4 | 273,3 | 261,2 |
| Setembro | 280,0 | 295,4 | 303,3 | 292,9 |
| Outubro | 285,4 | 301,6 | 313,2 | 300,1 |
| Novembro | 219,2 | 261,3 | 256,4 | 245,6 |
| Dezembro | 211,9 | 252,0 | 245,4 | 236,4 |
| MÉDIA ANUAL | 2.695,0 | 2.808,8 | 2.850,4 | !Erro de sintaxe, ) |

OBS.: 1) Valores provenientes de observações diárias obtidas em tanques do tipo classe “A”.

2) Os dados da primeira e da terceira estações representam melhor as condições climáticas da área do projeto, enquanto que a segunda acha-se localizada em área bem mais elevada. Entretanto, pela escassez de dados de evaporação e pela pouca variabilidade desse fenômeno, seus dados serão incluídos no cálculo da evaporação média da região .

A distribuição ao longo do ano médio é aproximadamente idêntica nos três locais, aparecendo um período de menor evaporação nos meses de abril a junho e um de mais alta evaporação de agosto a outubro.

#### 6.2.2.4 - Umidade Relativa

Os dados de umidade relativa disponíveis nas estações de Barra, Irecê e Remanso confirmam os períodos chuvosos e secos já apresentados anteriormente; demonstram também que as variações entre as três estações estudadas são pequenas, principalmente no período chuvoso, de novembro a abril.

O período de observação dos postos de Remanso e Irecê vai de 1971 a 1990 e o da Barra é um pouco menor: 1976 a 1990.

#### 6.2.2.5 - Vento

No estudo executado neste item, optou-se por não considerar os registros do posto de Irecê, em virtude da altura do mesmo, muito superior ao dos outros dois disponíveis (Barra e Remanso) e também a altitude do perímetro objeto deste projeto.

As velocidades médias nos dois postos analisados são de 1,8 m/s e 1,4 m/s respectivamente, com direção dominante ao primeiro quadrante Norte-Este.

#### 6.2.2.6 - Evapotranspiração Potencial (ETP)

A Evapotranspiração Potencial é a quantidade de água evapotranspirada em uma superfície natural, totalmente coberta por vegetação rasteira, como a grama batatais, em fase de crescimento ativo, cujo teor de umidade do solo esteja próximo da capacidade de campo. É um dado básico para a determinação da evapotranspiração real de um cultivo qualquer.

As medidas diretas da evapotranspiração potencial não são correntes. A instalação e manutenção de medidores desse fenômeno são geralmente caras e os valores observados não podem ser extrapolados para grandes áreas.

Assim sendo, a avaliação dos valores de evapotranspiração potencial de uma região é, em geral, feita através da aplicação de métodos empíricos que relacionam aquele parâmetro com outros parâmetros climatológicos, de obtenção fácil e corrente em estações próprias a esta finalidade.

O cálculo da Evapotranspiração Potencial será feito, mês a mês, por três métodos: Tanque Evaporimétrico, Penman e Hargreaves.

O valor mensal adotado para ETP será o maior dentre os calculados pelos diferentes métodos, conforme recomendado no Anexo 5 do Manual de Planejamento Geral de Projetos de Irrigação, elaborado pelo BUREC / CODEVASF.

Os resultados encontram-se na tabela 6.2.2.6.a.

- Resultados Finais

- A Evapotranspiração Potencial final a ser utilizada nos estudos agronômicos será a de maior valor dentre os três resultados encontrados para cada mês em questão.

- Utilizaram-se, para efeito de verificação, os dados climatológicos do Estudo de Viabilidade realizado pelo consórcio IESA - MAGNA - GERSAR no Programa IRSIS e seu resultado apresentou uma variação, ao longo dos meses, de 1% a 5% para menos que os resultados apresentados no relatório elaborado para aquele estudo. Este resultado pode ser considerado satisfatório, visto o grande número de interpolações existentes.

- Tabela 6.2.2.6.a - Valores Médios Mensais de Evapotranspiração Potencial (mm)

| - MÊS | - MÉTODO |  |  | - VALORES - ADOTADOS - (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - PENMAN - (modificado - FAO) | - HARGREAVES | - TANQUE - EVAPORIMÉTRICO |  |
| - JAN | - 176,7 | - 167,4 | - 170,3 | - 176,7 |
| - FEV | - 165,2 | - 151,2 | - 149,4 | - 165,2 |
| - MAR | - 173,6 | - 161,2 | - 160,1 | - 173,6 |
| - ABR | - 153,0 | - 129,0 | - 140,9 | - 153,0 |
| - MAI | - 142,6 | - 136,4 | - 152,6 | - 152,6 |
| - JUN | - 132,0 | - 123,0 | - 148,4 | - 148,4 |
| - JUL | - 151,9 | - 133,3 | - 164,6 | - 164,6 |
| - AGO | - 179,8 | - 148,8 | - 182,8 | - 182,8 |
| - SET | - 201,0 | - 162,0 | - 205,0 | - 205,0 |
| - OUT | - 210,8 | - 176,7 | - 210,1 | - 210,8 |
| - NOV | - 192,0 | - 168,0 | - 184,2 | - 192,0 |
| - DEZ | - 189,1 | - 170,5 | - 177,3 | - 189,1 |
| - ANO | - 2.067,7 | - 1.827,5 | - 2.045,8 | - 2.113,9 |

#### 6.2.2.7 - Balanço Hídrico

- A disponibilidade de água no solo para a vegetação é fator essencial ao estabelecimento das possibilidades e limitações climáticas da agricultura em determinada região.

- Essa disponibilidade será avaliada através do balanço hidroclimático, onde a precipitação representa a oferta de água da atmosfera para o solo e a evapotranspiração, a retirada de água do solo e sua devolução à atmosfera.

- Como resultado deste balanço, determinar-se-á a evapotranspiração real, as situações de déficit e excesso hídrico, bem como a umidade final do solo.

- Para a realização do balanço hidroclimático, adotou-se a metodologia preconizada por Thornthwaite - Mather (1955) e utilizaram-se os valores das precipitações médias mensais e das evapotranspirações potenciais médias, calculadas no item anterior.

- Tendo em vista a predominância na região de solos de estrutura média, adotou-se, de acordo com os critérios  do USDA/Soil Conservation Service, que preconiza a utilização de valores de capacidade de retenção de água na faixa entre 75 mm e 120 mm, para solos de estrutura semelhante aos da bacia, um valor de capacidade máxima de retenção de água de 100 mm.  Esse valor considera a existência de culturas agrícolas comuns, em sua fase adulta e com comprimento médio de raízes  de cerca de  0,75 m.

- Segundo a metodologia adotada, quando a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial for negativa e portanto a planta necessitar retirar água do solo, nem toda a água armazenada no solo será retirada.

- Os resultados do balanço são apresentados na tabela 6.2.2.7.a. Com base nesses resultados foi plotado o gráfico das figura 6.2.2.7.a.

- Nesse gráfico são apresentadas as curvas de variação, ao longo do ano, da precipitação e das evapotranspirações potencial e real mensais, bem como os totais anuais da precipitação, da evapotranspiração real, do déficit e do excesso hídrico.

| - Tabela 6.2.2.7.a - Balanço Hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Retenção de água no solo (mm) = |  |  |  |  | - 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| - Mês | - Etp - (mm) | - Precipitação - média - (mm) | - Precipit. - ETp - (mm) | - Neg. Acum. - (mm) | - Armazenamento - ARM - (mm) | - ALT - (mm) | - ETr - (mm) | - Deficiência - DEF - (mm) | - Excesso - EXC - (mm) |
| - JAN | - 176,70 | - 100,20 | - -76,50 | - -76,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 100,20 | - 76,50 | - 0,00 |
| - FEV | - 165,20 | - 90,60 | - -74,60 | - -151,10 | - 0,00 | - 0,00 | - 90,60 | - 74,60 | - 0,00 |
| - MAR | - 173,60 | - 107,40 | - -66,20 | - -217,30 | - 0,00 | - 0,00 | - 107,40 | - 66,20 | - 0,00 |
| - ABR | - 153,00 | - 52,30 | - -100,70 | - -318,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 52,30 | - 100,70 | - 0,00 |
| - MAI | - 152,60 | - 8,90 | - -143,70 | - -461,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 8,90 | - 143,70 | - 0,00 |
| - JUN | - 148,40 | - 1,90 | - -146,50 | - -608,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,90 | - 146,50 | - 0,00 |
| - JUL | - 164,60 | - 1,10 | - -163,50 | - -771,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,10 | - 163,50 | - 0,00 |
| - AGO | - 182,80 | - 1,20 | - -181,60 | - -953,30 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,20 | - 181,60 | - 0,00 |
| - SET | - 205,00 | - 5,60 | - -199,40 | - -1.152,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 5,60 | - 199,40 | - 0,00 |
| - OUT | - 210,80 | - 28,40 | - -182,40 | - -1.335,10 | - 0,00 | - 0,00 | - 28,40 | - 182,40 | - 0,00 |
| - NOV | - 192,00 | - 99,70 | - -92,30 | - -1.427,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 99,70 | - 92,30 | - 0,00 |
| - DEZ | - 189,10 | - 112,50 | - -76,60 | - -1.504,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 112,50 | - 76,60 | - 0,00 |
| - SOMAS | - 2.113,80 | - 609,80 | - -1.504,00 | - - | - 0,00 | - 0,00 | - 609,80 | - 1.504,00 | - 0,00 |

- .7.a

#### 6.2.2.8 - Classificação Climática

- De posse das informações acima apresentadas e da análise das características climáticas da região Nordeste do Brasil, onde se situa a área do projeto, podemos traçar uma avaliação das tendências agrícolas do clima regional.

- Importante frisar, entretanto, que por se tratar de uma entidade extremamente complexa, não será possível representar o clima desta microregião por um único elemento ou número. Assim sendo, são aqui apresentadas três classificações climáticas distintas que aliadas às características de circulação atmosférica desta região do país permite a formulação de expectativas bastante confiáveis para a implantação do perímetro irrigado.

- Entretanto, o relatório aqui apresentado deverá ser complementado por dados agrotopoclimatológicos que deverão ser verificados à medida que as culturas projetadas sejam implantadas, de maneira a se buscar a otimização do rendimento da mesmas.

- As três classificações aqui apresentadas são unânimes na verificação de que o microclima da região em apreço caracteriza-se por períodos de seca bem delimitados. Assim sendo, temos:

- Classificação de Koppen:

- -	Clima Bsw”h’: clima muito quente e semi-árido tipo estepe; forte evaporação no verão com temperaturas elevadas; temperatura média do mês frio superior a 20ºC; estação chuvosa dividida em dois períodos, intercalados por uma curta temporada seca; uma pequena parte ao noroeste da área enquadra-se na classificação BS wh’, mas mantêm as características climáticas supracitadas.

- Classificação de Gaussen:

- -	Clima 4aTh: tropical quente de seca de inverno na modalidade caráter acentuado; índice xerotérmico entre 200 e 150, correspondente a região xeroquimênica com 7 a 8 meses secos; vegetação de caatinga seca, rica em cactáceas e bromeliáceas, refletindo a irregularidade das precipitações e a deficiência do balanço hídrico na estiagem.

- Classificação de De Martonne

- -	Área com escoamento temporário e estepes herbáceas: assim definida em função do índice de aridez ou índice de umidade, calculado a partir da fórmula Ia = P/T+10, onde P é a precipitação total anual (mm) e T a temperatura média anual (ºC); para a área em estudo os índices calculados para as diversas estações mantiveram-se entre 10 e 20.

#### 6.2.2.9 - Análise de Ocorrência de Veranicos

- Considerações Iniciais

- O veranico ou seca agrícola se traduz pela ocorrência de dias secos no período chuvoso, em que a precipitação é inferior ao uso consuntivo.

- Sua influência sobre o dimensionamento do sistema de irrigação do Projeto Baixio de Irecê é nula, visto que segundo a metodologia adotada - Anexo 5, Cálculo das Necessidades Hídricas do Manual de Irrigação elaborado pelo BUREC/CODEVASF, não se leva em conta a precipitação efetiva.

- Já no planejamento agrícola de culturas em sequeiro, o veranico assume importância muito significativa visto que, dependendo da sua duração, sua ocorrência pode se traduzir em perda parcial e até mesmo total das safras.

- Entretanto, também este tipo de planejamento não é contemplado pelo Projeto Baixio de Irecê, mas visando enriquecer a caracterização da área do projeto, apresentamos resumidamente as conclusões dos estudos efetuados em JUL/1988 pelo Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR e consolidados no documento R-2: Relatório de Estudos Hidroclimatológicos.

- Para este estudo, foram tomadas como referência as séries pluviométricas dos postos de Irecê e Barra, que por se situarem na mesma faixa de latidude, poderão fornecer subsídios para a definição agroclimática da região.

- Tal estudo teve como base o trabalho realizado por Ana Maria Mattos de Souza e Marlene Maia Pinto da Silva para o Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET) em LIMITAÇÕES HÍDRICAS À PRODUÇÃO AGRICOLA NA REGIÃO DE IRECÊ, publicado no Boletim Técnico nº 28.

- Resultados

- Das duas estações analisadas, a maior média semanal de precipitação ocorreu em Barra com um total de 43.0 mm entre 7 e 13 de fevereiro, enquanto em Irecê, obteve-se 38.5 mm entre 22 e 28 de novembro. Nas duas estações analisadas, em 15 semanas não ocorreram precipitações, 50 semanas tiveram precipitação média inferior a 1.0 mm e 66 semanas tiveram precipitação média inferior a 5.0 mm. Cerca de 92% das precipitações concentram-se no período de outubro a março onde é maior o desvio padrão.

- Com os dados disponíveis, foi possível elaborar para cada uma das estações, um quadro de definição de frequência de ocorrência de períodos secos, definidos tal como é apresentado na Tabela a seguir:

- Tabela 6.2.2.9.a - Frequência de Ocorrência de Períodos Secos

| - POSTO | - PERÍODOS SECOS - (DIAS) | - FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
|  | - 5 | - 10 vezes por ano |
|  | - 10 | - 7 vezes por ano |
|  | - 20 | - 3 vezes por ano |
| - IRECÊ | - 30 | - 2 vezes por ano |
|  | - 40 | - 1 vez por ano |
|  | - 50 | - 1 vez a cada 3 anos |
|  | - 60 | - 1 vez a cada 7 anos |
|  | - 5 | - 10 vezes por ano |
|  | - 10 | - 6 vezes por ano |
|  | - 20 | - 2 vezes por ano |
|  | - 30 | - 1 vezes por ano |
| - BARRA | - 40 | - 1 vez a cada 2 anos |
|  | - 50 | - 1 vez a cada 7 anos |
|  | - 60 | - 1 vez a cada 12 anos |
|  | - 70 | - 1 vez a cada 15 anos |
|  | - 80 | - 1 vez a cada 46 anos |

- A probabilidade de ocorrência de um dia seco, no período de outubro a março (normalmente chuvoso), variou de 0.97 a 0.57 em Irecê e de 0.98 a 0.58 em Barra. Essas probabilidades são maiores no início do período chuvoso e decrescem até atingir os meses de janeiro e fevereiro, quando voltam a crescer.

- Conclusões

Em Irecê, posto situado mais próximo à área do projeto, as médias semanais de precipitação são ligeiramente inferiores às da localidade da Barra, porém há um menor desvio padrão para essa variável e portanto um maior significado para a média.

Em Irecê, há probabilidade de ocorrência de uma estiagem de 10 dias sete vezes por ano, e de estiagem de cerca de 40 dias a cada ano, conforme apresentada na Tabela anteriores.

### 6.2.3 - Recursos Hídricos

#### 6.2.3.1 - Superficiais

A área em estudo situa-se na bacia do rio Verde, afluente do rio São Francisco pela sua margem direita, no trecho médio do mesmo.

Além do estudo do rio Verde aqui apresentado, são traçadas algumas considerações sobre o rio São Francisco, particularmente no que se refere ao seu trecho próximo à área do projeto, uma vez que é necessário avaliar as conseqüências da retirada de água deste rio para atendimento das demandas de irrigação, e também para se definir a localização das obras em cotas seguras, que evitem riscos, tanto quanto a questão ecológica, quanto a vidas humanas e danos materiais.

O rio Verde constitui-se no principal sistema natural de drenagem da área, tendo como seu principal afluente na área do Projeto, o riacho Vereda do Lajedo, sendo este temporário.

Foram utilizados para os estudos 18 postos fluviométricos (medem o nível das enchentes) e 6 postos limnimétricos (para medir as variações periódicas dos cursos d’água) cujas descrições são apresentadas nas tabelas 6.2.3.1.a e 6.2.3.1.b, respectivamente, a seguir.

Tabela: 6.2.3.1.a - Postos Fluviométricos

| Item | Posto | Curso D´água | Entidade | Período Obs. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Início | Fim |
| 1 | Fazenda Salitre | Rio Verde | CODEVASF | dez/63 | abr/65 |
| 2 | Fazenda Cabaceiras | Rio Verde | DNAEE | mai/72 | 88 |
| 3 | Fazenda Cabaceiras | Rio Verde | CODEVASF | dez/63 | 88 |
| 4 | Faz. Refrigério (Mont.) | Rio Verde | CODEVASF | fev/64 | abr/76 |
| 5 | Faz. Refrigério (Jus.) | Rio Verde | DNAEE | abr/72 | 88 |
| 6 | Faz. Refrigério (Jus.) | Rio Verde | CODEVASF | mar/73 | 88 |
| 7 | Rio Verde | Rio Verde | DNAEE | abr/72 | fev/82 |
| 8 | Ponte do Rio Verde | Rio Verde | CODEVASF | abr/72 | 88 |
| 9 | Rio Verde II | Rio Verde | DNAEE | dez/73 | 88 |
| 10 | Mirorós | Rio Verde | CODEVASF | abr/78 | 88 |
| 11 | Fazenda Almas | Rio Verde | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 12 | Fazenda Melancia | Rio Verde | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 13 | Fazenda Bom Futuro | Rio Verde | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 14 | Sto. Antônio da Boa Vista | Rio São Francisco | CHESF | out/71 | ago/77 |
| 15 | Barra | Rio São Francisco | DNAEE | nov/32 | 88 |
| 16 | Fazenda Ventura | Rio São Francisco | DNAEE | ago/52 | 88 |
| 17 | Pilão Arcado | Rio São Francisco | DNAEE | set/46 | jan/74 |
| 18 | Pilão Arcado | Rio São Francisco | CODEVASF | out/66 | dez/73 |

Tabela 6.2.3.1.b - Postos Limnimétricos

| Item | Posto | Curso D´água | Entidade | Período Obs. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Início | Fim |
| 1 | Sto. Antônio da Boa Vista | Rio São Francisco | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 2 | Fazenda Maravilha | Rio Verde | CHESF | mar/73 | ago/77 |
| 3 | Poço Verde | Rio Verde | CHESF | set/72 | 88 |
| 4 | Barreiro do Ema | Rio Verde | CHESF | mar/73 | ago/77 |
| 5 | Fazenda S. Francisco | Rio São Francisco | DNAEE | out/68 | jan/74 |
| 6 | Barra do Riacho - Jacaré | Rio São Francisco | CHESF | set/72 | ago/77 |

- Bacia do rio São Francisco

- A bacia deste rio, no estado da Bahia, drena aproximadamente 300.000 km2. No que se refere a variação dos deflúvios (vazões) anuais, observa-se a estiagem ocorrendo entre maio e novembro (meses mais secos: agosto a outubro) e as águas altas, entre dezembro e abril (deflúvios mais elevados: janeiro a março).

- Ao longo do rio, a variação dos deflúvios (vazões) é também muito pequena, notando-se um decréscimo de montante para jusante, condizente com a distribuição das chuvas observada.

- Quanto às características dos afluentes, verifica-se que os da margem esquerda são de regime intermitente (sofrem interrupções), em função da presença de rochas arenosas, ao passo que, na margem direita, são de caráter perene, em decorrência do perfil das rochas nesta margem, em sua grande maioria cristalinas, as quais, diferentemente das primeiras, possuem boa capacidade de armazenamento d´água.

- Quanto a disponibilidade hídrica, verifica-se a partir de dados do Plano Nacional de Recursos Hídricos - MME/DNAEE, que, próximo ao ponto de captação do projeto, a vazão média de longo período é de 2.610 m3/s e a vazão mínima para sete dias consecutivos e período de retorno de dez anos com descarga regularizada de montante é de 1.180 m3/s. Sob o aspecto de demanda do projeto, a tabela 6.2.3.1.c permite visualizar as demandas mensais preconizadas no Estudo de Planejamento Agrícola.

- Tabela 6.2.3.1.c - Demandas médias mensais do Projeto

| - MÊS | - DEMANDA MENSAL (106m3 ) | - VAZÃO (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| - Janeiro | - 139 | - 52,1 |
| - Fevereiro | - 198 | - 81,8 |
| - Março | - 228 | - 85,2 |
| - Abril | - 205 | - 79,2 |
| - Maio | - 186 | - 69,4 |
| - Junho | - 132 | - 51 |
| - Julho | - 140 | - 52,4 |
| - Agosto | - 239 | - 89,2 |
| - Setembro | - 281 | - 108,3 |
| - Outubro | - 263 | - 98 |
| - Novembro | - 183 | - 70,5 |
| - Dezembro | - 132 | - 49,1 |

- Para cálculo dos níveis máximo e mínimo no local onde está sendo planejada a localização da estação de bombeamento principal do projeto em Santo Antônio da Boa Vista, utilizou-se a série histórica de vazões no rio para o período de 1931 a 1984. A vazão mínima  obtida (500 m3/s - outubro/1955) corresponde, pela curva chave, à cota de 389,35 m em Xique-Xique e por aplicação da declividade média da linha d’água a 387,00 m em Santo Antônio da Boa Vista. Os estudos anteriormente realizados consideram esta hipótese bastante conservadora, preferindo fixar em 388,00 m o nível mínimo no local.

- Para cálculo da vazão máxima, utilizando-se o mesmo critério anterior, obtém-se para o ponto em análise uma cota de 398,00 m, correspondente a uma vazão de 20.000 m3/s, referente a um período de retorno superior a 200 anos. Este nível deverá ser corrigido de forma a considerar a influência do reservatório de Sobradinho com suas efetivas normas operacionais.

- Bacia do rio Verde

- O rio Verde, embora perene, apresenta uma vazão média da ordem de 0,5 m3/s, que não possibilita qualquer forma de aproveitamento, uma vez que, além de muito pequena, encontra-se comprometida para abastecimento humano e animal e pequenas irrigações. Apresenta regime anual bem definido com período de estiagem entre os meses de Junho e Outubro e de cheias entre Dezembro e Março.

- O conhecimento das características hidrológicas desta bacia é importante para o projeto das obras de arte necessárias à transposição dos talvegues e proteção das unidades do sistema de irrigação distribuídas ao longo da área.

- Para cálculo das vazões de projeto que definirão o dimensionamento das obras supracitadas foi utilizado o método do hidrograma unitário, através de dois processos distintos e com diferentes períodos de retorno.

- Os resultados obtidos através dos dois processos utilizados estão apresentados na tabela 6.2.3.1.d. A comparação com os cálculos de descargas de pico no rio Verde com e sem a barragem de Mirorós, localizada acima da área do projeto, permitiram uma avaliação mais apropriada dos dados obtidos e levou a escolher o processo do hidrograma unitário adimensional como o mais adequado para utilização nos cálculos do projeto.

- Tabela 6.2.3.1.d - Descargas Máximas obtidas pelos dois processos: Hidrograma Unitário Sintético Triangular (HUST) e Hidrograma Unitário Adimensional (HUA)

| - Tr (anos) | - Chuva de Projeto (crítica) (mm) | - Lâmina Escoada (mm) | - Qp (H.U.S.T.) (m3/s) | - Qp (H.U.A.) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 81,9 | - 2,6 | - 111 | - 128 |
| - 10 | - 96,4 | - 6,1 | - 280 | - 275 |
| - 25 | - 119,6 | - 20,0 | - 780 | - 660 |
| - 50 | - 140,7 | - 36,2 | - 1.440 | - 1.100 |
| - 100 | - 165,6 | - 62,2 | - 2.425 | - 1.750 |
| - 500 | - 241,7 | - 147,4 | - 5.750 | - 4.300 |
| - 1.000 | - 284,5 | - 214,2 | - 8.200 | - 6.800 |

- Para os demais cursos d’água do projeto foram realizados estudos semelhantes que permitiram o dimensionamento das estruturas hidráulicas necessárias à segurança do sistema e da população.

- Importante observar que, em função das características físicas, geológicas e de relevo da sua bacia, o rio Verde apresenta possibilidade de picos de cheia elevada com tempo base do hidrograma curto, embora inferiores aos de outras bacias com características morfológicas semelhantes.

#### 6.2.3.2 - Subterrâneos

- São reconhecidos na área de abrangência do projeto e região limítrofe ao reservatório do Sobradinho três domínios hidrogeológicos: fissurado, cárstico e granular. A caracterização dos três pode ser melhor observado no Estudo de Hierarquização de Vales para Irrigação Privada - PROINE (1988).

- Os estudos realizados concluíram que somente o aqüífero cárstico da Formação Salitre (domínio cárstico) apresenta  algum potencial para utilização em um projeto de irrigação. Estudos mais detalhados hidrogeológicos seriam necessários, entretanto, para definição de um programa adequado e verificação da adequabilidade de suas águas para este fim.

#### 6.2.3.3 - Qualidade da água

- As águas de diversas fontes situadas na área de influência do Projeto foram estudadas pela PROTECS e pelo Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR.

- Estudos realizados em 1991 - PROTECS

- No estudo da PROTECS, realizado no período de maio a julho de 1991, foram efetuadas coletas de água para análise e caracterização analítica visando a sua interpretação para fins de irrigação, tendo sido coletadas amostras de superfície e sub-superfície no rio São Francisco e rio Verde, no rio Jacaré, em cacimbas localizadas na Vereda do Lajedo, em fontes e em poços tubulares existentes na área e que se encontravam em operação. À exceção do rio Jacaré, todos os pontos de coleta se situaram na área de influência da 1ª etapa do Projeto Baixio de Irecê (59.630,8 ha).

- Foram realizadas as seguintes determinações: pH, condutividade elétrica, resíduo total, dureza total, cloretos, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, nitratos, cálcio, magnésio, sódio e potássio.

- Em função dos diversos dados obtidos, foram determinados parâmetros que serviram para classificar as águas quanto à sua salinidade, sodicidade e natureza química.

- Os diversos resultados relativos às qualidades das águas superficiais da região podem ser assim sintetizados:

- rio Verde

- As coletas efetuadas sob a ponte localizada na rodovia BA-052 e em vários sítios ao longo do curso do rio Verde, na direção Norte, até a Fazenda Formosa, para verificação do teor salino da água, indicaram uma condutividade elétrica variando de 1.200 a 1.100 micro-ohms/cm a 25º C, sendo que as amostras coletadas após o período chuvoso apresentaram concentração de sais ligeiramente inferior.

- A classificação química foi considerada cloretada mista, estando constituída por cloreto de sódio, de potássio, de magnésio e de cálcio, sulfato de cálcio, bicarbonato e carbonato de cálcio.

- O estudo conclui que, devido ao baixo valor do sódio em relação ao cálcio e magnésio, o efeito salino no solo torna-se benéfico em lugar de prejudicial. Assim, o critério de interpretação baseado na CE não deve ser empregado rigidamente, uma vez que o valor de condutância elevado se deve em sua maior parte aos sais de cálcio e magnésio. Como seqüência a água não apresenta carbonato de sódio residual. Com relação à dureza, esta foi considerada moderadamente dura, afetando assim o paladar e aumentando o consumo de sabão.

- rio São Francisco

- A cidade de Xique-Xique foi o sítio de coleta de amostras, apresentando muito baixos teores de sais dissolvidos e condutividade elétrica menor que 100 micro-ohms/cm a 25o C. Quimicamente, é classificada como carbonatada mista, sendo constituída de cloreto de sódio, sulfato de potássio, bicarbonato de magnésio e bicarbonato de cálcio. Os critérios de classificação empregados indicam ser esta água de muito boa qualidade para fins de irrigação.

- rio Jacaré

- Apesar de encontrar-se fora da bacia de drenagem da atual área do Projeto Baixio de Irecê (1ª etapa 59.630,8 ha), as análises do rio Jacaré, situado a noroeste do Projeto, são aqui apresentadas. Assim, sob o ponto de vista químico a água deste riacho, coletada no município de Sento Sé foi classificada como água mista. Na sua composição química provável ocorrem os seguintes sais: cloretos de sódio, potássio e magnésio ; sulfato de magnésio, bicarbonato de cálcio e carbonato de cálcio.

- Quanto à dureza total houve a classificação como muito dura, sendo essa dureza representada na sua maior parte pela dureza dos não carbonatos. Essa característica produz efeitos quanto ao paladar e resíduos quando se usa a água em sistemas de aquecimento.

- Cacimbas

- As águas colhidas pela PROTECS na elaboração dos estudos de qualidade de água para irrigação nas diversas cacimbas, indicam que todas as águas são consideradas duras e muito duras, apresentando dureza dos não carbonatos elevados.

- A composição química da água das cacimbas usualmente difere durante as estações do ano e as variações encontradas devem estar associadas a outros fatores como natureza da rocha no local e data da coleta.

- Examinando-se as nove amostras de água coletadas pela PROTECS em seu estudo, nas cacimbas localizadas em diferentes pontos da área do Projeto, verifica-se que apenas um local apresenta qualidade de água com teor de sais muito elevados, classe C5; em três locais a salinidade foi alta, classe C4 e os demais se situaram numa faixa de 1000 a 1500 micro-ohms/cm a 25º C, classe C3, tabela 6.2.3.3.a.

- Com relação à dureza total, as amostras são classificadas como muito dura, com a dureza dos não carbonatos muito variável e superior à dureza total. O carbonato de sódio residual (CRS) foi negativo ou muito baixo.

- Tabela 6.2.3.3.a - Resumo das Características Químicas das Águas Analisadas

| - PARÂMETROS | - RECURSOS HÍDRICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - RIOS | - CACIMBAS | - FONTES | - POÇOS TUBULARES |
| - Número de Amostras Analisadas (Selecionadas) | - 12 | - 9 | - 2 | - 36 |
| - Classe de Salinidade | - C1 (1) - C2 (1) - C3 (10) | - C3 (5) - C4 (3) - C5 (1) | - C2 (1) - C3 (1) | - C5 (1) - C4 (4) - C2 (6) |
| - Classe de Sodicidade | - S1 (12) | - S1 (7) - S3 (1) - nd (1) | - S1 (2) | - S1 (35) - nd (1) |
| - Classe Dureza Total | - dura (2) - mod. dura (8) - lev. dura (1) - mole (1) | - muito dura (8) - dura (1) | - muito dura (1) - mod. dura (1) | - muito dura (21) - dura (14) - mod. dura (6) - lev. dura (1) |
| - Carbonato de Sódio Residual | - ausência (12) | - ausência (8) - presença (1) | - ausência (2) | - ausência (30) - presença (6) |
| - Classificação Química | - Cloretada mista (9) - Carbonatada mista (2) | - Cloretada sódica (1) - Cloretada mista (5) - Cloretada | - Carbonatado cálcica (1) - Carbonatada mista (1) | - Cloretado cálcica (3) - Cloretada mista (11) |
|  | - Mista | - cálcica (1) - Carbonatada cálcica (1) - Carbonatada mista (1) |  | - Mista - Carbonatada cálcica (5) - Carbonatada magnesiana (1) - Cálcica magnesiana (4) - Carbonatada mista (9) |

- Fontes

- As amostras de água coletadas na área do Projeto em duas fontes apresentaram composição química semelhantes quanto à riqueza em sais de cálcio e magnésio e baixos valores para o cloreto de sódio.

- A composição química dos sais apresenta constituição em cloretos de sódio, potássio e magnésio, sulfato de magnésio, bicarbonatos de magnésio, bicarbonato de cálcio e carbonato de cálcio em pequena quantidade.

- A classificação quanto à salinidade, com base na CE, é de C1 e C2, respectivamente, para as fontes da Fazenda rio Verde e Boa Fonte, com dureza total de muito dura a moderadamente dura.

- Poços Tubulares

- Os diversos poços tiveram coletas de água a profundidade entre 46 e 55 metros. A riqueza em sais do lençol de origem, proporcionou condutividades elétricas de 1600, 1900, 3800 e 13000 micro-ohms/cm a 25º C.

- Entretanto, a maior parte de poços tubulares na área possuem profundidade de 80 a 110 metros e apresentam valores de condutividade abaixo de 1200 micro-ohms/cm a 25º C.

- Para fins de irrigação as águas dos poços pesquisados apresentaram as seguintes classes:

- - Classe C4 - 5 amostras

- - Classe C3 - 25 amostras

- - Classe C2 - 6 amostras

- No que se refere à relação de adsorção de sódio - RAS, praticamente todas as análises se enquadraram na Classe S1.

- No que se refere ao índice de carbonato de sódio residual (CRS), apenas cinco amostras coletadas, dentre 36, acusaram valores positivos e inferiores a 0,72.

- Observou-se grande variação com relação à dureza total, com 21 amostras classificadas como muito duras, 14 como duras, 6 como moderadamente duras e 1 como levemente dura.

- Verificou-se que não houve muita variação na composição química das águas com a variação das profundidades dos poços.

- Pelos elementos apresentados, observa-se que há uma grande predominância de valores da condutividade elétrica, seja das águas do rio Verde, de cacimbas e fontes e poços tubulares, da ordem de 100 micro-ohms, o que indica uma riqueza química em sais nas águas da região do Projeto Baixio de Irecê.

- Com exceção do rio São Francisco, cuja água é considerada excelente para irrigação, a utilização de outras fontes depende de estudos mais aprofundados para utilização das águas em irrigação e observação dos efeitos prováveis de acumulação de sais no solo, e na influência para os cultivos.

- A indicação para o emprego de águas superficiais ou de poços, visando a irrigação, está diretamente relacionada com a concentração e natureza dos sais dissolvidos na água e prováveis efeitos desses sais no solo a ser irrigado, do clima, da cultura, das condições de drenagem e até do tipo de irrigação a ser adotado em cada sub-área do Projeto. Portanto, os critérios utilizados na interpretação das águas para fins de irrigação são ajustáveis dos fatores acima citados.

- A tabela 6.2.3.3.a anteriormente apresentada, apresenta a qualidade das águas analisadas de acordo com sua origem assim como sua classificação química.

- Estudos realizados em 1993 - Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR

- O estudo realizado pelo Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR, no mês de maio/1993, teve o objetivo de analisar parâmetros básicos de qualidade de água que pudessem complementar as análises efetuadas pela PROSPEC e atender a Resolução CONAMA nº 20/86 e a Portaria nº 36/90 do Ministério da Saúde para Potabilidade.

- Foram realizadas, neste período, coleta de água em 4 estações, localizadas na atual área de influência do Projeto Baixio de Irecê (59.630,8 ha), conforme identificação e descrição abaixo:

- Estação E1: Riacho Ferreira, próximo a Foz com lago Sobradinho, situado a jusante do Projeto Baixio de Irecê, o qual é parte da bacia de drenagem da 1ª etapa (56.576 ha);

- Estação E2: Vereda do rio Verde próximo ao povoado de Nova Vereda;

- Estação E3: Rio Verde próximo a Fazenda Sovaco;

- Estação E4: Rio Verde sob a ponte da BA-052, situado a montante do projeto.

- O rio Verde apresenta-se como a principal fonte hídrica permanente da área do Projeto, cortando toda sua extensão. Nos locais onde existem barramentos, onde a velocidade da água é reduzida, observam-se várias veredas.

- A água tem aspecto cristalino, principalmente onde suas águas correm mais livremente, A maioria dos parâmetros analisados apresentam resultados que estão em concordância com os limites estipulados pela legislação em vigor. Incluem-se, nestes parâmetros, o pH que variou entre 7,3, no ponto E1, e 7,7, no ponto E3, pontos estes localizados respectivamente no riacho Ferreira e rio Verde.

- Ainda dentro dos padrões, estão os valores de Nitrato, Nitrito, Turbidez e Coliformes Fecais.

- As concentrações dos compostos nitrogenados apresentam grande importância na produtividade do ecossistemas aquáticos.

- Os níveis de coliformes fecais, que influenciam nos padrões de potabilidade, apresentaram valores bem reduzidos.

- Algumas concentrações apresentaram-se altas, como por exemplo os valores de condutividade elétrica, cálcio e magnésio.

- Vale salientar que os altos valores de condutividade elétrica, devem estar influenciados pelas altas concentrações iônicas, principalmente pelos macronutrientes como cálcio e magnésio.

- Observa-se, ainda, que as maiores concentrações ocorreram nos pontos onde a água apresenta-se sobre um sistema lêntico (veredas). Nestes pontos, além da alta concentração dos íons cálcio e magnésio (presente em todo o trecho do rio Verde), o processo de decomposição ocorrido influencia no aumento da concentração da condutividade elétrica.

- Esteves (1988) classifica 3 grupos de condutividade elétrica:

- - baixa condutividade (5 - 10 µs cm -1) - Região Amazônica

- - condutividade intermediária (10-20 µs cm -1) - Regiões periféricas Norte e Sul.

- - alta condutividade (30-200 µs cm -1) - Região periférica Oeste.

- Os valores obtidos enquadram-se, em todos os casos, como de alta condutividade, o que segundo o autor ocorreria nos rios das regiões periféricas oeste.

- Cabe ressaltar a importância da realização do monitoramento deste parâmetro, visando o controle do aumento de suas concentrações.

- Na tabela 6.2.3.3.b apresenta-se o resultado da análise de água, obtido no riacho Ferreira (E1), no riacho Vereda do Lajedo (E2) e no rio Verde (E3 e E4).

- Tabela 6.2.3.3.b - Resultado dos Parâmetros de Qualidade de Água Realizada na Área do Projeto Baixio de Irecê

|  | - Pontos de Amostragem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Parâmetros | - E1 | - E2 | - E3 | - E4 |
| - pH | - 7,3 | - 7,5 | - 7,7 | - 7,6 |
| - Condutividade(us) | - 129 | - 1.667 | - 807 | - 1.291 |
| - N-Amoniacal(mg/l) | - 0,12 | - 0,125 | - 0,11 | - 0,18 |
| - N-Nitrato(mg/l) | - <0,05 | - <0,05 | - <0,05 | - 1,10 |
| - N-Nitrito(mg/l) | - <0,01 | - <0,01 | - <0,01 | - <0,01 |
| - Fosfato(mg/l) | - <2,0 | - <2,0 | - <2,0 | - <2,0 |
| - Turbidez(mg/l) | - 52 | - 1,5 | - 5,0 | - 2,0 |
| - Sólido Suspenso(mg/l) | - 25 | - 8,0 | - 11 | - 9,0 |
| - Sólido Dissolvido(mg/l) | - 70 | - 1.063 | - 470 | - 845 |
| - Cálcio(mg/l) | - 8,0 | - 124 | - 76 | - 139 |
| - Magnésio(mg/l) | - 5,6 | - 70,4 | - 33,8 | - 40,8 |
| - Coliformes Fecais(N.M.P/100 ml) | - 70,0 | - 34,0 | - 63,0 | - 94,0 |

### 6.2.4 - Geologia, Geotecnia e Geomorfologia

#### 6.2.4.1 – Estratigrafia – Estudo de formação as rochas

- Sob o ponto de vista geológico, a região do projeto é caracterizada pela presença de ocorrências litológicas do Pré-Cambriano e do Terciário/Quaternário e por unidades de cobertura Terciária/Quaternária e depósitos Quaternários.

- O embasamento litológico (rochoso) é constituído por quartzitos e itabiritos e ocorrências localizadas de meta-siltitos, meta-arenitos, meta-argilitos e de raras faixas xistosas. Na área do projeto tais ocorrências limitam-se a um pequeno morrote próximo ao rio São Francisco, no limite oeste da área em apreço.

- Sob o ponto de vista estrutural esta formação ( Serra do Rumo) apresenta mergulhos sub-horizontais (2º - 3º) para NE, onde se identificam, também, lineações estruturais de orientação NNE - SSW (concordantes com os “trends” regionais ).

- A unidade litoestratigráfica seguinte pertence ao grupo Bambuí, formado no Proterozóico Superior e constituído por várias colunas estratigráficas. Este grupo, adotando a classificação de Misi (1978), pode ser denominado também grupo Una. Esta unidade é dividida em duas formações: Formação Salitre no topo, subdividida em quatro membros e Formação Bebedouro na base. Na área do projeto em estudo, foram identificados apenas os quatro membros da Formação Salitre (BS1 a BS4), sendo que somente o último aflora na área, mais especificamente, adjacente à Serra do Rumo. A litofácie BS4 é constituída por calcário maciço, por sua vez laminado, microcristalino, recristalizado, odoroso (desprendimento gasosos de sulfetos), em fraturas frescas, cinza-escuro a preto, com lentes delgadas de calcário dolomítico com preenchimento das fraturas por calcita hialina marrom-amarelada. As demais litofácies são formadas por calcários e dolomitos com intercalações de filitos, meta-siltitos, meta-arenitos e meta-argilitos, com níveis de sílex e quartzo.

- Sob o grupo Bambuí, depositou-se discordantemente a Formação Caatinga (TQc) constituída de sedimentos calcíferos datados como do Mioceno na base e recentes no topo. A base apresenta-se brechóide a conglomerática, com blocos constituídos de quartzo ou fragmentos de calcário ou metasílticos oriundos da Formação Salitre. O nível superior apresenta uma textura maciça ou fragmentária de coloração esbranquiçada. A tonalidade, as vezes escura, deve-se a intensa pigmentação de manganês. A rocha apresenta intensa erosão cárstica, além de muitas cavidades preenchidas por calcita recristalizada conferindo-lhe um aspecto poroso. O litossoma Caatinga está amplamente distribuído na área, ocupando os baixios topográficos/estruturais, principalmente as superfícies de inundação dos rios. Na área do projeto, localiza-se nas calhas do riacho Vereda do Lajedo e do rio Verde.

- A espessura deste litossoma varia bastante, tendo sido observado valores entre 6 e 60 metros na área. No que tange à sua permeabilidade, verifica-se que esta formação possui alto grau de permeabilidade fissural, em virtude da intensa dissolução ocorrida ao longo do tempo nas fraturas de direção 200º Az, e baixa permeabilidade intersticial tendo em vista tratar-se de rocha bastante compacta. Este intenso grau de consolidação permite, por sua vez, o aproveitamento dos mesmos como mármore comercial, conhecido popularmente como mármore “Marta Rocha”. Sob o ponto de vista estrutural, a Formação Caatinga apresenta estratificação horizontal e sub-horizontal, sendo raramente observado acamamento. O restante da área não ocupada pela Formação supracitada é preenchida por coberturas detríticas inconsolidadas, eventualmente laterizadas, oriundas do Terciário e do Quaternário.

- Os depósitos de cobertura identificados são descritos a seguir:

- -	Depósitos de Tálus (TQd): na área do projeto, encontra-se em uma estreita faixa subparalela à Serra do Rumo. Apresenta espessura entre 1 e 3 metros chegando em pequenos trechos a 6 metros.

- -	Cobertura Colúvio-eluvionares arenosos (TQd2): depósitos arenosos predominantemente coluvionares relacionados à desagregação de litologias. Na área da primeira etapa do projeto são bastante raros, encontrando-se presentes somente junto à Serra do Rumo na faixa leste do projeto. São, via de regra, areais profundos, com espessura variando entre 2  e 8 metros.

- -	Cobertura Eluvionares argilosas (TQe): provenientes da alteração “in situ” dos calcários de Formação Caatinga, eventualmente da Formação Salitre, ocorrendo como espesso manto argiloso a argilo-siltoso de coloração amarronzada a avermelhada, com presença eventual de pequenos blocos de calcário da Formação Caatinga. Espessura varia de 0,9 a 5 metros. Encontram-se associados a vertissolos com baixas taxas de infiltração e alto potencial de escoamento.

- -	Coberturas Elúvio-coluvionares silto-arenosas e areno-argilosas (TQc1): embora o substrato destas coberturas seja calcário, apresentam acumulação de traços arenosos na superfície, melhorando as condições de drenagem vertical. Apresenta solos geralmente rasos, situando-se entre 0,5 e 2 metros podendo chegar porém aos 6 metros.

- Complementando a estratigrafia da área, percebe-se a ocorrência de aluviões (Qa), porém sem grande possança, merecendo registro, apenas, os pequenos depósitos ao longo do rio Verde e do ribeirão Vereda das Lages. Apresentam-se argilosos e arenosos, de granulometria predominantemente média, dominado os tons cinza-esbranquiçados e avermelhados. Interessante observar que em muitos casos estes sedimentos foram observados em contato direto com calcários da Formação Salitre, reflexo da atuação do ciclo erosivo atual, onde a erosão linear possibilitou a total exumação do calcário Caatinga.

#### 6.2.4.2 - Estrutura Geológica

- Complexo Basal (PE) - quartzitos e itabiritos e ocorrências localizadas de meta-siltitos, meta-arenitos e meta-argilitos: apresentam-se dobrados, com eixos na direção geral NS e fortemente fraturados.

- Formação Salitre (BS): apresentam dobras menos proeminentes que o complexo basal, na direção EW. As fraturas principais distribuem-se na direção NS, subverticais e fortemente inclinadas.

- Formação Caatinga (TQc): não foi afetada por dobramentos, de forma que ocupa posição sub-horizontal. Apresenta-se fraturada em duas famílias principais: direção variando entre ENE e E e entre NNW e NW, predominantemente subvertical. Nessa formação, é também comum a ocorrência de fraturas sub-horizontais.

#### 6.2.4.3 – Geomorfologia – Estudo das formas do relevo terrestre

- Ocorrem na área do projeto duas feições morfológicas. O conhecimento da evolução geomorfológica das mesmas é de fundamental importância para o entendimento das feições cársticas desenvolvidas sobre as rochas calcárias aí ocorrentes. A feição de maior ocorrência na área do projeto é de superfície pediplanizada, ascendente no sentido SSE, com declividade inferior a 1%, desenvolvendo-se, aproximadamente, entre as cotas de 395 m,, no vale do São Francisco, e de 450 m na extremidade sul da área de interesse. Entre as cotas de 500 m e 700 m, encontra-se uma segunda superfície pediplanizada, mais antiga, preservada no topo das serras quartzíticas, representada na área de interesse pela serra do Rumo.

- A Formação Caatinga, característica da primeira feição descrita, foi depositada em ambiente continental sobre os calcários da Formação Salitre. Esta deposição ocorreu em condições bastante diversas, variando desde clima bastante seco, na qual fragmentos do calcário Salitre foram preservados sem dissolução, até clima muito úmido, no qual este mesmo calcário foi dissolvido, transportado sob forma de bicarbonato e  precipitado em ambiente lacustre. A forma de contato entre os dois calcários varia, desde a deposição de fácies químicos do Caatinga sobre o Salitre inalterado, até contatos de fácies químicos sobre o relevo cárstico, atualmente coberto.

- Os processos de carstificação destes calcários, com formação de “lápias” e dolinas, se deram durante o aplainamento do ciclo Velhas. Estas feições podem ter sido sepultadas pelas coberturas inconsolidadas desenvolvidas no último aplainamento ocorrido na região. A rede de drenagem atualmente estabelecida na área de interesse foi motivada pela retomada da erosão ocorrida, provavelmente, no Holoceno, após a última glaciação.

- A calha do São Francisco, no seu trecho médio, que inclui a área do projeto, encontra-se preenchida por espessos depósitos aluviais, com profundidades superiores a 60 metros. Assim sendo, admite-se que nesta área as feições cársticas tenham sido desenvolvidas em cotas significativamente abaixo das cotas do leito atual, quando o nível de base local encontrava-se bem mais profundo. Dessa forma, é provável que no rio Verde e no riacho Vereda do Lajedo tenham sido formadas cavidades cársticas dirigidas no sentido do rio São Francisco em cotas significativamente abaixo das cotas atuais dos leitos destes vales.

#### 6.2.4.4 - Materiais de Construção

- No que se refere à disponibilidade de materiais naturais de construção para utilização nas obras do projeto em estudo, a situação na área é bastante propícia, com exceção dos materiais granulares para utilização como agregados e em filtros, que são encontrados somente no rio  São Francisco, a distâncias relativamente altas dos locais das obras. Os aluviões presentes na área do projeto possuem material muito fino, inadequados para utilização.

- As áreas de empréstimo para utilização em aterro compactado devem ser estudadas a nível de detalhe quando da execução das obras, uma vez que observa-se com freqüência a presença de solos expansivos na área do projeto. Estes solos, embora não seja vedado sua utilização, devem ser usados bastante criteriosamente, de forma que não haja problemas futuros.

- Os materiais pétreos mais adequados existentes nas proximidades do projeto são os calcários da Formação Salitre, que se apresentam bem cristalizados e geralmente maciços e os quartzitos do complexo basal, os quais podem vir a ser obtidos inclusive nas escavações de algumas estruturas do projeto. Os calcários da Formação Caatinga são menos adequados para a utilização em função da grande variação do seu estado de litificação.

### 6.2.5 - Solos

#### 6.2.5.1 - Características das Classes de Solos e Classificação das Terras para Irrigação

- Os solos da área do Baixio de Irecê, originam-se, dos calcários da Formação Caatinga das coberturas detríticas inconsolidadas, eventualmente laterizadas, denominada Formação Vazantes.

- Os tipos mais comuns na área em apreço são: Cambissolos e Vertissolos oriundos dos calcários da Formação Caatinga caracterizados pela presença de elevadas reservas de nutrientes e altos teores de argilas expansivas, apresentando também limitações por sua moderada e imperfeita condição de drenagem natural.

Os Latossolos e Podzólicos derivados dos materiais da Formação Vazantes apresentam-se bem evoluídos, com perfis constituídos, do ponto de vista mineralógico, com altos teores de sesquióxidos de ferro e alumínio. Possuem boas características de drenagem natural, sendo amplamente mecanizáveis.

- Na área desta etapa do projeto, a presença de Regossolos e Areias Quartzosas restringe-se à Etapa 1A, sendo pouco significativas essas ocorrências. Não foram registradas ocorrências de Planossolos na área.

- Em termos genéricos a proporção relativa dos solos acima descritos na área do projeto pode ser definida como indicado a seguir:

| - Cambissolos | - 38% |
| --- | --- |
| - Podzólicos | - 38% |
| - Vertissolos | - 10% |
| - Latossolos | - 10% |
| - Areias Quarzosas | - 4% |

- Apresenta-se, a seguir, as principais características físicas, morfológicas, propriedades químicas e potencialidades para uso em agricultura irrigada, dos quatro  principais grupamentos de solos.

- Cambissolos

- Solos com médio a alto nível de fertilidade natural (eutróficos), com textura média a muito argilosa em subsuperfície, correndo sobretudo na margem direita do rio Verde.

Tabela 6.2.5.1.a - Tipos de solos e classes de terras encontrados na área do Projeto

| SOLOS |  |  | CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Símbolo | Limitação/característica |
|  | Profundo | 2S/3S | Médio nível de fertilidade. Profundidade efetiva |
|  | Concrecionário | 3S/4Ss/6S | Médio a baixo nível de fertilidade natural |
| Cambissolo | Carbonático | 4A/6S | Textura argilosa / Pequena profundidade |
| Eutrófico | Vértico | 4A/4R/4RA | Textura muito argilosa. Mal drenado. Impedimento a mecanização |
|  | Vértico Gleizado | 4A | Textura muito argilosa. Imperfeitamente drenado |
| Vertissolo | Profundo | 4A/4R/4RA | Textura muito argilosa. Mal drenado. Impedimento a mecanização |
|  | Gleizado | 6S | Má drenagem. Inaptos para irrigação |
|  | Eutrófico Latossólico | 2S/3S | Baixo a médio nível de fertilidade natural |
|  | Distrófico | 4Ss | Baixo nível de fertilidade |
| Podzólico | Concrecionário | 3S/6S | Baixo nível de fertilidade. Exígua profundidade efetiva |
|  | Plíntico | 3S/4Ss | Baixo nível de fertilidade natural |
|  | Com Fragipan | 3S | Baixo a médio nível de fertilidade natural |
|  | Eutrófico/Distrófico Textura Arenosa | F3s | Baixo a médio nível de fertilidade; Baixa capacidade de retenção de água |
|  | Amarelo Concrecionário | 6S | Drenagem acentuada. Pedregosidade. Inaptos para irrigação |
| Latossolo | Amarelo Eutrófico | 3S/4Ss | Bem a acentu. drenados. Baixa cap. de retenção de água disponível |
|  | Verm. Escuro Eutrófico | 3S | Baixo a médio nível de fertilidade natural |
|  | Verm. Amarelo Eutrófico | 3S/4Ss | Drenagem acentuada. Baixo a médio nível de fertilidade natural |
| Areia Quartzosa |  | F2s | Baixo a médio nível de fertilidade; Baixa capacidade de retenção de água |
| Planossolo |  | 4A | Mudança textural abrupta. Mal drenado |
| Outros: Areia Quartzosa, Petroplintico e Litólico |  |  | 5S/6S | Baixa capacidade de retenção de umidade. Provisória e perm. inaptos |

- Os Cambissolos eutróficos, rasos a muito profundos correspondem às classes 2s e 3s de terras para irrigação (ligeiras a moderadas limitações para o uso e manejo sob irrigação).

- Os Cambissolos eutróficos vérticos, pouco profundos a profundos são classificados como classe 4A de uso especial, devido às fortes limitações edáficas, função da sua deficiência de drenagem interna e externa.  Quando associada a outras unidades com maiores limitações, enquadram-se nas classes 4R ou 4RA, aptas unicamente para cultivo de arroz irrigado e cana-de-açúcar.

- Podzólicos

- Presentes sobretudo na margem esquerda do rio Verde, apresentam textura areno-argilosa, com incremento do teor de argila desde a camada superficial.  Variam muito a pouco profundos e possuem ligeira susceptibilidade à erosão.

- Como pode ser verificado na tabela 6.2.5.1.a, apresentam secundariamente unidades com caracteres latossólicos, todas com baixo nível de fertilidade, geralmente não apresentando, entretanto, limitações por deficiência de drenagem (3s e 4s).

- As unidades eutróficas presentes (2s e 3s) são normalmente pobres em bases bem como em alumínio trocável.

- Vertissolos

- De pequena expressão na área estão, via de regra, relacionados às classes 4R e 4RA de uso especial, destinando-se especificamente ao cultivo das lavouras de arroz e cana-de-açúcar. As variantes mal drenadas (gleizadas) possuem maiores restrições para irrigação. A principal limitação para uso agrícola é a deficiente condição de drenagem natural, característica deste tipo de solo. Esta limitação, associada a outras decorrentes do clima da região, podem provocar o acúmulo de sais, inviabilizando-lhe a utilização para agricultura irrigada.

- Latossolos

- São também de ocorrência pouco expressiva na área, caracterizando-se por apresentarem textura que varia entre média e argilosas. São muito profundos e profundos e fortemente drenados. Fertilidade variando de baixa a média.

- Areias Quartzosas

Ocorrem com pouca frequência, sendo localizadas principalmente no extremo noroeste da área. Caracterizam-se pela textura arenosa ao longo do perfil, sendo solos profundos e bem drenados. Suas maiores limitações são o baixo nível de fertilidade natural e a escassa capacidade de retenção de água. Apesar dessas limitações são consideradas terras aptas para irrigação com culturas especiais (fruteiras) e por métodos de irrigação por aspersão ou localizados.

#### 6.2.5.2 - Características Pedológicas e Diagnóstico sobre a Estabilidade dos Solos

- Para a análise das modificações relevantes nas características dos solos, que possam resultar do desenvolvimento do projeto de irrigação, estes foram diferenciados em seis grupos. Cada grupo é integrado por um número  variável de unidades de mapeamento,  composto por solos com características relativamente uniformes,  especialmente quanto aos fatores de interesse para a avaliação das condições de erodibilidade, estabilidade e susceptibilidade de alterações físico-químicas. Essa abordagem diz  respeito à área abrangida na 1a Etapa do Estudo de Viabilidade.

- GRUPO I: predominam solos Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico de textura média leve e arenosa em superfície,  estando prevista para estas terras a irrigação por métodos de aspersão ou similares. Ocupam posições topográficas superiores,  entre as cotas 405  e  420 m.

- Características:

- Relevo plano,  declividade inferior a 1%;

- Cobertura vegetal de caatinga densa, arbóreo - arbustivo;

- Uso atual incipiente;

- Profundidade do solo superior  a 2,00 m;

- Capacidade de infiltração e condutividade hidráulica com valores muito altos;

- Solos muito porosos e friáveis,  acentuada a fortemente drenados;

- Seqüência de horizontes A - Bt - C, textura média e arenosa em superfície e média a argilosa em profundidade, argila de baixa atividade, estrutura fraca, horizonte A moderado e fraco, com baixos teores de carbono;

- Caráter eutrófico ou distrófico,  com valores de pH em torno de 5,0 e valores muitos baixos de CTC,  soma de bases, fósforo assimilável e alumínio trocável;

- Solos livres de sais solúveis e sódio trocável.

- GRUPO II: é constituido por solos das classes Podzólico Vermelho-Amarelo, e Latossolo Amarelo, de textura média e argilosa. Ocupam posições topográficas superiores ou intermediárias, na cotas entre 400 e 415 m.

- Características:

- Relevo plano,  com declividade inferior a 1%;

- Cobertura vegetal originária de caatinga hiperxerófila, com grau de xerofitismo pouco acentuado, densa e de porte arbóreo - arbustivo;

- Uso atual ainda incipiente,  encontrando-se a maior parte da área com a vegetação natural,  mas ocorrendo recentemente desmatamentos importantes para o plantio de culturas anuais e pastagens;

- Profundidade do solo normalmente superior a 2,00 m até contato lítico ou litóide;

- Alta capacidade de infiltração e altos valores de condutividade hidraúlica ao longo do perfil,  sendo muito porosos e friáveis,  bem a acentuadamente drenados,  sem limitações de drenagem nas condições atuais;

- As características de textura,  estrutura e cobertura vegetal indicam ligeiros riscos de erosão nessas terras,  embora apresentem escassa declividade;

- GRUPO III: Integram este grupo os solos da classe Cambissolo eutrófico,  que ocorrem em forma dominante na margem direita do rio Verde, numa ampla planície com mínima declividade,  prevendo-se para estas terras a irrigação por métodos de aspersão ou similares.  Ocupam posições topográficas intermediárias e inferiores,  entre as cotas 400 e 410 m.

- Características:

- Relevo plano,  com declividades inferiores a 0,3%;

- Cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila de porte arbóreo - arbustivo;

- Uso atual incipiente, com alteração parcial da vegetação natural, através de queimadas e desmatamento para lavouras anuais e pastagens;

- Profundidade do solo variando entre  0,60 e 2,00 m  até contato com o calcário.

- Textura argilosa ou média, com teores de argila ao redor de 25 - 30% na camada superficial e de 30 - 40%  em profundidade;

- Média capacidade de infiltração e condutividade hidráulica, sendo solos moderadamente drenados;

- GRUPO IV

- É constituído por Cambissolos Vérticos, ocupando posições topográficas inferiores e intermediárias, nas cotas entre 400 e 410 cm.

- Características:

- Relevo plano, com declividades inferiores a 1%;

- Cobertura vegetal natural de caatinga hiperxerófila rala, sendo terras esporadicamente utilizadas para pastagens e culturas de ciclo curto;

- Apresentam substrato rochoso (calcário)  entre 120 a 200 cm de profundidade e, eventualmente,  entre 60 - a 120 cm;

- Solos com seqüência de horizontes A - Bi - C - R, sendo imperfeita ou moderadamente drenados,  argilosos (por vezes mais leves na superfície),  com argila de alta e média atividade, estrutura forte em superfície e maciça em profundidade, muito plásticos e aderentes quando molhados. Possuem moderada taxa de infiltração e reduzida condutividade hidraúlica, haja vista a ocorrência de camadas vérticas em subsuperfície;

- São solos férteis,  eutróficos, com médio a elevados valores de CTC, baixos teores de matéria orgânica, pH de 6,5 - 7,0 e fósforo inferior a 10 ppm.  Apresentam baixa concentração de sais e sódio.

- GRUPO V: Esse agrupamento abrange os Vertissolos e parte dos Cambissolos Vérticos (quando associados aos Vertissolos),  considerados aptos para acricultura irrigada.

- Características:

- Ocorrem em posição inferior e/ou intermediárias do terreno, em cotas de aproximadamente 400 - 410 m,  sob relevo plano e declives inferiores a 0,5%;

- A cobertura vegetal originária é de caatinga hiperxerófila, rala e de porte arbustivo,  pouco alterada por queimadas para pastagens ou desmatamentos para plantio de culturas anuais;

- A sequência de horizontes é A - C - R (Vertissolo) e A - Bi - C - R (Cambissolo Vértico),  com substrato calcário ocorrendo entre 100 - 200 m de profundidade e, menos frequentemente,  entre 60 - 100 cm;

- São solos imperfeitamente drenados e, ocasionalmente, mal drenados, de                                                      textura argilosa e muito argilosa, com argilas de caráter expansivo, e                            com estrutura maciça, com baixa capacidade de infiltração e muito baixa                                 permeabilidade;

- Possuem altos valores de capacidade de troca catiônica e de saturação por bases (caráter eutrófico).  O teor de matéria orgânica é reduzido,  próximo a 1 - 2%,  pH  em torno de 7,0 e fósforo assimilável inferior a 10 ppm;

- Raramente ocorrem inclusões de solos salinos ou solódicos em subsuperfície,  com valores de 4,0 - 8,0 mmhos/cm de condutividade elétrica e 8 - 20 % de sódio trocavél.

- GRUPO VI: Agrupa os solos rasos e pouco profundos,  das classes Cambissolo,  Vertissolo e Solos Litólicos,  considerados inaptos para irrigação.

- Características:

- Relevo suave ondulado e plano,  com declives inferiores a 4%;

- Cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila;

- Uso atual restrito a pastagem natural;

- Profundidade do solo inferior a 1,00 m e, mais freqüentemente,  inferior a 0,60 m;

- Seqüência de horizontes  A - Bi - R, A - C - R  ou A - R,  com o substrato de rocha calcária a escassa profundidade;

- Textura média e argilosa,  comumente cascalhenta e muito cascalhenta.

## 6.3 - Componentes Bióticos

### 6.3.1 - Flora

#### 6.3.1.1 – Introdução

Os estudos foram realizados com base nas informações obtidas nos trabalhos (1988, 1993) anteriores e em trabalhos técnico-científicos realizados em áreas de Caatinga.

Estas informações foram complementadas com dados de campo coletados com os seguintes objetivos:

- atualização de informações referentes ao estado de conservação da vegetação;

- caracterização da vegetação atual da área do projeto; e

- análise dos padrões da fisionomia vegetal para reconhecimento da verdade terrestre e calibração da imagem para a elaboração do mapa de vegetação.

- A elaboração do mapa de vegetação foi realizada com interpretação automática de imagem de satélite LANDSAT-TM, nos canais 3,4 e 5 na escala de 1:50.000.

- A localização das observações de campo foram obtidas com o auxílio de GPS. Desta forma, os dados foram georeferenciados para facilitar o reconhecimento dos padrões na imagem.

#### 6.3.1.2 - Aspectos Gerais da Região

- Vegetação Original

- O nordeste brasileiro apresenta-se dominado em grande extensão por uma vegetação caducifólia (que perde suas folhas), altamente adaptada às condições climáticas regionais, de temperaturas elevadas e umidade relativa muito baixa, frequentemente com dois períodos de seca anuais: um com longo déficit hídrico seguido de chuvas intermitentes, e outro com seca curta seguido de chuvas torrenciais, que podem não ocorrer por vários anos.

- As Caatingas estendem-se pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e trechos do norte de Minas Gerais, ocupando aproximadamente 11% da superfície do País.

- A origem da palavra provêm da língua Tupi (caa = mata; tinga = clara, aberta), referindo-se à perda das folhas da vegetação, que se desenvolve sobre um solo fértil, porém submetido ao severo clima semi-árido regional. Esta constatação pode ser feita durante o período de estiagem, quando a vegetação perde completamente suas folhas, apresentando seus troncos esbranquiçados.

- Uma característica marcante da Caatinga está associada à sua posição geográfica, de grande proximidade com a Mata Atlântica e com o Cerrado, deste modo podem-se observar espécies das duas floras, presentes em número significativo.

- Entre estas podemos citar as espécies de icó, oiticica, paraíba da flora de cerrado e angico, mulungu, e a braúna, da flora atlântica.

- Outras espécies típicas da área da Caatinga são as barrigudas, o popular umbuzeiro, a faveleira, o pau branco, o sabiá, a jurema preta, o calumbi, as catingueiras, o mofumbo, a aroeira, as braúnas.

- Dentre as espécies típicas deste ecossistema, podem-se destacar aquelas que retêm suas folhas durante a grande maioria dos períodos de seca, apenas não resistindo quando estas são muito severas e longas: o juazeiro, o icó e a oiticica.

- Como suculentas, pode-se destacar a família dos cactos, representada na Caatinga, com algumas espécies de porte arbóreo, alcançando vários metros de altura, como por exemplo o mandacaru e o facheiro.

- O facheiro também pode ser encontrado na região do médio São Francisco, só que seu desenvolvimento é mais modesto que o anteriormente mencionado. Outra cactácea que se destaca em número, principalmente nas áreas mais secas e menos vegetadas, é o xique-xique. Além destas são comuns: chegue-pra-lá, coroa-de-frade, quipá, facheiro azul, palmatória de espinho.

- As espécies pertencentes à familia das gramíneas apresentam-se verdejantes apenas nos períodos de chuvas, quando rapidamente se recuperam e florescem.

- Outra família de destaque é das bromélias, em que os seus indivíduos, em função da penetração solar intensa, podem ser observados sobre o solo e rochas, fomando grandes tapetes. Dentre alguns dos gêneros e espécies comumente observados têm-se: macambira, caroá, gravatá, além de várias outras espécies.

#### 6.3.1.3 - Caracterização da Vegetação da Área de Influência do Projeto

- A vegetação observada na área de implantação do empreendimento (Tabela 6.3.1.3.a) foi dividida nas seguintes classes, dentro da legenda do mapa de vegetação:

- Tabela 6.3.1.3.a - Estimativa da vegetação existente por tipo de formação

| - Nome da formação | - Classes |  | - Área(ha) |  | - % da Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Caatinga arbórea-arbustiva dos serrotes | - do topo |  | - 9.569 |  | - 10,07 |
|  | - das encostas |  | - 2.985 |  | - 3,13 |
| - Caatinga arbórea - arbustiva | - aberta |  | - 25.277 |  | - 26,57 |
|  | - densa |  | - 47.223,3 |  | - 49,64 |
| - Vegetação de áreas inundáveis | - Formações arbóreas densas |  | - 527 |  | - 0,56 |
| - Outros Usos | - Pastagens, Agricultura, etc. |  | - 9.537,3 |  | - 10,03 |
| - Áreas Protegidas | - Área (ha) |  |  | - % da Área |  |
| - Reserva Legal da Serra do Rumo |  | - 21.547,80 |  | - 22,65 |  |
| - Reserva Legal do Riacho do Ferreira |  | - 3.153,80 |  | - 3,32 |  |
| - Áreas de Preservação Permanente | - Rio Verde(1552ha) - Riacho Ferreira(706ha) | - 2.258,00 |  | - 2,37 |  |
| - Total Protegido |  | - 26.959,60 |  | - 28,34 |  |

- Além destas classes, aparecem no mapa de vegetação apresentado na tabela 6.3.1.3.a, as áreas, ocupadas por agricultura e pastagem, que têm uma área de 9.537,3 ha e representam 10,03% da área total. Deve-se também enfatizar que na área do Projeto, assim como em outras áreas de Caatinga na bacia do rio São Francisco, a ocorrência de atividades ligadas à criação extensiva de cabras, tem contribuído de forma expressiva para o grau de degradação observado nessa bacia.

- As áreas de Reserva Legal, apresentadas na tabela 6.3.1.3.a, revestem-se de fundamental importância para integrar aos objetivos da produção agrícola à proteção ambiental de parte da área do perímetro, as quais representam cerca de 25,97% da área bruta do Projeto (95.118,6 ha). Na Reserva Legal da Serra do Rumo, a vegetação encontrada é a Caatinga Arbórea dos Serrotes, tanto do topo como das encostas. Na Reserva Legal do Riacho Verde a vegetação predominante é a Caatinga arbustiva-arbórea, densa e aberta.

- A classe de vegetação predominante no perímetro do Projeto como um todo é representada pela Caatinga arbustiva-arbórea densa, conforme pode ser observado na tabela 6.3.1.3.a.

- Descrição da vegetação

- A área de influência do Projeto apresenta, além das categorias acima citadas, a Caatinga Herbáceo-Arbustiva aberta; a Caatinga Arbustivo-Arbórea aberta sobre lajeado de calcário e as formações arbustivo-arbóreas abertas das áreas inundáveis.

- Caatinga Arbórea dos Serrotes: Ocupa a Serra do Rumo e pequenas elevações ao redor desta, na região Oeste da área do projeto. Esta área destinou-se à implantação da Reserva Legal da Serra do Rumo, com 21.547,8 ha. Predominam formas arbóreas baixas, de 4-5 m de altura, cujas copas em projeção cobrem cerca de 70% do solo. O estrato inferior é pouco denso, permitindo caminhar, ainda que com certa dificuldade, sob as arvoretas. Neste estrato predominam cactáceas, como o quipá, a coroa-de-frade e o xique-xique, além de bromeliáceas, como a macambira  e o caroá.

- .	Caatinga Arbórea das Encostas dos Serrotes - Sub-tipo da classe 1, tendo como diferença a ocorrência de emergentes arbóreos com 6-7 m de altura, em locais com solo menos cascalhento e, provavelmente, mais profundos. Entre as espécies arbóreas destacam-se o angico, o imbiruçú, a catingueira  e o mandacaru.

- .	Caatinga Arbórea dos Topos dos Serrotes - Outro sub-tipo da classe 1, ocorrendo junto às cristas dos serrotes, onde há afloramento rochoso e muito cascalho sobre o solo raso. Apresenta aspecto mais seco que o sub-tipo anterior. Ocorrem caracteristicamente muitos facheiros e angicos. A cobertura arbórea tem altura em torno de 4 m, tornando-se mais raquítica à medida em que se aproxima dos afloramentos rochosos.

- Caatinga Arbustivo-Arbórea: Classe predominante na área do projeto, ocupando também, as áreas planas a Leste da Serra do Rumo e a área destinada à Reserva Legal do Riacho Ferreira, de cerca de 3.153,8 ha. Apresenta áreas de maior ou menor adensamento, acompanhando características do solo e da drenagem. O estrato arbóreo possui indivíduos na faixa de 3-5 m de altura, onde são freqüentes a imburana-de-cambão, a favela, o angico, a catingueira, a aroeira, o umbuzeiro e o imbiruçú. No estrato arbustivo destacam-se a jureminha, a catinga-de-porco, o muçambê, o quebra-facão, o pinhão, o velame, o marmeleiro e o pereiro. Apresenta também áreas alteradas, utilizadas para pastejo de rebanho caprino, ovino ou bovino, onde há predomínio da jurema.

- Os dois primeiros sub-tipos a seguir enquadram-se, segundo a classificação do IBGE, em Savana Estépica Arborizada.

- .	Caatinga Arbustivo-Arbórea Aberta sobre Lajedo Calcário - Foi constatada sobre afloramento calcário próximo ao assentamento de Almas. Ocorrem indivíduos arbóreos, com 3-5 m de altura. Destacam-se entre estes o imbiruçú e a favela. O estrato arbustivo tampouco apresenta-se fechado, destacando-se nos trechos abertos, sobre a rocha, a coroa-de-frade e a babosa  (foto 1). A macambira e o caroá são muito freqüentes sob a vegetação arbustivo-arbórea.

- .	Caatinga Arbustivo-Arbórea Aberta - Ocorre em várias localidades dentro da área do projeto, com estrato herbáceo dominado por gramíneas (Capim-panasco), como nas fotos 6, 7, 8. Ocorre também com ausência destas, quando sobre areal, a exemplo das fotos 9 e 10, tomadas no sopé, a nordeste, da Serra do Rumo.

- .	Caatinga Arbustivo-Arbórea Densa - Nesta formação, a cobertura do solo pelos estratos arbustivo e arbóreo é próxima de 100%, com indivíduos arbóreos na faixa de 4-5 m de altura. São freqüentes as mesmas espécies citadas anteriormente para a Caatinga Arbustivo-Arbórea, tanto no estrato arbustivo, quanto no arbóreo, podendo-se destacar neste último também o pau-d´arco. Fotos 4 e 5. Essa formação e a Caatinga Arbustivo-Arbórea Aberta são as tipologias predominantes na Reserva Legal do Riacho Ferreira.

- Caatinga Herbáceo-Arbustiva Aberta: Formação com grandes áreas abertas, dominadas por gramíneas (capim-panasco), pontuadas por arbustos isolados ou moitas de arbustos, de 1-2,5 m de altura, onde destacam-se o mandacaru, o pereiro e o espinheiro (Foto 14). Em algumas áreas, chamadas localmente de “descalvados”, a cobertura de gramíneas torna-se praticamente ausente, deixando o solo exposto. (Fotos 16, 17 e 18).

- Formações das Áreas Inundáveis:

- Formações que ocorrem em terrenos, periodicamente inundáveis, com solos arenosos ou mesmo areais, ao longo do rio Verde, do riacho Vereda do Lajedo e do rio São Francisco, correspondendo, na área do Projeto, às Áreas de Preservação Permanente, de cerca de 2.258 ha. São caracterizadas por um estrato herbáceo incipiente e pelo estrato abustivo-arbóreo esparso. Há áreas com maior adensamento de indivíduos arbóreos, incluindo veredas de carnaúba.

- .	Formações Arbustivo-Arbóreas Abertas (Esparsas) das Áreas Inundáveis - Ocorrem nos terrenos aluvionares ao longo do rio Verde, do riacho Vereda do Lajedo e do rio São Francisco, em áreas inundáveis esporadicamente. São característicos destas áreas o marizeiro e indivíduos isolados de carnaúba, de porte arbóreo, destacando-se também o juazeiro, a quixabeira, o itapicuru e a baraúna. Entre os indivíduos de porte arbustivo destacam-se o espinheiro e juremas. Fotos 12 e 13.

- .	Formações Arbóreas Densas das Áreas Inundáveis - Ocorrem também ao longo do rio Verde, riacho Vereda do Lajedo e do rio São Francisco. Em áreas inundáveis com maior freqüência e duração como no rio Verde, formam-se veredas de carnaúba (foto 19). Em outras áreas ocorre um adensamento na distribuição dos indivíduos arbóreos e arbustivos, em áreas mais próximas ao curso dos rios, ocasionando maior recobrimento do solo e, portanto, um padrão característico na imagem de satélite (foto 11). Em vários trechos mais próximos às margens dos rios, em áreas antropizadas, ocorrem densos povoamentos de algarobeiras, que, após introduzidas, passam a se regenerar naturalmente.

- Espécies Endêmicas (de ocorrência restrita a uma determinada região)

- As espécies de Caatinga são na sua maioria espécies com adaptações à falta de umidade e às altas temperaturas: desta forma são espécies típicas destes ecossistemas. No entanto, é necessário salientar que estas espécies não são endêmicas da área do projeto e sim do ecossistema de Caatinga sendo a sua área de distribuição a área correspondente a distribuição da Caatinga.

- Espécies Indicadoras de Alteração Ambiental

- As espécies indicadoras de alteração ambiental, na área do projeto, se encontram ao redor das rodovias e estradas vicinais, sendo, na sua maioria, espécies ruderais (que crescem nas cercanias das construções humanas) e oportunistas das famílias Gramineae, Cyperaceae, Melastomataceae(quaresmeira, jacutirão), Verbenaceae (lixa, lixeira, tarumã), Asteraceae e Rubiaceae (jenipapo, gardênia, fruta de macaco).

- No entanto também se deve destacar a presença da espécie Mimosa hostilis (Leguminosae), que é tipica de inicio de sucessão e é encontrada na área, em zonas de solos mais pobres ou onde a vegetação já sofreu ação antrópica.

- A espécie introduzida, Prosopis algarobilla, é também uma espécie que pode aparecer em locais em que a vegetação natural já sofreu alteração e assim, quando não se encontra em quintais das casas ou plantada, é indicadora de alteração.

- Estado de Conservação da Vegetação

- A vegetação da área, assim como a maioria das áreas de Caatinga, sofre a ação antrópica ao longo dos anos devido à demanda de recursos vegetais, sejam eles de madeira ou de energia. Assim, a área apresenta em alguns pontos sinais de extrativismo. Também se nota, principalmente no estrato herbáceo, as consequências do pastoreio de cabras, apesar de que na área não é muito intenso, quando se compara com outros pontos do estado da Bahia.

- De um modo geral pode-se afirmar que a área possui na sua maioria uma vegetação bem conservada, principalmente nos serrotes e na  serra do Rumo, inclusive com áreas inacessíveis e/ou de difícil acesso. o que facilita a conservação.

- Espécies Raras, em Extinção ou Vulneráveis

- Segundo a lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (1992), na área do projeto existe uma espécie na categoria vulnerável: Myracruodon urundeuva  (Aroeira), pertencente à Família Anacardiaceae. Esta espécie é encontrada na Caatinga Arbustivo-Arbórea, formação predominante na área do Projeto

- Carta Imagem

### Para melhor ilustração e análise do mapa de vegetação, foi também elaborada uma carta imagem da cobertura vegetal da área do Projeto. Nessa carta imagem encontram-se plotados os pontos que sofreram amostragens, dos 42 aferidos em trabalho de campo com a utilização de GPS (tabela 6.3.1.3.b). Alguns pontos estão localizados fora da área coberta pela carta-imagem ou fora da área do Projeto e foram utilizados para aferição de padrão (área de influência indireta) ou confirmação de legenda.  Os pontos amostrados além de representados na carta imagem podem ser observados quanto à sua tipologia vegetal registrada  in situ através das fotos ilustrativas apresentadas em anexo.

A carta imagem foi gerada a partir do processamento de dados digitais Landsat TM, órbita/ponto 218/67, passagem de 27/10/95, nas bandas 3, 4 e 5. A imagem apresentada foi realçada por modificação de contraste (contrast strech) e de brilho das bandas RGB, visando ressaltar os padrões de vegetação.

Na carta imagem observa-se a presença de extensas planícies aluviais ao longo do rio São Francisco, que podem atingir cerca de 6 a 8 Km de largura. Nestas localidades, sujeitas a inundações periódicas, comumente ocorrem lagoas. Na margem esquerda do rio São Francisco, nas localidades indicadas pela letra D, ocorrem dunas, sugerindo a presença de ventos expressivos na região.

As tonalidades esverdeadas, exibidas na imagem, correspondem às variações de Caatinga aberta arbustiva ou Arbustiva densa. Ao longo do rio Verde, nota-se a presença de vegetação mais adensada, com a presença de Veredas em áreas localizadas.

Na porção sul da área do Projeto, verifica-se a presença de áreas extensas utilizadas, predominantemente, como pastagem. Estas áreas  extendem-se, no perímetro do Projeto, ao longo do rio Verde, onde ocorrem em pequena escala. As áreas antrópicas representadas pelas colorações mais avermelhadas, assinaladas com a letra (Q), correspondem a queimadas.

Outra feição de interesse exibida na imagem corresponde às serras localizadas na porção oeste da área do Projeto, assinaladas com a letra (S). Estas feições de relevo apresentam  em grande parte o topo aplainado, formando “chapadas”. Estas áreas estão relacionadas com parte da área da Reserva Legal da Serra do Rumo.

Merecem destaque, também, as áreas assinaladas com a letra (D), localmente denominados “descalvados”, onde ocorrem solos desprovidos de cobertura vegetal, devido à deficiência nas suas propriedades físicas e/ou químicas.

Tabela 6.3.1.3.b - Pontos aferidos com GPS

| Pontos | Coordenadas UTM | Formação Vegetal | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 790022E – 8820776N | Caatinga alterada para pastejo de caprinos | Área em torno da casa-guarita da Coopeverde. |
| 01 | 1km ao norte do ponto 00 | Caatinga Arbóreo-Arbustiva Densa | Área dos traçados (estradas) novos da Coopeverde. |
| 02 | 1km ao norte do ponto 00 | Caatinga Arbóreo-Arbustiva Densa | Área dos traçados (estradas) novos da Coopeverde. Árvores com 4-5 m de altura. |
| 03 | 1km ao norte do ponto 00 | Caatinga Arbóreo-Arbustiva Densa | Área dos traçados (estradas) novos da Coopeverde. |
| 04 | 796797E – 8842441N | Caatinga Arbustivo-Arbórea Densa das Áreas Inundáveis | Ponto no rio Verde no local de captação da Coopeverde. |
| 05 | 803462E - 8797430N | Caatinga Arbórea –Arbustivo Aberta | Sobre lajedo de calcário. Destacam-se, em primeiro plano, a coroa-de-frade e a babosa, com imburanas ao fundo. |
| 06 | 805150E - 8797776N | Caatinga Arbórea –Arbustivo Aberta | Sobre lajedo de calcário. |
| 07 | --- | Pastagem | Próximo ao rio Verde. Os pequenos arbustos de folhas largas são o algodão de seda. |
| 08 | 8183319E – 8829356N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta | --- |
| 09 | 791470E – 8802922N | Pastagem | --- |
| 10 | 791470E - 8802922N | Caatinga Arbórea –Arbustivo Densa | Os arbustos ainda verdes são juremas. A árvore maior, ao fundo, com aproximadamente 5 m de altura, é uma imburana. |
| 11 | 790316E – 8813510N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Densa | --- |
| 12 | 789770E - 8826813N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Densa | Área das estradas novas da Coopeverde. A árvore maior, ao fundo, é um imbiruçu, com aproximadamente 5.5 m de altura. |
| 13 | 781251E – 8827676N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Densa | --- |

| Pontos | Coordenadas UTM | Formação Vegetal | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 786429E - 8839958N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta | Nota-se capim-panasco em primeiro plano, com catingueira à esquerda e imbiruçu à direita. |
| 15 | 786429E - 8839958N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta | Destaca-se a cobertura de gramíneas (capim-panasco). |
| 16 | 786429E - 8839958N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta | --- |
| 17 | 779812E - 8841303N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta | Sobre areal. |
| 18 | 779812E - 8841303N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta | Sobre areal. |
| 19 | --- | Caatinga | Área que teve o sub-bosque roçado para pastejp de caprinos. Nas fradas da Serra do Rumo, a NE. |
| 20 | --- | Caatinga Arbórea de encosta | À NE da Serra do Rumo, trecho alterado. |
| 21 | 779730E – 8835336N | Caatinga Arbórea de encosta | À NE da Serra do Rumo, trecho alterado. |
| 22 | --- | Caatinga Arbórea do Topo dos Serrotes | Serra do Rumo |
| 23 | 200m à oeste do ponto 779730E – 8835336N | Caatinga Arbórea do Topo dos Serrotes | Caatinga no alto da Serra do Rumo |
| 24 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 |
| 25 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 |
| 26 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 |
| 27 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 | Idem ao ponto 23 |
| 28 | --- | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta das Áreas Inundáveis | Rio Verde, trecho com taboa e carnaúbas, próximo à ponte na estrada do feijão. |
| 29 | --- | Pastagem | Ni início da estrada que liga Xique-xique a Boa Vista. Ao fundo pode-se observar dunas na outra margem do Sào Francisco. |

| Pontos | Coordenadas UTM | Formação Vegetal | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 763096E – 8817887N | Caatinga Arbórea- Arbustivo de encosta | À sudoeste da Serra do Rumo, trecho alterado. Arvoretas com aproximadamente 4m de altura. |
| 31 | 761830E - 8820405N | Caatinga | Secundária, com juremas em primeiro plano, vereda de carnaúbas em segundo e dunas na outra margem do rio São Francisco, ao fundo. |
| 32 | 765866E – 8820405N | Caatinga | Secundária, com jurema-preta, sobre solo pedregoso, com xique-xique, coroa-de-frade e macambira. |
| 33 | 768324E - 8837019N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta das Áreas Inundáveis | Com carnaúbas isoladas, marizeiro e espinheiro. |
| 34 | --- | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta das Áreas Inundáveis | Mais adensada que na foto 33, com espinheiros. |
| 35 | --- | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta das Áreas Inundáveis | Rala, com cobertura de capim-panasco ao fundo. |
| 36 | 778297E - 8848798N | Caatinga Arbórea do Topo dos Serrotes | Sobre cascalheira, com facheiros se destacando, a noroeste da Serra do Rumo. |
| 37 | 783059E - 8849208N | Caatinga Herbáceo-Arbustiva Aberta | --- |
| 38 | 783059E - 8849208N | Caatinga Herbáceo-Arbustiva Aberta | --- |
| 39 | 783059E - 8849208N | Caatinga Herbáceo-Arbustiva Aberta | Com mandacaru e imburana de porte relativamente pequeno (altura aproximada de 2 m). |
| 40 | Próximo ao ponto 768324E – 8837019N | Caatinga Arbórea- Arbustivo Aberta das Áreas Inundáveis | --- |

| Pontos | Coordenadas UTM | Formação Vegetal | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 773150E - 8845752N | Formações Arbóreas Densas das Áreas Inundáveis | Vereda de carnaúbas em terreno aluvional sob influência do rio São Francisco. |
| 42 | 0803395/8827950 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 43 | 0810133/8826750 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Aberta | --- |
| 44 | 0819492/8832480 | Pastagem | --- |
| 45 | 0803305/8838990 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 46 | 0810343/8836590 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 47 | 0793811/8837970 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 48 | 0787253/8832270 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 49 | 0781712/8831610 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 50 | 0766858/8833860 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 51 | 0771949/8832690 | Caatinga Arbórea-Arbustiva das Encostas | --- |
| 52 | 0797016/8822880 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 53 | 0810133/8826720 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |
| 54 | 0804203/8833710 | Caatinga Arbórea-Arbustiva Densa | --- |

6.3.1.4 – Estudos Fitossociológicos

O projeto de irrigação "Baixio do Irecê", localizado no médio vale do rio São Francisco (Bahia), se encontra dentro da área de domínio das Caatingas, vegetação xerófila que recobre o interior semi-árido da região Nordeste e o norte de Minas Gerais (Rizzini, 1979).

A vegetação de Caatinga apresenta grande variação fisionômica, variando desde fisionomias arbustivo-herbáceas abertas até arbóreo-arbustivas densas e altas.

A composição florística das diferentes fisionomias é relativamente semelhante, variando, entretanto, a abundância e o porte das diferentes espécies em cada uma das fisionomias. Dentro da região de Caatingas, ao longo dos rios mais caudalosos e permanentes, há a ocorrência de florestas estacionais, que ocupam faixas estreitas ao longo das margens dos rios.

A região das Caatingas começou a ser ocupada a partir do século XVI, devido a este fato as marcas da ação humana são freqüentes e disseminadas, ocorrendo assim freqüentemente Caatingas secundárias e/ou em processo de regeneração ou que sofreram empobrecimento, com a retirada das espécies de maior valor econômico.

Entre as formas de atuação do homem sobre as Caatingas podem ser citadas: a extração de madeira e lenha, de plantas medicinais, a abertura de áreas para agricultura e formação de pastos, o pastoreio extensivo de bovinos e caprinos, etc.

No presente item apresenta-se a caracterização fitossociológica das principais fisionomias de Caatinga identificadas na região do Projeto Baixio do Irecê.

- Metodologia

##### - Coleta dos dados

- Amostragem

- Para o estudo da origem e estrutura da vegetação da área foram amostradas as seguintes fisionomias:

- - Caatinga Arbórea - arbustiva do topo dos serrotes;

- - Caatinga Arbórea -arbustiva das encostas;

- - Caatinga Arbórea - arbustiva aberta;

- - Caatinga Arbórea - arbustiva densa; e

- - Floresta Estacional.

- Foram demarcadas 11 parcelas de seis diferentes formações vegetais, localizadas no campo com o GPS, de forma a conhecer as suas coordenadas.

- Em cada uma das fisionomias estudadas foram estabelecidas parcelas de 500 m², subdivididas em 5 sub-parcelas de 100 m² cada, conforme esquema abaixo:.

- 10 m

- 50 m

- Todas as árvores e arvoretas com mais de 15 cm de circunferência à altura do peito (CAP=1,30 m) foram identificadas, e mensuradas.

- Identificação das espécies

A identificação das espécies foi realizada no campo preliminarmente com o auxílio de um mateiro e foram coletadas amostras para a identificação do material botânico.

Foram realizadas consultas em listas publicadas na literatura, e no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É importante destacar a dificuldade para identificação do material coletado, já que a maioria das espécies não apresentavam nem flor, fruto e /ou semente e muitas nem folhas possuiam durante o período de coleta dos dados.

#### Conclusão Geral

Observa-se que a maioria das espécies encontradas são comuns às várias fisionomias de Caatinga amostradas, com a presença, inclusive, de algumas delas na Floresta Estacional. Entre as espécies mais comuns nas diferentes formações de Caatinga estão a imburana-de-cambão, o angico verdadeiro, a sete-cascas, a folha larga, a jurema branca, a caatingueira- de - porco, etc.

De modo geral, as diferentes fisionomias de Caatinga da região apresentam composição florística muito semelhante, diferindo, entretanto, quanto a abundância relativa de cada uma das espécies, e o porte médio (altura, diâmetro e área de copa) da vegetação como um todo. A fisionomia que mais se diferencia do conjunto das  Caatingas é a Caatinga Arbóreo-Arbustiva das Encostas, que tem menor riqueza de espécies, é amplamente dominada pelo birro. À exceção desta, as outras fisionomias e formações vegetais se apresentam bastante diversificadas, e sem uma dominância acentuada de algumas das espécies com maior índice de valor de importância.

Na região, algumas pessoas chamam a Caatinga Arbóreo-Arbustiva de Encostas de “Caatinga de birro” (o birro fornece madeira boa para confecção de estacas).

Entra mapa de vegetação

Entra carta imagem

Entra fotografias

### 6.3.2 - Fauna

#### 6.3.2.1 - Considerações Sobre a Fauna Regional

A fauna da área é típica das Caatingas e caracteriza-se pelo baixo índice de endemismo (ocorrência de uma espécie em área restrita). Em geral não se observa na fauna adaptações específicas para as características semi-áridas da região, como ocorre com espécies vegetais, que criaram diversas adaptações estruturais contra as secas prolongadas.

A fauna é formada por espécies generalistas e de grande distribuição espacial que não se restringem aos domínios da Caatinga, ocorrendo, salvo algumas exceções, nas diversas formações abertas sul-americanas.

Um fator de grande importância na manutenção das espécies e ambientes de climas diferentes é a presença das matas ciliares (vegetação de beira de cursos d’água), que funcionam como corredores entre espécies vegetais distintas, além de serem utilizadas pela fauna para dessedentação e abrigo durante os períodos de estiagem prolongada. É nessas matas que se encontra a maior densidade em espécies dessas regiões.

Como habitantes mais típicos das áreas abertas encontram-se espécies como lagartixas, aves galo-da-campina e casaco-de-couro, e o mamífero mocó, habitante dos lajedos e serrotes de pedras, este último sendo o único mamífero terrestre de ocorrência restrita das caatingas nordestinas.

#### 6.3.2.2 - Caracterização da Fauna na Área do Projeto

Durante os dois levantamentos de campo, realizados no período de maio/89 e maio/93, foram observadas 107 espécies de aves, 20 espécies de mamíferos e 12 espécies de répteis.

- Répteis

- A maioria das espécies registradas são de ampla distribuição, ocorrendo em várias formações vegetais presentes no País. Os endemismos, como era de se esperar, são raros. Neste caso encontram-se algumas espécies de répteis de interesse como a Briba brasiliana, uma pequena espécie de lagartixa de aproximadamente 10 cm de comprimento total. É endêmica da caatinga, com distribuição que vai do Sul do Piauí até o vale do rio São Francisco no estado de Minas Gerais. É uma espécie de difícil observação devido a seu tamanho reduzido, coloração semelhante aos ramos secos da vegetação e pela sua agilidade característica. Foi observada em uma área de caatinga densa na margem direita do rio Verde. Trata-se de um registro importante para área do projeto, pois segundo Vanzolini (1980), até este ano, eram encontradas em coleções científicas apenas 04 exemplares desta.

- Destaca-se ainda o registro da lagartixa Mabuya heathi em áreas de caatinga aberta, observada cruzando o solo entre pequenas moitas de vegetação rasteira. Esta  espécie é mais comumente encontrada em locais úmidos, como bromélias.

- Nas áreas abertas e nas caatingas altas, foram observadas duas espécies de lagartos de pequeno porte que ocorreram em abundância nestes ambientes. São encontrados ainda, porém com menor freqüência, devido a intensa atividade de caça na região, duas espécies de calangos citados com freqüência pelos moradores locais como espécies ocorrentes na área do projeto. Diversas serpentes também foram observadas ou citadas por moradores como a coral, cascavel e a jararaca, esta última endêmica da caatinga e de biologia pouco conhecida pela literatura (Vanzolini 1980).

- Aves

- As aves caracterizam-se por apresentarem o maior número de registros e concentram ainda, a maior quantidade de endemismos. Destes, pode ser citado o periquito-da-caatinga, espécie que ocorre nas diversas fitofisionomias da área, inclusive nas áreas que já sofreram a ação do homem. Foi observada em grupos e indivíduos isolados, sendo estes casos mais raros. O casaco-de-couro foi observado em vários pontos na área. Destaca-se ainda a presença marcante do cancã, que pode ocorrer também em algumas como o cerrado. O cancã é uma ave vistosa da família Corvidae, observada nas diversas fitofisionomias da caatinga, inclusive nas áreas que já sofreram a ação do homem.

- Das espécies de aves registradas na área, o zabelê pertence a lista de fauna rara ou ameaçada de extinção publicada pelo IBAMA. Trata-se de uma subespécie, adaptada às matas secas e claras da caatinga. Possui uma raça amazônica correspondente, porém de cor mais escura.

- Nas veredas, habitats alagados muito presentes na área, encontra-se uma avifauna típica, onde predominam as garças, o biguá, o jaçanã e o martim-pescador-grande. Outras espécies ocorrem em menor escala como: o socozinho, a saracura-três-potes e a freirinha.

- Têm-se conhecimento que a caatinga serve de rota de várias espécies migratórias, que utilizam suas lagoas, temporárias ou perenes, como ponto de pouso. Desta citam-se Tyrannus savana, T. albogularis, Tringa flavipes, Actitis macularia, Sterna hirundo e Myarchus swainsoni. As quatro últimas espécies foram registradas na área de estudo. Devido à localização geográfica e à formação vegetal presente, acredita-se que as outras espécies citadas também ocorram na área, tornando de grande importância ecológica a manutenção das lagoas existentes, mesmo as temporárias.

- Nas áreas sob forte ação antrópica e nas margens das estradas ocorrem os anús, a rolinha-fogo-apagou, a rolinha-caldo-de-feijão, o gavião-cará-cará, o gavião-pinhé, o quero-quero, o caboclinho, o cardeal e o sofrê. Os dois últimos registrados também ocupando as área de Caatinga mais conservada.

- A maioria das espécies de aves registradas possuem, como os outros grupos, uma larga distribuição em áreas abertas do país, inclusive as Caatingas e Cerrados.

- Mamíferos

- O único registro de mamífero endêmico de caatinga é o mocó, roedor que habita as regiões tomadas por pedras, chamadas de lajedos ou serrotes. As demais espécies registradas são de larga distribuição nacional.

- Foi registrada a ocorrência, através de rastro de pegadas, de um felídeo de pequeno porte, que poderia pertencer a uma das 5 espécies de pequenos felinos.

- Destaca-se o registro, através de informações de moradores locais, de espécies incluídas na lista oficial do IBAMA de mamíferos raros e ameaçados de extinção como o tatu-bola, a onça e o gato-do-mato.

- Os primatas encontram-se representados por duas espécies, o sagui e o macaco-prego. O sagui foi observado na área de mata ciliar do rio Verde, podendo ser encontrado ainda em áreas de caatinga arbustiva. O macaco prego foi registrado em cativeiro, com origem, segundo os proprietários, nas serras presentes no entorno da área. Ainda sobre esta espécie foi citado que a mesma ocorre nas matas ciliares mais altas nos trechos mais preservados ao longo do rio Verde e riacho Ferreira.

- Neste local foram registrados ainda em cativeiro um casal de saguis e um tatu-peba. Estes animais são freqüentemente vendidos na cidade de Xique-Xique, aos domingos, por caçadores da região.

- Associados aos ambientes alagados ocorrem a paca e a capivara. Este último, segundo moradores, ocorre com densidade muito baixa devido à retirada das matas ciliares. Em maior abundância, registrados através de vestígios, como tocas e cascos deixados por caçadores, e mesmo por informações de moradores, ocorrem o tatu-peba e o tatu-verdadeiro.

- Na região é também observada a ocorrência do veado e do cachorro-do-mato.

Há, ainda o relato de moradores sobre grupos de asininos (jegues) que invadem a área do Projeto em busca de alimentos e refúgio. Estes animais apesar de comuns no cenário da Caatinga, por serem bastante utilizados como animais domésticos, em muitos casos escapam do confinamento  formando grupos que se refugiam na mata e que são arredios ao homem.

- Peixes

- Os peixes da bacia do rio São Francisco vem sendo estudados há bastante tempo por diversas instituições que atuam na bacia e fora dela. Muitos dados sobre a biologia das espécies em seu hábitat e em cativeiro foram e continuam sendo produzidos pela CODEVASF, CHESF, SUDENE, DNOCS, EMBRAPA/CPATSA, UFMG, CEMIG, EPAMIG e BAHIAPESCA. Britiski e colaboradores registraram, em 1986, cerca de 133 espécies de peixes na Bacia do rio São Francisco.

- Atualmente os estoques populacionais dos peixes do rio São Francisco estão diminuindo. Esta situação é decorrente de uma série de fatores conjugados, entre os quais se destacam: eliminação de matas ciliares, grandes represamentos, poluição das águas, selecionamento e/ou desaparecimento de lagoas marginais, aumento da sobrepesca e drenagem de várzeas.

- As principais espécies de interesse pesqueiro do rio São Francisco são: bozó, campineiro, corvina, curimatã pacu, dourado, mandiaçu, mandi-amarelo, matrinxã, pacamão, pacus, pescadas, piau de vara, piracanjuba, surubim, piranha-preta, piranha-vermelha, sofia e traíra.

- Insetos

- Os insetos existentes na região e associados às culturas do Projeto Baixio de Irecê são:

- cochonilha	= abacaxi, goiaba, limão, tangerina

- broca do fruto	= abacaxi, pimentão, tomate

- broca do colo	= abacaxi

- broca	= algodão

- broca do colmo	= cana-de-açúcar

- pulgão	= abóbora, melancia, melão, algodão, pimentão, tomate

- pulgão preto	= limão, tangerina

- tripes	= algodão, banana, cebola, pimentão, tomate

- lagarta	= goiaba, cebola

- lagarta das maçãs	= algodão

- lagarta rosada	= algodão

- lagarta rosca	= cebola, milho, feijão

- lagarta elasmo	= feijão, milho

- lagarta de cartucho	= milho

- lagarta das espigas	= milho

- lagarta das vagens	= feijão

- cigarrinha da raiz	= cana-de-açúcar

- cupins subterrâneos	= cana-de-açúcar

- vaquinha	= feijão

- mosca branca	= feijão

- mosca dos frutos	= limão, manga, tangerina

- ácaro	= tangerina, limão

- ácaro rajado	= feijão

- filoxera	= uva

- Considerações finais

A área em estudo, de um modo geral, encontra-se em estágio de intervenção através de atividades humanas bastante avançado, porém ainda mantém núcleos característicos da flora primitiva.

Atualmente a caatinga é um dos ecossistemas mais degradados das regiões semi-áridas, sofrendo desmatamentos sucessivos, pastoreio, práticas agriculturais inadequadas etc.

É importante salientar a necessidade da criação de áreas de preservação no sentido de salvaguardar um patrimônio genético rico de um ecossistema extremamente frágil e sujeito a desertificação.

A diversidade desses ambientes, seja em formas ou em estado de conservação, permite que a área, neste estágio atual, ainda concentre uma fauna rica em diversidade, onde podem ser encontradas espécies endêmicas da Caatinga, como é o caso da lagartixa e do periquito-da-caatinga. Outro fato relevante é a presença de espécies ameaçadas de extinção. Encontram-se, ainda, espécies migratórias que utilizam as áreas alagadas como ponto de nidificação no percurso de sua rota de migração, além de grande concentração de espécies aquáticas.

## 6.4. - Caracterização do Meio Antrópico

### 6.4.1. - Características Gerais

O diagnóstico sócio-econômico da área onde se localiza o projeto Baixio de Irecê abrange os municípios de Irecê, Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e Sento Sé. Segundo critérios do IBGE, Irecê pertence à mesorregião do Centro Norte Baiano, enquanto que os demais se incluem na mesorregião do Vale São Franciscano da Bahia. Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia fazem parte da microrregião de Barra, Sento Sé é parte integrante da microrregião de Juazeiro e Irecê nomeia a microrregião onde se insere.

Em termos das regiões administrativas em que se divide o estado, Irecê, Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia incluem-se na área de Irecê, e Sento Sé está ligado a Juazeiro. Embora pertencendo a região administrativa diferente, o município de Sento Sé, por sua proximidade aos demais, apresenta características que permitem considerá-lo, para fins de análise, como incluído na região de Irecê.

Os dados aqui apresentados baseiam-se tanto em fontes secundárias, especialmente dados oficiais do IBGE, quanto primárias. Como o município de Itaguaçu da Bahia foi desmembrado de Xique-Xique em 1989, não aparece nos dados de 1980 ou de 1985.

Até a década de 60, a região de Irecê teve sua economia baseada apenas na pecuária extensiva, sem nenhuma expressão econômica. A partir desta data, os investimentos na agricultura, através de uma política de créditos, permitiram altos índices de mecanização e o conseqüente aumento da produção e produtividade. Este processo, no entanto, não se distribuiu de forma igual por toda a área.

O aumento da atividade rural e a implantação de estradas de rodagem, tanto em nível federal, quanto estadual, deram condições para a expansão e dinamização de cidades como, por exemplo, Xique-Xique, elevando, ao mesmo tempo, o grau de urbanização dos outros municípios.

A região de Irecê vinha se consolidando como um pólo cerealístico do Estado e da região Nordeste. Com solos de boa fertilidade, a região explora basicamente as culturas alimentares, especialmente o feijão. No entanto, a irregularidade do regime de chuvas, com longos períodos de estiagem, vem afetando as safras, comprometendo a economia regional e agravando as condições de vida da população, especialmente a de baixa renda.

### 6.4.2. - Demografia

A região de Irecê é uma das que apresentam menor população e densidade demográfica em todo o estado da Bahia, devido, principalmente, às dificuldades históricas de acesso e às condições climáticas, cujas adversidades ocorrem de forma cíclica. A seca tem sido um fator constante de expulsão da população, especialmente nas zonas rurais.

Foi a partir dos anos 60 que o crescimento regional teve impulso, especialmente em Irecê, seu principal centro, ligado principalmente ao desenvolvimento agrícola, mas facilitado pela construção de importantes rodovias como a BA-052 (Estrada do Feijão), a BA-130 e a BR-116. Embora tenha experimentado um incremento demográfico significativo, atraindo população de outras áreas da Bahia e mesmo de outros estados do Nordeste, isto não foi suficiente para produzir um contingente populacional expressivo.

Dos municípios da área do Projeto, Irecê é o mais populoso, seguido de Xique-Xique, Sento Sé e Itaguaçu da Bahia. A Figura 6.4.2.a, a seguir, indica a população dos municípios, segundo a sua situação de domicílio.

Figura 6.4.2.a - População Total e por Situação de Domicílio

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991

Conforme visto na Figura 6.4.2.a, dos municípios considerados, Irecê e Xique-Xique têm a maioria da população em área urbana, respectivamente 79% e 66%, sendo os mais urbanizados da sua região administrativa. Em 1991, Sento Sé apresentava ainda maioria de população rural (com 53%), enquanto Itaguaçu da Bahia caracterizava-se por seu baixo índice de urbanização, já que a parcela de população com domicílio em área rural era de cerca de 91%.

Como a região apresenta um baixo nível de industrialização, a urbanização de municípios como Irecê e Xique-Xique está mais relacionada à infra-estrutura montada para apoio às atividades agrícolas (armazenamento, beneficiamento e comercialização), incluindo atividades financeiras de suporte.

Os municípios apresentaram taxas variadas de crescimento no período 1980 -1991. Irecê e Itaguaçu da Bahia foram os municípios que mais cresceram, a taxas superiores à do estado, que foi de 2,16% a.a. no mesmo período. Xique-Xique acompanhou a tendência registrada para o Estado, enquanto Sento Sé apresentou taxas negativas no período considerado. Este fato está em parte associado ao enchimento do lago de Sobradinho que provocou, no final da década de 70, a relocação da população que residia na área alagada, afetando igualmente as atividades econômicas do município.

É importante ressaltar que, nos dois maiores e mais importantes municípios da área estudada - Irecê e Xique-Xique - a proporção de mulheres é superior à de homens, registrando-se a média de 95 homens para cada 100 mulheres no primeiro e 98 homens para cada 100 mulheres no segundo. Nos demais, a proporção de homens é invariavelmente superior. Nesses casos, observa-se a repetição de uma tendência que é nacional, ou seja, maior proporção de mulheres nos núcleos urbanos mais consolidados e maior proporção de homens nas áreas rurais e pequenas cidades.

O contingente de população jovem, com menos de 15 anos, é bastante elevado nos municípios, sendo de cerca de 40% em Irecê, 44,3% em Xique-Xique e 46% em Itaguaçu da Bahia.

Nas imediações da área do Projeto Baixio de Irecê, há evidências de emigração que pode ser verificada pela baixa densidade demográfica registrada e baixo nível sócio-econômico, com poucos atrativos à fixação de novos habitantes. Este fato é constatado pelos indicadores demográficos, que indicam redução de população rural em toda a região.

A distribuição da população por setores da atividade econômica confirma a predominância das atividades agropecuárias na região de Irecê onde, em 1980, cerca de 75% da PEA (População Economicamente Ativa) estava alocada no setor primário, enquanto que o secundário detinha cerca de 7,5% do total e o terciário os restantes 17,5%. Exceções feitas para Irecê e Xique-Xique, municípios que apresentavam 25,6% e 20,6% da PEA vinculada ao setor terciário, segundo dados para o ano de 1988.

### 6.4.3. - Atividades Econômicas

#### 6.4.3.1. - Setor Primário

A estrutura fundiária da área não foge aos padrões verificados tanto na região Nordeste, quanto no resto do território nacional. De acordo com os dados do último Censo Agropecuário, realizado no ano de 1985, predominam os estabelecimentos com menos de 10 ha, constatando-se forte tendência à concentração de terra nos estratos superiores.

A tabela 6.4.3.1.a mostra a distribuição dos estabelecimentos por estratos de área e a área. Ressalte-se que os dados para Xique-Xique englobam igualmente o atual município de Itaguaçu da Bahia que era seu distrito por ocasião do Censo de 1985.

Tabela 6.4.3.1.a - Distribuição dos Estabelecimentos por Estrato de Área

e Área Ocupada

| Municípios |  | Menos de 10 ha |  | 10 a menos de 100 ha |  | Acima de 100 ha |  |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº |  | Área (ha) | Nº | Área (ha) | Nº | Área (ha) | Nº |  | Área (ha) |
| Irecê | 3.559 |  | 15.913 | 2.755 | 89.781 | 526 | 142.564 | 6.840 |  | 248.258 |
| Xique-Xique | 2.850 |  | 8.381 | 805 | 26.277 | 394 | 365.885 | 4.049 |  | 400.543 |
| Sento Sé | 3.565 |  | 12.329 | 1.303 | 28.244 | 104 | 50.084 | 4.972 |  | 90.657 |
| Total | 9.974 |  | 36.623 | 4.863 | 144.302 | 1.024 | 558.533 | 15.861 |  | 739.657 |

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1985

Os estabelecimentos com menos de 10 ha representavam cerca de 63% do número total, mas ocupavam apenas 5% da área. Nesse estrato, Xique-Xique era o município que apresentava as menores propriedades, com áreas médias de 3 ha, enquanto que, em Sento Sé, a área média era de 3,5 ha e, em Irecê, de 4,5 ha por propriedade.

As propriedades de 10ha a menos de 100 ha constituíam 31% do número total e ocupavam cerca de 20% da área. A área média variava entre 21 ha em Sento Sé, 32 ha em Irecê e 33 ha em Xique-Xique.

A concentração fundiária nos municípios pode ser constatada pelo número de estabelecimentos e área ocupada no estrato acima de 100 ha. Aqui estão apenas 6% do número total de propriedades, mas que ocupam cerca de 75% da área. A área média dos estabelecimentos é bem maior em Xique-Xique, com cerca de 928 ha. Em Sento Sé, a área média é de 481 ha e, em Irecê, de 271 ha.

A análise da posse da terra na região mostra que predomina a categoria dos proprietários, sendo as demais pouco expressivas. A figura 6.4.3.1.a ilustra a condição legal do produtor nos municípios.

Figura 6.4.3.1.a - Condição Legal do Produtor

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1985

O município de Xique-Xique destaca-se por apresentar um número relativamente baixo de proprietários e um número elevado de ocupantes, bem superior ao dos demais municípios. Embora os ocupantes sejam uma categoria expressiva no município, a área por eles utilizada representa menos de 3% do total.

À época do último Censo Agropecuário, o uso da terra era diferenciado nos municípios. Em Irecê e Sento Sé predominavam as lavouras, especialmente as temporárias. Já em Xique-Xique, a terra era utilizada com pastagens, a maioria natural. As áreas de matas e florestas representavam em torno de 20% das terras dos municípios. O uso da terra está mostrado na figura 6.4.3.1.b.

Figura 6.4.3.1.b - Uso da Terra - 1985

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1985

Dos municípios considerados, Xique-Xique é o que possuía maior área de pastagens. Irecê, por outro lado, apresentava um maior uso em lavouras, especialmente as temporárias. Até os anos de 1992/1993, a microrregião de Irecê apresentou um alto rendimento das lavouras, algumas vezes até superior ao encontrado no Estado. Por volta desta época, Irecê era considerado a capital produtora de feijão no estado da Bahia, atraindo grande parte dos recursos voltados para o financiamento da produção agrícola. Destacavam-se os cultivos de feijão, milho, mandioca, mamona, fumo, sorgo e melancia.

Um cultivo que foi ganhando expressão nos últimos anos é o da cebola. Atualmente, a produção dos municípios da área de influência do Projeto corresponde a 38% do total do Estado, destacando-se principalmente Sento Sé.

As tendências e previsões de safra para a área não se confirmaram nos últimos anos, pelo menos nos municípios considerados. Segundo dados do IBGE para o ano de 1994, a produção agrícola do conjunto dos municípios é pouco expressiva no contexto estadual, com exceção da cebola.

Tabela 6.4.3.1.a - Principais Culturas e Quantidade Produzida por Município

|  | Quantidade produzida por Município (t) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Culturas | Irecê | Xique-Xique | Itaguaçu da Bahia | Sento Sé |
| Algodão Herbáceo | -- | -- | -- | 600 |
| Batata-doce | -- | -- | -- | 1.000 |
| Cana-de-açúcar |  |  | 246 | 1.250 |
| Cebola | 14 | 780 | 900 | 28.350 |
| Feijão em grão | 456 | 3 | 7 | 2.033 |
| Mamona (baga) | 100 | 10 | 14 | 82 |
| Mandioca | -- | 3948 | 3.900 | 1.7000 |
| Milho em grão | 1.260 | 8 | 120 | 1.990 |
| Sorgo Granífero | -- | 3 | 44 | -- |
| Culturas | Quantidade produzida por Município (em 1.000 frutos) |  |  |  |
| Melancia | 4 | 25 | 23 | 186 |
| Melão | -- |  | 96 | 474 |

Fonte: FIBGE, Produção Agrícola Municipal, 1994

Figura 6.4.3.1.a - Produção Agrícola da Área de Influência em Relação à Produção Estadual

Fonte: FIBGE, Produção Agrícola Municipal, 1994

Além da pouca representatividade da produção da área, a produção por hectare, na maioria dos produtos, está bem abaixo do rendimento apresentado pelo Estado, com exceção da cebola, conforme pode ser visto na tabela 6.4.3.1.b, a seguir. Note-se que, neste ano, Sento Sé ocupava uma posição de destaque em relação a alguns produtos, como por exemplo, a batata-doce, com um rendimento bem superior ao do Estado.

Tabela 6.4.3.1.b - Rendimento das Principais Culturas - 1994

|  | Rendimento (kg/ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Culturas | ESTADO | Irecê | Xique-Xique | Itaguaçu da Bahia | Sento Sé |
| Algodão Herbáceo | 971 | -- | -- | -- | 500 |
| Batata-doce | 7.572 | -- | -- | -- | 20.000 |
| Cana-de-açúcar | 50.461 |  |  | 14.470 | 50.000 |
| Cebola | 14.681 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 16.200 |
| Feijão em grão | 513 | 104 | 176 | 106 | 1.254 |
| Mamona (baga) | 484 | 200 | 238 | 241 | 200 |
| Mandioca | 12.060 | -- | 14.000 | 15.000 | 9.444 |
| Milho em grão | 1.372 | 315 | 250 | 368 | 2.151 |
| Sorgo Granífero | 1.605 | -- | 500 | 666 | -- |
| Culturas | Rendimento (frutos/ha) |  |  |  |  |
| Melancia | 2.341 | 4 | 2.500 | 2.555 | 3.100 |
| Melão | 7.657 | -- |  | 8.000 | 7.900 |

Fonte: FIBGE, Produção Agrícola Municipal, 1994

Embora ocupe posição secundária no setor primário, a produção animal tem uma função importante nos municípios, servindo como suporte financeiro nos períodos de seca, além de abastecer o mercado interno com carne, leite e derivados. A criação é feita de forma extensiva e com baixo nível de investimento no que diz respeito ao manejo dos rebanhos. Embora menores em quantidade de cabeças, os rebanhos eqüino, asinino e muar têm papel relevante como meio de transporte e como força de tração na agricultura.

A tabela 6.4.3.1.c mostra o efetivo dos rebanhos dos municípios para o ano de 1994 e a figura 6.4.3.1.d ilustra a participação dos rebanhos da área de influência do Projeto no estado.

Tabela 6.4.3.1.c - Efetivo dos Rebanhos - 1994

|  | Número de Cabeças |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rebanhos | Irecê | Xique-Xique | Itaguaçu da Bahia | Sento Sé |
| Bovinos | 15.000 | 59.538 | 17.668 | 24.332 |
| Suínos | 4.500 | 9.559 | 2.781 | 12.831 |
| Eqüinos | 750 | 247 | 82 | 2.909 |
| Asinino | 300 | 2.108 | 407 | 6.388 |
| Muar | 320 | 167 | 59 | 1.338 |
| Ovino | 900 | 14.732 | 4.608 | 48.435 |
| Galinhas | 18.000 | 41.409 | 10.362 | 15.088 |
| Galos, Frangos (a) e Pintos | 21.000 | 125.290 | 3.145 | 22.254 |
| Caprino | 3.600 | 14.066 | 2.921 | 88.772 |

Fonte: FIBGE, Produção Pecuária Municipal, 1994

Figura 6.4.3.1.d - Efetivo dos Rebanhos da AII em relação ao Total do

Estado da Bahia - 1994

Fonte: FIBGE, Produção Pecuária Municipal, 1994

A quantidade de produtos de origem animal é também bastante inexpressiva em termos estaduais. Dos municípios considerados, Xique-Xique é o que apresenta a maior produção de leite, seguido de Sento Sé. Este último município é o único da área com produção de mel de abelha, conforme mostrado na tabela 6.4.3.1.e.

Tabela 6.4.3.1.e - Quantidade de Produtos de Origem Animal - 1994

|  | Municípios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produtos | Irecê | Xique-Xique | Itaguaçu da Bahia | Sento Sé |
| Leite (1000 l) | 1.665 | 2.227 | 793 | 1.771 |
| Ovos de galinha (1.000 dz) | 190 | 219 | 65 | 40 |
| Mel de Abelha (kg) | --- | --- | --- | 2.308 |

Fonte: FIBGE, Produção Pecuária Municipal, 1994

Em relação ao extrativismo vegetal, não há dados recentes. Em 1980, o principal produto era a lenha, tanto em quantidade, quanto em valor e representação estadual e seu principal produtor era o município de Irecê, respondendo por cerca de 50% da produção da sua região administrativa. Também era importante em Irecê a extração do umbu, que era de 28% do total da região.

A pesca é uma atividade que veio ganhando importância, principalmente após o enchimento do lago da UHE Sobradinho, sendo relevante em Xique-Xique e Sento Sé. A CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco vem fomentando programas de desenvolvimento desta atividade. Como a área não dispõe de sistema de armazenagem e de comercialização adequados, o pescado é vendido seco, tendo boa aceitação entre os consumidores, já que o seu custo é mais condizente com o poder aquisitivo da maioria da população.

- Estrutura de Apoio à Pequena Produção Irrigada

As informações coletadas, para verificação do grau de desenvolvimento da agricultura irrigada (infra-estrutura econômica e incentivos para expansão), referem-se, em sua maioria, aos municípios de Irecê, Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, já que existe, para estes locais, mais dados disponíveis. Em relação a Sento Sé, o nível das informações discutidas diferencia-se em grau de profundidade. Isto porque Sento Sé pertence à região de Juazeiro, não tendo ligação institucional com os órgãos oficiais que produzem tais estatísticas para a região de Irecê.

A agricultura da região do projeto, especialmente a praticada nas áreas de cotas mais elevadas, que configuram o denominado Platô de Irecê, é caracterizada pelo regime de exploração de sequeiro. Nos últimos anos, esta exploração vem tendo expressivos prejuízos devido ao cíclico problema da irregularidade das chuvas, com graves reflexos negativos na economia regional.

A agricultura irrigada está restrita às áreas de cotas mais baixas, localizadas às margens do rio São Francisco, ao longo do rio Verde, na borda da barragem de Sobradinho, em direção ao município de Sento Sé, e em alguns pontos da região do Platô, onde a irrigação existente é realizada através da captação de água em estoques subterrâneos.

Não existem grandes superfícies contínuas sob irrigação, sendo esta uma das características desta atividade na região, ou seja, os agricultores irrigantes exploram pequenas áreas nas quais produzem cebola, alho, beterraba, cenoura e algumas frutas de ciclo curto, tais como melão e melancia.

Em conseqüência das repetidas frustrações das safras de sequeiro, a agricultura irrigada vem tomando força, particularmente incentivada pelas linhas de crédito oficiais para investimentos em equipamentos de irrigação. Um expressivo número de financiamentos vem sendo concedido pelos principais agentes financeiros que atuam na região, especialmente o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, o Banco do Brasil e o Banco do Estado da Bahia - BANEB.

As limitações para o desenvolvimento da irrigação na área do Platô estão ligadas diretamente à capacidade de reposição dos estoques de água subterrâneas. Devido à diminuta exploração atualmente praticada, ainda existe um relativo potencial para sua expansão. Já às margens do rio São Francisco e ao longo das bordas da barragem de Sobradinho, a irrigação apresenta um potencial muito grande de expansão. No rio Verde, o potencial é bastante restrito, devido à sua reduzida vazão.

Em termos de área plantada irrigada na região do projeto, no ano de 1995, as informações disponíveis indicam uma concentração da atividade irrigada nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, cuja área plantada, considerando os dois municípios, equivale a 980 ha. Em Xique-Xique, as áreas irrigadas estão situadas nas margens do rio São Francisco, sendo mais freqüentes os cultivos de cebola e melancia. Já em Itaguaçu da Bahia, além das culturas citadas, também é expressivo o cultivo do melão. As fruteiras, cultivadas em pequena escala, normalmente são irrigadas por micro-aspersão ou gotejamento

Nestas áreas, predominam os sistemas de irrigação por infiltração e inundação, este último muito comum no cultivo da cebola. Outra característica da irrigação praticada é a sua exploração em estabelecimentos com áreas que variam de 2 a 5 ha, que utilizam sistemas de produção não muito desenvolvidos e com pouco acesso ao crédito rural considerando a área plantada, os principais cultivos irrigados em Xique-Xique são, cebola, melancia, melão, banana, goiaba e manga; e em Itaguaçu da Bahia; cebola, melancia, melão e tomate.

Outro parâmetro utilizado para medir o desenvolvimento da irrigação na região do Projeto é o consumo de energia elétrica nesta atividade, que é beneficiada por tarifa reduzida. No entanto, quando se analisa este indicador, deve-se levar em conta que uma grande parcela dos produtores emprega conjuntos moto-bomba a diesel para irrigar seus cultivos, fato muito comum nas margens dos rios São Francisco e Verde. Às margens da barragem de Sobradinho, o uso de equipamento moto-bomba móvel é em função da grande redução de água que o reservatório sofre ao longo do ano, provocando um afastamento do espelho d’água das proximidades das áreas irrigadas, ocasionando a necessidade de se movimentar o equipamento de captação, o que inviabiliza estações fixas eletrificadas.

A análise do número de consumidores de energia com tarifa especial, destinada à irrigação, e o consumo anual, foi realizada considerando-se o período de 1991 a 1995.

A tabela a seguir apresenta estas informações.

|  | Irecê |  | Xique-Xique |  | Itaguaçu da Bahia |  | Sento Sé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anos | Rural-Irrigação |  | Rural-Irrigação |  | Rural-Irrigação |  | Rural-Irrigação |  |
|  | nº cons. | Consumo (kwh) | nº cons. | Consumo (kwh) | nº cons. | Consumo (kwh) | nº cons. | Consumo (kwh) |
| 1991 | 62 | 838.552 | 17 | 553.594 | 7 | 186.679 | 14 | 1.262.785 |
| 1992 | 62 | 928.162 | 19 | 516.424 | 8 | 499.073 | 19 | 2.604.150 |
| 1993 | 72 | 934.682 | 18 | 701.472 | 12 | 925.325 | 24 | 2.963.648 |
| 1994 | 99 | 1.513.070 | 30 | 767.090 | 18 | 962.998 | 46 | 2.056.149 |
| 1995 | 108 | 2.171.136 | 34 | 937.177 | 19 | 1.783.447 | 24 | 2.118.527 |

Fonte: COELBA -1996

Observa-se uma tendência de aumento do número de consumidores com ligações rurais especiais para irrigação. Em Irecê, houve um crescimento de 8% das ligações, de 1994 para o ano seguinte, enquanto que, em Itaguaçu da Bahia, o número de ligações permaneceu quase estável no mesmo período, aumentando somente uma ligação, embora o consumo tenha crescido 81,4%. Isto pode ser explicado pela entrada em operação de equipamentos de maior carga potência, que, conseqüentemente, consomem mais energia.

O único município em que houve queda no número de ligações foi Sento Sé, onde, em 1995, 22 consumidores cadastrados não usufruíram da ligação especial. Mesmo assim, o consumo cresceu 3%.

- Assistência Técnica e Extensão Rural

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) na região do Projeto é fornecida pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário - EBDA e por empresas privadas, principalmente em Irecê e Xique-Xique. Assim como em outras regiões do país, a empresa oficial dedica-se particularmente ao atendimento do pequeno produtor rural, ficando as empresas particulares com o restante dos produtores, que pagam pelo serviço prestado.

- ATER Pública

A agência oficial EBDA englobou, há alguns anos, as extintas Emater-BA e Epaba. Seu escritório regional está instalado em Irecê, sendo responsável pela supervisão de escritórios locais em 13 municípios, inclusive os em estudo, com exceção de Sento Sé. A EBDA é responsável também pela pesquisa e experimentação a nível estadual, sendo que, nesse sentido, mantém parceria com a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no que toca à alocação de recursos para pesquisa e à supervisão dos projetos.

Atende, conforme já mencionado, basicamente ao pequeno produtor, particularmente de sequeiro, tanto com relação ao segmento agrícola como pecuário, muito embora também desenvolva alguns projetos de irrigação.

A EBDA mantém ainda na região uma infra-estrutura de pesquisa e experimentação composta de UEP’s - Unidades de Execução de Pesquisa, compreendendo uma Estação de Experimentação de Produção de Sementes e Mudas, situada em Irecê, e três Campos Experimentais, localizados em municípios fora da área de estudo, em Lapão (dedicado ao feijão), Presidente Dutra (milho) e Jussara (sorgo e algodão). Em nenhuma destas unidades são desenvolvidos trabalhos voltados para a irrigação.

As principais linhas de pesquisa em desenvolvimento nas UEP’s são as seguintes:

.	melhoramento genético para resistência à seca das culturas de feijão, milho, sorgo forrageiro e algodão;

.	estudos de manejo e densidade de plantio na cultura da mamona;

.	unidades de observação em áreas produtivas de algodão;

.	manejo de solos;

.	pesquisas fitotécnicas para a adaptação da cultura do gergelim na região.

Desenvolve ainda o acompanhamento periódico de pragas e doenças nos municípios sob a jurisdição do escritório regional, sendo que este oferece o apoio administrativo para o desenvolvimento dos trabalhos.

Em 1995, o escritório de Xique-Xique elaborou 45 projetos financiados pelo BANEB, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, na linha de crédito Programa Gado no Pasto. Neste mesmo período, o escritório elaborou 2 projetos de irrigação junto ao BANEB e ao Banco do Brasil, respectivamente.

- ATER Privada

Devido à superfície cultivada anualmente na região, cerca de 300.000 ha, existem trinta e duas empresas privadas de assistência técnica e extensão rural instaladas nas sedes dos municípios de Irecê e Xique-Xique, sendo que somente oito são credenciadas junto aos agentes financeiros atuantes em crédito rural. Destas, seis encontram-se em Irecê e duas em Xique-Xique. São elas:

.	Irecê - Toplanter, Epal, Engerriga, Emplastir, Emapa e Planater;

.	Xique-Xique - Eplax e Tagre

- Comercialização

Os principais canais de comercialização existentes na região do Projeto abrangem os produtos oriundos da agricultura de sequeiro (feijão, milho e mamona). Os produtos são adquiridos por intermediários que possuem armazéns atacadistas, onde fazem o beneficiamento primário, antes da venda aos principais centros de destino da produção (Recife, João Pessoa, Feira de Santana e São Paulo capital).

Face ao desenvolvimento da agricultura irrigada na região, já existem alguns atacadistas que trabalham com os produtos oriundos deste tipo de exploração. Na tabela 6.4.3.1.f, pode-se observar os principais produtos usualmente adquiridos dos produtores irrigantes. Conforme pode-se observar, os atacadistas concentram-se na comercialização da cebola, com a qual trabalham quatro dos cinco comerciantes relacionados.

Tabela 6.4.3.1.f - Principais Produtos Irrigados da Região do Projeto
(Comercializados por Atacadista)

| Atacadistas | Produtos Comercializados | Principais Centros de Destino |
| --- | --- | --- |
| A | cenoura, beterraba e cebola | Natal, Recife, Fortaleza, São Luiz, Belém e Maceió |
| B | cebola | diversos centros, principalmente no Nordeste |
| C | manga e melão | Rio de Janeiro e São Paulo |
| D | cebola | Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Vitória , Goiânia |
| E | cebola e melão | Salvador, Feira de Santana e Brasília |

Fonte: Pesquisa de Campo - abril de 1996

- Armazenagem

A região dispõe de razoável infra-estrutura para armazenamento de sua produção, seja em galpões ou em depósitos particulares ou públicos. A rede pública de armazéns é responsável pela classificação oficial dos produtos e pela expedição dos respectivos certificados de depósito resgatáveis junto ao Banco do Brasil.

As informações relativas à armazenagem na região do projeto foram obtidas junto ao IBGE - Agência de Irecê, que cadastra apenas as unidades com capacidade superior a 400 m3. Assim, a capacidade de armazenamento da produção, em Irecê, é de 101.250 m³, e em Xique-Xique é de 4.936 m³.

As unidades não oficiais existentes são voltadas basicamente para atender à produção de grãos, sendo que a maioria pertence a cerealistas, que compram a pequena produção dos agricultores e comercializam para outros mercados.

Os atacadistas que trabalham com a produção dos cultivos irrigados utilizam pequenos armazéns, onde classificam e embalam os produtos. Em função da classificação obtida, revendem ou para mercados exigentes, tais como São Paulo e Rio de Janeiro, ou para outros mercados em que padrões abaixo da classificação superior são comercializados sem problemas, como Belém.

- Suprimento de Insumos e Equipamentos Agrícolas

A sede municipal de Irecê concentra uma considerável rede de estabelecimentos comerciais voltados para o suprimento de insumos agrícolas em geral, tratores, implementos diversos e máquinas agrícolas. Também são encontrados nesta cidade estabelecimentos que comercializam equipamentos simples para irrigação, como motores, bombas, tubulações, conexões e aspersores. O comércio de Irecê atende também aos produtores de Xique-Xique, que não apresenta a mesma diversificação.

Os estabelecimentos especializados em insumos vendem sementes de grãos, fertilizantes e defensivos agrícolas, bem como de implementos (arados, grades, plantadeiras, plantadeiras-adubadeiras, sulcadores, dentre outros).

Com relação aos equipamentos de irrigação, o comércio é ainda restrito, embora venha atendendo à demanda atual, já que, tirando os pivôs centrais, as demais áreas irrigadas são pequenas, da ordem de 1 a 5 ha, utilizando mais freqüentemente a irrigação por aspersão convencional, sendo as peças e equipamentos encontrados com facilidade.

- Políticas de Apoio

A tributação incidente sobre o setor agropecuário é regida no Estado da Bahia pelo Decreto no 2.460, publicado em 07/06/89, que regulamentou a cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No decreto, estão discriminados os casos de isenção de cobrança do tributo sobre os produtos agrícolas in natura.

Estão isentos da cobrança do ICMS no Estado da Bahia:

- As saídas internas e interestaduais promovidas por quaisquer dos seguintes produtos hortícolas e frutícolas, em estado natural, exceto quando destinados à industrialização.

.	abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alcachofra, alecrim, alface, alfavaca, alfazema, almeirão, aneto, anis, araruta, arruda, aspargo e azedim;

.	batata, batata-doce, berinjela, bertalha, beterraba, brócolis e brotos de bambu, de feijão, de samambaia e de outros vegetais;

.	cacateira, cambuquira, camomila, cará, cardo, catonha, cebola, cebolinha, cenoura, chicória, chuchu, coentro, couve, couve-flor e cogumelo.

.	endívia, erva-cidreira, erva-de-santa-maria, escarola e espinafre;

.	folhas usadas na alimentação humana e funcho, bem como frutas nacionais ou provenientes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, exceto amêndoas, nozes, pêras e maçãs.

.	gengibre e gobo;

.	hortelã;

.	inhame;

.	jiló;

.	losna;

.	macaxeira, mandioca, manjericão, manjerona, maxixe, milho verde, moranga e mostarda;

.	nabiça e nabo;

.	palmito, pepino, pimenta-de-cheiro, pimenta-malagueta e pimentão;

.	quiabo;

.	rabanete, repolho, repolho-chinês, raiz-forte, rúcula e ruibarbo;

.	salsa, salsão e segurelha;

.	taioba, tampala, tomate e tomilho;

.	vagem.

- As saídas de:

.	aves e produtos de sua matança, em estado natural, congelados ou simplesmente temperados, nas operações internas, exceto se destinados a industrialização;

.	ovos, nas operações internas, exceto se destinados a industrialização;

.	pintos-de-um-dia;

.	caprinos e produtos comestíveis resultantes de sua matança;

- As saídas internas de leite pasteurizado tipo especial, com 3,2 % de gordura, e de leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com 2,0 % de gordura, de estabelecimento varejista, com destino ao consumidor final, sendo que as saídas de leite pasteurizado tipo B e de leite tipo longa-vida são tributadas normalmente;

- As operações internas de pescado, exceto em se tratando de crustáceos, moluscos, adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e rã, operação que se destine à industrialização e pescado enlatado ou cozido.

- As saídas efetuadas diretamente do território baiano para o exterior, observado o disposto no parágrafo 18 da lei, dos seguintes produtos primários:

.	abóbora, alcachofra, batata-doce, berinjela, cebola, cogumelo, gengibre, inhame, pepino, pimentão, quiabo, repolho, salsão e vagem;

.	abacate, ameixa, banana, caqui, figo, maçã, mamão, manga, melão, melancia, moranga e uvas finas de mesa;

.	flores e plantas ornamentais;

.	ovos;

.	pintos-de-um-dia.

- Crédito Rural

Em Irecê, os principais agentes financiadores são o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, o Banco do Brasil - BB e o Banco do Estado da Bahia - Baneb. Em Xique-Xique, atuam o Banco do Brasil e o Banco do Estado da Bahia.

Segundo informações obtidas nos levantamentos efetuados, é apresentado a seguir um resumo das operações de crédito rural efetuadas em 1995, com destaque para os recursos voltados ao financiamento da agricultura irrigada.

- Banco do Nordeste do Brasil

O BNB efetuou, em 1995, um total de 423 contratos de financiamento com um volume de crédito de R$ 1.352.417,00, sendo 199 contratos, num total de R$ 999.062,00, destinados ao crédito de investimento.

Deste montante, R$ 589.102,00 foram direcionados para o FNE - Propec (Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária Regional) e R$ 309.736,00 para o FNE - Proir (Programa de Apoio à Agricultura Irrigada). Já o Profat-Rural (Programa de Fundo de Amparo ao Trabalhador) financiou R$ 101.224,00 do total dos projetos de investimentos contratados.

Do total de 423 contratos realizados pelo BNB na agência Irecê, 146 tiveram como mutuários colonos de assentamentos de reforma agrária.

Em relação ao custeio, o BNB contratou 177 financiamentos também voltados para os assentamentos de reforma agrária, perfazendo um montante de R$ 152.220,00. Para os demais clientes, os recursos de custeio financiados atingiram R$ 60.000,00, basicamente destinados à cultura da mamona, dentro dos termos do denominado “Protocolo da Mamona”.

Com relação ao custeio de irrigação, foram financiados com recursos do FNE 
R$ 123.684,00 e do Profat - Rural R$ 17.451,00.

- Banco do Brasil

A agência do Banco do Brasil em Irecê financiou, em 1995, um montante de 
R$ 950.000,00, abrangendo 47 mutuários. Destes, somente 5 financiaram a atividade irrigada e também 5 a pecuária. O maior número de financiamentos contemplou as culturas de sequeiro.

A agência do Banco do Brasil em Xique-Xique somente contratou projetos de custeio. As culturas de sequeiro financiadas perfizeram 5 ha (milho e algodão). Além destes, foram financiados 4 projetos de custeio de pecuária. Nesta mesma agência, foram ainda financiados 89 ha de cebola irrigada, abrangendo 11 mutuários. Estes financiamentos destinados à irrigação, com recursos do próprio banco, alcançaram um montante de R$ 195.000,00.

- Banco do Estado da Bahia

A agência do Baneb em Irecê financiou somente projetos de irrigação, não tendo operado com sequeiro. Os recursos utilizados foram oriundos do FNE - Proir. O volume de recursos alcançou R$ 766.999,00, destinados à aquisição de sistemas de irrigação convencionais e tipo pivô central, construção de reservatórios, ramais elétricos, instalação de poços tubulares e equipamentos diversos. O número de mutuários financiados foi de 21, com uma média de 7,0 ha por projeto.

A agência do Baneb em Xique-Xique financiou, em 1995, somente 3 ha de cebola irrigada, mesmo assim na finalidade de custeio. Foram também aprovados 45 projetos de pecuária no âmbito do Programa Gado no Pasto.

- O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE

O objetivo do FNE é contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região nordeste, através de programas de financiamento aos setores produtivos, de acordo com o Plano Regional de Desenvolvimento, observado o disposto constitucional que assegura a aplicação mínima da metade dos recursos deste fundo no semi-árido.

Os recursos disponíveis para o FNE correspondem a 1,8% da arrecadação líquida do Imposto de Renda e do IPI. Não resta dúvida que a imunidade às restrições de controle monetário que possui o fundo vem garantindo a estabilidade no aporte de recursos da União, revestindo-se o FNE de importância estratégica para a promoção do desenvolvimento regional.

Na região do Projeto, os recursos liberados pelo FNE são sumamente importantes para o desenvolvimento da irrigação. O Programa de Apoio à Agricultura Irrigada - Proir - vem sendo fundamental para o incentivo à transformação da inconstante agricultura de sequeiro para a irrigada. Já o Propec vem sendo responsável pelo aprimoramento tanto das técnicas de manejo na região como pelo melhoramento genético nos rebanhos bovinos. A seguir, são descritos os principais itens constantes do Proir, principal instrumento de incentivo à expansão da agricultura irrigada na região.

- Objetivos

Aumentar a produção de alimentos, matérias-primas agroindustriais e produtos de exportação, mediante a adoção de tecnologias modernas, da diversificação de culturas e da área irrigada da região.

- Beneficiários

.	Produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas);

.	Cooperativas de produtores rurais para atividades comunitárias ou para repasse aos associados;

.	Associações de produtores rurais, para o desenvolvimento de suas atividades comunitárias.

- Itens Financiáveis

.	Retificação e drenagem, construção de diques e obras de proteção contra enchentes;

.	Açudes, barragens, poços tubulares e amazonas;

.	Drenagem e irrigação, estruturas hidráulicas de controle e distribuição de água e bombeamento;

.	Desmatamento, enleiramento, destoca, limpeza de área;

.	Cercas para isolar a área;

.	Obras de proteção na encostas adjacentes à área a ser drenada ou sistematizada;

.	Construção de linhas de transmissão elétrica (alta e baixa tensão) e seus componentes;

.	Construção de armazéns;

.	Calagem e adubação intensiva;

.	Máquinas e equipamentos de irrigação e drenagem, bem como para beneficiamento da produção;

.	Tratores, máquinas e implementos agrícolas e outros itens necessários a viabilização da exploração, a critério da assistência técnica.

- Limite de Financiamento

.	Mini Produtores:	100%;

.	Pequenos:	  95%;

.	Médios:	  90%

.	Grandes:	  80%.

- Prazos

.	Investimentos fixos: até 12 anos, inclusive até 4 anos de carência;

.	Investimentos semi-fixos: até 08 anos, inclusive até 3 anos de carência.

- Encargos Financeiros

.	Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP) mais 6% a.a.

- Rebates

Básico:

.	Miniprodutores:	20%

.	Pequenos:		15%

Além do rebate básico sobre a TJLP, prevê-se ainda o benefício de um rebate adicional de 20% para os mini e pequenos produtores, de 15% para os médios e 5% para o grandes, quando o financiamento se destinar à aquisição de sistemas de irrigação, abertura de poços e outras ações.

#### 6.4.3.2 - Setor Secundário – Atividade Industrial

O setor industrial vem ganhando, na última década, maior expressão nos municípios estudados. Em 1980, foram contabilizadas 132 unidades industriais, a maioria localizada em Sento Sé. Nos cinco anos seguintes, a situação alterou-se consideravelmente. Irecê teve um aumento de 70% no número de estabelecimentos, Xique-Xique manteve-se praticamente inalterado, enquanto Sento Sé apresentou uma queda de cerca de 90%. Entre 1985 e 1990, todos os municípios tiveram expansão do setor, especialmente Irecê, que registrou um aumento de cerca de 177% neste período, conforme pode ser visto na Figura 6.4.3.2.a. Itaguaçu da Bahia não possuía dados desagregados para o setor secundário, já que era distrito de Xique-Xique em 1985, e, atualmente, não são há informações sobre indústrias no município.

Figura 6.4.3.2.a - Número de Estabelecimentos Industriais por Município

1980, 1985 e 1994

Fonte: CEI - Centro de Estatística e Informação, 1990

Governo do Estado da Bahia, 1994

Atualmente, predominam nos municípios estudados, majoritariamente, as industrias de produtos alimentares. Em Irecê se encontra a maior diversificação do setor secundário, com destaque para os produtos alimentares, construção civil, produtos químicos, metalurgia, minerais não metálicos e vestuário. No município de Xique-Xique predominam as industrias de produtos alimentares, madeira, minerais não metálicos e construção civil. Em Sento Sé as atividades industriais concentram-se em produtos alimentares, seguido de produtos químicos, construção civil e metalurgia.

#### 6.4.3.3 - Setor Terciário – Atividades Comerciais e de Serviços

O setor terciário nos municípios da área de influência apresentou um comportamento semelhante ao do setor secundário, com uma retração no período entre 1980 e 1985 e um crescimento nos cinco anos seguintes. Entre 80 e 85, Irecê apresentou uma queda de 42% no número de estabelecimentos; Xique-Xique teve uma queda de 67%, mas o maior índice foi registrado em Sento Sé, com 85%. No período seguinte, os municípios aumentaram muito o número de estabelecimentos comerciais, com Irecê apresentando um incremento de cerca de 900%, Xique-Xique com cerca de 470% e Sento Sé com um aumento da ordem de 195%, conforme pode ser visto na Figura 6.4.3.3.a.

Figura 6.4.3.3.a - Número de Estabelecimentos Comerciais por Municípios

Fonte: CEI - Centro de Estatística e Informação, 1990 - Governo do Estado da Bahia, 1994

#### ICMS

O quadro a seguir apresenta o valor do ICMS recolhido na área de influência do Projeto, no ano de 1995.

| Município | Valor Recolhido (R$) |
| --- | --- |
| Irecê | 2.491.395,00 |
| Xique-Xique | 465.228,00 |
| Itaguaçu da Bahia | 319.893,00 |
| Sento Sé | 226.367,00 |

### 6.4.4 - Educação

O quadro da educação, na área de influência do Projeto, espelha a situação encontrada na maior parte dos municípios do nordeste brasileiro, com índices de analfabetismo acima da média nacional, que é de 30%. O maior índice é o de Sento Sé, que está relacionado à preponderância numérica da população rural, que apresenta taxas de analfabetismo superiores à da população urbana, não só na região em estudo, como em todo o território nacional.

A Figura 6.4.4.a apresenta os índices de analfabetismo, por faixa etária, encontrados nos municípios estudados. Ressalte-se que, segundo critérios utilizados pelo IBGE para o Censo Demográfico, são consideradas alfabetizadas as pessoas capazes de ler e de escrever um bilhete simples no idioma que conhecem. Aquelas que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram e as que apenas assinam o nome são consideradas analfabetas.

Figura 6.4.4.a - Índices de Analfabetismo por Faixa Etária (5 anos ou mais)

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991

A dificuldade do acesso da população ao ensino, principalmente na faixa entre 7 e 14 anos, é a principal responsável pelos altos índices de analfabetos na região. Além disso, é grande o número de pessoas que não chegam a completar o 1º grau, traduzido por uma alta taxa de evasão escolar.

As principais dificuldades encontradas no ensino estão ligadas à deficiência na infra-estrutura das escolas, no que se refere às instalações oferecidas, falta de capacitação dos professores, devido à baixa remuneração e transporte até a escola, visto que grande parte da população em idade escolar reside em área rural.

#### 6.4.4.1 - Município de Irecê

O setor educacional público de Irecê é mantido com recursos municipais da ordem de 25% do orçamento do município e com recursos da Fundação Nacional para o Desenvolvimento Escolar (FNDE). Além desses, recebe material escolar e suprimentos para a merenda, através da Fundação de Amparo ao Estudante e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, atingindo, inclusive, as escolas rurais.

A rede municipal de ensino conta com 239 professores para 28 escolas, com uma média de 8,5 professores por escola. A rede estadual conta com 187 professores para 17 unidades, com uma média de 11 professores por unidade de ensino, conforme mostrado na tabela 6.4.4.1.a.

Tabela 6.4.4.1.a - Efetivo das Escolas Estaduais de Irecê

| Séries Oferecidas | Escolas | Professores | Salas | Classes | Matrículas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-escolar | 02 | 12 | 06 | 12 | 360 |
| 1ª a 4ª série | 07 | 76 | 33 | 76 | 1920 |
| 5ª à 8ª série | 02 | 68 | 25 | 63 | 904 |
| 2º Grau | 02 | 17 | 05 | 09 | 304 |
| Supletivo | 04 | 14 | 14 | 14 | 401 |
| Total | 17 | 187 | 83 | 174 | 3.889 |

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Irecê, 1996

A taxa de evasão escolar é bastante alta, registrando praticamente 40% da 4ª para a 5ª série e 34% do 1º para o 2º grau. Pouco mais de 13% dos alunos chegam a concluir o 2º grau.

#### 6.4.4.2 - Município de Xique-Xique

Da mesma forma que no município de Irecê, os recursos da Secretaria Municipal de Educação de Xique-Xique provêm do orçamento do município e da União, através do FNDE. Além disso, as escolas têm recebido também o “pacote tecnológico” (antenas parabólicas, televisores e fitas de vídeo-cassete) do Ministério da Educação (MEC).

A tabela 6.4.4.2.a apresenta o efetivo de professores, alunos, salas e turmas da rede escolar do município, segundo as localizações urbana e rural.

Tabela 6.4.4.2.a - Efetivos das Redes Estadual e Municipal de Ensino

| Séries | Escolas |  |  | Professores |  |  | Salas |  |  | Turmas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Matrículas |
| Rede Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA à 4a série | 2 | 151 | 16 | 167 | 8 | 164 | 16 | 202 | 5786 |
| 1a à 4a série | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 110 |
| 1o grau | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 80 |
| Sub-total | 2 | 156 | 18 | 175 | 11 | 172 | 19 | 210 | 5976 |
| Rede Estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA | - | 9 | - | 10 | - | 9 | - | 10 | 268 |
| 1a à 4a série | 18 | 2 | 216 | 5 | 81 | 6 | 6 | - | 5559 |
| 1o grau | 1 | - | 25 | - | 12 | - | 36 | - | 1214 |
| 5a à 8a série | 1 | - | 35 | - | 14 | - | 42 | - | 1504 |
| 2o grau | 1 | - | 23 | - | 11 | - | 33 | - | 1348 |
| Sub-total | 21 | 11 | 299 | 15 | 118 | 15 | 117 | 10 | 9893 |
| Total Geral | 23 | 167 | 317 | 190 | 129 | 187 | 136 | 220 | 15869 |

Fonte: Secretaria Municipal de Ensino e Diretoria Regional de Educação - Direc, 1996.

#### 6.4.4.3 - Município de Itaguaçu da Bahia

Similarmente aos municípios de Xique-Xique e Irecê, Itaguaçu da Bahia conta praticamente com os mesmos recursos para o ensino e com os mesmos problemas apontados naqueles municípios. No entanto, como agravante, o piso salarial em Itaguaçu da Bahia é de apenas R$ 42,00, acarretando um déficit de cerca de 20 professores na rede estadual.

A tabela 6.4.4.3.a, a seguir, apresenta os efetivos da rede municipal de ensino de Itaguaçu da Bahia.

Tabela 6.4.4.3.a - Efetivos da Rede Municipal de Ensino

| Séries | Escolas |  |  | Professores |  |  | Salas |  |  | Turmas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferecidas | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Matrículas |
| CA a 4a série | 2 | 63 | 30 | 98 | 5 | 80 | 11 | 155 | 2.788 |
| 1o e 2o graus | 1 | - | 19 | - | 6 | - | 10 | - | 503 |
| Total | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) |

Fonte: Secretaria Municipal de Ensino de Itaguaçu da Bahia, 1996.

A rede de ensino estadual conta com apenas uma escola de CA à 4ª série, com cerca de 205 alunos, 3 professores, 4 salas e 5 classes e está em processo de municipalização.

#### 6.4.4.4 - Município de Sento Sé

O município de Sento Sé não dispõe de verbas oriundas do governo federal, nem é atendido pelos programas relativos à distribuição de merenda, material escolar e equipamentos para as escolas. As principais deficiências são as mesmas dos demais municípios da área do projeto, especialmente a falta de transporte dos estudantes da zona rural para as escolas da sede municipal, que é uma das principais causas do analfabetismo e da evasão escolar da população estudantil.

A rede municipal é formada por 103 estabelecimentos de ensino, oferecendo cerca de 40% das matrículas escolares do município, sendo 99 na zona rural. Diferente dos demais municípios estudados, na sede de Sento Sé todos professores tem formação específica, havendo leigos apenas na área rural, onde o deslocamento, as distâncias e os baixos salários desestimulam o ingresso de professores formados na rede municipal. Os professores leigos, na zona rural, correspondem a 50% do efetivo.

A rede estadual dispõe de mais recursos do que a rede municipal, principalmente proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE), que é repassado para a Secretaria Estadual de Educação.

A tabela 6.4.4.4.a, a seguir, apresenta os efetivos da rede municipal de ensino de Sento Sé.

Tabela 6.4.4.4.a - Efetivo das Redes Estadual, Municipal e Particular de Ensino

|  | Escolas |  |  | Professores |  |  | Salas |  |  | Turmas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séries | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Zona Urbana | Zona Rural | Matrículas |
| Rede Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA a 4a série | 2 | 73 | 14 | 260 | 6 | 89 | 7 | 234 | 4.399 |
| 1a a 4a série | 1 | 18 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1.305 |
| 1o grau | 1 | 8 | 32 | - | 10 | - | 22 | - | 2.214 |
| Sub-total | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | 260 | !Erro de sintaxe, ) | 89 | !Erro de sintaxe, ) | 234 | !Erro de sintaxe, ) |
| Rede Estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA a 4a série | 4 | - | 43 | - | 68 | - | 58 | - | 1.869 |
| Sub-total | !Erro de sintaxe, ) | - | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | !Erro de sintaxe, ) | - | !Erro de sintaxe, ) |
| Rede Particular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a série ao 2o grau | 1 | - | 21 | - | 10 | - | 14 | - | 502 |
| 2o grau | 1 | - | 25 | - | 10 | - | 20 | - | 422 |
| Sub-total | !Erro de sintaxe, ) | - | !Erro de sintaxe, ) | - | !Erro de sintaxe, ) | - | !Erro de sintaxe, ) | - | !Erro de sintaxe, ) |
| Total Geral | 10 | 99 | 138 | 260 | 105 | 89 | 124 | 234 | 10.711 |

Fontes: Secretaria Municipal de Educação de Sento Sé e Diretoria Estadual de Educação - Direc, 1996.

As duas escolas particulares do município mantêm convênios com a Secretaria Estadual de Educação, recebendo tanto professores quanto material didático e oferecem curso profissionalizante de magistério. O salário dos professores é duas vezes e meia o salário oferecido pelo município. No entanto, a remuneração é considerada insatisfatória pois é necessária dedicação exclusiva.

Os professores trabalham, em média, com bem menos alunos por turma do que nos colégios da rede pública de ensino do município e abaixo da média considerada satisfatória, o que pode significar uma possibilidade de maior oferta de vagas nessas escolas.

As maiores taxas de repetência ocorrem no ensino de primeiro grau, onde também são altas as taxas de evasão escolar. Evitar a repetência na última série do 1º grau é uma estratégia das escolas para evitar a evasão escolar na passagem para o segundo grau. As taxas de evasão, embora grandes, permanecem num patamar inferior aos demais municípios da região do projeto. No entanto, como em Sento Sé existem escolas particulares onde os alunos têm melhores condições de estudo, essas informações podem não ser representativas.

### 6.4.5 - Saúde

A situação de saúde da população , na área de influência do Projeto, é similar ao que ocorre na maior parte do interior da Região Nordeste do país, com precariedade no atendimento médico/hospitalar, acompanhamento médico praticamente inexistente e número insuficiente de unidades de saúde. A conseqüência mais imediata dessa situação traduz-se por alastramento de doenças já erradicadas de outras regiões mais desenvolvidas do Brasil, como a hanseníase e as leishmanioses. No agravamento deste quadro, juntam-se as condições de higiene decorrentes da falta de saneamento básico e a ausência quase total de medidas preventivas.

A oferta de serviços de saúde na área do Projeto é bastante deficiente, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. O município de Irecê, pólo regional, é o município que oferece os melhores recursos de infra-estrutura e serviços de saúde.

O município de Xique-Xique presta atendimento, não só à própria população, como à dos municípios vizinhos, dividindo com Irecê o atendimento à demanda regional.

Em Itaguaçu da Bahia existe um hospital que, apesar de capacitado para algumas especialidades clínicas e exames laboratoriais, presta apenas atendimento ambulatorial, em clínica geral e o Posto de Saúde limita-se a ministrar analgésicos e antitérmicos, a fazer pequenos curativos e encaminhar os casos não atendidos para o hospital de Xique-Xique.

No município de Sento Sé existe um hospital que, apesar de dispor de equipamento de raio X, centro cirúrgico e cinco leitos, oferece atualmente apenas o serviço ambulatorial. Sento Sé conta também com uma clínica privada, que atende apenas na área de clínica médica.

A tabela a seguir apresenta a situação de atendimento à saúde na região do projeto.

| Município | Hospital | Posto de Saúde | Centro de Saúde | Atendimento Ambulatorial | Clínica Privada | Serviços Oferecidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Irecê | 02 (convenia-dos ao SUS) | 03 | 02 | 05 | 03 | clínica geral, pediatria, ortopedia, algumas es-pecialidades cirúrgicas |
| Xique-Xique | 02 (convenia-dos ao SUS) | 02 | 01 | - | 01 | pediatria, ginecologia, ortopedia, cirurgias sim-ples, raio X (simples), odontologia, otorrino, ultrassom |
| Itaguaçu da Bahia | 01 | 01 | - | - | - | atendimento ambulato-rial em clínica geral |
| Sento Sé | 01 | - | - | - | 01 | atendimento ambulato-rial |

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, é recomendável o número mínimo de cinco leitos hospitalares para cada 1000 habitantes. Nenhum dos municípios da área de influência indireta do projeto atende a esta recomendação. Xique-Xique (4,7 médicos/1000 habitantes) é o que apresenta situação mais favorável, seguido de Irecê (3,6/1000) e Sento Sé (0,2/1000).

Para atendimento à população rural, somente Irecê e Xique-Xique dispõem de posto de saúde localizados nos povoados. Os demais municípios não oferecem nenhuma forma de assistência médica à população rural.

Também em relação aos recursos humanos, na área de saúde, a situação é muito precária. Muitos dos profissionais trabalham em regime de plantão e atendem em vários estabelecimentos na região. Apenas Irecê e Xique-Xique oferecem as especialidades médicas básicas. Os postos de saúde existentes nos municípios também não dispõem de pessoal qualificado para o atendimento diário.

As principais doenças detectadas na área do projeto são a hanseníase (maior incidência no município de Irecê), a leishmanioses, em suas duas formas, também conhecida como calazar (maior número de casos em Irecê) e a esquistomossomose. Esta é a de maior importância na região.

A malária, atualmente, está sob controle, tendo sido registrado apenas um caso, em 1995.

A meningite vem crescendo nos últimos anos e, apesar das campanhas deflagradas, tem se mantido resistente. A tuberculose é o tipo da doença que está associada à pobreza e a má alimentação e, ultimamente, tem crescido o número de casos encontrados . O município de Irecê contribuiu para as estatísticas com 38 casos na área do projeto. É importante observar que o aumento no número de casos de tuberculose está ocorrendo em nível nacional e não encontra-se restrito somente à área do Projeto.

São citados, também, na área do projeto, a diarréia, a tuberculose e a peneumonia. A diarréia é causada, principalmente, pelas péssimas condições de higiene e saneamento.

O número de casos de cólera em 1994, reflete a epidemia que ocorreu no Brasil, naquela ocasião. A febre tifóide, meningite e hepatite estão dentro dos padrões regionais, não caracterizando surto epidêmico.

Dentre as doenças sexualmente transmissíveis, prevalece a gonorréia e apenas alguns casos de sífilis. Segundo a DIRES – Diretoria Regional de Saúde, ocorreram dois óbitos pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em 1994 e um em 1995.

Existem poucos portadores da doença de Chagas, embora ocorram na região os Transmissores desta doença. O combate a estes insetos está sendo efetuado pela FNS, através da borrifação domiciliar.

A tabela 6.4.5.a apresenta informações sobre as doenças de maior ocorrência nos municípios em estudo. Considerando a insuficiência da assistência médica e a precariedade do saneamento básico na região, deduz-se que os dados oficiais refletem não só a sub-notificação, como a deficiência no diagnóstico das doenças parasitárias e infecciosas na região. A tabela 6.4.5.b mostra as notificações referentes à mortalidade por causa nos municípios para o ano de 1995.

Tabela 6.4.5.a - Notificações Referentes a Doenças nos Municípios de Irecê, Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique e Sento Sé,

1994 a 1996

| Morbidade | Irecê |  |  |  |  | Itaguaçu da Bahia |  |  |  |  | Xique-Xique |  |  |  |  | Sento Sé |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Coqueluche |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  |
| Cólera | 123 |  |  | 19 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 157 |  |  |
| Difteria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esquistossomose |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  |
| Febre tifóide | 72 | 111 | 4 |  | 3 |  |  | 10 | 1 |  |  |  | 74 | 124 | 5 |
| Hepatite | 14 | 10 |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 20 | 11 | 2 | 42 | 28 | 2 |
| Leishmaniose tegumentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leishmaniose visceral | 42 | 56 | 14 | 2 | 7 |  | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 |  | 58 | 75 | 15 |
| Leptospirose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningite |  | 24 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 | 28 | 3 |
| Malária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Tétano tetânico |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Tuberculose | 37 | 38 | 6 |  | 12 |  |  | 36 | 4 | 3 | 5 | 1 | 69 | 91 | 11 |
| Varicela | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |
| Dengue |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hanseníase | 19 | 17 | 3 |  |  |  | 17 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 42 | 44 | 6 |
| Diarréia | 672 | 1.243 | 379 | 272 | 123 |  | 1.644 | 1.643 | 334 |  |  |  | 2.588 | 3.009 | 713 |
| D.S.T. |  | 61 | 3 |  |  |  |  | 29 | 2 | 14 | 10 |  | 14 | 100 | 5 |
| Doença de Chagas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  |

Fonte: Diretoria Regional de Saúde - DIRES, 1994/1995/1996

Obs.: 	1 - As quadrículas em branco indicam que não houve notificação

2 - Não houve registros de casos de parotidite e peste bubônica na região, no período considerado.

D.S.T - Doenças sexualmente transmissíveis.

Tabela 6.4.5.b - Notificações referentes a mortalidade, por causa, nos municípios de Irecê, Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique, 1995

| Mortalidade | Irecê | Itaguaçu da Bahia | Xique-Xique |
| --- | --- | --- | --- |
| Doenças infecciosas e parasitárias | 1 | - | - |
| Neoplasias (câncer) | 9 | 3 | 4 |
| Doenças glandulares nutricionais | 9 | - | 2 |
| Doenças do aparelho circulatório | 54 | 18 | 62 |
| Doenças do aparelho respiratório | 26 | 4 | 28 |
| Doenças do aparelho digestivo | - | - | 1 |
| Doenças do aparelho genito-urinário | 4 | 1 |  |
| Perinatal | - | - | 2 |
| Sinais e sintomas mal definidos | 19 | 1 | 8 |
| Causas externas | 7 | 2 | 4 |
| Sintomas e sinais do mecanismo de defesa | - | - | 4 |

Fonte: Diretoria Regional de Saúde - DIRES, 1996

Obs.: não há estatísticas de mortalidade disponíveis para o município de Sento Sé.

Nos municípios estudados são desenvolvidos programas de saúde, que têm como objetivo orientar a população sobre os riscos de determinadas doenças, como estas são evitadas e como e onde os pacientes efetuam os diagnósticos e recebem tratamento. Os programas, a seguir listados, são executados na região pela FSESP, tendo a DIRES como responsável por sua coordenação.

A tabela 6.4.5.c apresenta os programas de saúde desenvolvidos em cada município que compõe a área de influência do Projeto.

Tabela 6.4.5.c - Programas de Saúde Desenvolvidos por Municípios - 1996.

|  | Município |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa |  | Irecê | Xique-Xique | Sento Sé |
| Assistência à mulher |  | X | X | X |
| Prevenção do câncer ginecológico |  | X | X |  |
| Planejamento familiar |  | X |  |  |
| Pré-natal |  | X | X |  |
| Assistência à criança |  | X | X | X |
| Campanha de vacinação |  | X | X |  |
| Puericultura – avaliação nutricional |  | X |  |  |
| Aleitamento materno |  | X |  |  |
| Assistência odontológica |  | X |  |  |
| Aplicação de flúor |  | X |  |  |
| Assistência ao diabético |  | X |  | X |
| Controle da hanseníase |  |  |  | X |
| Controle da tuberculose |  |  |  | X |
| Controle da hipertensão arterial |  |  |  | X |

Fonte: Diretoria Regional de Saúde, DIRES, 1996.

Obs.: os programas da DIRES ainda não foram estendidos ao município de Itaguaçu da Bahia.

- Saúde Ocupacional em Atividades Agropecuárias.

- Intoxicação por agrotóxicos

Embora muito se fale sobre os riscos dos agrotóxicos sobre a saúde, não existem dados consolidados sobre a morbidade e mortalidade decorrentes da utilização de produtos químicos (fertilizantes e defensivos) na agricultura e na pecuária. Os dados oficiais registram 6.000 casos de intoxicações agudas anuais. No entanto, as autoridades sanitárias envolvidas no controle e avaliação destes produtos, seguindo metodologia preconizada pela Organização Mundial de Saúde, estimam que ocorram anualmente 300 mil casos de intoxicação. Contudo, devido à imprecisão do diagnóstico das intoxicações, à falta de notificação, aliada à deficiência da assistência médica para a população das áreas rurais, este número pode ser mais elevado. O Ministério da Saúde calcula que, anualmente, cerca de 10.000 pessoas morram intoxicadas por estes produtos no país.

O estado da Bahia está entre as unidades da federação onde mais ocorrem casos de intoxicação pelo uso indiscriminado e desorganizado de agrotóxicos, tanto que foi incluído no Programa de Vigilância de Populações Expostas aos Agrotóxicos em fase de implantação pelo Ministério da Saúde.

Os agricultores, na área de influência, realizam as borrifações sem equipamentos próprios, quais sejam luvas, máscara e vestuário adequado. O preparo das soluções é efetuado sem cuidados pessoais ou com o ambiente, e os resíduos e a lavagem dos equipamentos seguem a mesma tendência. Quando questionado, o empregado de propriedades rurais, que geralmente é quem manipula o agrotóxico, nega-se a falar sobre este assunto, temendo sofrer retaliações. Já o pequeno agricultor, embora comente sobre episódios de intoxicações, vividos ou testemunhados, tais como náuseas, vômitos, dores de cabeça, dermatites e deficiências respiratórias, alega que precisa utilizar os defensivos para garantir a produção.

Embora as intoxicações agudas ou crônicas por fertilizantes e defensivos agrícolas ou de uso veterinário sejam uma realidade, nenhum dos municípios possuem Programas visando orientar os agricultores e a população em geral sobre os autocuidados e prevenção de acidentes decorrentes do armazenamento, transporte, manipulação e utilização destes produtos químicos.

- Doenças de Veiculação Hídrica (transmitidas através da água)

Um dos principais problemas de Saúde Pública no Brasil é decorrente da falta de saneamento básico e de disponibilidade de água para uso doméstico e higiene. Trata-se das infecções intestinais .O último levantamento a nível nacional das infecções intestinais por helmintos, popularmente denominadas de verminoses, data de 1974 (Tese de Doutorado e Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Dra. Lea Coura, 1974). Desde então as estimativas são em torno de 80% da população rural infectada com pelo menos uma espécie de parasito intestinal (helminto ou protozoário de veiculação hídrica).

Alguns helmintos, como os causadores da anemia ferropriva, são transmitidos pela contaminação ambiental com fezes de portadores destas verminoses, devido à falta de saneamento básico. Normalmente, as larvas destes parasitos penetram na pele do homem em contato com o solo. No entanto, a contaminação também pode ocorrer pela ingestão das larvas com a água. Esta verminose é extremamente comum no ambiente rural.

A diarréias podem ser causadas pela ingestão de alimentos em decomposição que contenham bactérias ou pela ingestão de água contaminada. O Ministério da Saúde promove campanhas para incentivar o aleitamento materno, uma forma de evitar as diarréias em recém nascidos, uma vez que o leite materno além de alimentador é completamente livre de contaminação. Este procedimento vem reduzindo a mortalidade infantil daquela faixa etária, mas não impede os episódios diarreicos decorrentes da ingestão de água contaminada.

### 6.4.6 - Infra-estrutura

#### 6.4.6.1 - Transporte

- Transporte Rodoviário

A ligação terrestre da região do Projeto com a capital do estado, Salvador, é feita por intermédio da BA-052, conhecida como a “rodovia do feijão”, que se inicia em Feira de Santana na BR-116, uma das principais artérias de escoamento da produção de todo o país. Esta rodovia passa por Irecê indo terminar na cidade de Xique-Xique, apresentando um leito pavimentado e em bom estado de conservação.

As ligações com as regiões sul e sudeste são feitas através da BR-116 e com o centro-oeste por meio da BR-242, que se inicia na BR-116 e passa por Ibotirama. Juazeiro pode ser atingido através da BR-407.

De modo geral, os acessos à região do Projeto são bons, com estradas asfaltadas, exceto Itaguaçu da Bahia, onde o acesso tem de ser feito através de estrada de terra batida. Da BA-052, duas estradas vicinais derivam para a área do Projeto:

- a primeira, a partir do povoado de Rio Verde II, apresenta condições razoáveis de tráfego, com leito cascalhado e drenagem. Caso seja mantida uma conservação periódica, pode ser utilizada durante todo o ano até a Fazenda Almas. A partir deste ponto, o tráfego torna-se impossível durante a época das chuvas, o que ocasiona transtornos para o escoamento da produção agrícola.

- a segunda, a partir do povoado de Lajes, é transitável apenas nos períodos secos, sendo porém necessária, em alguns trechos, a utilização de veículos com tração nas quatro rodas para vencer o terreno excessivamente arenoso.

O quadro a seguir apresenta os municípios servidos por empresas para transporte de passageiros, tendo como destino cidades da região e capitais.

|  | Salvador | São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Região |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Irecê | X | X |  | X | X |
| Xique-Xique | X | X | X |  | X |
| Itaguaçú da Bahia |  | X | X |  | X |
| Sento Sé |  |  |  |  | apenas para juazeiro |

- Transporte Fluvial: Não existe, na região onde se insere o Projeto, nenhum sistema organizado e regular de transporte fluvial, seja de passageiros e/ou de carga. No entanto, diversas embarcações cruzam os rios locais, comprando e vendendo todo tipo de mercadorias, como óleo lubrificante, cebola, sal, óleo comestível e biscoitos, além de outros gêneros, principalmente alimentícios. O frete de cargas também é possível desde que o proprietário da embarcação se interesse pelo negócio. As embarcações menores costumam fazer o transporte de passageiros e turistas, sendo que estes últimos costumam fretar barcas para passear nas ilhas ou visitar cidades fora da rota costumeira do transporte fluvial.

- Transporte Aéreo: Não existem vôos regulares para a área do Projeto, porém, Irecê e Xique-Xique possuem pequenos aeródromos. Próximo a Xique-Xique, cerca de 5 quilômetros, há uma pista de pouso com 800 metros de extensão. Esta pista, cascalhada e bem nivelada, fica ao lado da rodovia BA-052, é administrada pela prefeitura e, atualmente, encontra-se desativada. Próximo a Irecê, cerca de 5 quilômetros da sede municipal, às margens da rodovia que liga Irecê a Lapão, localiza-se o aeroporto de Irecê, com pista asfaltada de 1.200 metros de extensão. O DAC (Departamento de Aviação Comercial) classificou o aeroporto na 4ª categoria, sendo administrado pelo Departamento de Transportes e Terminais do estado.

#### 6.4.6.2 - Saneamento Básico

A infra-estrutura de saneamento, na Área de Influência Direta - AID do Projeto Baixio do Irecê, apresenta o mesmo padrão encontrado em quase todo o interior do nordeste brasileiro, com a maioria dos domicílios sem nenhum tipo de instalação sanitária assim como abastecimento d’água por rede pública.

Na área de influência Indireta - AII, o município de Irecê, pólo regional, é o que apresenta, de forma geral, a melhor infra-estrutura de saneamento, enquanto que em Sento Sé e Itaguaçu da Bahia estas condições são mais desfavoráveis, principalmente neste último, onde o quadro do saneamento básico é de total precariedade.

- Abastecimento d’Água

A rede pública é a forma de abastecimento de água mais freqüente nos municípios de Irecê, Xique-Xique e Sento Sé, com exceção de Itaguaçu da Bahia, no qual a maior parte dos domicílios se abastece diretamente através da água de rios e também de cacimbas, fontes públicas, bicas e outras formas.

Em Xique-Xique, 62,3% dos domicílios são atendidos por rede pública; Irecê e Sento Sé, apresentam índices de 52,1% e 51,2%, respectivamente. Nas sedes municipais de Irecê, Xique-Xique e Sento Sé os principais problemas estão ligados à desgaste das redes de abastecimento e à falta de atendimento dos bairros periféricos, enquanto que em Itaguaçu da Bahia, além desses problemas, a água distribuída apresenta-se com potabilidade abaixo dos padrões usuais, no que se refere aos parâmetros biológicos.

- Município de Irecê: o sistema de abastecimento de água é operado e administrado pela Empresa Bahiana de Saneamento - Embasa. A captação é feita na barragem de Mirorós, localizada no rio Verde, a partir da qual a água é levada para uma pequena estação de tratamento. A Embasa mantém em Irecê um laboratório de controle da qualidade da água. Segundo informações da Embasa, referentes a março de 1996, há na cidade de Irecê 8.969 ligações residenciais, 567 comerciais, 6 industriais e 71 de órgãos públicos.

- Município de Xique-Xique: o abastecimento de água a cargo do Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, autarquia municipal que atende à cidade de Xique-Xique e aos povoados de Nova Iguira e Copixaba. A captação é feita no rio São Francisco, próximo ao terminal pesqueiro, a cerca de 3 km do centro da cidade. Nas proximidades do ponto de captação situa-se a estação de tratamento de água (ETA). O reservatório de abastecimento possui capacidade para 300 mil litros e alimenta uma rede de 53.808 metros de extensão, com 6.240 pontos de consumo.

Os domicílios que não são atendidos por nenhuma forma de abastecimento de água chegam a 53% em Xique-Xique, 36,9% em Irecê, 56,3% em Sento Sé e 88,2% em Itaguaçu da Bahia.

- Esgotos

Segundo o Censo Demográfico de 1991, do IBGE, o estado da Bahia contava com apenas 6,8% de domicílios atendidos por rede de esgoto. Dentre os municípios da área de influência do Projeto Baixio de Irecê, apenas uma pequena área na cidade de Irecê conta com rede recentemente implantada pela Embasa. Nos demais municípios, mais da metade dos domicílios não dispõe, sequer, de instalação sanitária (banheiro).

- Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos (Lixo)

Segundo o Censo de 1991, a maior parte dos domicílios dos municípios de Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e Sento Sé não dispõem de serviço de coleta de lixo, utilizando terrenos baldios ou cursos d’ água como locais para o descarte dos resíduos.

#### 6.4.6.3 - Energia Elétrica

O fornecimento de energia elétrica na região é feito pela coelba, através da uhe Sobradinho, sendo que os municípios de Irecê, Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique são alimentados por linhas de transmissão de 69 kV, enquanto que em Sento Sé a alimentação se faz por linha de 138 kV.

O crescimento no consumo de energia elétrica, no período entre 1991-1995, tem sido constante para Irecê e Itaguaçu da Bahia, enquanto que em Sento Sé e Xique-Xique, para o mesmo período, houve uma queda em 1994 para logo em seguida retomar o crescimento em 1995. A figura 6.4.6.3.a mostra o consumo de energia elétrica, nos municípios estudados, para o período 91/95.

Figura 6.4.6.3.a - Consumo Total de Energia Elétrica

Fonte: Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA, 1996

- Município de Irecê

O fornecimento de energia elétrica se estende a todos os povoados do município, exceto em alguns trechos de bairros mais recentes da sede municipal, como é o caso de Recanto das Árvores, Vale das Algarobas, Malvinas e Arnóbio Batista.

A grande incidência de ligações clandestinas (gatos) na cidade de Irecê tem contribuído para o problema da queda de tensão nos períodos de pico (final da tarde e início da noite).

O consumo de energia elétrica por classes, mostra um crescimento constante nas classes residencial, comércio e serviços e irrigação rural. A classe industrial manteve-se constante entre 1991 e 1994, registrando uma queda em 1995, enquanto  a classe rural vem decrescendo a partir de 1993, podendo representar uma fuga da população do campo para a cidade.

- Município de Xique-Xique

O município de Xique-Xique é abastecido de energia elétrica através de uma subestação da Coelba situada às margens da rodovia BA-052, distante cerca de 3 km da sede municipal. Atualmente, esta subestação opera com 50% de sua capacidade instalada e atende aos municípios de Xique-Xique, Barra  e Gentio do Ouro. Os povoados e localidades atendidos por rede de energia elétrica são Copixaba, Iguira, Itapicuru, Vacaria, Rumo e Marreca Velha. As localidades de Boa Vista, Mato Grosso I e Mato Grosso II, por enquanto, não possuem energia elétrica.

Todos os bairros da cidade de Xique-Xique são atendidos por redes de energia e iluminação. No bairro Polivalente são freqüentes as quedas de tensão, pois o número de transformadores é insuficiente para atender à quantidade de ligações clandestinas (gatos) existentes. Nos períodos chuvosos é comum a interrupção no abastecimento de vários bairros da cidade, devido às descargas atmosféricas.

- Município de Itaguaçu da Bahia

A subestação de energia elétrica que abastece o município de Itaguaçu da Bahia localiza-se às margens da rodovia BA-052, na altura do povoado Rio Verde, distante cerca de 7 km da sede municipal. O município é atendido pelo escritório da Coelba sediado em Xique-Xique.

A cidade de Itaguaçu da Bahia é servida, em sua totalidade, por rede de energia elétrica domiciliar e de iluminação pública. São atendidos também os povoados de Rio Verde, Barreiro, Lajes, Mundinho e Pontal. Os principais problemas verificados no abastecimento são as quedas de tensão nos horários de pico de consumo e as interrupções que ocorrem quando a rede é atingida por descargas atmosféricas.

- Município de Sento Sé

O município de Sento Sé é abastecido de energia elétrica através de uma subestação situada na sede municipal, que recebe energia proveniente da subestação de Juazeiro, passando por outra situada no município de Sobradinho. Está prevista a interligação desta última com a subestação de João Dourado, através da qual é feito o abastecimento da região de Irecê.

A tabela a seguir apresenta um comparativo do consumo de energia elétrica nos municípios estutados.

Comparativo do Consumo de Energia Elétrica por Classe de Consumidores

|  | Residencial | Comércio/ Serviços | Industrial | Irrigação | Rural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Irecê | crescimento constante | crescimento constante | redução em 1995 | crescimento constante | redução a partir de 1993 |
| Xique-Xique | crescimento a partir de 1995 | crescimento em 1991/92 – constante a partir daí | praticamente sem crescimento | crescimento pequeno e constante | redução não decretado o período |
| Itaguacú da Bahia | crescimento pequeno e constante | crescimento constante | crescimento em 1991/93 estabilização desde 1995 | crescimento em 1995 | crescimento em 1991/94; redução em 1995 |
| Sento Sé | crescimento pequeno e constante | crescimento pequeno e constante | crescimento pequeno e constante | crescimento em 1991/93; redução a partir de 1994 | crescimento em 1991/93; redução a partir de 1994 |

Período: 1991 a 1995

Fonte: COELBA – Companhia de Eletricidade da Bahia

- Consumo de Lenha

A lenha foi mencionada somente nas atividades do Setor Primário, como um dos produtos oriundos do extrativismo vegetal. Observou-se que, em 1980, a região de Irecê foi responsável por 11% de toda lenha produzida pelo estado da Bahia, sendo consumida, notadamente na própria região, nas residências e indústrias panificadoras. Com relação à utilização de lenha por parte da população, não existem informações disponíveis sobre o assunto, no que se refere à quantidade per capita. Sabe-se apenas que, de acordo com dados do IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, a região onde se insere o Projeto era responsável, em 1980 e 1989, por 40,9 e 50,4%, respectivamente, da produção de lenha de todo o Estado. Vale lembrar que, durante este período, a área do Projeto pertencia à Mesorregião Oeste e atualmente pertence a duas Mesorregiões: Centro-NorteBaiano (Irecê) e Vale do São Francisco da Bahia (Xique-Xique, Sento Sé e Itaguaçu da Bahia), o que restringe as comparações temporais.

Por outro lado, o uso de lenha pela população na área do Projeto ocorre, em grande parte, nas residências, concomitantemente com o gás de botijão (GPL) na cocção de alimentos. As quantidades utilizadas variam em funçào da disponibilidade da mesma, bem como do custo associado à sua  aquisição, haja vista a existência de alternativa no gás.

#### 6.4.6.4. - Segurança pública

O sistema de segurança pública dos municípios da região de Irecê é mantido pela Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia, à qual se vinculam as polícias civil e militar, que atuam diretamente nos municípios. Em Irecê, Xique-Xique e Sento Sé atuam ambas e em Itaguaçu da Bahia apenas a polícia militar (PM).

Os destacamentos da PM, nos municípios da região de Irecê, são subordinados ao regimento instalado no município de mesmo nome, que coordena o efetivo em 21 cidades, com 173 policiais. Em Xique-Xique estão lotados 23 policiais e 30 em Irecê. O efetivo de Sento Sé é de 7 policiais, entre civis e militares e, em Itaguaçu da Bahia, 3 policiais militares.

As informações levantadas, junto à Polícia Militar, com relação ao quadro da criminalidade nos municípios da área de influência direta do projeto, são as seguintes:

- Município de Irecê: o índice de criminalidade diminuiu nos últimos meses. Atualmente o número mensal de ocorrências oscila em torno de 90, contra uma média de 130 ocorrências em 1995.

- Município de Xique-Xique: o principal problema de segurança pública em Xique-Xique é o tráfico de drogas, já que o município faz parte da rota do tráfico nacional, além de ser produtor de maconha, cuja lavoura ocorre com freqüência nas ilhas do rio São Francisco. A repressão ao tráfico de drogas em geral e ao plantio da maconha é feita pela Polícia Federal, que atua constantemente em Xique-Xique. No período de quebra das safras agrícolas, aumenta a frequência dos assaltos, de acordo com informações fornecidas pela Prefeitura.

- Municípios de Itaguaçu da Bahia e Sento Sé: o índice de criminalidade nesses municípios vem crescendo nos últimos meses, não estando disponíveis, no entanto, estatísticas que permitam quantificar este quadro.

#### 6.4.6.5. - Pavimentação e drenagem nas sedes municipais

- Drenagem

Dentre os municípios da área de influência do Projeto, a única área urbana que dispõe de drenagem de águas pluviais, ainda que precária,  é a sede do município de Sento Sé. Xique-Xique, cidade situada às margens do rio São Francisco, sofre os efeitos das cheias do rio, sendo que o bairro Ponta da Ilha é o que se encontra em situação mais desfavorável com relação a este aspecto.

- Pavimentação de logradouros

- Município de Irecê: na sede municipal, são asfaltadas apenas as avenidas Santos Lopes e 1o de Janeiro, além da ligação com a rodovia BA-052 (Irecê/Salvador). As ruas dos demais logradouros (bairros Centro, São José, Alto do Moura, Paraíso e parte do bairro Fundação Bradesco) são pavimentadas com paralelepípedos. Os bairros periféricos de baixa renda não dispõem de pavimentação. A prefeitura municipal planeja implantar cerca de 10.000 m de asfalto nos bairros de São Francisco, Fundação Bradesco (parte) e Recanto das Árvores.

- Município de Xique-Xique: na área urbana de Xique-Xique são pavimentados os bairros Centro, BNH Novo (parte), Paramelos e Polivalente (parte). Recentemente a prefeitura revestiu com asfalto fino cerca de 25.000 m2 no bairro popular BNH Novo.

- Município de Itaguaçu da Bahia: a área municipal apresenta apenas cerca de 10% da área das ruas pavimentada. A prefeitura atualmente planeja pavimentar 20.000 m2 com paralelepípedos, que é o tipo de pavimentação atualmente existente na cidade.

- Município de Santo Sé: cerca de 50% da área da cidade de Sento Sé encontra-se calçada com paralelepípedos. O restante da área urbana não dispõe de pavimentação, com exceção de um trecho de asfalto no acesso à cidade através da rodovia BA-210.

##### 6.4.6.6. - Habitação

O setor habitacional na área de influência do Projeto Baixio de Irecê apresenta, em linhas gerais, duas situações distintas: em Irecê e Xique-Xique, o déficit habitacional é relevante, sobretudo nas camadas de baixa renda da população; em Itaguaçu da Bahia e Sento Sé, cidades que não se caracterizam como receptoras de migrantes, a pressão sobre o setor habitacional é bem menos intensa. Nestas cidades, embora o padrão médio das habitações seja inferior ao de Irecê e Xique-Xique, o percentual de sub-habitações é menor.

- Município de Irecê: através dos levantamento realizados, constatou-se a carência de moradias para atender a toda a população. Este fato é conseqüência do grande número de migrantes que, saindo de outros municípios e, também da zona rural de Irecê, estabelecem-se na cidade.

Cerca de 20% da população da sede municipal reside em condições precárias, nos bairros de baixa renda, a saber: Vale das Algarobas, Lagoa do Tió, Fundação Bradesco e São Francisco.

Atualmente o déficit se concentra no setor de locação de imóveis. No mercado de compra e venda, a relação oferta/demanda é mais equilibrada.

- Município de Xique-Xique: de acordo com informações fornecidas pelo prefeito de Xique-Xique, cerca de 50% da população do município reside em condições precárias: em casas de taipa e sem rede de energia, água e esgoto. Segundo o informante, tanto a oferta quanto a demanda de imóveis para alugar são baixas. Atualmente a prefeitura municipal está implantando uma área de residências populares denominada Bairro Raul Braga, mais conhecida como BNH Novo. A prefeitura implantou o loteamento e está doando lotes e o material mínimo para as famílias construírem casas-embriões. Até o mês de abril de 1996  já haviam sido doadas cerca de 300 casas.

A única área com características de favela em Xique-Xique é uma invasão situada na faixa de domínio da rodovia que acessa a cidade, no entroncamento com a estrada que se dirige para o povoado de Carnaúba. Ali estão implantadas cerca de 20 casas, que já dispõem de rede de água e energia elétrica.

- Município de Itaguaçu da Bahia: segundo informações da prefeitura de Itaguaçu da Bahia, cerca de 5% da população da sede municipal reside em condições precárias. A situação do setor habitacional encontra-se relativamente estabilizada, havendo pouca incidência de aluguel e pequena oferta de compra e venda. A prefeitura não dispõe de nenhum programa para o setor habitacional.

- Município de Sento Sé: de forma semelhante ao que ocorre no município de Itaguaçu da Bahia, o setor habitacional em Sento Sé apresenta relativo equilíbrio com relação à oferta de imóveis para compra e venda, sendo baixa a procura tanto para compra quanto para venda. As demandas reprimidas ocorrem no setor de habitação de baixa renda, devido à falta de recursos desta população para alugar ou comprar imóveis. Visando suprir em parte a demanda, a prefeitura está implantando um conjunto habitacional com 112 casas do tipo embrião na periferia da sede municipal.

# 7 - ZONEAMENTO AMBIENTAL

## 7.1 - Metodologia

O Zoneamento do Projeto Baixio de Irecê, para a área da 1ª etapa de 59.630,8 ha SAU foi realizado através do desenvolvimento das seguintes etapas de  estudos:

- Levantamento e Análise dos Dados do Diagnóstico: nesta etapa foram levantadas as características ambientais da área do Projeto e definidos os critérios para o zoneamento ambiental.

- Definição dos Critérios de Risco Ambiental: os critérios de risco ambiental foram definidos baseados nas características ambientais capazes de desencadear processos de degradação ambiental, na região do Projeto.

- Elaboração do Mapa de Risco Ambiental: baseou-se na análise integrada de dados temáticos através do uso de Sistema Geográfico de Informações (GIS).

- Foram produzidos dois mapas: o primeiro retrata a situação ambiental atual, com relação aos solos cobertura vegetal, declividade do terreno e uso atual da terra. O segundo avalia o risco ambiental da área considerando-se a situação mais crítica possível, ou seja, toda a área utilizada para fins agrícolas, com irrigação nas áreas de relevo suave, com retirada total da vegetação, sem utilização de qualquer prática conservacionista.

- A legenda desses mapas foi dividida nas seguintes classes:

- - Risco Ambiental Alto;

- - Risco Ambiental Moderado;

- - Risco Ambiental Baixo.

- Definição dos Critérios do Zoneamento: os critérios de zoneamento se basearam na análise da sobreposição das características ambientais da área e das informações apresentadas nos  Mapas de Risco Ambiental (atual e potencial), considerando, também, o projeto de engenharia e de produção agrícola previstos.

- Definição das Zonas: em função dos resultados obtidos na etapa anterior foram definidas zonas, as quais constituíram-se na base da legenda para o Mapa de Zoneamento.

- Elaboração do Mapa Final de Zoneamento: baseou-se na análise integrada dos dados provenientes dos mapas temáticos que foram reclassificados de acordo com os critérios utilizados para a definição das zonas. O mapa resultante das reclassificações e cruzamentos realizados através do IDRISI foram convertidos para o formato AUTOCAD, através do qual foi realizada a edição do mapa final e a inserção da base cartográfica utilizada no projeto básico, em escala 1:100.000.

## 7.2 - Critérios do Risco Ambiental

- Na região do Baixio de Irecê os principais riscos de degradação ambiental estão associados aos processos de salinização e erosão dos solos.

- Para a salinização os maiores riscos ocorrem nas áreas de solos mais arenados e de pouca profundidade.

- Quanto à erosão os riscos maiores se concentram em áreas com declive mais acentuado, e naquelas com a presença de solos que assentam diretamente sobre pedras. Os processos erosivos são mais freqüentes devido à estrutura pouco desenvolvida destes solos.

- A presença, o tipo e o estado de conservação da cobertura vegetal, e o uso do solo, alteram a possibilidade de ocorrência dos processos erosivos. A vegetação mais densa e alta reduz os riscos de desencadeamento dos processos erosivos.

### 7.2.1 - Mapas de Risco Ambiental

- Foram consideradas duas situações de risco ambiental: atual e potencial.

- Risco Ambiental Atual

- O mapa de risco ambiental atual (Figura 7.1), apresenta o quadro de risco nas condições ambientais atuais de vegetação e uso do solo. A vegetação se encontra bem preservada e o uso do solo é pouco intensivo, com exceção das margens do rio Verde, onde já se pratica a agricultura irrigada. Esta também é a área de maior risco ambiental atual, devido às possibilidades de erosão do solo e contaminação do rio Verde por defensivos agrícolas, que são utilizados na área.

- As classes do mapa de risco ambiental atual são:

- -	Risco Ambiental Alto: margens do rio Verde utilizadas para a agricultura, com irrigação.

- -	Risco Ambiental Moderado: áreas de solos, sujeitos a riscos de salinização e áreas de solos, com mais de 10% de declividade.

- -	Risco Ambiental Baixo: estão incluídas todas as outras áreas cobertas por solos, com declive menor que 10%.

- Risco Ambiental Potencial

- O mapa de risco potencial (Figura 7.2) fornece o quadro de risco ambiental considerando-se a utilização de forma intensiva e pouco criteriosa do solo.

- Entre as características deste tipo de prática estão o desmatamento generalizado (e desnecessário), a irrigação mal planejada, a ausência de sistemas de drenagem, etc.

- Dentro deste quadro foram reavaliados os riscos de ocorrência de processos de degradação ambiental na área do Projeto.

- As classes do mapa de risco ambiental potencial são:

- -	Risco Ambiental Alto: margens do rio Verde utilizadas para agricultura irrigada, áreas com risco de salinização, e áreas de risco de erosão.

- -	Risco Ambiental Moderado: áreas de solos com declividade entre 3 e 10%, e áreas com declividade maior que 10% (risco de erosão).

- -	Risco Ambiental Baixo: estão incluídas as áreas cobertas por solos que apresentam boa drenagem em declives de menos de 10%, e áreas com solos argilosos com declive menor que 3%.

## 7.3 - Critérios para o Zoneamento

- Os critérios para o zoneamento da área do Projeto Baixio de Irecê basearam-se nas características dos seguintes fatores ambientais: solo, geomorfologia, geologia, vegetação, estrutura fundiária, uso e ocupação do solo e aspectos legais.

- Para cada um dos fatores ambientais acima são detalhados a seguir as características mais importantes utilizadas no zoneamento.

- Solo:	Textura; Capacidade de retenção da água; Drenagem; Profundidade;
	Classe do solo; Susceptibilidade à erosão e Susceptibilidade à 
	salinização.

- Geomorfologia: Tipo de relevo;Altitude e Declividade

- Geologia: Tipo de embasamento.

- Vegetação:	Formação vegetal;Fisionomia; Estado de conservação e
	Localização.

- Estrutura fundiária:	Tamanho das propriedades; Tipo de proprietário e
	Distribuição das propriedades.

- Uso e ocupação do solo:	Densidade de ocupação; Tipo de uso e Nível 
	tecnológico

- Aspectos legais: Legislação vigente a nível federal e estadual.

### 7.3.1 – Definição das Zonas

- As zonas, conforme Figura 7.3, foram definidas utilizando-se os resultados dos diferentes diagnósticos, levando-se em consideração os critérios citados anteriormente. Assim foram definidas e delimitadas as seguintes zonas:

- Zona de proteção:	Áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
	Permanente.

- Zona de irrigação:	Áreas de Irrigação por Gravidade e Áreas de Irrigação
 	Pressurizada.

- Zona inapta para irrigação:	Zona Agroindustrial; Zona de Área Urbana (Infra-
	estrutura) e Zona sem uso atual previsto.

- Os valores  de superfície em hectares, ocupada por cada Classe dentro de cada Zona, na área do Projeto, estão apresentados na tabela 7.1, a seguir.

- Tabela 7.1 - Valores de superfície ocupada por cada área por Zona

| Classes | Superfície Ocupada (ha) |  |
| --- | --- | --- |
| - Zona de proteção |  |  |
| - Áreas de Reserva Legal |  |  |
| Serra do Rumo |  | 21.547,8 |
| Riacho Ferreira |  | 3.153,8 |
| - Áreas de Preservação Permanente |  | 2.258,0 |
| - Zona de Irrigação |  |  |
| - Áreas de irrigação por gravidade | 8.805,4 SAG | 8.287,6 SAU |
| - Áreas de irrigação pressurizada | 53.151,1 SAG | 51.343,2 SAU |
| - Zona Inapta para Irrigação |  | 4.479,5 |
| - Zona Agroindustrial |  | 177,5 |
| - Zona de Área Urbana (Infra-estrutura) |  | 450 |
| - Zona sem uso atual previsto |  | 2.193,0 |

#### 7.3.1.1. - Descrição das Zonas

- Zona de Proteção: corresponde a todas as áreas destinadas a conservação e preservação dos ecossistemas naturais.

- Áreas de Reserva Legal:	Reserva da Serra do Rumo e Reserva do Riacho do
	Ferreira.

- Reserva da Serra do Rumo - foi estabelecida devido ao bom estado de conservação da vegetação de um modo geral, ao relevo ondulado e acidentado, à alta declividade, à dificuldade de acesso e à presença de várias fisionomias da Caatinga, que representam bem os ecossistemas da região. Também não existe ocupação do solo embora existam sinais de ocupação passada (em parte da área) e que foi abandonada posteriormente.

- Reserva do Riacho do Ferreira - foi estabelecida devido ao fato de ser coberta predominantemente por Caatingas Arbóreas - arbustivas típicas da região do projeto.

- Zona de Preservação Permanente: correspondem às faixas marginais de 100m para o rio Verde e 50 m para o Riacho Vereda do Lajedo, sendo que em vários trechos estas faixas foram ampliadas durante os estudos de concepção do Projeto, totalizando 2.558 ha para as áreas de preservação permanente.

- Zona de Irrigação:

- Esta é a classe que ocupa maior extensão na área do Projeto. Dependendo das características ambientais, principalmente as relativas ao solo, duas zonas foram definidas, de acordo com método de irrigação adequado para essas áreas:

- -	Áreas de Irrigação por Gravidade: predominam os solos do com grande capacidade de retenção de água e alta fertilidade.

- -	Áreas de Irrigação Pressurizada: predominam os solos com menor capacidade de retenção da água, melhor drenagem e menor fertilidade natural.

- Zona Inapta para a Irrigação

- Área sem Uso Atual Previsto: áreas que tem um relevo muito acidentado e/ou com solos de textura cascalhenta ou muito arenosas, com problemas de retenção de água e dificuldade de manejo.

- Zona Agroindustrial: situadas sobre áreas consideradas inaptas para irrigação, se destinando a atividades de benefeciamento de produtos agrícolas.

- Zonas de Áreas Urbanas (Infra-estrutura): onde estão localizados os centros comunitários.

### 7.3.2. – Normas e Diretrizes de Manejo

- Zona de Proteção

- -	Áreas de Reserva Legal: estas áreas são destinadas à  preservação e conservação dos ecossistemas naturais da região. Devido a este fato são vedadas as seguintes atividades:

- -	Atividades Agrícolas;

- -	Atividades Pastoris: de qualquer tipo, seja ela extensiva ou intensiva e ainda de qualquer tipo de animal ( inclusive os caprinos);

- -	Descarte de resíduos e rejeitos de qualquer natureza e origem;

- -	Caça e pesca (inclusive a artezanal);

- -	Coleta de espécies vegetais, por inteiro ou partes, para qualquer tipo de uso (inclusive as plantas medicinais e ornamentais);

- -	Extração de madeira e lenha;

- -	Retirada de solo, para qualquer tipo de uso;

- -	Retirada de recursos minerais;

- -	Atividades de garimpo; e

- -	Ocupação pelo homem, de um modo geral.

- Estas áreas devem ser demarcadas, cercadas e sinalizadas. As cercas devem ter dimensões e espaçamento de arame apropriado, de forma a permitir o intercâmbio das populações de animais menores com a área do entorno.

- Existem atividades que podem ser desenvolvidas no interior das Reservas e a população local deve ser informada das possíveis alternativas e dos objetivos a que se propõe são elas: pesquisa; educação ambiental; e produção de mudas para repovoamento e recomposição da vegetação em áreas degradadas e, ainda, para fornecimento à irrigantes ou empresários de forma a  diminuir o desmatamento, desde que exploradas de forma sustentável. (Instrução Normativa nº 01/96, IBAMA).

- Áreas de Preservação Permanente

- Nestas áreas são vedadas todas as atividades descritas para as áreas de Reserva Legal, devendo-se, no entanto, recuperar as áreas que atualmente se encontram degradadas devido ao uso inadequado e ainda ao desrespeito à legislação.

- Zona de Irrigação

- -	Áreas de Irrigação por Gravidade: necessitam de manejo mais sofisticado, com a aplicação de tecnologia desenvolvida e com grandes exigências de capital. Deve ser destinada à ocupação por lotes de maiores dimensões e com empresários e/ou técnicos, que possam manejar o solo adequadamente evitando-se a sua degradação.

- -	Áreas de Irrigação por Pressurização

- As características destas áreas em relação ao solo, permitem um manejo mais simples e barato do que os solos da área anterior. Desta forma se propõe culturas mistas, frutas e produtoras de óleos. Estas áreas são ideais para ocupação pelos irrigantes e lotes de pequena extensão.

- Zona Inapta para Irrigação

- -	Áreas sem Uso Atual Previsto: devem ser mantidas com a vegetação natural e podendo ser dado um uso comunitário. Podem ser desenvolvidas atividades de pastoreio extensivo, extração de produtos medicinais e ainda extração de lenha. Como são de pequenas dimensões, todos os usos propostos devem ser exercidos de forma moderada e controlada, dentro de um plano de manejo específico. Devido às suas características ambientais gerais, após sua degradação, são de difícil recuperação.

- -	Zona Agroindustrial: existem três áreas destinadas ao beneficiamento de produtos agrícolas, que deverão ser detalhadas posteriormente durante a concepção de engenharia dessas unidades.

- -	Zona de Áreas Urbanas (Infra-estrutura): serão estabelecidos os centros comunitários que terão como infra-estrutura social: centro social; posto médico; escola; mercado; centro religioso e; sede do Distrito de Irrigação. Além disso, à medida que o processo estabilização da produção for sendo atingido, outras unidades de serviço poderão ser implementadas, tais como centro administrativo/cooperativa; armazém de insumos; oficina de manutenção de veículos e máquinas; posto policial; posto telefônico; agência postal; agência bancária, etc..

Figura 7.1 mapa de risco ambiental atual

Figura 7.2 mapa de risco ambiental potencial

Figura 7.3 mapa de zoneamento ambiental l

# 8 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL

## 8.1 - Considerações Iniciais

Um prognóstico ambiental representa um quadro futuro das possíveis modificações na qualidade ambiental de determinado ambiente. Entretanto, deve ter como regra que a avaliação ambiental, se baseada somente em simples comparação entre uma situação diagnosticada (situação atual) e outra prognosticada (situação futura), não possui consistência para determinação dos agentes responsáveis por essas transformações.

O prognóstico ambiental foi desenvolvido com base na identificação dos impactos ambientais passíveis de ocorrência na área do Projeto Baixio de Irecê, a partir da análise das alterações causadas pelas obras de engenharia e das vulnerabilidades ambientais, com base no diagnóstico ambiental.

Para caracterização dos impactos foram arbitradas avaliações, sobre uma matriz de Causa X Efeito, conforme Tabela 8.2,  quanto:

| ao efeito: | positivo, negativo |
| --- | --- |
| à natureza: | direta, indireta |
| à temporalidade: | imediato, médio prazo, longo prazo |
| à periodicidade: | temporário, permanente, cíclico |
| à importância: | pequena, média, grande |
| magnitude: | pequena, média, grande |

## 8.2. - Análise dos impactos

### 8.2.1 - Fase de Implantação

#### 8.2.1.1. - Mobilização de mão-de-obra

- Interferência com o cotidiano da população local

- A construção do Projeto Baixio de Irecê interferirá, como qualquer empreendimento, no dia-a-dia da população local, particularmente aquela residente nas localidades próximas às obras em função da chegada de pessoas estranhas e pela operação de máquinas e equipamentos.

- Esses fatos, por si só, poderão provocar um clima de expectativas na população do lugar, que almeja possíveis benefícios advindos da construção do empreendimento.

- Variação no fluxo rodoviário

- O fluxo de caminhões, voltado para essas atividades de transporte de peças e equipamentos como também do transporte da mão-de-obra e insumos de material para construção, demandará sobretudo a rodovia estadual BA-052, que liga a área do Projeto a Salvador e às sedes municipais de Xique-Xique, Central, Presidente Dutra e Irecê, municípios localizados na área de influência do Projeto. Indiretamente, esta rodovia permite ainda a ligação da área do Projeto com outras sedes municipais da região de Irecê.

- Com maior intensidade será demandada a estrada que liga a BA-052 à área do Projeto, convergindo para esta via, todos os fluxos em direção à área do empreendimento.

- Alteração no quadro de saúde

- A entrada de pessoas na área, com origens distintas, poderá propiciar o aparecimento de novas doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis. A concentração de trabalhadores nos canteiros de obras, principalmente em ambientes confinados como nos alojamentos, poderá favorecer a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Além disso, aumentam os riscos de acidentes de trabalho, alterando a mortalidade por causas externas.

- Durante a fase de implantação, na atividade de desmatamento, e na operação, durante as atividades agrícolas, haverá a exposição dos trabalhadores a animais peçonhentos, como cobras e escorpiões.

- Alteração no quadro demográfico

- O contingente de pessoas atraídas para a área do Projeto terá reflexos na composição da população da região, alterando o quadro demográfico, especialmente no que diz respeito à composição por sexo. Isto, porque, nas fases de implantação do Projeto, a população atraída é geralmente composta de homens solteiros ou sem família.

- No caso da mão-de-obra ser proveniente de fora da região, haverá uma modificação expressiva na composição da população, não só em termos de indivíduo por sexo como também por faixa etária. Esse dimensionamento na fase do presente estudo de viabilidade é bastante inconsistente, pois as informações sobre a quantidade de mão-de-obra agregada ao Projeto, na fase de construção, só estarão disponíveis à partir dos estudos de “Projeto Básico” do Projeto Baixio de Irecê.

- Outro reflexo decorrente da alteração do fluxo demográfico na fase de implantação, que se pode inferir,  é o aumento da demanda por bens e serviços, principalmente referentes à acomodação das populações flutuantes agregadas às obras.

- Geração de empregos

- Em dois momentos diferentes do projeto Baixio do Irecê será verificada a geração de novos empregos: implantação e operação. Embora uma parte desta mão-de-obra venha a ser recrutada fora da região, devido ao seu grau de especialização, um número significativo de trabalhadores deverá ser recrutado no próprio local. A estimativa de empregos gerados na fase de implantação, será possível de ser feita a partir dos estudos do Projeto Básico, onde serão gerados os números relativos à mão-de-obra agregada na construção.

- Aumento da pressão sobre o patrimônio espeleológico e arqueológico

- Na região onde insere-se a área do Projeto Baixio de Irecê, nas terras da Fazenda Lajeado ocorrem cavernas, com destaque para aquela denominada Guaxinim, observada na viagem de reconhecimento realizada em 1988 (etapa de estudo de 297.857 ha). Nela é encontrado um sambaqui com conchas e restos de alimentação pré-históricos, além de pinturas rupestres.

- Cenário Tendencial

- A área onde se encontra a Caverna Guaxinim começa a apresentar aumento na sua densidade de ocupação e de uso. No cenário tendencial, portanto, se visualizam possibilidades de um aumento da pressão da atividade humana sobre o patrimônio arqueológico ali existente.

- Cenário de Sucessão

- A implantação do Projeto Baixio de Irecê poderá contribuir para a afluência de pessoas às cavernas e no aumento da possibilidade de danos ao patrimônio arqueológico - sambaquis e pinturas rupestres ali encontradas.

- Este é um impacto negativo, direto, imediato a médio prazo, temporário, de importância e magnitude médias.

#### 8.2.1.2 - Canteiro de obras

- Geração de resíduos sólidos e líquidos

- Pelo porte do Projeto Baixio de Irecê (95.118,6 ha de área bruta), haverá mais de uma frente de obra e, consequentemente, mais de um canteiro de obra. Este deverá ser dividido em áreas, tais como: oficinas, almoxarifado, administração, silagem, restaurantes, dormitórios, banheiros e ambulatórios.

- As áreas de construção do canteiro de obras deverão receber tratamento e controle específico em função dos resíduos líquidos e sólidos gerados nesses locais. São eles principalmente: os efluentes de oficinas, como óleos e graxas; os resíduos sólidos resultantes dos restaurantes; esgotos sanitários oriundos dos banheiros e cozinhas; partículas oriundas do movimento dos veículos (poeira).

#### 8.2.1.3 - Obras de terraplenagem e construção do sistema hidráulico

- As obras de terraplenagem envolvem processos de corte e aterro com a finalidade de preparar os terrenos de modo a permitir a implantação de estruturas necessárias ao Projeto.

- As obras de terraplenagem do Projeto Baixio de Irecê tem seus maiores volumes de terra movimentada na execução das redes de canais de irrigação e de drenagem; da abertura de estradas principais e secundárias; além da preparação do terreno para o recebimento dos centros de serviços.

- Apesar dos grandes volumes envolvidos, a obra do Projeto Baixio de Irecê tem condições de minimizar ao máximo as perdas do material provenientes dos cortes.

- Toda a rede canais de irrigação deverá ter seu balanço realizado na área ocupada pelos próprios canais não envolvendo a princípio, o corte e transporte de materiais externos à área ocupada pelos canais.

- Os canais de drenagem serão escavados e o material resultante da escavação será depositado ao longo dos mesmos, servindo, inclusive, como base para as estradas necessárias de inspeção e manutenção.

- Descaracterização da cobertura vegetal

- A limpeza do terreno e destocamento são atividades que precedem os serviços de terraplenagem. Esta atividade se caracteriza na remoção de tocos e da camada de solo orgânico e a conseqüente eliminação da cobertura vegetal e evasão da fauna associada.

- Caso não sejam respeitadas, na fase de construção do sistema de adução e distribuição do Projeto, as faixas de cobertura vegetal consideradas como de Preservação Permanente (à exceção do mínimo exigido no projeto para transposição dos canais) e os limites de Reserva Legal, os impactos advindos dessa atividade poderão ser bastante potencializados. São impactos negativos, diretos, imediatos, permanentes, de importância e magnitude grandes.

### 8.2.2 - Fase de Operação

#### 8.2.2.1 - Captação de Recursos Hídricos

- Variação da Vazão do rio São Francisco

- Cenário Tendencial

- A bacia do rio São Francisco vem sofrendo depauperação ao longo dos anos. As taxas de contribuição dos afluentes do rio São Francisco apresentam comportamento descendente devido ao desmatamento, barramento de veredas e instalação de grandes usuários.

- Os grandes projetos hidrelétricos são as maiores fontes de conflitos hídricos quantitativos atuais. A geração e distribuição de energia elétrica é feita sob coordenação da Eletrobrás, sendo as principais usinas operadas pela CEMIG (Três Marias) e CHESF (Sobradinho, Itaparica, Moxotó e Xingó).

- A CODEVASF opera na bacia inúmeros projetos públicos, destacando-se Jaíba, Pirapora, Gorotuba, Formoso A, Tourão, Maniçoba, Curaça e muitas áreas irrigadas no Baixo São Francisco. Cabe salientar que a irrigação privada já ocorre em inúmeras bacias como a do Paracatu, Verde Grande, entre outras.

- Cenário de Sucessão

- As vazões exigidas pelo perímetro irrigado, atingirão valores máximos de consumo da ordem de 63 m3/s porém tais vazões máximas somente ocorrerão:

- Num período inferior a 30 (trinta) dias, no mês do pico, uma vez cada ano.

- Quando a superfície agrícola útil (SAU) considerada estiver 100% em operação simultânea. e o que a experiência tem demonstrado em perímetros semelhantes é que tal percentagem atinge, no máximo, 70%.

- Como a demanda de dimensionamento foi estimada a partir das necessidades da cultura de maior demanda e pelo método que apontou as maiores taxas, é de se esperar que a vazão máxima operacional situe-se em cerca de 80% da vazão de dimensionamento, ou seja, cerca de 50 m3/s.

- O conflito mais amplo entre os dois grandes usuários da água do rio São Francisco resume-se na geração hidrelétrica e na irrigação. (Outros usos como navegação e abastecimento urbano apresentam requisitos pouco significativos). A água utilizada na irrigação não retorna aos rios de forma integral, mesmo que haja uma grande absorção pelo solo. Isto significa que o consumo para irrigar representa uma perda na geração de energia elétrica (cujo processo não é considerado como consumo). Um outro fator de conflito seria a necessidade de água para atendimento de diversos outros projetos de irrigação, principalmente se estes forem implantados acima do local da captação destinada ao Baixo do Irecê, que ao final de 20 anos de operação poderiam rebaixar o nível do rio. Embora seja uma probabilidade muito remota, há necessidade de criação de um órgão para reger e normatizar os diversos usos da água na bacia do São Francisco.

#### 8.2.2.2 - Produção Agrícola

- Alteração do perfil e do montante da produção do setor primário

- Embora constitua a atividade econômica mais importante da região de Irecê, com relevante participação na produção estadual, o setor agrícola apresenta limitações relacionadas aos baixos níveis de investimento e de utilização de tecnologias agrícolas, bem como às adversidades climáticas que historicamente têm afetado a agricultura da região.  Essas limitações traduzem-se em baixos índices de produtividade e de utilização do solo, além de causar sucessivas frustrações de safras, o que desestimula e empobrece a classe produtora rural.

- Cenário Tendencial

- Neste sentido, o desenvolvimento das atividades primárias na hipótese de não implantação do Projeto Baixio de Irecê deverá se restringir a uma expansão essencialmente vegetativa, baseada na incorporação de áreas atualmente não utilizadas e mantendo-se o atual nível tecnológico e de produtividade.

- Cenário de Sucessão

- O Projeto Baixio de Irecê introduzirá em sua área de influência características de produção que o diferenciará do perfil atual do setor primário desenvolvido na região. Estas características dizem respeito sobretudo a:

- adaptação de culturas de alto potencial de produção e de colocação em mercados mais sofisticados e passíveis de agroindustrialização;

- adaptação de culturas originárias de regiões de clima ameno;

- utilização de técnicas agrícolas como irrigação em larga escala, conservação e melhoria da capacidade produtiva dos solos, racionalização do uso de defensivos agrícolas e adubos químicos, uso de adubação verde sempre que possível, e introdução de técnicas de seleção e armazenamento de produtos in natura, e tecnologias de ponta para a produção de sementes e mudas;

- uso intensivo dos fatores de produção e aumento da renda per capita pelo aumento da produtividade e agregação de valor aos produtos tradicionais.

- O uso da irrigação é de relevante importância pois permite que todas as práticas agrícolas expressem o seu máximo potencial de uso.

- Dados relacionados ao ano de 1995 indicam que os volumes colhidos dos principais produtos cultivados foram inexpressivos, com a perda quase total da produção. Em conseqüência de quadros como estes, a agricultura irrigada vem, paulatinamente, ganhando força, como demonstra o expressivo número de financiamentos que vem sendo concedidos pelos principais agentes financeiros que atuam na região, como o BNB, o BB e o BANEB.

- Aumento da arrecadação tributária

- Atualmente, a arrecadação dos municípios de inserção do empreendimento Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique e Sento Sé é bastante deficiente, em decorrência: a) da falta de diversificação e dinamização das atividades econômicas; b) da excessiva dependência em relação a alguns produtos agrícolas, o que gera perdas sensíveis de arrecadação quando há frustração de safras ou desvalorização do produto no mercado; c) do fato de a comercialização da produção agrícola ocorrer freqüentemente fora dos limites municipais, gerando evasão de impostos.

- Cenário Tendencial

- No cenário tendencial, a arrecadação tributária nos municípios de implantação do Projeto deverá manter a performance atual. Considerando as perspectivas atualmente verificadas para a economia regional, não há indícios de fatores que induzam à diversificação, dinamização ou incremento quantitativo substancial das atividades econômicas. Tal fato significa que as arrecadações municipais tendem, numa hipótese otimista, a acompanhar um possível crescimento vegetativo da economia regional.

- Cenário de Sucessão

- A implantação do Projeto Baixio de Irecê deverá incrementar substancialmente a arrecadação dos municípios de inserção.

- Na fase de construção, a arrecadação de ISS (Imposto sobre Serviços) deverá convergir diretamente para os municípios e, na fase de operação, o incremento será advindo dos repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transportes e Comunicações) arrecadado nas operações de venda e transporte das mercadorias produzidas.

- Difusão de tecnologia agrícola

- Cenário Tendencial

- Na atual situação, poucos agricultores locais possuem condições de obter recursos que lhes permitam utilizar modernas tecnologias de manejo de solos e de água. As baixas produtividades das culturas no local são decorrentes principalmente da escassez de água, sendo improvável que uma produção agrícola economicamente viável seja possível mantendo-se o atual quadro tecnológico.

- Cenário de Sucessão

- Já existe na região uma predisposição dos agricultores a adotar a agricultura irrigada. Dentro da filosofia de extensão rural, uma tecnologia tem maior facilidade de difusão quando pode ser demonstrada. O Projeto Baixio de Irecê, com sistemas de produção especificamente desenvolvidos e testados para condução de cultivos irrigados, possuirá um grande efeito de demonstração para os municípios inseridos na sua área de influência.

- Incremento dos setores secundário e terciário

- -  Setor Secundário

- Cenário Tendencial

- No setor secundário da região de Irecê predominam indústrias de produtos alimentares, químicas e setores voltados para a construção civil. A maioria dos municípios não possui estabelecimentos industriais e as poucas indústrias existentes detêm apenas 7,5% da PEA (população economicamente ativa) regional.

- No cenário tendencial, deverão ser mantidas as condições do incipiente setor industrial da região, mantendo-se a produção voltada basicamente para o consumo local. Esta afirmação se baseia na ausência de estímulos ao crescimento industrial na região, a não ser aquele derivado do crescimento populacional vegetativo.

- Cenário de Sucessão

- O Projeto Baixio de Irecê, quando em plena produção, irá gerar um montante de 2,1 milhões de toneladas por ano de gêneros agrícolas. Uma parte dessa produção será destinada às indústrias que se instalarão vinculadas ao Projeto, na área do perímetro irrigado. Outra parte estará disponível para comercialização junto a terceiros. A disponibilidade de matéria-prima em larga escala deverá constituir fator de atratividade para a instalação de agroindústrias na região. No entanto, um incremento mais expressivo do setor industrial, além daquele previsto no âmbito do projeto, será limitado pela capacidade da região em fornecer mão-de-obra capacitada e pela distância em relação aos grandes centros consumidores.

- - Setor Terciário

- Cenário Tendencial

- A evolução dos setores de comércio e serviços na área de influência do Projeto está vinculada à limitação dos setores agropecuários e industrial, no sentido de gerar empregos e o conseqüente aumento da massa salarial. Entretanto, com o advento do plano de estabilização econômica, a conseqüente melhoria do poder aquisitivo da população de baixa renda e o aumento do setor secundário, observado na região, o setor terciário vem crescendo de forma significativa.

- Cenário de Sucessão

- A implantação do Projeto Baixio de Irecê representará fator importante para o desenvolvimento das atividades de comércio e serviços em sua área de influência.

- Na etapa de construção, serão demandados materiais e insumos para os quais o comércio local (principalmente o de Irecê) tenderá a se adaptar, através do aumento e diversificação de sua capacidade de fornecimento. Paralelamente, a chegada e permanência de pessoas a serviço das obras irá representar acréscimos ao consumo local, principalmente ao se considerar as pessoas diretamente empregadas nas obras.

- Na fase de operação, serão mais perceptíveis os efeitos sobre o terciário, considerando o contingente populacional que migrará para a região, bem como o aumento da circulação monetária e do consumo advindos da massa salarial a ser gerada pelo projeto. Da mesma forma que na fase de construção, parte dos insumos, máquinas e implementos demandados deverão ser adquiridos junto aos estabelecimentos de comércio da região, que se adaptarão para o fornecimento diversificado e em larga escala. Considerando-se o porte do projeto e o volume de recursos a serem investidos, a circulação monetária na região deverá mais que duplicar na fase de operação, gerando efeitos multiplicadores em todos os setores da atividade econômica.

- Mudança de hábitos culturais

- Cenário tendencial

- No cenário que não considere a implantação do Projeto Baixio de Irecê não se prevêem alterações que modifiquem o perfil sócio-econômico da população, sendo a tendência a de manter os hábitos tradicionais relativos a alimentação, aspectos sanitários, medicina alternativa e outros.

- Cenário de Sucessão

- O Projeto Baixio de Irecê introduzirá elementos de inovação cultural em sua área de influência, alterando, com maior ou menor abrangência, hábitos enraizados na população. Entre as alterações previsíveis, pode-se mencionar:

- hábitos alimentares - a introdução de cultivos diversificados e gêneros alimentícios pouco difundidos na região (uva, melão, pimentão, maracujá, goiaba, limão e tangerina) e o aumento significativo da massa salarial deverão representar fatores de estímulo à diversificação e melhoria dos hábitos alimentares, constituindo portanto alteração positiva.

- hábitos de higiene domiciliar - a disponibilidade de habitações com instalações sanitárias adequadas para a população alocada no projeto representará uma alteração benéfica do padrão sanitário vigente nas áreas rurais da região, onde a grande maioria dos domicílios não dispõe de água encanada nem banheiros.

- medicina alternativa - a introdução de níveis de tecnologia mais modernos tenderá a modificar hábitos tradicionais como a utilização de plantas no tratamento de enfermidades. Esta constitui alteração de certa forma indesejável, haja vista não apenas os reconhecidos benefícios do tratamento medicinal natural, como também a preservação do "saber naturalístico" de passar esses conhecimentos às futuras gerações.

- Variação do fluxo rodoviário

- Cenário Tendencial

- No cenário tendencial, o aumento da pressão sobre a infra-estrutura viária está diretamente relacionado ao incremento das atividades econômicas na região de Irecê. Assumindo a hipótese de crescimento vegetativo do setor primário, manutenção dos padrões normais e incipientes do setor industrial e correspondente crescimento do terciário, prevê-se que a demanda pela infra-estrutura viária será perfeitamente atendida pela malha atual. Ressalta-se, no entanto que deverá ser mantido o estado precário das estradas vicinais, face à limitada arrecadação dos municípios.

- Cenário de Sucessão

- Na fase de operação do Projeto (a partir do ano 2), pode-se prever o aumento da circulação de veículos transportando passageiros proporcional ao aumento populacional, via migração, decorrente das oportunidades diretas e indiretas geradas pelo Projeto. Estima-se um aumento da ordem de 300 veículos/dia circulando nas estradas que servem a região.

- Além desta modalidade de fluxos, envolvendo automóveis particulares e veículos de transporte coletivo, haverá também a circulação de caminhões e veículos utilitários transportando insumos e efetuando o escoamento da produção agrícola (máxima prevista, da ordem de 2,1 milhões de toneladas por ano, necessitará, para seu escoamento, cerca de 480 viagens de caminhão/dia), e os insumos e produtos da atividade agroindustrial. O tráfego de caminhões necessário para o fornecimento de insumos agrícolas à área do Projeto (fertilizantes, defensivos, herbicidas e combustíveis) estará em torno de 65 viagens/dia.

- Da mesma forma que na etapa de implantação, as vias mais demandadas serão a BA-052 e a estrada que parte daquela, acompanhando o rio Verde, em direção à área do projeto.

- Contaminação da água por defensivos agrícolas

- Via de regra, as coleções de água doce sob influência de um empreendimento desta natureza sofrem com dois tipos principais de contaminação: a poluição química crônica (produtos fitossanitários, como inseticidas e herbicidas, detergentes, derivados de petróleo e adubos sintéticos) e a poluição biológica (esgotos de comunidades concentradas e efluentes agroindustriais).

- As águas doces constituem biocenoses com inúmeros elementos, múltiplas cadeias alimentares partindo de um grande número de microorganismos, bactérias, algas, fungos, que transformam a matéria orgânica, tornando-a assimilável aos seres superiores. Nesses meios, o equilíbrio em sais minerais e em substâncias orgânicas é complexo e, na maioria das vezes, frágil.

- Cenário tendencial

- Nos dias atuais, na área do Projeto, não existem fontes poluidoras das coleções de água doce capazes de interferirem no equilíbrio existente, pelo que não se é capaz de avaliar-se qualquer tipo de contaminação que ponha em risco aquele equilíbrio.

- Cenário de sucessão

- Durante e após a implantação do Projeto, estarão presentes os agentes potenciais de contaminação das coleções de água doce.

- A substituição da cobertura vegetal natural por uma configuração agrícola de 20 culturas selecionadas (9 temporárias, 5 semi-perenes e 6 perenes) evidentemente concentrará a pressão de pragas e doenças, o que resultará na inevitável utilização de defensivos químicos.

- Atualmente, os defensivos químicos de última geração necessitam de pequenos tempos de degradação e são menos tóxicos do que aqueles utilizados no passado; em todo caso,  estimando-se em 30% o retorno das águas de irrigação ao Rio São Francisco por percolação profunda no solo ou por escorrimento superficial até o sistema de drenagem, trata-se de volume da ordem de  18,9 m3/s que necessitam estar livres de contaminantes químicos.

O Sistema de Drenagem proposto para o Projeto Baixio de Irecê  está baseado na delimitação de três bacias hidrográficas que, esquematicamente, foram  assim denominadas:

- bacia da Serra do Rumo, cujo dreno coletor principal é o rio São Francisco;

- bacia da Vereda do Lajedo e,

- bacia do rio Verde

A bacia da Serra do Rumo não é exatamente uma bacia hidrográfica, mas uma área cortada por diversos talvegues naturais, todos eles orientados para o rio São Francisco. Não há presença de cursos de água perenes. Estes talvegues são pronunciados enquanto percorrem a encosta da serra e praticamente desaparecem ao atingirem a área do Projeto. Este “desaparecimento” talvez possa ser explicado pela topografia suave e pelos solos arenosos e profundos que ali predominam.

A bacia da Vereda do Lajedo tem suas cabeceiras situadas à montante da estrada que liga Irecê a Xique-Xique e o projeto ocupa somente uma pequena parte da mesma, justamente as áreas mais baixas e planas. É composta por solos argilo-arenosos e argiloso-arenosos, sendo comum a presença de solos vérticos. Sua drenagem natural é formada por talvegues onde não são encontrados cursos de água perenes. Parte deles apresenta declividades razoáveis enquanto descem a serra, diminuindo à medida que se aproxima da área do projeto, quando passam a ser baixas, às vezes quase nulas. Os demais (a maioria) são talvegues suaves e mal definidos, os quais predominam na margem direita da vereda e, principalmente, na parte final da bacia, junto ao rio Verde.

O rio Verde é o maior dreno natural que corta a área do Projeto, o qual ocupa uma parte ínfima das terras de sua bacia. É um curso d’água semi-perene, cuja vazão sofre influência das barragens de diversos tipos e tamanhos construídas ao longo de seu curso. Os talvegues naturais que cortam a área do projeto e deságuam nele são, em sua maioria, suaves e mal definidos, com exceção dos trechos junto às margens do rio. A topografia desta bacia na região ocupada pelo projeto é suave a plana e os solos se assemelham àqueles da bacia da Vereda do Lajedo.

As soluções de engenharia propostas para a drenagem agrícola no Projeto Básico prevêem a condução das águas de escoamento superficial através de drenos abertos escavados nos talvegues naturais e, quando necessário, em locais específicos onde haja necessidade de interceptação do fluxo natural das águas, como por exemplo, para proteção dos canais e estradas. Estes drenos foram localizados e projetados de forma que, caso haja necessidade, poderão recolher a água proveniente da drenagem subsuperficial, daqueles locais, onde, no futuro haja necessidade.

Cabe destacar  também a presença, relativamente comum na área do Projeto, de dolinas (“abaciados”), as quais são locais  de acúmulo de água na época das cheias. Para estes locais, com o objetivo de evitar danos aos cultivos, indicou-se a implantação de drenos abertos, permitindo, desta forma, a incorporação segura destas áreas ao processo produtivo.

De maneira geral, a retirada da água de escoamento superficial será realizada, de forma controlada, através de drenos trapezoidais, buscando evitar a erosão das paredes e do fundo dos mesmos. Para tal, foram escolhidas declividades compatíveis com as velocidades críticas da água e, sempre que havia necessidade, foram indicados dissipadores de energia (quedas). As velocidades mencionadas variam desde 0,45 m/s nos solos arenosos até 1,20 m/s nos demais solos.

A fim de diminuir ao máximo os volumes de escavação e, consequentemente, as agressões ao meio, limitou-se a profundidade dos mesmos nos trechos onde não provocasse riscos à infraestrutura, principalmente aos canais de irrigação, e permitiu-se o seu transbordamento temporário, por ocasião do pico das cheias excepcionais. Como os picos destas cheias têm curta  duração, este transbordamento não afetará as áreas cultivadas porque, normalmente,  ocorrerá dentro da faixa de domínio dos drenos, protegidas com vegetação nativa. Caso, eventualmente, áreas cultivadas sejam atingidas, o período de alagamento é muito curto para que cause danos à produção.

Os drenos escavados desta forma permitem que os talvegues mal definidos, planos e propícios ao acúmulo de águas paradas possam ser drenados a um custo mínimo, garantindo não apenas a drenagem agrícola mas também a função de minimizar os riscos à saúde pública

Como forma de permitir o eventual transbordamento dos drenos escavados em talvegues naturais e, ao mesmo tempo, preservar as suas margens, foi prevista a manutenção de faixas de vegetação nativa, de largura variável. Desta forma, os drenos serão escavados com profundidades máximas de 3,0 m e estarão localizados no eixo de faixas de vegetação nativa cuja largura varia de 40,0 m até  100,0 m. Nos casos dos talvegues muito bem definidos, cujas margens apresentam declividade maior do que 2%, o dreno não será escavado e a faixa de proteção terá pelo menos 80,0 m de largura. A definição da largura das faixas foi feita a partir de uma avaliação técnica realizada pelo Consórcio em conjunto com a CODEVASF.

As calhas da Vereda do Lajedo e do rio Verde, por serem áreas de preservação permanente, terão suas calhas e margens preservadas através de faixa de proteção específica.

Ao longo de todos os drenos escavados foram previstas estradas de manutenção que, poderão servir também para monitoramento da qualidade da água que está sendo retirada pelos mesmos. Nos drenos naturais não escavados, aí incluídos a Vereda do Lajedo e rio Verde, o acesso a eles ocorrerá através das estradas que chegarão até suas proximidades ou que cortarão seu caminhamento.

Nos locais de travessia da Vereda do Lajedo e rio Verde, no detalhamento do Projeto serão previstas obras visando permitir o livre trânsito de animais, garantindo desta forma a circulação destes, através das áreas de preservação permanente, desde as áreas a montante do projeto (terras mais altas) até as áreas junto ao rio São Francisco.

- Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo

Ainda que dentro de uma abordagem mais qualitativa que quantitativa, observa-se que os solos que constituem o complexo do Projeto não se caracterizam por suas excelências físico-químicas. Apresentam variadas limitações,  da fertilidade à textura, da profundidade efetiva à drenagem, limitações, evidentemente, do ponto de vista de uma agricultura tecnificada e produtiva em termos empresariais. Os diversos tipos de solos ocorrentes na área do projeto apenas refletem as características ambientais dominantes e permitem o desenvolvimento de ecossistemas perfeitamente adaptados.

Desta forma, a seguir, mencionam-se as principais características dos grupos analisados.

Grupo I

Os impactos previstos para este grupo são os relacionados a seguir:

- O relevo não sofrerá alterações de relevância;

- O desmatamento poderá piorar as condições de cobertura vegetal do solo,  expondo-o a processos de degradação;

- Os trabalhos mecanizados produzirão efeitos de compactação do solo até 30 - 40 cm de profundidade, se mal manejados;

- Os riscos de erosão hídrica,  laminar e em sulcos,  aumentarão sensivelmente,  devido à textura leve e fraca estrutura do solo.

Grupo II

Com o desenvolvimento do projeto,  as terras aptas para irrigação, incluindo os solos integrantes deste grupo, sofrerão ações de desmatamento, aração, gradagem,  e aplicação de grandes volumes de água através de métodos diversos e usos de adubos e agrotóxicos.

Os impactos que podem ser previstos, como conseqüência dessas ações,  são os seguintes:

- O relevo não sofrerá alterações de relevância, de acordo com os métodos de irrigação previsto para estas áreas (aspersão ou similar);

- A vegetação natural será substituída por culturas diversas, que durante parte do ano darão boa cobertura e, em outros períodos, deixarão o solo exposto diretamente aos agentes climáticos;

- O uso de maquinários pesados, com a conseqüente compactação do solo e subsolo até 30 - 40 cm,  poderá diminuir a macroporosidade e a capacidade de infiltração,  provocando excedentes de água na superfície do terreno;

- Os riscos de erosão hídrica e de degradação dos solos aumentarão sensivelmente,  especialmente nas áreas com maior declividade e nos solos de textura mais leve e de gradiente textural mais acentuado;

- Apesar dos níveis inexpressivos de sódio e sais solúveis, esses solos poderão apresentar a longo prazo, se mal manejados, eventuais processos de salinização.

Grupo III

Com a implantação do projeto, os solos deste grupo poderão sofrer diversas alterações, entre as quais:

- Características físicas, tais como estrutura, porosidade, resistência mecânica e condições de drenagem superficial e interna, sofrerão efeitos negativos importantes, como conseqüência da perda temporária da cobertura vegetal, maior exposição aos agentes climáticos, impacto de grandes volumes de água aplicados por aspersão e, especialmente, a ação de compactação dos trabalhos mecanizados;

- Os riscos de erosão hídrica podem ser considerados mínimos,  devido a escassa  declividade dos terrenos,  geralmente entre 0,1 e 0,2%;

- Os riscos de encharcamento superficial, ascensão do lençol freático e                       conseqüente aumento da concentração salina e sódica em superfície,  devem                              aumentar  consideravelmente  com o desenvolvimento da agricultura irrigada                                          nestas áreas.

Grupo IV

- Com o desenvolvimento do projeto, esses solos serão pouco afetados por processos erosivos, tendo em consideração a moderada capacidade de infiltração e por ocorrerem em áreas planas;

- A presença de camadas de menor permeabilidade em subsuperfície,  tornam essas terras susceptivéis a excedentes hídricos em profundidades variáveis;

- Embora atualmente com baixos teores de sais e sódio, a baixa eficiência da irrigação e o aporte de água das partes mais elevadas, poderão propiciar a ascensão do lençol freático, assim como a salinização dessas áreas, em especial nos locais de solos menos profundos.

Grupo V

- Constituem as terras aráveis do projeto com as mais acentuadas deficiências de drenagem e risco de salinização, especialmente nas áreas deprimidas e de solos menos profundos;

- Apresentam fortes limitações de ordem física, com tendência ao encharcamento devido às baixas taxas de infiltração. Embora pouco permeáveis, a baixa eficiência da irrigação,  assim como o aporte de água das partes mais elevadas do terreno,  podem favorecer a formação e ascensão do lençol freático;

- A condição de relevo plano (com menos de 0,5 % de declividade),  tornam reduzido o  risco de erosão nesses solos.

Grupo VI

Estas terras não serão irrigadas, estando prevista a sua conservação nas condições atuais, constituindo áreas de preservação ambiental. Em conseqüência, pode-se prever que a implantação do projeto não provocará impactos significativos nessas áreas.

- Alteração no quadro de saúde

O risco maior à saúde estará relacionado à utilização de defensivos agrícolas, cujo contato com o homem poderá ocorrer, tanto através de seu manuseio na atividade agrícola, quanto através da contaminação do solo e das águas que drenam a área do projeto. Do contato direto (manuseio) com os agrotóxicos, poderão resultar intoxicações agudas e/ou crônicas. Por sua vez, a ingestão poderá ocorrer através da água contaminada, através da cadeia alimentar e principalmente através da ingestão de alimentos em cuja produção foram utilizados agrotóxicos de forma inadequada.

Sob este aspecto, a minimização dos riscos à saúde advindo do uso de defensivos agrícolas e adubos químicos está sendo contemplada, no âmbito do Projeto, através do planejamento de técnicas agrícolas que racionalizem seu uso, bem como na previsão do uso de adubação verde sempre que possível.

A entrada em operação do sistema hidráulico aumenta a possibilidade do aparecimento de doenças de veiculação hídrica, cabendo destacar a esquistossomose pela sua incidência em perímetros irrigados e por constituir-se em endemia no semi-árido nordestino. O aumento populacional previsto e a disseminação de uma malha hídrica composta por diferentes estruturas hidráulicas do projeto poderão ser fatores de aumento da taxa de transmissão dessas doenças. Apesar de não ter significado expressivo na região estudada, à esquistossomose, poderá, no futuro, sofrer alterações em seu quadro atual. Caso as ações de vigilância para esta doença não contemplem as alterações ambientais introduzidas pelo projeto, especialmente a maior distribuição geográfica das estruturas hidráulicas, poderão vir a se estabelecer condições propícias para o aumento desfavorável desta endemia.

Doenças causadas por vírus e transmitidas por mosquitos dos gêneros poderão ser verificados em maior número ou mesmo introduzidas na região. Embora  as autoridades dirijam suas atenções para o dengue e a malária, dezenas de outras viroses podem vir a ocorrer onde as densidades de mosquitos transmissores sejam grandes e estejam presentes aves e mamíferos silvestres e domésticos.

A implantação de estruturas hidráulicas favorecerá, principalmente, as populações de Culex, Aedes e Mansonia, dentre outros, o que, por si só, poderá contribuir para o desconforto dos moradores da região, dado os hábitos hematófagos desses dípteros.

inserir tabela 8.2 – pegar no capitulo 8 do EIA.

# 9 - AÇÕES E PROGRAMAS AMBIENTAIS A SEREM IMPLANTADOS

## 9.1 - Introdução

Basicamente, consistiu em identificar os eventos ambientais cujos efeitos negativos pudessem criar situações ambientais indesejáveis. A partir desta identificação, realizada com base nos resultados da avaliação de impactos ambientais, propor medidas específicas de atenuação dos efeitos negativos passíveis de ocorrência. Essas medidas estão divididas em dois grupos (i) ações imediatas e (ii) programas ambientais.

Os programas ambientais consistem em conjuntos de ações, com prazo e recursos limitados, destinados a atingir alvos que representam beneficiamento ambiental à luz dos impactos negativos que se desejam mitigar.

As ações imediatas consistem em ações de curto prazo, normalmente de até seis meses de duração, com a finalidade de alcançar alvos que se traduzirão na realização da ambiência propícia ao desenvolvimento e à implantação do projeto.

Dos eventos ambientais prognosticados para um cenário de sucessão, nem todos sofrerão tratamento, uma vez que a maioria dos impactos analisados ou se constituem em benefício ou se mantém em níveis considerados inexpressivos, dentro dos padrões básicos da qualidade ambiental legalmente estabelecida.

## 9.2 - Fatores de Sucesso

Identificaram-se como atributos essenciais de que o Projeto Baixio de Irecê deve estar dotado para o sucesso de suas relações com o ambiente os seguintes fatores:

- Integração com sua vizinhança, entendida como o conjunto de pessoas, físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, estabelecem relações de qualquer natureza com o Projeto, quer por sua proximidade física, quer por intermédio de seus produtos, quer seja por força de movimentos organizados, de cunho ambientalista ou não.

- Nesta linha, o Projeto Baixio de Irecê ainda pode realizar alguns esforços, no sentido de se tornar mais transparente aos olhos da comunidade que o cerca, permitindo, dessa maneira, melhor relacionamento com a comunidade e, por conseguinte, reduzindo pressões por vezes apenas desgastantes.

- Domínio tecnológico, capacitando-o a diagnosticar e prognosticar quadros de ameaças potenciais sobre o meio ambiente, derivados de sua operação, de forma a que, se necessário, atue antecipadamente no sentido de minimizá-las e até eliminar suas fontes.

- O Projeto Baixio de Irecê, quando implementado, disporá das condições básicas (técnicas e econômicas) para obter total êxito em termos de domínio tecnológico.

- Capacidade de mobilização de recursos humanos, técnicos e logísticos, em tempo hábil, de forma que responda, tanto a situações previstas, quanto a eventos de ocorrência não previsível.

## 9.3 - Ações a Serem Implementadas

- Recrutamento e seleção

- Por ocasião das contratações de mão-de-obra para as atividades de implantação e operação do projeto, a CODEVASF deverá estabelecer canais de comunicação que permitam a divulgação dos postos de trabalho oferecidos, nos municípios com maior proximidade física com a área do projeto, a saber: Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique, Central, Jussara e Presidente Dutra. A divulgação deverá ser feita através das associações de moradores e de produtores,  Igreja, e prefeituras, dentre outras instituições. Esta medida visa atrair ao máximo os indivíduos da própria região para preencher as vagas oferecidas, minimizando a afluência de pessoas de municípios mais distantes, fato que gera demandas adicionais sobre as infra-estruturas de saneamento, saúde e educação.

- Deverá ser criado, no âmbito do projeto, um centro de triagem para recebimento das pessoas que se dirigirem ao Projeto em busca de emprego ou ocupações temporárias. Este centro encaminhará os indivíduos não selecionados ao Serviço Social da Prefeitura de Xique-Xique e/ou Itaguaçu da Bahia (quando esta Prefeitura já estiver aparelhada para tal), no caso de migrantes, para que possam receber orientação quanto a possíveis outras oportunidades de trabalho na região.

- - Aproveitamento Interno

- A fim de minimizar a sazonalidade da ocupação de mão-de-obra, deverá ser feito planejamento no sentido de aproveitar os trabalhadores nas épocas de entressafra. De certa forma, a rotatividade e diversidade das culturas previstas no Planejamento Agrícola facilitam a ocupação permanente de indivíduos alocados no projeto, cabendo ao planejamento posterior o detalhamento da alocação de mão-de-obra ao longo do ano.

- - Benefícios Sociais

- Deverão ser concedidos aos trabalhadores fixos todos os benefícios previstos na legislação em vigor, além de moradia no local de trabalho e assistência médica.

- Aos trabalhadores temporários deverá ser assegurado meio de transporte seguro, alimentação, assistência médica no local de trabalho, e remuneração que compense o caráter sazonal de atividade.

- Procedimentos na fase de construção do Projeto

- A execução de obra deste porte, requer no mínimo os seguintes procedimentos:

- - Implantação

- As Diretrizes sugeridas nessa fase contemplam as ações que deverão ser realizadas na fase construtiva, principalmente da área de engenharia civil. Os impactos ambientais de provável ocorrência na construção concentram-se basicamente na área de influência direta e abrangem, no mínimo, as áreas onde serão implantados os canteiros de obras; as áreas de exploração de jazidas e caixas de empréstimo e seus respectivos acessos; as áreas de bota-fora; e as microbacias de drenagem. Para tanto, algumas regras devem fazer parte das Diretrizes Gerais dessa etapa:

- a)	Canteiro de Obras

- Pesquisas para escolha do local do acampamento, quanto aos aspectos de salubridade e disponibilidade de água;

- Dimensionamento correto do acampamento, evitando: superpopulação; falta de água e/ou alimentos;

- Controle da emissão de efluentes e da disposição do lixo;

- Conservação constante das áreas ocupadas, inclusive pontos de captação de água.

- Estabelecer, nos contratos de construção, a exigência dos dispositivos e dos cuidados necessários, inclusive de reconformação de terrenos e recuperação da área na desmobilização; recuperação do uso original das áreas como obrigação da construtora; exigir a limpeza total do canteiro durante e após a conclusão das obras.

- Disciplinar o tráfego; e regular motores e equipamentos;

- Controlar e manter uma sinalização de obra eficiente;

- Evitar instalação próxima de povoados e do próprio acampamento.

- b)	Desmatamento e limpeza do terreno

- Limitar o corte da vegetação ao estritamente necessário, em especial nas áreas de mata ao longo do rio, conforme determina a legislação em vigor; e ao necessário às operações de construção e à proteção do tráfego;

- Reserva do material oriundo da limpeza para reincorporação ao solo das áreas exploradas pela construção;

- Desenvolver estudos para a definição das áreas destinadas à exploração agrícola, de acordo com as práticas e recomendações agronômicas existentes;

- Elaborar estudos de silvicultura a fim de desestimular o desmatamento pelos proprietários rurais, de áreas adjacentes ao Empreendimento, para fins energéticos;

- Demolição das obras provisórias, desimpedindo o fluxo e evitando a formação de caminhos preferenciais para a água;

- Recuperação da vegetação nas áreas desmatadas e limpas para a implantação dos caminhos de serviço.

- c)	Empréstimo e Bota-fora

- Fiscalizar o transporte de materiais (cobertura com lonas, etc);

- Evitar o trabalho no horário noturno (das 22h às 7h);

- Procurar projetar as caixas de empréstimo de modo a não acumular água;

- Localizar corretamente os bota-foras e construí-los com técnica adequada;

- Evitar  a obtenção de empréstimos em áreas urbanizadas (próximos à Povoados) ou potencialmente urbanizáveis;

- Estabelecer, nos contratos de construção, a exigência: dos dispositivos e dos cuidados necessários  à  recuperação do uso original das  áreas degradadas como  obrigação da construtora; e  da elaboração de um croqui indicativo das  áreas que serão destinadas pela construtora como bota-fora;

- Estudar a transposição de cursos d’água em função do embasamento geotecnológico dos terrenos afetados;

- Limpeza permanente dos talvegues.

- d)	Cortes em Rocha

- As operações envolvidas na obtenção do corte em rocha são: preparo da mina (perfuração da rocha e carregamento das minas); detonação; remoção do entulho. Desta forma, devem ser previstos os seguintes procedimentos:

- Observar as normas de segurança e só trabalhar com equipe experimentada;

- Antes das detonações, percorrer a área limítrofe, alertando os moradores, orientando-os, inclusive no sentido de arrebanhar os animais em um só local, à distância segura da área dos serviços de desmonte de rocha;

- No caso de construções ou Povoados muito próximos à área, utilizar carga de explosivos abaixo da média requerida para o tipo de rocha a remover. Esta medida, embora sacrifique a produção, não produzindo uma boa fragmentação, torna-se necessária sob o aspecto de  segurança;

- O tráfego de quaisquer vias próximas deverá ser interrompido no momento da detonação;

- Após a detonação, efetuar minuciosa vistoria objetivada a detectar minas não detonadas, evitando-se assim, acidentes com a equipe de remoção;

- Nunca executar serviços de detonação no horário noturno;

- Exigir perfeito acabamento dos taludes, preparando, inclusive, especificações de obras unicamente com este objetivo;

- Não deixar nenhum material solto ou com poucas condições de sustentação nos taludes.

- e)	Outros

- Desenvolver estudos para a implantação de área de descarte das embalagens de agrotóxicos e pesticidas a serem utilizados na fase de operação do Empreendimento;

- Elaborar um programa de revegetação das áreas impactadas pela implantação do Empreendimento, de modo a atender a legislação em vigor;

- Desenvolver projeto de educação ambiental, com o objetivo de criar meios para que a população atingida pela implantação do Empreendimento seja informada sobre as diversas alterações a serem introduzidas na região, bem como sobre as ações de natureza ambiental a serem desenvolvidas.

- Operação

Esta fase do Empreendimento compreende, fundamentalmente, as atividades agronômicas, cujos impactos ao meio ambiente poderão ser tão significativos quanto aqueles  observados nas fases anteriores, caso não sejam adotados os princípios de uso e manejo dos solos e recursos hídricos.

- Estabelecer critérios agronômicos para o uso e manejo dos solos, visando evitar a sua perda pelos processos erosivos naturais e decorrentes da atividade humana;

- Implantar sistema de uso e manejo da água, visando a manutenção, disponibilidade e qualidade do recurso hídrico;

- Implantar sistema de defesa fitossanitária adequado às condições regionais, com ênfase no uso de pesticidas e agrotóxicos;

- Implantar e disciplinar o sistema de tráfego na área do Empreendimento, visando a manutenção das vias de trânsito existentes, e viabilizar o escoamento da produção, inclusive no período chuvoso;

- Implantar o gerenciamento do sistema hidráulico do Projeto.

- Manutenção

As diretrizes nesta fase do Empreendimento têm função mantenedora das diretrizes anteriormente estabelecidas.

- Desenvolver programas de treinamento de orientação técnico-agrícola para proprietários rurais, com ênfase nas práticas e manejo do solo, uso de agrotóxicos e sistemas de irrigação;

- Implantar projeto de monitoramento das condições climáticas, com objetivo principal de avaliar as eventuais alterações climáticas decorrentes da implantação do Empreendimento, bem como fornecer as informações climatológicas necessárias ao desenvolvimento das demais atividades relacionadas às questões ambientais;

- Implantar sistema de monitoramento das operações do canal principal de irrigação, visando a manutenção da sua integridade física e operacional;

- Realizar avaliações das áreas degradadas que estão em processo de recuperação;

- Desenvolver programa de avaliação limnológica e de qualidade da água dos recursos hídricos afetados, contemplando a avaliação microbiológica e físico-química desse sistema;

- Manter em bom estado de conservação as principais vias de acesso ao Projeto de modo a garantir o escoamento da produção agrícola, inclusive no período chuvoso.

- Proteção do Patrimônio Espeleológico e Arqueológico

- A administração do Projeto deverá entrar em contato com o(s) proprietário(s) da Fazenda Lajeado visando estabelecer medidas de restrição ao acesso às cavernas existentes naquela propriedade. Em consonância com a Resolução CONAMA 04/1987, o IBPC (Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, antigo SPHAN), e o IBAMA serão informados acerca da implantação do Projeto. Caberá ao SPHAN estabelecer o tipo de uso permitido na área em questão (tipo e freqüência das visitações, locais intocáveis, etc.).

- Variação no fluxo rodoviário

- -	Melhoria das condições das estradas de acesso aos canteiros de obras e alojamentos, particularmente quanto à sinalização, raios de curvatura, rampa e natureza do leito, devido ao porte dos veículos;

- -	Cuidados para evitar que o tráfego proveniente das obras interfira nas áreas urbanas, principalmente em Xique-Xique e Irecê, cidades mais próximas da área do Projeto. Caso isso ocorra, deverão ser providenciados redutores de velocidade e sinalização adequada de forma a manter a segurança para os pedestres  e motoristas usuários da rodovia, principalmente nas proximidades dos locais mais sensíveis como escolas, postos de saúde, entre outros;

- -	O transporte de equipamentos , com o uso de veículos pesados, deverá ser precedido de um planejamento, de forma a respeitar os gabaritos das rodovias quanto ao peso e dimensões máximos permitidos;

- -	Informações deverão ser prestadas às comunidades a serem afetadas pelo tráfego de veículos proveniente das obras e, quando necessário, deverão ser contatadas as prefeituras para as modificações necessárias nos fluxos das vias de modo a aumentar a segurança dos usuários;

- -	Os acessos aos canteiros de obras, bem como aos alojamentos, deverão ser convenientemente sinalizados;

- -	Acessos e demais alterações nas rodovias, deverão ser convenientemente sinalizados, sendo sempre consultado o órgão responsável pela via em questão;

- -	Utilizar sempre que possível as estradas de serviço para máquinas lentas ou de grande porte, para que interfiram ao mínimo possível com as vias de transporte normalmente utilizadas pela população.

- Identificação das áreas passíveis de serem degradadas pelas obras de implantação

- Os programas de recuperação de áreas degradadas em projetos já implantados, em geral apresentam elevados custos para reabilitação dessas áreas.

- Esses problemas poderão ser bastante reduzidos com a elaboração de um plano de implantação das obras, no qual inclui-se o estabelecimento de procedimentos para evitar processos de degradação. Para tanto, as atividades de decapeamento; os procedimentos de manejo dos estoques de materiais; locais de áreas de empréstimo e bota-fora; retirada de vegetação; e trânsito de máquinas; transposição de áreas de preservação permanentes; deverão ser avaliados a partir do desenvolvimento dos estudos do Projeto Básico e Executivo do Projeto Baixio de Irecê.

- Manutenção da qualidade dos solos

O Projeto ocupa apenas as áreas mais baixas das bacias de drenagem antes mencionadas e descritas. Assim sendo, estas receberão influências externas à área e também influências diretas advindas da ocupação agrícola da área do Projeto. As influências externas são aquelas que hoje estão atuando sobre  o ecossistema local e provém da ocupação agropecuária de praticamente toda a bacia do rio Verde e da maior parte da bacia da Vereda do Lajedo. Uma vez implantado o Projeto, estes impactos externos continuarão a se fazer sentir de forma mais ou menos intensa, dependendo da forma de ocupação que predominará no futuro e do grau de conscientização das comunidades ali presentes.

Como a ocupação atual destas bacias é significativa e relativamente recente, é de se esperar que, independente da implantação do projeto, estas bacias sofrerão impactos progressivos e gradativos, os quais deverão ser motivo de preocupação das autoridades locais, visando preservar os mananciais superficiais e subterrâneos, da flora e fauna. São estas preocupações que deverão se associar e se somar às políticas de preservação e controle a serem adotadas antes, durante e após a implantação do projeto.

As políticas preservacionistas a serem implementadas na região do Projeto Baixio de Irecê deverão contemplar, entre outros, a drenagem agrícola em seus mais diversos aspectos, destacando-se o transporte de partículas sólidas, resíduos de defensivos e adubos, dejetos humanos e animais, águas servidas oriundas das residências e agroindústrias, erosão das margens e/ou do fundo dos cursos naturais da água, assoreamento  e formação de ambientes insalubres, etc.

Para garantir o sucesso destas políticas, as medidas propostas deverão privilegiar as ações educativas e legais. Estes procedimentos deverão ter, predominantemente, caráter preventivo e, eventualmente, fiscalizador (policial), fazendo valer a legislação ambiental vigente. É imprescindível que todos os usuários das águas e das terras sejam responsáveis pelo uso adequado destes bens que, em última instância, são um patrimônio público e responsabilizados por eventuais danos e infrações cometidas.

As medidas que dizem respeito à drenagem agrícola deverão considerar aspectos que preservar ao máximo o fluxo da água em seus caminhos naturais (talvegues, veredas e rios) em detrimento daquelas medidas de caráter físico. Estas últimas, normalmente são dispendiosas, exigem a movimentação de grandes volumes de terra e, normalmente, obstruem os caminhos naturais da água, e criam ambientes de difícil controle e, eventualmente, insalubres.

Considerando que a grande extensão da área a ser monitorada e protegida contra eventuais danos provocados pela exploração agrícola, as grandes vazões envolvidas e a grande diversidade de características hídricas, pedológicas, geológicas, etc., os programas de controle propostos deverão considerar esta diversidade de aspectos. Dentro deste enfoque, os aspectos a serem considerados nas áreas arenosas deverão ser diferentes daqueles das áreas planas e argilosas ou das áreas com presença de rocha próximo à superfície do terreno.

Para definir os contornos do programa de controle dos solos e das águas de drenagem, é necessário estabelecer primeiramente quais os itens que deverão ser monitorados. Em princípio, deverá ser prestada atenção aos seguintes grupos de itens, entre outros:

- erosão: deterioração das margens dos rios, talvegues e dos taludes dos drenos, bem como o transporte de sedimentos e assoreamentos dos cursos de água;

- poluição química: acúmulo e transporte de produtos  sanitários (inseticidas, herbicidas, adubos químicos, etc.), águas servidas de origem doméstica e/ou agro-induatrial  nos drenos e cursos de água;

- salinização: acúmulo de sais nas áreas agrícolas e de preservação ambiental pelo uso inadequado da água de irrigação e drenagem insuficiente e/ou inadequada;

- degradação ambiental:  danos diversos às veredas, rios e áreas de preservação pela incidência dos itens anteriores associados à ação do homem (extração de lenha, caça, pastoreio, etc.)

Cada uma destes grupos poderá necessitar de ações de caráter específico, inclusive com programas próprios de monitoramento e controle. A seguir são discutidos, sucintamente, cada grupo e sugeridas ações a serem implementadas.

- Erosão

Deve-se, assim, evitar-se o desnudamento do solo e sua exposição sem proteção contra a intemperização. Isto posto, durante a fase de implantação do empreendimento, todo e qualquer desmatamento só deverá ser realizado a partir da necessidade de utilização imediata da área a ser desmatada. Ressalta-se, dessa forma, a necessidade de grande rigor na definição dos cronogramas de desmatamento das áreas agrícolas para evitar-se que vastas áreas percam sua proteção e não sejam postas de imediato em produção.

O controle da erosão deverá fazer parte de um programa de conservação dos solos o qual englobará a orientação aos agricultores quanto à forma de preparar os solos, manutenção  das estradas e drenos internos aos lotes. Associado a isto deverá haver um programa de manutenção dos drenos sob responsabilidade do Perímetro de Irrigação.

O objetivo final destes programas deverá ser o preparo e o uso correto dos solos, a sua  preservação de forma que não sejam arrastados pelas águas das chuvas, fazendo que os adubos e defensivos utilizados permaneçam nos locais onde foram aplicados e não sejam  arrastados para os cursos de água.

Estes dois programas deverão ser operados em paralelo e deles deverá tomar parte, de preferência, toda a comunidade, a qual irá definir as prioridades das ações a serem implementadas. Os órgãos governamentais (municipais, estaduais e federais) deverão participar com idéias, organização e, principalmente, com a cobrança do cumprimento da legislação vigente quanto à preservação dos solos, da qualidade da água e preservação vegetação. A inspeção periódica por parte de pessoas (ou técnicos) destacados para isto, indicará eventuais.

Considera-se que não cabem neste Projeto, principalmente neste caso, soluções tais como tanques de sedimentação, canais de desvio das águas de drenagem ou similares porque são extremamente caras, de eficiência improvável (considerando as elevadas vazões da maioria dos drenos) e tenderão a se degradar com o tempo, caso não recebam manutenção periódica e adequada. Parecem muito mais adequadas as soluções que envolva a conscientização e a cobrança de responsabilidades aos usuários, mediante a implementação de assistência técnica aos irrigantes e de um programa de educação ambiental.

- Salinização

Em se tratando deste empreendimento, irrigação em zona semi-árida, é essencial, inicialmente, um sistema de drenagem que permita um rápido afastamento das águas superficiais. Em um segundo degrau, deverá ser efetuado um criterioso balanço salino entre as águas de irrigação, solução do solo e águas de drenagem, para que se avalie a concentração de sais de forma  localizada, com freqüência mensal e no decorrer de um ano hidrológico. Este balanço determinará, ou não, a necessidade de um sistema de drenagem de perfil - bem como sua densidade.

Nas áreas destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar irrigada por métodos superficiais, em solos vérticos, através das indicações do balanço salino, poderá investigar-se a possibilidade de realizar drenagem de perfil através de abertura de galerias por meio de sub-soladores tracionando torpedos, método que já deu excelente resultados em áreas similares.

A fim de minimizar os riscos de salinização, somente deverão ser incorporados ao processo de produção aqueles solos que apresentarem características físico-química adequadas e , principalmente, que pertençam, pelo menos, à classe de drenabilidade denominada restrita. A tabela 9.1 apresentada a seguir caracteriza as diferentes classes de drenabilidade dos solos, a partir de onde é possível escolher e recomendar os tratamentos de drenagem necessários para que possam ser utilizados para fins agrícolas.

Conforme demonstrado na tabela, nesta classe de drenabilidade, a rocha deverá estar a pelo menos a 1,50 m de profundidade e outras camadas de impedimento a pelo menos 1,20 m; mosqueado, plintita e cores de oxi-redução a pelo menos 0,80 m; concreções e lençol freático a menos de 1,50 m da superfície e não poderá haver níveis de salinidade detectáveis visualmente.

Os solos que se enquadram na classe de drenabilidade pobre poderão ser incorporados ao processo produtivo desde que sejam tomadas todas as providências a fim de garantir a pronta retirada do excesso de água superficial proveniente da chuva ou irrigação além de promover a drenagem interna do perfil e a redução dos teores de salinidade através de drenos subsuperficiais. Estes solos, independente da presença de concreções e de profundidade de lençol freático, para não serem enquadrados como descartáveis, deverão apresentar rocha a profundidades maiores que 1,20 m e  barreiras impermeáveis a pelo menos 1,0 m; mosqueado, plintita e cores de oxi-redução a profundidades menores que 0,80 m. Se caracterizam também por apresentar níveis visíveis de salinidade ou de condutividade elétrica maior ou igual a 1,5 mmhos/cm.

Em hipótese alguma poderão ser incorporados à área cultivável os solos que apresentarem rocha a uma profundidade menor que 1,20 m e camada de impedimento menor que 1,0 m, independente da presença de mosqueado, plintita, cores de oxi-redução, concreções e lençol freático, que sejam sódicos ou solódicos. Os solos que se enquadram nesta descrição estão na classe de drenabilidade crítica ou descartável.

Desta forma antes da realização do desmatamento da área agrícola serão feitas vistoria visando descartar os solos com restrições de acordo com os critérios apresentados na tabela 9.1.

O controle da salinização dos solos poderá ser feito através de uma rede de lotes amostrais, localizados em áreas que apresentem algum potencial de salinização. Nestes lotes deverão ser instalados drenos subsuperficiais e poços piezométricos, que permitirão a coleta periódica da água de drenagem e, consequentemente, a verificação dos teores de sais presentes na solução do solo.

Deverão ser instalados poços piezométricos e serem feitas coletas amostragens e inspeções visuais periódicas aos lotes que venham a apresentar algum sintoma de salinização  a fim de a detectar visualmente os primeiros sinais apresentados pelas plantas (e solo) permitindo uma rápida e eficiente intervenção. Estas precauções e inspeções deverão se estender também às áreas mais baixas do projeto, junto aos talvegues e veredas, locais mais prováveis deste problema, eventualmente, vir a se apresentar.

- entra tabela classe de drenabilidade

- Recomendações específicas por grupo analisado

Grupo I

- Seleção de culturas permanentes ou de ciclo longo;

- Aração e plantio em curvas de nível ou em contorno;

- Aração mínima,  conservação permanente da cobertura vegetal e controle das queimadas;

- Construção de estradas contornando os declives maiores e longos,  minimizando os processos erosivos ao longo das mesmas.

Grupo II

Os efeitos negativos, poderão ser reduzidos ou neutralizados, através da adoção de práticas agrícolas conservacionistas,  tais como:

- Aração e plantio em curvas de nível;

- Métodos de aração mínima e plantio direto;

- Seleção de culturas e rotações que proporcionem maior cobertura ao solo;

- Controle das queimadas;

- Recomenda-se a implantação de pontos de observação do nível do lençol freático,  a fim de acompanhar o comportamento hídrico desses solos,  visando o controle de eventuais excessos de água no perfil  e potencial processo de salinização.

Grupo III

É necessário prever, a médio prazo, a implantação de um eficiente sistema de drenagem, que permita eliminar os excessos de água,  ao mesmo tempo a adoção de práticas agrícolas destinadas a aumentar a cobertura vegetal e melhorar a estrutura e permeabilidade dos solos.

Grupo IV

- Essa unidade é pouco susceptível a processos erosivos. No entanto,  práticas de controle de erosão devem ser adotadas;

- A escolha de culturas deve atender às limitações de ordem física das camadas subsuperficiais, assim como à possibilidade de formação e a ascensão do lençol freático nesses solos;

- Recomenda-se a execução de obras de drenagem,  principalmente subterránea,  por ocasião da implantação do projeto de irrigação,  devido essas terras apresentarem risco de formação de  lençol freático no curto prazo;

- Deve ser previsto o monitoramente do nível do lençol freático e da evolução do teor de sais, considerando que esses solos apresentam risco potencial de salinização.

Grupo V

- Deve ser previsto um sistema de drenagem superficial e subsuperficial, por ocasião da implantação do projeto de irrigação.  Recomenda-se monitorar  a salinidade e o nível do lençol freático, haja vista que são susceptíveis de salinização a curto prazo;

- Seleção de culturas que tolerem o eventual encharcamento superficial e as limitações de ordem física desses solos. A sua  alta plasticidade e pegajosidade, quando molhados,  dificultam as práticas agrícolas e o tráfego de máquinas;

- Embora com baixa susceptibilidade à erosão,  devem ser adotadas práticas de controle da erosão hídrica,  já que,  devido às baixas taxas de infiltração,  existe uma tendência natural ao escoamento superficial das águas excedentes.

Grupo VI

É conveniente enfatizar a necessidade de conservação dessas áreas, evitando desmatamentos,  passagem de estradas, etc., já que com sua preservação vão constituir-se em refúgios naturais da flora e fauna da região.

- Contaminação da água por defensivos agrícolas

Um programa de conscientização dos produtores da área do projeto deverá ser executado para conseguir-se os seguintes objetivos:

- Treinamento para uso correto de defensivos agrícolas - doses, freqüência, tempo de carência;

- Formas e cuidados na utilização de defensivos - épocas de aplicação, perigos decorrentes da deriva, proteção do usuário, compatibilidades e incompatibilidades dos defensivos;

- Introdução de técnicas de manejo de pragas e controle biológico

Além de programas de conscientização, os produtores deverão ter à disposição locais de armazenamento de embalagens utilizadas de defensivos e insumos - como adubos - tanto a nível de unidade de produção, quanto a nível de distrito. Para tanto, nos estudos subsequentes do Projeto Baixio de Irecê (Projeto Básico, Projeto Executivo) deverão elaborar um “croqui” com a localização do local que servirá para depósito dos defensivos agrícolas. Essa medida será essencial para o pedido da Licença de implantação junto ao CRA.

Ao profissional da área agronômica encarregado da elaboração do esquema de tratamento fitossanitário caberá emitir um Receituário Agronômico, do qual deverão constar obrigatóriamente informações quanto ao manuseio e orientações para sua aplicação, com a devida identificação do produto e de seu usuário.

- Com relação ao manuseio propriamente dito dos defensivos, devem ser adotadas pelos produtores as seguintes medidas gerais:

- Ler e seguir as instruções do rótulo;

- Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, botas, luvas impermeáveis e chapéu;

- Evitar comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto;

- Manter a embalagem original sempre fechada e em lugar seco, ventilado e afastado de alimentos, ração animal, crianças e animais domésticos;

- Não utilizar equipamentos com vazamentos;

- Não desentupir bicos, orifícios, válvulas, tubulações, etc, com a boca;

- Distribuir o produto da própria embalagem, sem contato manual;

- Não aplicar o produto em condições de ventos fortes ou em horários de altas temperaturas;

- Após a utilização do produto, o operador deverá remover as roupas protetoras e tomar banho;

- Caso aconteça contato do produto com a pele, lavar as partes atingidas imediatamente com água e sabão em abundância, e se houver sinais  de irritação, procurar imediatamente assistência médica;

- Caso aconteça contato com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente durante 15 minutos e se houver irritação, procurar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- Manter afastados das áreas de aplicação, crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas por um período de 7 dias após a aplicação do produto;

- As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e enterradas em local apropriado (cemitério de embalagens);

- Os reservatórios e os equipamentos de aplicação deverão ser levados em local apropriado, tendo-se o cuidado de não contaminar lagos, fontes, rios e demais corpos d’água.

- Deve-se, por último, esclarecer que o uso adequado e correto dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos assegura a produtividade e qualidade das culturas, e não pode ser responsabilizado pelos acidentes de intoxicação em pessoas ou animais, nem pela degradação do meio ambiente, ou depredação da flora e da fauna e, muito menos ainda, pela contaminação dos alimentos e dos mananciais.

- Se forem usadas dosagens corretas com aplicação tecnicamente orientada, proteção dos aplicadores e épocas adequadas, os acidentes de toda a ordem serão certamente reduzidos a uma proporção praticamente inexpressiva. O importante é a conscientização do produtor, fazendo-o ver que está trabalhando com material tóxico e venenoso,  o qual é capaz de prejudicar sua saúde e a de seus empregados e familiares, além do que tal produto pode deixar resíduos nos gêneros que está produzindo e que podem igualmente prejudicar até a saúde dos consumidores da sua produção.

- Medidas de Controle do Consumo de Recursos Vegetais da Área.

- Com a implantação e operação do Projeto, a tendência é a chegada à área de um contingente de mão-de-obra. Assim, medidas devem ser tomadas de forma a diminuir a procura e o uso dos recursos vegetais provenientes do ecossistema natural, tais como:

- 1.	Exigências contratuais que restrinjam as atividades das empreiteiras, (Prestadoras de serviços) de forma que sejam proibidas ações como a retirada desnecessária  do recurso vegetal local;

- 2.	Aplicação de um programa de educação ambiental, para os funcionários das prestadoras de serviços e outro para os funcionários da regional da CODEVASF;

- 3.	Aplicação de um programa de educação ambiental, para os colonos, empresários e trabalhadores rurais, técnicos envolvidos, e administradores do distrito de irrigação, de forma a esclarece-las sobre o problema do aumento do consumo destes recursos e prepará-los para o uso de recursos alternativos;

- 4.	Aplicação de um programa de fomento florestal nos lotes de colonos por parte da CODEVASF, visando o plantio de mudas de árvores de crescimento rápido, para suprimento de madeira e energia. As mudas podem ser produzidas nas áreas de Reserva Legal. Estas mudas podem ser vendidas ou doadas, dependendo da política do distrito;

- Este programa amenizará os impactos sobre a paisagem, aumentando a possibilidade de manutenção da diversidade biológica.

## 9.4 - Programas Ambientais

### 9.4.1 - Programa de Saúde

- Objetivos Gerais

- Este programa visa o controle de doenças endêmicas na área de influência do Projeto Baixio do Irecê, bem como proporcionar, através de ações preventivas, a segurança necessária ao pessoal da construção, bloqueando ou eliminando as situações de riscos epidemiológicos, além de prevenir a transmissão de moléstias do pessoal da construção aos moradores situados nas aglomerações urbanas próximas aos canteiros de obras.

- O conjunto de medidas relativas à saúde abrange procedimentos que deverão ser executados pelas empreiteiras e pelo empreendedor, bem como ações a serem desenvolvidas no âmbito do setor público de saúde. É importante a participação da comunidade vinculada ao projeto em campanhas e palestras sobre temas relacionados à saúde.

O programa de saúde abrangerá, no mínimo, as seguintes doenças: Leishmaniose; Esquistossomose; Malária; Doença de Chagas.

- Objetivos Específicos

- Leishmaniose

- Tegumentar Americana: evitar a evolução do ciclo silvestre de transmissão, mosquito - animal - mosquito, para o sentido mosquito - homem - mosquito, bloqueando uma situação epidêmica;

- Visceral ou Calazar: impedir que o ciclo silvestre do Calazar, mosquito - animal - mosquito, ao se transmutar para o ciclo mosquito - cão doméstico - mosquito, alcance seu término no ciclo cão doméstico - mosquito - criança (geralmente a faixa etária mais afetada).

- Esquistossomose

- Controlar os casos importados da doença;

- Malária

- Manter a área do empreendimento livre de epidemias;

- Controlar a introdução de casos de doenças oriundas de outras áreas.

- Doença de Chagas

- Impossibilitar a colonização intra e peridomiciliar de triatomíneos.

- Sistemática de Implantação

- Para que sejam atingidos os objetivos propostos no programa de saúde, faz-se necessário o estabelecimento de convênios com os órgãos de saúde pública que atuam na região, como a  Fundação Nacional de Saúde, Fundação de Serviços de Saúde Pública e a Diretoria Regional de Saúde, sendo a base principal dos compromissos mútuos centrada nos objetivos já especificados. Recomenda-se protocolo semelhante com a Secretaria de Saúde do Estado, visando o controle de doenças preveníveis por imunizantes, como a febre tifóide, a meningite e a hepatite. Os postos de saúde de cada município deverão integrar-se às ações de saúde desenvolvidas em seus territórios.

- Metodologia

- Leishmaniose

- No âmbito das leishmanioses, a região onde se insere o projeto apresenta focos de Calazar (leishmaniose visceral), podendo-se classificar atualmente a região como endêmica quanto a esta doença, pois nos últimos 3 anos a doença tem aparecido em todos os municípios da área de influência do projeto.

- Tem sido notado, em outras áreas do nordeste, que a suspensão dos trabalhos de borrifação contra a malária, seja por falta de recursos ou pelo alcance do controle da endemia, parece estar relacionado com o aumento dos casos de leishmanioses. Nas áreas maláricas borrifadas regularmente, o problema é inexistente, mínimo ou circunscrito, pois os mosquitos vetores das leishmanioses são extremamente sensíveis ao inseticida.

- O desenvolvimento do controle das leishmanioses deve obedecer ao seguinte roteiro:

- Tratamento dos casos surgidos, em nível local ou importados de outras áreas. O tratamento, após decidido o esquema pelo médico, tem apenas o acompanhamento ambulatorial;

- Aplicação complementar de inseticida, se necessário;

- Na prevenção dos dois tipos de leishmaniose, a medida já preconizada para a malária, de telagem das portas e janelas, é salutar.

- Esquistossomose

- Definida a potencialidade epidemiológica, através de inquéritos malacológicos (pesquisa do caramujo) e coproscópico (exame de fezes), o programa se delineará através das seguintes ações:

- Exame de fezes do pessoal envolvido nas obras;

- Tratamento dos casos positivos, sendo necessário o acompanhamento médico apenas para os casos especiais, conforme determinado pelo profissional de saúde responsável;

- Aplicação de moluscicida, se resultar conveniente o seu uso, em periodicidade a ser determinada de acordo com os inquéritos malacológicos;

- Educação em saúde, sobre a profilaxia da esquistossomose.

- Malária

- Observar a conveniência de telar todas as portas e janelas, nos canteiros de obras, impedindo ou dificultando a entrada de mosquitos.

- Colher e providenciar o exame de sangue em todos os febris atuais (com febre no dia da coleta ou até 4 dias antes) e febris recentes (que tiveram febre até 30 dias antes), assim como de todas as pessoas oriundas de áreas com transmissão de malária.

- A avaliação epidemiológica da malária, através da busca de casos febris, deve ser estruturada do seguinte modo:

- Visita semanal de um agente de saúde da Fundação Nacional de Saúde - FNS, para supervisão e notificação dos casos que possam ser identificados, acompanhamento dos tratamentos dos casos de malária e visitação aos canteiros de obras.

- A organização e desenvolvimento dos trabalhos de combate à malária, na área do projeto, seguirá um modelo simples, eficaz e de baixo custo. Para que tenha sucesso exigirá, dentre outras providências, a rapidez na inspeção e detecção das pessoas portadoras de malária.

- O combate à malária deverá prever, no mínimo, as seguintes atividades:

- Borrifação intradomiciliar, à cargo da FNS, ficando a organização do itinerário a ser cumprida pela equipe sob a responsabilidade do inspetor de endemias da região;

- Supervisão da aplicação do inseticida, pelos técnicos da FNS, quando indicados;

- As amostras de sangue serão colhidas e examinadas pelo agente de saúde da FNS, que atuará em conjunto com os postos de saúde municipais para tratamento dos casos positivos;

- Além do tratamento de cura radical, todo e qualquer caso de malária deverá sofrer uma investigação epidemiológica a cargo da FNS;

- As atividades de educação em saúde, a cargo de um profissional de saúde designado ou contratado pelas empreiteiras encarregadas da construção para esta função, deverão atingir todas as pessoas envolvidas.

- Doença de Chagas

- Para a Doença de Chagas, toda a atividade do programa fundamenta-se no fato de ser o vetor (o triatomíneo) o único elo vulnerável na cadeia de transmissão domiciliar da enfermidade até o momento, dada a inexistência de vacina e a impossibilidade de utilização prática da terapêutica para a população infectada.

- Em face da estratégia empregada no programa de Chagas, combate ao triatomíneo - vetor, faz-se necessário direcionar conhecimentos simplificados aos operários, acerca das características, aspectos físicos e captura dos barbeiros, a fim de exercer-se uma vigilância sobre eles, através do exame das espécies encontradas nos canteiros de obra. O exame eventual de barbeiros ficará a cargo da FNS.

- Outras Doenças

- Quanto às outras doenças encontradas na região, como a hanseníase, tuberculose, febre tifóide, parasitoses intestinais e as sexualmente transmissíveis, a Fundação de Serviços de Saúde Pública - FSESP, sob a coordenação da Diretoria Regional de Saúde - DIRES, já desenvolve, em Sento Sé, programas de saúde para o controle da hanseníase e da tuberculose. Sugerem-se convênios com esses órgãos para que o programa possa ser estendido aos outros municípios da área de influência do projeto.

- A febre tifóide é uma doença cosmopolita, de incidência variável, e constitui problema em locais onde as condições de saneamento são precárias. Como um problema de saúde pública, devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção:

- tratamento da água de abastecimento público e particular;

- extinção dos focos de moscas;

- tratamento apropriado dos dejetos humanos;

- pesquisa e vigilância das fontes de infecção;

- isolamento domiciliar ou hospitalar;

- educação sanitária aos doentes, familiares e população em geral, ressaltando os hábitos de higiene.

- Quanto às parasitoses intestinais, sugerem-se as seguintes medidas de prevenção:

- realização de inquéritos coproscópicos, que deverão abranger todos os helmintos e protozoários de importância médica;

- saneamento do meio, através da construção de fossas e do fornecimento de água tratada;

- educação sanitária, buscando a formação de hábitos higiênicos nas populações, que deverão ser orientadas sobre a transmissão e tratamento das parasitoses e sobre a importância das medidas profiláticas.

- As doenças sexualmente transmissíveis são uma preocupação na região, havendo, inclusive, dois casos de AIDS, conforme informado pela DIRES. Deverão ser desenvolvidos programas de saúde com o objetivo de orientar, não só a população, como os trabalhadores contratados para as obras, sobre os riscos de determinadas doenças, como são evitadas e como e onde os pacientes efetuam os diagnósticos e recebem tratamento. Sugerem-se convênios com órgãos como a FSESP/DIRES, que já atuam na região, por meio de recursos humanos e materiais para a consecução dos programas preconizados.

- Acompanhamento do Quadro Evolutivo das Doenças

- O acompanhamento do quadro evolutivo das doenças sobre a mão-de-obra do projeto tem os seus parâmetros específicos para avaliação. No presente programa, que se caracteriza pela aplicação de medidas basicamente preventivas, cresce a importância, entretanto, do acompanhamento da execução operacional dessas ações que, em última análise, respondem pela tranqüilidade posterior do quadro endêmico da área.

- Durante a execução do programa, todos os prédios e o pessoal ligado ao empreendimento serão visitados semestralmente pelos agentes da FNS, que colherão amostras de sangue para exame, visando conhecer o índice de positividade para a malária, coletarão fezes para o acompanhamento da evolução da esquistossomose e outras parasitoses intestinais, além dos procedimentos referidos para outras endemias.

- Procedimentos Mínimos a serem Observados:

- Deverão ser asseguradas condições mínimas de atendimento médico aos trabalhadores, ressaltando-se a necessidade de transporte para o atendimento de emergência, bem como medicamentos de urgência. Ressalta-se, também, a necessidade de soros anti-ofídicos e escorpiônico, para o caso de acidentes com esses animais peçonhentos;

- Os alojamentos e acampamentos deverão ser padronizados em relação a captação de água, disposição dos resíduos líquidos e sólidos provenientes dessas instalações, acondicionamento de alimentos e telas contra a penetração de vetores. Estas medidas deverão ser implantadas sob a supervisão do agente de saúde contratado pelas empreiteiras;

- Exame médico e atestado de saúde admissional e periódico, para todos os empregados;

- É de importância fundamental que as diretrizes e recomendações do serviço de saúde sejam rigorosamente cumpridas por todos os setores de trabalho;

- Qualquer etapa do empreendimento, que envolva a presença de operários, deverá ser comunicada com antecedência ao serviço de saúde, em tempo hábil, para as medidas profiláticas.

### 9.4.2 - Programa de Educação e Comunicação Ambiental

- Objetivo

- A implantação do Projeto do Baixio do Irecê irá interferir, direta ou indiretamente, no cotidiano da população atingida, gerando expectativas quanto à sua construção. A carência de informações relativas ao empreendimento cria condições para interpretações equivocadas e induz a um quadro de insegurança. Além disso, essa carência tende a funcionar como um complicador para a execução das ações que visam mitigar os impactos gerados pela construção.

- A falta de informação sobre o andamento da obra, especialmente no que tange ao tempo de execução e mão-de-obra envolvida, faz também com que os serviços e o comércio local não possam se ajustar às novas demandas em tempo hábil ou se preparar para as futuras demandas, quando do término da construção.

- A criação de um canal de informação, estabelecido de forma transparente e sistemática, diminui o grau de estresse da população, permitindo que as pessoas tenham no empreendedor um interlocutor de suas aspirações.

- O Programa de Educação e Comunicação Ambiental tem, desta forma, como objetivo principal, repassar informações sobre as mais importantes etapas e ações do empreendimento, nas fases de projeto e construção, estabelecendo um canal permanente entre o empreendedor e as comunidades afetadas. Visa, ainda, captar as expectativas desta população de modo a reorientar as ações ambientais propostas, bem como promover a conscientização ambiental da população em parceria com as prefeituras e secretarias de educação, com o objetivo de integrar as comunidades locais com o futuro empreendimento.

- É importante ressaltar: a Educação é um processo de longo prazo, que implica na sensibilização e conscientização do indivíduo, que, assim, é levado a estabelecer hábitos construtivos dentro da comunidade. Portanto, não serão atividades esporádicas e desprovidas de um objetivo maior que formarão uma massa crítica, co-responsável pela qualidade ambiental da região.

- Públicos-alvo do programa

- Consideram-se públicos-alvo do Programa de Comunicação Social os  3 segmentos a seguir relacionados:

- Representantes das Prefeituras dos municípios onde serão implantadas as obras (prefeitos, secretários de planejamento, transportes, obras, educação, dentre outros) e representantes de órgãos públicos e privados, associações, sindicatos e demais lideranças locais, ou seja, o público - alvo a nível institucional;

- População a nível regional e população das áreas diretamente atingidas. Considera-se população diretamente atingida aquela residente na área a ser ocupada pelas instalações do projeto. A população regional compreende as pessoas que residem nos municípios de Irecê, Xique-Xique, Sento Sé e Itaguaçu da Bahia;

- Funcionários das empreiteiras responsáveis pelas obras.

- Metodologia

- O programa inicia-se com o levantamento dos organismos da sociedade e de seus meios de comunicação. Deverão ser obtidos dados sobre veículos de comunicação (rádio, jornais, TVs e outros), locais mais freqüentados e segmentos da sociedade (igrejas, maçonaria, associações, cooperativas, sindicatos e congregações, dentre outros).

- Serão identificados os diversos públicos-alvos, que recebem tratamentos distintos, considerando suas peculiaridades e interesses imediatos. O grande público deverá receber as informações pertinentes através dos meios de comunicação de massa, como rádio, televisão e jornais.

- Os grupos sociais identificados, por sua vez, receberão estas informações através de estratégias mais específicas, de acordo com as suas características próprias levantadas. Para estes grupos, deverão ser esquematizadas atividades diretas e intensivas, como reuniões, palestras e cartilhas.

- Cabe lembrar que os professores da rede escolar são excelentes mutiplicadores. Por isso é importante que sejam criados cursos de aperfeiçoamento em Educação Ambiental para este público, capaz de disseminar os conceitos ambientais em todas as faixas etárias e classes sociais da população.

- A fim de atender aos públicos-alvos, foram identificados na área de influência direta, por ocasião do levantamento de campo para o EIA/RIMA, diversos veículos e instrumentos de comunicação social, conforme tabela 9.4.2, a seguir:

- Tabela 9.4.2 - Meios de comunicação - Área de influência  direta do Projeto Baixio de Irecê - 1996

|  | - Telefonia |  |  | - Canais | - Emissoras de | - Jornais | - Agências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Município | - Número de Terminais | - Postos de Serviços (PS) | - de Televisão | - Rádio Sediadas no Município | - Publicados no Município | - de Correio |
| - Irecê | - 2600* | - 2 no distrito sede e 1 em cada distrito | - Globo, Bandeirantes, SBT e Manchete | - Difusora e Regional (AM) - Líder e Caraíbas (FM) | - Jornal Cultura e Jornal Realidade | - 1 na sede municipal |
| - Xique-Xique | - 686 | - 1 no distrito sede e 2 em outros distritos | - Oeste, Educativa Itapoã, Bandeirantes | - Tribuna do Vale (AM) Xique-Xique (FM) | - A Voz da Liberdade | - 1 na sede municipal |
| - Itaguaçu da Bahia | - - | - 1 no distrito sede 1 em Rio Verde 1 em Barreiros | - Globo, Manchete Bandeirantes, SBT | - - | - - | - - |
| - Sento Sé | - 140 | - 1 no distrito sede 1 no povoado de Piçarrão 1 no povoado de Itapera | - Globo, Manchete Bandeirantes, SBT Record, Educativa |  |  | - 1 na sede municipal |

- Fonte: Telebahia e outras, 1996

- * Até o final de 1996, o número de terminais deverá ser ampliado para 3.500.

- Etapas de implantação

- O Programa de Educação e Comunicação Ambiental tem desenvolvimento distinto de acordo com as respectivas fases das obras, ou seja, a fase de projeto e de construção. Em cada uma das fases, há mais ênfase em um determinado público-alvo, bem como diferentes níveis de informação.

- A primeira etapa de desenvolvimento do programa, ainda na fase de projeto, constitui-se na identificação dos diversos públicos - alvo, segundo o roteiro, a seguir:

- Roteiro para Identificação do Público-Alvo

- Serão realizadas campanhas, por equipe composta de um profissional de comunicação social e um técnico com conhecimento do projeto podendo desta forma distinguir, em campo, as dimensões físicas e sociais do empreendimento. O levantamento deverá contemplar:

- Nas sedes de todos os  municípios atingidos

- Representantes das Prefeituras (prefeitos e secretários) e presidente de Assembléia Legislativa, Juízes de Comarca, vereadores etc;

- Presidentes/Diretores de Associações Comunitárias e Cooperativas, lideranças religiosas, lideranças de movimentos ambientalistas, presidentes/ diretores de sindicatos e outras associações de classe ou filantrópicas  que atuem nos municípios;

- Rádios e jornais locais.

- Empreiteiras

- Número de funcionários de nível superior, técnico e mão-de-obra não especializada

- Área Diretamente Atingida

- Escolas existentes em cada local de aglomeração populacional e número de alunos por série;

- Postos de saúde;

- Sedes de associações comunitárias;

- Unidades de comércio existentes;

- Igrejas existentes.

- Mensagens e Estratégias

- Uma vez definido os públicos-alvo, é preciso estabelecer quais as informações que devem ser repassadas e de que forma. Essas informações compreendem dados técnicos sobre as obras em si, sobre os transtornos de trânsito durante as obras e prevenção de acidentes e sobre os objetivos sociais do projeto de irrigação em geral.

- Apenas para dois dos públicos-alvo estas informações são bem diferenciadas. Trata-se dos funcionários das empreiteiras, que são alvos de ações de educação ambiental, divulgando normas e regras que devem ser seguidas para a proteção do meio ambiente, durante a fase de construção. Trata-se, também, dos professores da rede de ensino, que devem ser estimulados pelo poder público e pelos gestores do empreendimento a darem continuidade às atividades de Educação Ambiental com seus alunos, mesmo depois do término das obras.

- As tabelas, a seguir, interrelacionam  o público-alvo, as mensagens básicas que devem ser repassadas e os meios de comunicação utilizados em cada fase do empreendimento.

- Tabela 9.4.2.b - Fase de projeto

| - Públicos -Alvo | - Tipo de Informação | - Estratégia |
| --- | --- | --- |
| - Prefeitos e demais representantes ligados ao poder público | - Informações sobre a importância da obra a nível regional e nacional, processo de construção , cronograma dos serviços, estimativa dos tributos a serem arrecadados pelas prefeituras, mão-de-obra empregada, necessidade de apoio das prefeituras, informações sobre a pressão nos equipamentos sociais existentes nos municípios, oferta de empregos diretos e estimativa dos empregos indiretos em função da implantação das obras, informações sobre os programas ambientais previstos e cronograma para sua implementação. | - Reuniões |
| - Demais Lideranças | - Informações resumidas sobre a construção da obra, cronograma de serviços, oferta de empregos diretos e estimativa dos empregos indiretos gerados pela implantação das obras, informações sobre os programas ambientais previstos e cronograma para sua implementação. | - Palestras nas sedes de municípios polarizadores da região, com apresentação de vídeo |
| - População a nível regional | - Informações sobre a importância da obra a nível regional e nacional, prazo previsto para o início das obras e tempo de duração. | - Spots em rádios locais - Anúncios em jornais |
| - População da área diretamente atingida | - Necessidade das obras, prazos de início. Programas sócio-ambientais previstos e possibilidade de manter contato com o empreendedor para reclamações, sugestões e orientação. | - Folhetos distribuídos em escolas e pontos de concentração de população (postos de saúde, comércios locais, igrejas, dentre outros) |
| - Professores da rede escolar | - Noções sobre conceitos ambientais relevantes no contexto regional. Teoria e práticas para o estabelecimento de Programas de Educação Ambiental nas escolas | - Cursos teóricos e práticos |

- Tabela 9.4.2.c - Fase de Construção

| - Públicos -Alvo | - Tipo de Informação |  | - Estratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prefeitos e demais representantes ligados ao poder público | - Informações sobre as obras, demanda de mão-de-obra e alterações no tráfego |  | - Reuniões periódicas durante toda a construção |
| - Demais Lideranças | - Informações sobre as obras e demanda de mão-de-obra |  | - Reuniões |
| - População a nível regional | - Informações sobre as obras , demanda de mão-de-obra e cuidados ao trafegar pelas estradas |  | - Anúncios em jornais de circulação regional |
| - População da área diretamente atingida | - Informações detalhadas sobre as obras e tempo de duração |  | - Tablóides distribuídos em escolas - Cartazes |
| - Funcionários das empreiteiras | - Informações sobre restrições à exploração dos recursos naturais, noções de preservação ambiental (Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal) e relacionamento com comunidades vizinhas, noções de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis |  | - Palestras realizadas nos canteiros de obras - Folhetos |
| - Professores da rede escolar | - Noções sobre conceitos ambientais relevantes no contexto regional. Teoria e práticas para o estabelecimento de Programas de Educação Ambiental nas escolas | - Cursos teóricos e práticos |  |

- Equipe técnica

- A equipe básica  para a implantação do programa será composta dos seguintes profissionais: Um técnico com conhecimento do projeto em questão; Um técnico com conhecimento na questão ambiental; Um profissional de Comunicação Social.

- A equipe será o porta-voz oficial do empreendedor, sendo a única fonte de informações para os diversos públicos-alvo, de forma a evitar que haja desencontro e conflitos de informações.

### 9.4.3 - Programa de Proteção das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente

- O estudo de Viabilidade realizado para o Projeto Baixio de Irecê redefiniu as áreas do Projeto visando a ocupação racional da área, levando-se em consideração o necessário desenvolvimento econômico e a preservação das qualidades ambientais. A preservação dessas áreas sob a forma de Reserva Legal atenuará os impactos advindos da perda de habitats no perímetro do Projeto. A Reserva Legal da Serra do Rumo (com uma área de cerca de 22.131,1 ha) reveste-se de importância por concentrar espécies da flora e fauna dos serrotes dentro da área do Projeto. A Reserva Legal do Riacho Ferreira (com uma área de cerca de 3.295,0 ha) reveste-se de importância para o Projeto, por apresentar características bem definidas da fisionomia das Veredas e da Caatinga Arbustivo-Arbórea.

- Entretanto, a meta de conservação dessas áreas, que reúnem benefícios diretos e indiretos de ordem ecológica, econômica, científica e social, só poderá ser alcançada através da administração e manejo adequado dessas áreas.

- As Áreas de Preservação Permanentes, representadas pelas margens do rio Verde e do riacho Vereda do Lajedo dentro do perímetro do Projeto, abrangem cerca de 2.258,0 ha, incluindo as veredas, freqüentes ao longo desses rios.

- Objetivo

- Conservar as áreas contempladas no Zoneamento Ambiental do Projeto Baixio de Irecê como de Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente.

- Objetivos específicos

- Os objetivos específicos das Reservas Legais do Projeto Baixio de Irecê devem ser traçados com base nas características da área e sua representatividade ambiental:

- Proteção de porção significativa preservada significativa de diferentes fitofisionomias de Caatinga (Caatinga Arbórea dos Serrotes e Caatinga Arbustivo-Arbórea);

- Servir de refúgio para a fauna nativa remanescente nas circunjacências do Projeto, principalmente na época das secas, quando os recursos diminuem sensivelmente;

- Conservar porção significativa do perímetro do Projeto Baixio de Irecê, que sirva de matriz para o repovoamento das áreas degradadas pelas obras de implantação;

- Preservar os recursos genéticos da flora e fauna mantendo estabilidade do perímetro;

- Conservar nichos ecológicos para espécies vegetais e animais raras e para as espécies animais endêmicas (próprios da região).

- Manter a cobertura vegetal nativa, a qual influi nos ciclos hidrológicos subsuperficiais e subterrâneos;

- Fornecer programas de conscientização ambiental e interpretativos, visando a apreciação e compreensão da relevância ambiental pelas comunidades vizinhas.

- Zoneamento das Reservas Legais

- O zoneamento das Reservas Legais deverá levar em consideração a vocação de das áreas e sub-áreas e a harmonização das necessidades de manejo dos recursos naturais com a preservação do meio ambiente.

- A tarefa de zoneamento das Reservas deverá envolver basicamente os seguintes procedimentos:

- análise dos distintos ambientes da Reserva com vistas à hierarquização de áreas para conservação e aproveitamentos múltiplos, tais como plantio de plantas medicinais, coleta de sementes para viveiros de mudas, entre outros;

- delimitação em mapa de detalhe (escala 1:10.000) dos diferentes setores identificados;

- aproveitamento de áreas para implantação de viveiros de mudas;

- implantação de cinturões verdes nos trechos limitrófes entre as áreas agrícolas e as Reservas no intuto de diminuir à pressão sobre essas áreas.

- Determinação de Normas para a Reserva Legal

- Deverão ser estabelecidas diretrizes para o detalhamento de projetos e ações a serem implementadas nas Reservas Legais, de acordo com a vocação estabelecida em cada zona

- Programa de Manejo

- Para a efetiva proteção da Reserva Legal da Serra do Rumo e da Reserva Legal do Riacho Ferreira deverão ser detalhados os procedimentos a adotar, envolvendo o que segue:

- Utilizar o máximo possível, para a fiscalização, trilhas e estradas já existentes na área das Reservas;

- Implantar fiscalização permanente, com guardas armados e fardados com modelos adequados às condições climáticas;

- Adquirir cavalos e um veículo tipo pick-up para a fiscalização;

- Adquirir aparelhos para o sistema de comunicação;

- Implantar torre de observação de incêndios com altura mínima de 10 metros, bem como formar brigadas de combate a incêndio, preparadas para agir em casos de urgência;

- Implantar aceiros no entorno da reserva, com largura mínima de 5 m e máxima de 10 m;

- Estabelecer regulamentos para a entrada de pessoas autorizadas, com utilização de cartões de identificação individual;

- Cercar toda a Reserva e implantar a sinalização de instruções de proteção ambiental, com tipos de placas harmônicas com o ambiente;

- Retirar todas as edificações, benfeitorias e vegetais exóticos das áreas de proteção;

- Providenciar a reaverbação em cartório de toda área destinada às Reservas Legais da Serra do Rumo e do Riacho Ferreira.

- Condicionantes Operacionais

- Ações administrativas

- Adquirir todo o material necessário às atividades de manejo, administração e manutenção da Reserva;

- Contratar recursos humanos para a composição do organograma da Reserva, que deverá constar de auxiliar administrativo, trabalhadores braçais e guardas;

- Treinar os funcionários da Reserva, com estabelecimento periódico de recursos, palestras e outros meios;

- Estabelecer diretrizes para a atualização periódica do Plano de Manejo.

- Manutenção

- Manter em estado satisfatório de utilização as vias de circulação (trilhas e estradas);

- Manter em bom estado de conservação as edificações e equipamentos da Reserva;

- Revisar periodicamente as cercas que limitam as áreas da Reservas, mantendo a sua conservação;

- Manter os aceiros sempre livres de vegetação;

- Adquirir material e mobilizar o pessoal necessário aos serviços de manutenção das Reservas.

- Relações Públicas

- Deverá ser divulgada a existência das Reservas Legais quanto às normas, benefícios, programas e recursos humanos e materiais, através do Programa de Comunicação Social.

#### 9.4.3.1 - Subprogramas de Acompanhamento da Vegetação e da Fauna

- Subprograma de Acompanhamento da vegetação

- Deverão ser definidos procedimentos de acompanhamento para as atividades de desmatamento e/ou alteração da cobertura vegetal ocorrente na área do Projeto e o modo de fiscalização para que as áreas de preservação permanente  e de Reservas Legais previstas sejam conservadas integralmente e que o procedimento de fiscalização das áreas protegidas garanta que seu manejo esteja dentro das medidas estabelecidas, cumprindo os objetivos para os quais foram determinadas (preservação, exploração de frutíferas, quebra-ventos, etc.).

- Subprograma de Acompanhamento da Fauna

- Definir o tipo de aconpanhamento da modificação na composição de espécies animais, principalmente aquelas indicadoras de alteração ambiental (aves, roedores). Ainda, o acompanhamento e controle da modificação nas populações de espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e de interesse cinegético.

Dentro deste subprograma deverá ser dada ênfase ao programa de manejo dos jegues que atualmente migram pela área do Projeto em busca de alimento e refúgio. O manejo destes animais deverá contemplar a fase de implantação e, principalmente, de operação tendo em vista a grande quantidade de  alimentos que estarão  disponíveis pelas culturas previstas pelo Projeto.

### 9.4.4 - Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água

- Objetivo

- Garantir o acompanhamento de possíveis variações da qualidade da água dos rios São Francisco e Verde na área do Projeto Baixio de Irecê, por força principalmente, das atividades agrícolas.

- Procedimento

- Este projeto é relevante, uma vez que a qualidade da água nos recursos hídricos da área do Projeto Baixio de Irecê está sujeita a diversos impactos provenientes da ocupação das bacias do rio São Francisco e Verde, através de usos urbanos e agrícolas. Nesse sentido, trata-se de um programa de monitoramento visando fundamentar tecnicamente a eficiência dos tratos culturais adotados pelo Projeto Baixio de Irecê e das atividades das agroindústrias, de forma que não lhe sejam imputados os efeitos de outros lançamentos, muitas vezes não tratados, como é o caso dos efluentes domésticos na região.

- A escolha dos parâmetros químicos e físico-químicos, que deverão ser examinados, deverá levar em consideração as possibilidades de ocorrência de níveis elevados, nas águas de drenagem, de substâncias à base de nitrogênio, fósforo e defensivos agrícolas, que compõem os insumos a serem aplicados no cultivo da área em consideração. O eventual emprego indiscriminado de defensivos agrícolas e fertilizantes, poderá contribuir para a degradação da qualidade das águas dos corpos receptores.

- Propõe-se aqui que sejam considerados, para fim de monitoração, a partir da fase inicial de implantação do Projeto, os parâmetros químicos,  físicos e biológicos: mencionados na Resolução nº 1212, de 19 de abril de 1996, do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM. Uma vez determinando-se a concentração natural de alguns destes elementos nas águas do rio, algumas dessas determinações poderão ser omitidas das análises subsequentes.

- Monitoramento dos Drenos

A poluição química (e também orgânica) dos cursos de água lençol freático e águas subterrâneas decorre essencialmente da aplicação inadequada de adubos e defensivos, do destino inadequado das embalagens plásticas e metálicas, do não tratamento das águas servidas e esgotos.

A solução para este tipo de agressão ambiental é um caso típico de conscientização e educação ambiental, os quais deverão constituirem-se em instrumento modificador de atitude e de comportamento da população. Sem uma consciência coletiva devidamente formada através de programas educacionais consolidando a aplicação séria e criteriosa da legislação ambiental vigente não se pode esperar a redução da incidência destes poluentes no meio rural (e urbano).

As campanhas educativas deverão fornecer não apenas informações teóricas mas também procurar soluções práticas, com a participação da comunidade, para o destino dos elementos poluentes e para aplicação adequada dos defensivos agrícolas e adubos.

É imprescindível que os elementos poluidores não sejam simplesmente jogados no sistema de drenagem, como muitas vezes acontece e que não saiam dos limites da propriedade (a não ser quando transportados para os locais previamente definidos e preparados para recebe-los). Para tanto, é necessária a “Implantação do Controle de Agrotóxico” de acordo com as normas da CODEVASF, simultaneamente ao Programa de Educação Ambiental.

Entretanto, não basta a conscientização dos agricultores para evitar completamente a poluição dos mananciais porque sempre haverá transporte de parte dos defensivos e adubos pela água (da chuva e da irrigação) para os mananciais superficiais e subterrâneos. Este transporte não poderá ser evitado  através de retenções, desvios ou assemelhados, uma vez que na época das cheias haverá uma “lavagem” de todos os drenos, bacias de sedimentação, etc., para o grande coletor regional: o rio São Francisco. É importante, portanto, instalar uma rede de pontos para coleta de informações que permita aferir o grau de poluição da água presente nos principais drenos no interior da área do Projeto.

Quanto à poluição do lençol freático e dos aquíferos subterrâneos, é de difícil mensuração seja pelos seus custos, seja pela extensão da área a ser abrangida e, finalmente, seja pela falta de informações seguras sobre o fluxo das águas subterrâneas na região. Neste caso, mais do que nunca, é importante priorizar a educação ambiental.

Como todos os coletores naturais e drenos artificiais do  Projeto (com exceção do rio Verde), conforme apresentado na figura 9.1, estarão secos durante a maior parte do ano a inspeção deverá ser visual, através de inspeções aos drenos utilizando-se as estradas de manutenção dos mesmos e, visualmente, detectar quais os pontos potencialmente produtores de poluição. Este tipo de inspeção evitará a concentração de detritos, resíduos químicos e orgânicos, acúmulos de água contaminada, etc. e permitirá a adoção de soluções antes que as cheias os arrastem para os rios da região.

Como a variação da vazão dos drenos é muito grande (desde zero até dezenas de metros cúbicos por segundo) a coleta de amostras de água deverá, a princípio, ocorrer nos pontos de convergência dos drenos principais com o rio Verde e com a Vereda do Lajedo. As coletas deverão ocorrer periodicamente, ao longo de todo o ano. Desta forma poder-se-á obter a variação da concentração dos elementos de interesse para avaliação do grau de poluição.

Os pontos de coleta serão localizados por ocasião do detalhamento final do projeto. Entretanto, a princípio, pode-se citar como locais prováveis os seguintes:

- confluência da Vereda do Lajedo com o rio Verde;

- travessia do canal CP-0 no rio Verde;

- travessia do canal CP-0 na Vereda do Lajedo;

- travessia do canal CS-01 na Vereda do Lajedo;

- rio Verde no limite Norte do projeto.

Outros locais poderão ser escolhidos durante o monitoramento de forma a garantir uma maior confiabilidade das informações, como por exemplo, a jusante de áreas de concentração industrial e de áreas de maior densidade populacional. Para efeito de comparação, também deverão ser coletadas amostras, pelo menos, no rio Verde e na Vereda do  Lajedo junto ao limite Sul do projeto (a montante da área do Projeto).

A figura 9.1 apresentada a seguir apresenta o arranjo geral da rede de drenagem prevista para o Projeto e a localização destes possíveis pontos de coleta.

- entra desenho A1 (CAD)

### 9.4.5 - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

- As principais ações que deverão ser realizadas visando estabelecer o Programa de Recuperação das Áreas Degradadas são representadas por:

- Reafeiçoamento topográfico das áreas de empréstimo de material terroso e das cascalheiras, de modo a eliminar rupturas no relevo, não condizentes com as características naturais da paisagem local, e preparar o terreno para a implantação de outros dispositivos de estabilização, como o sistema de drenagem das águas pluviais e a revegetação;

- Preparação da superfície do terreno por retrabalhamento do substrato local e/ou de solos já estocados na área, sem envolver transporte ou a geração de novos empréstimos;

- Abatimento/retaludamento, nos bota-foras, do taludes que se apresentem com estabilidade precária;

- Desmonte e remoção de restos de edificações tais como do canteiro de obras;

- Recomposição dos sulcos de erosão de estradas e aterros com solo argiloso compactado;

- Implantação de obras de consolidação geotécnica onde for necessário, como em setores de taludes de aterro ou de corte instáveis;

- Implantação de sistemas de drenagem pluvial com dispositivos de coleta e condução das águas, como camalhões, canaletas gramadas (ou de concreto) e escadas d’água, e de estruturas de dissipação de energia nos pontos de lançamento dessas águas no sistema de drenagem natural;

- Implantação de dispositivos adequados de condução das águas pluviais e de irrigação entre os terrenos irrigados e canaletas e canais de drenagem pluvial, de modo a evitar o desenvolvimento de erosão nessa transição;

- Utilização de técnicas que maximizem o emprego da mão-de-obra local, não-especializada;

- Consideração, no projeto, dos possíveis usos futuros da área a ser recuperada, e a manutenção de, pelo menos, uma frente de exploração de cada tipo de material (material terroso, cascalho e material rochoso).

#### 9.4.5.1 - Recomposição Topográfica e Controle da Erosão

- Empregar máquinas, equipamentos e técnicas de acordo com as condições atuais das áreas, visando a recomposição da topografia com características se não iguais, similares às originais;

- Em áreas com alta declividade (superior a 20%), construir bancadas e sistema de drenagem de água;

- Nas áreas de talude e canais de drenagem, fazer a contenção dos processos erosivos com utilização de técnicas de revegetação (hidrossemeadura) e preparo do solo específicos.

- Tratamento da superfície final

- Reduzir o grau de compactação do solo nas áreas degradadas, utilizando práticas mecânicas de descompactação e sempre em curvas de nível;

- Recolocar a camada fértil do solo que foi decapeada antas da degradação das áreas;

- Construir sistemas de drenagem para minimizar a erosão superficial.

#### 9.4.5.2 - Diretrizes para Revegetação de Áreas Degradadas

- As atividades da revegetação de áreas degradadas são agrupadas em três fases: Produção de Mudas, Escolha de Sistema , e Manutenção das Áreas Recuperadas. Para cada uma destas fases são executadas diferentes operações silviculturais cujas descrições são feitas a seguir:

- Produção de Mudas

- A produção de mudas poderá ser feita nas áreas de reserva legal com a criação de viveiros de mudas, sendo para tanto utilizada a mão-de-obra local. As espécies selecionadas para produção em viveiros devem responder às distintas necessidades, como floresta de combustível, frutíferas, associações florestais, etc.

- Escolha do Sistema

- Basicamente são utilizados três sistemas em projetos dessa natureza, dependendo do grau de degradação das áreas. São eles: revegetação; enriquecimento e regeneração natural. No sistema de revegetação devem ser utilizadas as técnicas de plantio de mudas e hidrossemeadura.O sistema de regeneração natural, também deve ocorrer a partir do momento em que as áreas degradadas forem submetidas às atividades da recuperação, em função da contribuição de sementes das áreas adjacentes, transportadas pela ação dos ventos ou de animais, promovendo o surgimento de elementos originais da vegetação do local.

- - Revegetação

- a) Plantio a partir de mudas de essências florestais

- Preparo do Terreno: Construção de aceiros; Coleta de materiais inertes; Roçada manual total; Capina manual total; Combate às formigas cortadeiras.

- Pré-Plantio: Marcação das covas; Coveamento; Adubação.

- Plantio: Distribuição das mudas no campo; Plantio; Irrigação.

- b) Hidrossemeadura

- Antes de se fazer a hidrossemeadura propriamente dita, deverão ser realizadas, obrigatoriamente, duas atividades: a reconstituição dos taludes e o estabelecimento adequado da rede de drenagem.As atividades previstas são:

- Coleta e Análise do Solo: Preparo do Terreno; Adubação; Plantio; Escolha das espécies; Composição da Mistura

- c) Enriquecimento:

- As atividades deste sistema diferem das anteriores, pelo fato da existência de condições edafo-climáticas mais favoráveis, assim como pelas características bióticas e abióticas das áreas a serem recuperadas.

- Da mesma forma que no sistema de Revegetação, neste deverão ser contempladas as seguintes fases:

- Preparo do Terreno: Construção de aceiros; Coleta de materiais inertes; Roçada manual total; Combate às formigas cortadeiras; Corte de cipós.

- Pré-Plantio: Marcação das covas; Coveamento; Adubação.

- Plantio: Distribuição das mudas no campo; Plantio;Irrigação.

### 9.4.6 - Custos de Implantação dos Programas Ambientais

A legislação brasileira estabelece critérios técnicos e financeiros mínimos para mitigação dos impactos ambientais. O Decreto 95.733 de 1988 prevê que pelo menos 1% do custo de obras federais seja reservado para prevenir ou remediar danos ambientais.

A Resolução CONAMA nº 002, de 18 de abril de 1996, em seu artigo 1º  menciona que “para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de empreendimentos de relevante impacto ambiental assim considerado pelo órgão ambiental competente com fundamento do EIA/RIMA, terá como um dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de uma unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, ouvido o empreendedor.  No artigo 2º estabelece que o montante dos recursos a serem empregados na área a ser utilizada, bem como o valor dos serviços e das obras de infra-estrutura necessárias ao cumprimento dos disposto no artigo 1º, será proporcional a alteração  e ao dano ambiental a ressarcir e não poderá ser inferior a 0,50 % (meio por cento) dos custos totais previstos para implantação do empreendimento. Ainda, no artigo 3º, menciona que o órgão de licenciamento ambiental competente  poderá destinar, mediante convênio com o empreendedor, até 15 (quinze por cento) do total dos recursos previstos no artigo 2º desta Resolução na implantação de sistemas de fiscalização, controle e monitoramento da qualidade ambiental.

No artigo 4º da Resolução 002/96, é estabelecido que o EIA/RIMA, relativo ao empreendimento, apresentará proposta ou projeto ou indicará possíveis alternativas para o atendimento ao disposto nesta Resolução.

Desta forma no presente EIA  foram propostas a criação de duas Reservas Legais e a manutenção das áreas de preservação permanentes, esta última representada pelas margens dos cursos d’água existentes na área, tendo como limites o perímetro do Projeto. No Projeto Baixio de Irecê o montante de recursos destinados aos custos ambientais é de 1,5 % (um e meio por cento), sendo reservados para as Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanentes 0,50% (meio por cento) destes custos totais. Na etapa posterior do presente EIA/RIMA, e concomitante ao detalhamento da concepção da engenharia do Projeto, deverão ser realizadas estimativas detalhadas destes custos, cronogramas de implantação, esquemas institucionais para a implantação e fontes de recursos, inclusive das medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas.

# 10 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

- Ordenamento físico-territorial

- O progresso experimentado pela região de Irecê desde a década de 60, fortemente apoiado na dinâmica agrícola e em suas repercussões no ambiente urbano, não foi capaz ainda de produzir, nem uma modernização mais complexa e equilibrada da economia regional, nem um estágio de bem estar social que a diferencie marcantemente do restante do interior do Nordeste.

- Permanecendo o perfil tradicional de ordenamento econômico do espaço regional, também têm sido mantidos indicadores de níveis de vida reveladores da ausência de transformações sociais significativas. Isto, de resto, dificilmente é alcançado isoladamente em uma região do interior nordestino, já que os avanços localizados geram imediata redistribuição espacial da população - sujeita às importantes e conhecidas carências - resultando diluídos e pouco efetivos em termos de melhorias sócio-econômicas significativas para as populações dos locais dinamizados.

- Este contexto tem reflexos na infra-estrutura física e de serviços sociais e urbanos, dependente das iniciativas das administrações públicas estadual e municipal, que se mostram, em termos gerais, insuficientes, em relação às demandas atuais e previsíveis no futuro próximo.

- Muito maiores são estas deficiências se consideradas frente às perspectivas de expressivo aumento das demandas decorrentes da implantação do futuro perímetro irrigado do Baixio de Irecê. Caso se repitam neste caso índices de geração de empregos diretos e indiretos, verificados em outros pólos de agricultura irrigada (cerca de 2 empregos totais por hectare), mais de 100.000 postos de trabalho serão criados, o que representa um contingente populacional total da ordem de 200.000 habitantes.

- Mesmo diluído para efeito de raciocínio ao longo de 30 anos, este impacto demográfico representaria uma contribuição da ordem de 3,5% a.a. à taxa de crescimento populacional do conjunto dos municípios das áreas de influência direta e indireta do Projeto, somando-se às já expressivas taxas resultantes do processo sócio-econômico  hoje em curso. Vale acrescentar, ademais, que este processo de expansão populacional terá intensidade particularmente importante nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, sendo mais diluídos nos municípios não tão próximos da área do Projeto.

- Diante destes prognósticos, fica evidente a necessidade de se promover, não só o fortalecimento das infra-estruturas, como também o planejamento e a regulamentação dos processos de ocupação e uso do solo regional, adotando-se, para este último, as medidas de ordenamento físico-territorial cabíveis.

- A respeito das responsabilidades e formas de articulação institucionais para implementação destas ações, cabe comentar que:

- em princípio, cabe à esfera de governo municipal a responsabilidade pela maior parte destas iniciativas;

- a participação da CODEVASF neste processo, conforme prática que vem sendo consolidada em outras regiões de atuação do órgão, é particularmente importante nas etapas iniciais de planejamento, durante as quais as municipalidades ainda não dispõem, de modo geral, de recursos suficientes para o desenvolvimento dos estudos necessários;

- com a progressiva consolidação da implantação do Projeto, o expressivo incremento de arrecadação resultante permite graus cada vez maiores de independência financeira por parte das prefeituras para implementação das medidas de ordenamento do uso do solo e aperfeiçoamento das infra-estruturas sob sua responsabilidade (o mesmo ocorre com relação às infra-estruturas geridas pela administração estadual).

- Fora do âmbito da infra-estrutura e dos serviços de atendimento direto à população regional, constata-se nos levantamentos efetuados a necessidade de atenção específica aos segmentos de pesquisa e experimentação, assistência técnica, extensão rural e crédito. A experiência pregressa da própria CODEVASF mostra que a articulação com as demais instâncias governamentais especificamente voltadas para estes setores de apoio ao desenvolvimento rural tem apresentado problemas, não restando à agência do vale do São Francisco outra alternativa senão assumir grandes responsabilidades nestas áreas de atuação, de modo a viabilizar um suporte, ainda que em níveis apenas minimamente suficientes, a seus Projetos.

- Como fatores favoráveis ao sucesso da implementação do Projeto, a adequada disponibilidade regional de infra-estrutura econômica em macro-escala (vias de acesso troncais e energia elétrica em altas tensões) e a virtual inexistência de custo de oportunidade econômico-social para as terras a serem irrigadas. Há, portanto, uma favorável coincidência geográfica de recursos de solo, água e elementos de infra-estrutura regionais, em terras sem qualquer uso alternativo atual ou potencial, o que, sem dúvida, confirma as perspectivas positivas de viabilidade para o empreendimento já detectadas nas etapas anteriores dos estudos.

- Estruturação do setor de apoio à agricultura irrigada

- A agricultura na região do Projeto destaca-se por tradição em cultivos de sequeiro, os quais, devido às freqüentes instabilidades climáticas, nem sempre conseguem ser bem sucedidos. Isto pode facilmente ser constatado pelas irregulares safras agrícolas obtidas nos últimos anos.

- A irrigação vem se expandindo paulatinamente junto às principais fontes hídricas existentes, rios São Francisco e Verde, assim como nas áreas do Platô de Irecê, que possuem aqüíferos subterrâneos. Esta agricultura irrigada caracteriza-se pela exploração de pequenas áreas e concentra-se nas culturas da cebola, melão, melancia, beterraba e cenoura, estes últimos produtos mais cultivados na região do Platô.

- A EBDA fornece assistência técnica oficial aos pequenos produtores, concentrando suas atenções nos de sequeiro. A assistência técnica privada é a que vem possibilitando ao agricultor irrigante ter acesso às novas tecnologias necessárias para alcançar boas produções. Contudo, uma grande parcela de produtores somente tem acesso à assistência técnica quando conseguem financiamentos na rede bancária, nos quais é obrigatória a contratação destes serviços. Os pequenos produtores irrigantes descapitalizados ou que não tenham domínio legal sobre a terra têm pouco acesso à assistência técnica para o desenvolvimento de seus cultivos.

- Os agentes financeiros instalados na região, principalmente os oficiais, vêm ofertando aos produtores que optam pela agricultura irrigada, acesso às linhas de financiamento do FNE-PROIR, o que tem impulsionado bastante esta atividade.

- O comércio especializado local é bastante desenvolvido e atende, não só à demanda da atividade de sequeiro, como também da irrigada, com algumas pequenas exceções.

- No campo da armazenagem, a infra-estrutura existente está concentrada nos produtos de sequeiro, feijão, milho e mamona, principalmente. O armazenamento dos produtos oriundos da atividade irrigada é feito em pequenas unidades de atacadistas que se especializaram na comercialização deste tipo de mercadoria.

- Os incentivos existentes resumem-se praticamente à isenção de tributos fiscais estaduais de produtos agrícolas “in natura”, via ICMS, e, no âmbito federal, às linhas subsidiadas pelo FNE, que abrangem, além da irrigação, outros segmentos, como o agroindustrial.

- Face às conclusões acima elencadas, algumas recomendações podem ser feitas com relação à melhor estruturação do setor de apoio à agricultura irrigada na região, destacando-se as seguintes:

- Devem ser articulados esforços entre a CODEVASF , CODEVERDE e a EBDA para estruturação de uma estação de pesquisa na região voltada para a irrigação, de maneira a possibilitar o domínio de tecnologias de produção das principais culturas irrigadas nas condições edafoclimáticas e fitossanitárias locais;

- Os serviços de difusão de tecnologias agrotécnicas, hidroagrícolas, gerenciais e associativistas também deve ser objeto de grande atenção por parte da CODEVASF, principalmente visando atender às necessidades da parte pública do Projeto (área de pequenos produtores), buscando-se um adequado equilíbrio entre os incentivos governamentais e a responsabilidade dos produtores nas diferentes etapas de implantação do Projeto;

- A CODEVASF e os agentes financeiros que atuam com crédito rural deverão manter entendimentos com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de acesso ao crédito, tornando-os compatíveis com o perfil de formalização da ocupação da terra típico dos colonos de Projetos públicos de irrigação;

- Da mesma forma, deverão ser previstos recursos adicionais para atender ao aumento da demanda por Projetos de financiamento em irrigação ao amparo do FNE-PROIR, tanto no segmento de pequenos produtores, como de empresas;

- Recomenda-se aos governos federal e estadual a elaboração de um plano de estruturação do setor de serviços pós-colheita na região, que tem um perfil voltado para a produção de grãos, necessitando de diretrizes e incentivos para sua adaptação à realidade da produção irrigada; infra-estruturas, como terminais frigorificados e alfandegados de cargas para exportação, bem como facilidades de seleção e embalagem de frutas e serviços especializados de informação de mercado, devem ser objeto de estudos e entendimentos posteriores visando o apoio à implantação do Projeto; uma filosofia de parcerias concretas entre os segmentos governamental e privado deve nortear estas ações.

- O mesmo se aplica às facilidades e incentivos para o desenvolvimento agroindustrial; a disponibilidade de infra-estruturas específicas (terrenos urbanizados, água, energia, tratamento de efluentes, etc.) em áreas-pólo organizadas nos moldes de distritos agroindustriais tais como os existentes, por exemplo, em Petrolina e Juazeiro, deverá ser encaminhada de modo a estimular a implantação de unidades de beneficiamento de matérias-primas agrícolas na área, tal como previsto no planejamento do Projeto.

# 11 - BIBLIOGRAFIA

- Bondar, G. 1955. Problemas Florestais da Bahia. Anuário Brasileiro de Economia Florestal. RJ. 8 (8) : 162 - 176.

- Bramão, L. & Black, G.A. 1955. Nota Preliminar sobre o estudo solo -vegetação de Barreiras, Bahia. Boletim do Serviço de Pesquisas Agronômicas. No 9.

- CODEVASF/OEA 1990. Plano Diretor de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Brasília.

- Eiten, C. 1983. Classificação da Vegetação do Brasil. CNPq.

- Fernandes, A. & Bezerra, P. 1990. Estudo Fitogeográfico do Brasil. Editora Stylus Comunicações. Fortaleza, Ceará. In: Caatinga - Sertão, Sertanejos. Coord. Monteiro, S. & Kaz, L. Edições Alumbramento.1994/95.

- Ferri, M.G. 1980. Vegetação Brasileira. Ed. Itatiaia/ EDUSP.

- IBGE. 1980. Censo Demográfico 1980. Rio de Janeiro.

- IBGE. 1991. Censo Demográfico 1991. Rio de Janeiro.

- IBGE. 1977. Região Nordeste. Coleção Regiões do Brasil. Rio de Janeiro

- IBGE. 1992. Manual Técnico da Vegetação Brasileira.

- Kuhlmann, E. 1974. O domínio da Caatinga. Bol. Geogr. Rio de Janeiro, 33 (241): 65-72.

- Luetzlburg, P. V. 1922. Estudo Botânico do Nordeste. 3 Vols. Publ. 57, série I. A. Insp. Fed. Obras c. Secas.

- MARA/PRONI 1992. Manual de Avaliação Econômica e Financeira de Projetos de Irrigação. Brasília.

- Projeto RADAMBRASIL, 1983. Folha Aracaju / Recife. Vol. 30.

- PROTECS . Levantamento Pedológico detalhado e Classificação de Terras para Irrigação para o Projeto Baixio de Irecê - Bahia.Vol.1 - Relatório Geral (Área A); Vol.2 - Testes de Infiltração e Inventário Hidrogeológico.

- Rizzini, C.T. 1988. Ecossistemas Brasileiros. Index Editora.

- SEPLANTEC/Bahia 1995. Perfil da Administração Pública Estadual. Salvador.

- Veloso, H.P. 1964. Os Grandes Climaces do Brasil. IV - Considerações Gerais sobre a Vegetação da Região Nordeste. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 62 : 203 - 223.

- Veloso, H.P. 1991. Classificação da Vegetação Brasileira, Adaptada a um Sistema Universal. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. RJ.

# 12 – EQUIPE TÉCNICA

- Para o presente trabalho, de EIA/RIMA, participaram pelo Consórcio Magna/Gersar-BRLi, os seguintes profissionais elencados abaixo, por ordem alfabética.

Margarida Maria de Sá – Bióloga	CRB	4175/02 RJ

Coordernadora do Estudo de Impacto Ambiental

Antonio Carlos Bernardi – Geólogo	CREA	65.510-D/SP

Antonio Sergio Castro Lima – Eng.º Agrônomo	CREA	85104824-3/RJ

Celina Maria Braga M. de Souza – Socióloga	IFP	02718764-0/RJ

Felipe Manuel Barbosa F. da Silva – Eng.º Agrônomo	CREA	36.789-D/RJ

Kátia Gisele Matosinho – Arquiteta	CREA	85103887-6/RJ

Marcelo Casiuch – Eng.º Civil	CREA	85102032-2/RJ

Marco Aurélio da Silva Hlebetz – Eng.º Eletricista.	CREA	23.444-D/RJ

Maria Fernanda S. Q. da Costa Nunes – Bióloga	CRB	02071-02/RJ

Mariana Fellows Garcia – Bióloga	CRB	15912-02/RJ

Edilson Tavares de Souza – Eng.º Civil	CREA	5000803-5/RJ

Rashid Juan Issa – Eng.º Agrônomo	CRE	11800-B. Aires

- Equipe Técnica para Revisão dos Estudos Sócio-econômicos para o Projeto Baixio de Irecê, realizado no período de abril a maio de 1996:

Guilhermino de Oliveira Filho - Economista	CORECON	9738 1ª R

Kátia Gisele Matosinho – Arquiteta	CREA	85103887-6/RJ

André Rocha – Geólogo – Pesquisa Institucional	CREA	15.310-D/BA

Luis Antônio Pinto de Oliveira – Sociólogo	IFP	01854339-7/RJ

Cristina Borges – Socióloga – Educação	IFP	03344716-0/RJ

Gilberto Santos Cunha – Biólogo	CRB	05147/02 RJ

Mauro Mateus Rodrigues – Técnico em cadastro

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ÍNDICE

1 - APRESENTAÇÃO	1

1.1 - Introdução	1

2 - ESTUDOS AMBIENTAIS ANTECEDENTES	3

2.1 - Histórico dos Estudos Ambientais Desenvolvidos para o Projeto Baixio de Irecê	3

2.2 - Critérios Ambientais para a Escolha da Área do Projeto Baixio de Irecê	4

2.2.1 - Considerações Iniciais	4

2.2.2 - Concepção Final do Projeto Baixio de Irecê	11

3 - DADOS DO EMPREENDIMENTO	15

3.1 - Dados do Empreendedor	15

3.1.1 - Identificação do Empreendedor	15

3.1.2 - Objetivos e Justificativas do Empreendedor	15

3.2 - Dados da Propriedade e da Área de Influência Direta do Projeto	16

3.2.1 - Localização da Área do Projeto e Acessos	16

3.2.2. - Estrutura Fundiária	19

3.2.3 - Assentamentos Humanos e Sua Infra-estrutura	21

3.2.4 - Uso Produtivo do Solo	24

4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	26

4.1 Descrição do Empreendimento	26

4.1.1 - Estágio Atual dos Estudos	26

4.1.2 - Localização e Acessos do Empreendimento	26

4.1.3 - Histórico	26

4.1.4 - Concepção Atual do Projeto	28

4.1.4.1 - Planejamento Físico da Área	29

4.1.5 - Características das Obras Principais do Projeto	36

4.1.6 - Infra-estrutura de Apoio	37

4.1.7 - Investimento total	39

4.2 - Intervenções de engenharia	39

4.2.1 - Infra-estrutura Básica	39

4.3 - Planejamento Agrícola	42

4.3.1 - Necessidades de Água para Irrigação	43

4.3.2 - Necessidade de Adubos e Defensivos Agrícolas	44

4.4 - Fonte de Recursos Hídricos	44

4.5 - Administração, Assistência, Comercialização, Extensão e Fomentos Agrícolas	45

4.5.1. - Considerações Iniciais	45

4.5.2. - Proposta de Sistema de Gestão	45

4.5.3 - Políticas de Apoio (Fomentos Agrícolas)	50

4.6 - Mercado e Comercialização Agrícola	51

4.7 - Cronograma de Implantação do Empreendimento	52

4.8 - Procedimentos para o Licenciamento do Projeto	57

4.8.1 - Fase de Implantação	57

4.8.2 - Fase de Operação	57

5 - INSERÇÃO REGIONAL	58

5.1 - Legislação Correlata	58

5.1.1 - Legislação e Normas Referentes a Projetos Públicos de Irrigação	58

5.1.2 - Regulamentação Relativa ao Uso da Água em Projetos de Irrigação	61

5.1.3 - Legislação Ambiental de Interesse	62

5.2 - Programas e Projetos Governamentais Co-localizados	69

5.2.1 - Planvasf - Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco	69

5.2.2 - Planos e Projetos Relativos ao Uso dos Recursos Hídricos	70

5.2.3 - Programas de Apoio à Produção Irrigada	71

5.2.4 - Programas e Projetos Relativos a Infra-Estrutura	72

5.3 - Matriz Institucional	73

6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	75

6.1 - Área de Influência do Projeto	75

6.1.1 - Indicadores para Análise da Qualidade Ambiental	75

6.1.2 - Definição da área de Influência	76

6.2 - Caracterização do Meio Físico	76

6.2.1 – Pluviometria – Distribuição das Chuvas	76

6.2.2 - Climatologia	81

6.2.3 - Recursos Hídricos	91

6.2.4 - Geologia, Geotecnia e Geomorfologia	101

6.2.5 - Solos	105

6.3 - Componentes Bióticos	111

6.3.1 - Flora	111

6.3.2 - Fauna	136

6.4. - Caracterização do Meio Antrópico	140

6.4.1. - Características Gerais	140

6.4.2. - Demografia	141

6.4.3. - Atividades Econômicas	143

6.4.4 - Educação	159

6.4.5 - Saúde	164

6.4.6 - Infra-estrutura	169

7 - ZONEAMENTO AMBIENTAL	178

7.1 - Metodologia	178

7.2 - Critérios do Risco Ambiental	179

7.2.1 - Mapas de Risco Ambiental	179

7.3 - Critérios para o Zoneamento	180

7.3.1 – Definição das Zonas	181

7.3.2. – Normas e Diretrizes de Manejo	183

8 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL	188

8.1 - Considerações Iniciais	188

8.2. - Análise dos impactos	188

8.2.1 - Fase de Implantação	188

8.2.2 - Fase de Operação	191

9 - AÇÕES E PROGRAMAS AMBIENTAIS A SEREM IMPLANTADOS	205

9.1 - Introdução	205

9.2 - Fatores de Sucesso	205

9.3 - Ações a Serem Implementadas	206

9.4 - Programas Ambientais	221

9.4.1 - Programa de Saúde	221

9.4.2 - Programa de Educação e Comunicação Ambiental	226

9.4.3 - Programa de Proteção das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente	231

9.4.4 - Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água	235

9.4.5 - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	239

9.4.6 - Custos de Implantação dos Programas Ambientais	241

10 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	243

11 - BIBLIOGRAFIA	247

12 – EQUIPE TÉCNICA	248