# 9 - AÇÕES E PROGRAMAS AMBIENTAIS A SEREM IMPLANTADOS

## 9.1 - Introdução

Basicamente, consistiu em identificar os eventos ambientais cujos efeitos negativos pudessem criar situações ambientais indesejáveis. A partir desta identificação, realizada com base nos resultados da avaliação de impactos ambientais, propor medidas específicas de atenuação dos efeitos negativos passíveis de ocorrência. Essas medidas estão divididas em dois grupos (i) ações imediatas e (ii) programas ambientais.

Os programas ambientais consistem em conjuntos de ações, com prazo e recursos limitados, destinados a atingir alvos que representam beneficiamento ambiental à luz dos impactos negativos que se desejam mitigar.

As ações imediatas consistem em ações de curto prazo, normalmente de até seis meses de duração, com a finalidade de alcançar alvos que se traduzirão na realização da ambiência propícia ao desenvolvimento e à implantação do projeto.

Dos eventos ambientais prognosticados para um cenário de sucessão, nem todos sofrerão tratamento, uma vez que a maioria dos impactos analisados ou se constituem em benefício ou se mantém em níveis considerados inexpressivos, dentro dos padrões básicos da qualidade ambiental legalmente estabelecida.

## 9.2 - Fatores de Sucesso

Identificaram-se como atributos essenciais de que o Projeto Baixio de Irecê deve estar dotado para o sucesso de suas relações com o ambiente os seguintes fatores:

- Integração com sua vizinhança, entendida como o conjunto de pessoas, físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, estabelecem relações de qualquer natureza com o Projeto, quer por sua proximidade física, quer por intermédio de seus produtos, quer seja por força de movimentos organizados, de cunho ambientalista ou não.

Nesta linha, o Projeto Baixio de Irecê ainda pode realizar alguns esforços, no sentido de se tornar mais transparente aos olhos da comunidade que o cerca, permitindo, dessa maneira, melhor relacionamento com a comunidade e, por conseguinte, reduzindo pressões por vezes apenas desgastantes.

- Domínio tecnológico, capacitando-o a diagnosticar e prognosticar quadros de ameaças potenciais sobre o meio ambiente, derivados de sua operação, de forma a que, se necessário, atue antecipadamente no sentido de minimizá-las e até eliminar suas fontes.

O Projeto Baixio de Irecê, quando implementado, disporá das condições básicas (técnicas e econômicas) para lograr total êxito em termos de domínio tecnológico.

- Capacidade de mobilização de recursos humanos, técnicos e logísticos, em tempo hábil, de forma que responda, tanto a situações previstas, quanto a eventos de ocorrência aleatória.

## 9.3 - Ações a Serem Implementadas

- Recrutamento e seleção

Por ocasião das contratações de mão-de-obra para as atividades de implantação e operação do projeto, a CODEVASF deverá estabelecer canais de comunicação que permitam a divulgação dos postos de trabalho oferecidos, nos municípios com maior proximidade física com a área do projeto, a saber: Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique, Central, Jussara e Presidente Dutra. A divulgação deverá ser feita através das associações de moradores e de produtores,    Igreja, e prefeituras, dentre outras instituições. Esta medida visa atrair ao máximo os indivíduos da própria região para preencher as vagas oferecidas, minimizando a afluência de pessoas de municípios mais distantes, fato que gera demandas adicionais sobre as infra-estruturas de saneamento, saúde e educação.

Deverá ser criado, no âmbito do projeto, um centro de triagem para recebimento das pessoas que se dirigirem ao Projeto em busca de emprego ou ocupações temporárias. Este centro encaminhará os indivíduos não selecionados ao Serviço Social da Prefeitura de Xique-Xique e/ou Itaguaçu da Bahia (quando esta Prefeitura já estiver aparelhada para tal), no caso de migrantes, para que possam receber orientação quanto a possíveis outras oportunidades de trabalho na região.

- Aproveitamento Interno

A fim de minimizar a sazonalidade da ocupação de mão-de-obra, deverá ser feito planejamento no sentido de aproveitar os trabalhadores nas épocas de entressafra. De certa forma, a rotatividade e diversidade das culturas previstas no Planejamento Agrícola facilitam a ocupação permanente de indivíduos alocados no projeto, cabendo ao planejamento posterior o detalhamento da alocação de mão-de-obra ao longo do ano.

- Benefícios Sociais

Deverão ser concedidos aos trabalhadores fixos todos os benefícios previstos na legislação em vigor, além de moradia no local de trabalho e assistência médica.

Aos trabalhadores temporários deverá ser assegurado meio de transporte seguro, alimentação, assistência médica no local de trabalho, e remuneração que compense o caráter sazonal de atividade.

- Procedimentos na fase de construção do Projeto

A execução de obra deste porte, requer no mínimo os seguintes procedimentos:

- Implantação

As Diretrizes sugeridas nessa fase contemplam as ações que deverão ser realizadas na fase construtiva, principalmente da área de engenharia civil. Os impactos ambientais de provável ocorrência na construção concentram-se basicamente na área de influência direta e abrangem, no mínimo, as áreas onde serão implantados os canteiros de obras; as áreas de exploração de jazidas e caixas de empréstimo e seus respectivos acessos; as áreas de bota-fora; e as microbacias de drenagem. Para tanto, algumas premissas devem fazer parte das Diretrizes Gerais dessa etapa:

a) Canteiro de Obras

- Pesquisas para escolha do local do acampamento, quanto aos aspectos de salubridade e disponibilidade hídrica;

- Dimensionamento correto do acampamento, evitando: superpopulação; falta de água e/ou alimentos;

- Controle da emissão de efluentes e da disposição do lixo;

- Conservação constante das áreas ocupadas, inclusive pontos de captação de água.

- Estabelecer, nos contratos de construção, a exigência dos dispositivos e dos cuidados necessários, inclusive de reconformação de terrenos e recuperação da área na desmobilização; recuperação do uso original das áreas como obrigação da construtora; exigir a limpeza total do canteiro durante e após a conclusão das obras.

- Disciplinar o tráfego; e regular motores e equipamentos;

- Controlar e manter uma sinalização de obra eficiente;

- Evitar instalação próxima de povoados e do próprio acampamento.

b) Desmatamento e limpeza do terreno

- Limitar o corte da vegetação ao estritamente necessário, em especial nas áreas de mata ciliar ao longo do rio, conforme determina a legislação em vigor; e ao necessário às operações de construção e à proteção do tráfego;

- Reserva do material oriundo da limpeza para reincorporação ao solo das áreas exploradas pela construção;

- Desenvolver estudos para a definição das áreas destinadas à exploração agrícola, de acordo com as práticas e recomendações agronômicas existentes;

- Elaborar estudos de silvicultura a fim de desestimular o desmatamento pelos proprietários rurais, de áreas adjacentes ao Empreendimento, para fins energéticos;

- Demolição das obras provisórias, desimpedindo o fluxo dos talvegues e evitando a formação de caminhos preferenciais para a água;

- Recuperação da vegetação nas áreas desmatadas e limpas para a implantação dos caminhos de serviço.

c) Empréstimo e Bota-fora

- Fiscalizar o transporte de materiais (cobertura com lonas, etc);

- Evitar o trabalho no horário noturno (das 22h às 7h);

- Procurar projetar as caixas de empréstimo de modo a não acumular água;

- Localizar corretamente os bota-foras e construí-los com técnica adequada;

- Evitar    a obtenção de empréstimos em áreas urbanizadas (próximos à Povoados) ou potencialmente urbanizáveis;

- Estabelecer, nos contratos de construção, a exigência: dos dispositivos e dos cuidados necessários    à    recuperação do uso original das    áreas degradadas como    obrigação da construtora; e    da elaboração de um croqui indicativo das    áreas que serão destinadas pela construtora como bota-fora;

- Estudar a transposição de cursos d’água em função do embasamento        geotecnológico dos terrenos afetados;

- Limpeza permanente dos talvegues.

d) Cortes em Rocha

As operações envolvidas na obtenção do corte em rocha são: preparo da mina (perfuração da rocha e carregamento das minas); detonação; remoção do entulho. Desta forma, devem ser previstos os seguintes procedimentos:

- Observar as normas de segurança e só trabalhar com equipe experimentada;

- Antes das detonações, percorrer a área limítrofe, alertando os moradores, orientando-os, inclusive no sentido de arrebanhar os animais em um só local, à distância segura da área dos serviços de desmonte de rocha;

- No caso de construções ou Povoados muito próximos à área, utilizar carga de explosivos abaixo da média requerida para o tipo de rocha a remover.                      Esta medida, embora sacrifique a produção, não produzindo uma boa fragmentação, torna-se necessária sob o aspecto de    segurança;

- O tráfego de quaisquer vias próximas deverá ser interrompido no momento da detonação;

- Após a detonação, efetuar minuciosa vistoria objetivada a detectar minas não detonadas, evitando-se assim, acidentes com a equipe de remoção;

- Nunca executar serviços de detonação no horário noturno;

- Exigir perfeito acabamento dos taludes, preparando, inclusive, especificações de obras unicamente com este objetivo;

- Não deixar nenhum material solto ou com poucas condições de sustentação nos taludes.

e) Outros

- Desenvolver estudos para a implantação de área de descarte das embalagens de agrotóxicos e pesticidas a serem utilizados na fase de operação do Empreendimento;

- Elaborar um programa de revegetação das áreas impactadas pela implantação do Empreendimento, de modo a atender a legislação em vigor;

- Desenvolver projeto de educação ambiental, com o objetivo de criar meios para que a população atingida pela implantação do Empreendimento seja informada sobre as diversas alterações a serem introduzidas na região, bem como sobre as ações de natureza ambiental a serem desenvolvidas.

- Operação

Esta fase do Empreendimento compreende, fundamentalmente, as atividades agronômicas, cujos impactos ao meio ambiente poderão ser tão significativos quanto aqueles    observados nas fases anteriores, caso não sejam adotados os princípios de uso e manejo dos solos e recursos hídricos.

- Estabelecer critérios agronômicos para o uso e manejo dos solos, visando evitar a sua perda pelos processos erosivos naturais e antrópicos;

- Implantar sistema de uso e manejo da água, visando a manutenção, disponibilidade e qualidade do recurso hídrico;

- Implantar sistema de defesa fitossanitária adequado às condições regionais, com ênfase no uso de pesticidas e agrotóxicos;

- Implantar e disciplinar o sistema de tráfego na área do Empreendimento, visando a manutenção das vias de trânsito existentes, e viabilizar o escoamento da produção, inclusive no período chuvoso;

- Implantar o gerenciamento do sistema hidráulico do Projeto.

- Manutenção

As diretrizes nesta fase do Empreendimento têm função mantenedora das diretrizes anteriormente estabelecidas.

- Desenvolver programas de treinamento de orientação técnico-agrícola para proprietários rurais, com ênfase nas práticas e manejo do solo, uso de agrotóxicos e sistemas de irrigação;

- Implantar projeto de monitoramento das condições climáticas, com objetivo principal de avaliar as eventuais alterações climáticas decorrentes da implantação do Empreendimento, bem como fornecer as informações climatológicas necessárias ao desenvolvimento das demais atividades relacionadas às questões ambientais;

- Implantar sistema de monitoramento das operações do canal principal de irrigação, visando a manutenção da sua integridade física e operacional;

- Realizar avaliações silviculturais e ecológicas das áreas degradadas que estão em processo de recuperação;

- Desenvolver programa de avaliação limnológica e de qualidade da água dos recursos hídricos afetados, contemplando a avaliação microbiológica e físico-química desse sistema;

- Manter em bom estado de conservação as principais vias de acesso ao Projeto de modo a garantir o escoamento da produção agrícola, inclusive no período chuvoso.

- Proteção do Patrimônio Espeleológico e Arqueológico

A administração do Projeto deverá entrar em contato com o(s) proprietário(s) da Fazenda Lajeado visando estabelecer medidas de restrição ao acesso às    cavernas existentes naquela propriedade. Em consonância com a Resolução CONAMA 04/1987, o IBPC (Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, antigo SPHAN), e o IBAMA serão informados acerca da implantação do Projeto. Caberá ao SPHAN estabelecer o tipo de uso permitido na área em questão (tipo e freqüência das visitações, locais intocáveis, etc.).

- Variação no fluxo rodoviário

-	Melhoria das condições das estradas de acesso aos canteiros de obras e alojamentos, particularmente quanto à sinalização, raios de curvatura, rampa e natureza do leito, devido ao porte dos veículos;

-	Cuidados para evitar que o tráfego proveniente das obras interfira nas áreas urbanas, principalmente em Xique-Xique e Irecê, cidades mais próximas da área do Projeto. Caso isso ocorra, deverão ser providenciados redutores de velocidade e sinalização adequada de forma a manter a segurança para os pedestres    e motoristas usuários da rodovia, principalmente nas proximidades dos locais mais sensíveis como escolas, postos de saúde, entre outros;

- O transporte de equipamentos , com o uso de veículos pesados, deverá ser precedido de um planejamento, de forma a respeitar os gabaritos das rodovias quanto ao peso e dimensões máximos permitidos;

- Informações deverão ser prestadas às comunidades a serem afetadas pelo tráfego de veículos proveniente das obras e, quando necessário, deverão ser contatadas as prefeituras para as modificações necessárias nos fluxos das vias de modo a aumentar a segurança dos usuários;

- Os acessos aos canteiros de obras, bem como aos alojamentos, deverão ser convenientemente sinalizados;

- Para as sinalizações, acessos e demais alterações nas rodovias, deverão ser convenientemente sinalizados;

- Para as sinalizações, acessos e demais alterações nas rodovias, deverá ser sempre consultado o órgão responsável pela via em questão;

- Utilizar sempre que possível as estradas de serviço para máquinas lentas ou de grande porte, para que interfiram ao mínimo possível com as vias de transporte normalmente utilizadas pela população.

- Identificação das áreas passíveis de serem degradadas pelas obras de implantação

Os programas de recuperação de áreas degradadas em projetos já implantados, em geral apresentam elevados custos para reabilitação dessas áreas.

Esses problemas poderão ser bastante reduzidos com a elaboração de um plano de implantação das obras, no qual inclui-se o estabelecimento de procedimentos para evitar processos de degradação. Para tanto, as atividades de decapeamento; os procedimentos de manejo dos estoques de materiais; locais de áreas de empréstimo e bota-fora; retirada de vegetação; e trânsito de máquinas; transposição de áreas de preservação permanentes; deverão ser avaliados a partir do desenvolvimento dos estudos do Projeto Básico e Executivo do Projeto Baixio de Irecê.

- Manutenção da qualidade dos solos

O Projeto ocupa apenas as áreas mais baixas das bacias de drenagem antes mencionadas e descritas. Assim sendo, estas receberão influências externas à área e também influências diretas advindas da ocupação agrícola da área do Projeto. As influências externas são aquelas que hoje estão atuando sobre    o ecossistema local e provém da ocupação agropecuária de praticamente toda a bacia do rio Verde e da maior parte da bacia da Vereda do Lajedo. Uma vez implantado o Projeto, estes impactos externos continuarão a se fazer sentir de forma mais ou menos intensa, dependendo da forma de ocupação que predominará no futuro e do grau de conscientização das comunidades ali presentes.

Como a ocupação atual destas bacias é significativa e relativamente recente, é de se esperar que, independente da implantação do projeto, estas bacias sofrerão impactos progressivos e gradativos, os quais deverão ser motivo de preocupação das autoridades locais, visando preservar os mananciais superficiais e subterrâneos, da flora e fauna. São estas preocupações que deverão se associar e se somar às políticas de preservação e controle a serem adotadas antes, durante e após a implantação do projeto.

As políticas preservacionistas a serem implementadas na região do Projeto Baixio de Irecê deverão contemplar, entre outros, a drenagem agrícola em seus mais diversos aspectos, destacando-se o transporte de partículas sólidas, resíduos de defensivos e adubos, dejetos humanos e animais, águas servidas oriundas das residências e agroindústrias, erosão das margens e/ou do fundo dos cursos naturais da água, assoreamento    e formação de ambientes insalubres, etc.

Para garantir o sucesso destas políticas, as medidas propostas deverão privilegiar as ações educativas e legais. Estes procedimentos deverão ter, predominantemente, caráter preventivo e, eventualmente, fiscalizador (policial), fazendo valer a legislação ambiental vigente. É imprescindível que todos os usuários das águas e das terras sejam responsáveis pelo uso adequado destes bens que, em última instância, são um patrimônio público e responsabilizados por eventuais danos e infrações cometidas.

As medidas que dizem respeito à drenagem agrícola deverão considerar aspectos que preservar ao máximo o fluxo da água em seus caminhos naturais (talvegues, veredas e rios) em detrimento daquelas medidas de caráter físico. Estas últimas, normalmente são dispendiosas, exigem a movimentação de grandes volumes de terra e, normalmente, obstruem os caminhos naturais da água, e criam ambientes de difícil controle e, eventualmente, insalubres.

Considerando que a grande extensão da área a ser monitorada e protegida contra eventuais danos provocados pela exploração agrícola, as grandes vazões envolvidas e a grande diversidade de características hídricas, pedológicas, geológicas, etc., os programas de controle propostos deverão considerar esta diversidade de aspectos. Dentro deste enfoque, os aspectos a serem considerados nas áreas arenosas deverão ser diferentes daqueles das áreas planas e argilosas ou das áreas com presença de rocha próximo à superfície do terreno.

Para definir os contornos do programa de controle dos solos e das águas de drenagem, é necessário estabelecer primeiramente quais os itens que deverão ser monitorados. Em princípio, deverá ser prestada atenção aos seguintes grupos de itens, entre outros:

- erosão: deterioração das margens dos rios, talvegues e dos taludes dos drenos, bem como o transporte de sedimentos e assoreamentos dos cursos de água;

- poluição química: acúmulo e transporte de produtos    sanitários (inseticidas, herbicidas, adubos químicos, etc.), águas servidas de origem doméstica e/ou agro-induatrial    nos drenos e cursos de água;

- salinização: acúmulo de sais nas áreas agrícolas e de preservação ambiental pelo uso inadequado da água de irrigação e drenagem insuficiente e/ou inadequada;

- degradação ambiental:    danos diversos às veredas, rios e áreas de preservação pela incidência dos itens anteriores associados à ação do homem (extração de lenha, caça, pastoreio, etc.)

Cada uma destes grupos poderá necessitar de ações de caráter específico, inclusive com programas próprios de monitoramento e controle. A seguir são discutidos, sucintamente, cada grupo e sugeridas ações a serem implementadas.

- Erosão

Deve-se, assim, evitar-se o desnudamento do solo e sua exposição sem proteção contra a intemperização. Isto posto, durante a fase de implantação do empreendimento, todo e qualquer desmatamento só deverá ser realizado a partir da necessidade de utilização imediata da área a ser desmatada. Ressalta-se, dessa forma, a necessidade de grande rigor na definição dos cronogramas de desmatamento das áreas agrícolas para evitar-se que vastas áreas percam sua proteção e não sejam postas de imediato em produção.

O controle da erosão deverá fazer parte de um programa de conservação dos solos o qual englobará a orientação aos agricultores quanto à forma de preparar os solos, manutenção    das estradas e drenos internos aos lotes. Associado a isto deverá haver um programa de manutenção dos drenos sob responsabilidade do Perímetro de Irrigação.

O objetivo final destes programas deverá ser o preparo e o uso correto dos solos, a sua    preservação de forma que não sejam arrastados pelas águas das chuvas, fazendo que os adubos e defensivos utilizados permaneçam nos locais onde foram aplicados e não sejam    arrastados para os cursos de água.

Estes dois programas deverão ser operados em paralelo e deles deverá tomar parte, de preferência, toda a comunidade, a qual irá definir as prioridades das ações a serem implementadas. Os órgãos governamentais (municipais, estaduais e federais) deverão participar com idéias, organização e, principalmente, com a cobrança do cumprimento da legislação vigente quanto à preservação dos solos, da qualidade da água e preservação vegetação. A inspeção periódica por parte de pessoas (ou técnicos) destacados para isto, indicará eventuais.

Considera-se que não cabem neste Projeto, principalmente neste caso, soluções tais como tanques de sedimentação, canais de desvio das águas de drenagem ou similares porque são extremamente caras, de eficiência improvável (considerando as elevadas vazões da maioria dos drenos) e tenderão a se degradar com o tempo, caso não recebam manutenção periódica e adequada. Parecem muito mais adequadas as soluções que envolva a conscientização e a cobrança de responsabilidades aos usuários, mediante a implementação de assistência técnica aos irrigantes e de um programa de educação ambiental.

- Salinização

Em se tratando deste empreendimento, irrigação em zona semi-árida, é essencial, inicialmente, um sistema de drenagem que permita um rápido afastamento das águas superficiais. Em um segundo degrau, deverá ser efetuado um criterioso balanço salino entre as águas de irrigação, solução do solo e águas de drenagem, para que se avalie a concentração de sais de forma    localizada, com freqüência mensal e no decorrer de um ano hidrológico. Este balanço determinará, ou não, a necessidade de um sistema de drenagem de perfil - bem como sua densidade.

Nas áreas destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar irrigada por métodos superficiais, em solos vérticos, através das indicações do balanço salino, poderá investigar-se a possibilidade de realizar drenagem de perfil através de abertura de galerias por meio de sub-soladores tracionando torpedos, método que já deu excelente resultados em áreas similares.

A fim de minimizar os riscos de salinização, somente deverão ser incorporados ao processo de produção aqueles solos que apresentarem características físico-química adequadas e , principalmente, que pertençam, pelo menos, à classe de drenabilidade denominada restrita. A tabela 9.1 apresentada a seguir caracteriza as diferentes classes de drenabilidade dos solos, a partir de onde é possível escolher e recomendar os tratamentos de drenagem necessários para que possam ser utilizados para fins agrícolas.

TABELA 9.1 CLASSES DE DRENABILIDADE

Conforme mostrado na tabela, nesta classe de drenabilidade, a rocha deverá estar a pelo menos a 1,50 m de profundidade e outras camadas de impedimento a pelo menos 1,20 m; mosqueado, plintita e cores de oxi-redução a pelo menos 0,80 m; concreções e lençol freático a menos de 1,50 m da superfície e não poderá haver níveis de salinidade detectáveis visualmente.

Os solos que se enquadram na classe de drenabilidade pobre poderão ser incorporados ao processo produtivo desde que sejam tomadas todas as providências a fim de garantir a pronta retirada do excesso de água superficial proveniente da chuva ou irrigação além de promover a drenagem interna do perfil e a redução dos teores de salinidade através de drenos subsuperficiais. Estes solos, independente da presença de concreções e de profundidade de lençol freático, para não serem enquadrados como descartáveis, deverão apresentar rocha a profundidades maiores que 1,20 m e    barreiras impermeáveis a pelo menos 1,0 m; mosqueado, plintita e cores de oxi-redução a profundidades menores que 0,80 m. Se caracterizam também por apresentar níveis visíveis de salinidade ou de condutividade elétrica maior ou igual a 1,5 mmhos/cm.

Em hipótese alguma poderão ser incorporados à área cultivável os solos que apresentarem rocha a uma profundidade menor que 1,20 m e camada de impedimento menor que 1,0 m, independente da presença de mosqueado, plintita, cores de oxi-redução, concreções e lençol freático, que sejam sódicos ou solódicos. Os solos que se enquadram nesta descrição estão na classe de drenabilidade crítica ou descartável.

Desta forma antes da realização do desmatamento da área agrícola serão feitas vistorias visando descartar os solos com restrições de acordo com os critérios apresentados na tabela 9.1.

O controle da salinização dos solos poderá ser feita através de uma rede de lotes amostrais, localizados em áreas que apresentem algum potencial de salinização. Nestes lotes deverão ser instalados drenos subsuperficiais e poços piezométricos, que permitirão a coleta periódica da água de drenagem e, consequentemente, a verificação dos teores de sais presentes na solução do solo.

Deverão ser instalados poços piezométricos e serem feitas coletas amostragens e inspeções visuais periódicas aos lotes que venham a apresentar algum sintoma de salinização    a fim de a detectar visualmente os primeiros sinais apresentados pelas plantas (e solo)    permitindo uma rápida e eficiente intervenção. Estas precauções e inspeções deverão se estender também às áreas mais baixas do projeto, junto aos talvegues e veredas, locais mais prováveis deste problema, eventualmente, vir a se apresentar.

- Compactação

Deverão ser adotadas práticas culturais que respeitam as características das regiões tropicais e que podem ser utilizadas de maneira eficiente e econômica na condução das diversas culturas do perímetro irrigado.

Para manter-se o solo produtivo, é necessária a conscientização dos agricultores sobre a importância de manter-se a estrutura de seus solos o mais inalterada possível. Um solo bem estruturado permite, entre outras coisas,    uma maior capacidade de retenção de água,    que as culturas explorem volumes maiores de solo, que a água se infiltre e drene o excesso com maior facilidade.

Para conseguir-se isto, mister se faz evitar-se o adensamento do solo e seu superaquecimento. Ainda que não se consiga a matéria orgânica em forma de húmus, podemos favorecer sua presença através de coberturas mortas e proporcionar condições de vida a microvida do solo, agente por excelência na manutenção dos agregados estáveis do solo.

Práticas automáticas para a renovação da bioestrutura dos solos tropicais,    como hoje são a aração e as gradagens,    deverão ser incorporadas no dia a dia dos produtores tais como incorporação superficial de restos orgânicos em conjunto com adubações, proteção da superfície do solo contra o impacto das precipitações e da incidência direta de raios solares, cobertura morta para proteção das culturas, rotação entre culturas diferentes que explorem o solo de maneira diferente e complementar, etc. Um monitoramento periódico das condições de adensamento dos solos, subsolagens controladas e preparo do solo com mínimo concurso de implementos desagregantes também tem espaço no esforço de manter-se a bioestrutura dos solos.

- Recomendações específicas por grupo analisado

Grupo I

- Seleção de culturas permanentes ou de ciclo longo;

- Aração e plantio em curvas de nível ou em contorno;

- Aração mínima,    conservação permanente da cobertura vegetal e controle das queimadas;

- Construção de estradas contornando os declives maiores e longos,    minimizando os processos erosivos ao longo das mesmas.

Grupo II

Os efeitos negativos, destacados no item anterior, poderão ser minimizados ou neutralizados, através da adoção de práticas agrícolas conservacionistas,    tais como:

- Aração e plantio em curvas de nível;

- Métodos de aração mínima e plantio direto;

- Seleção de culturas e rotações que proporcionem maior cobertura ao solo;

- Controle das queimadas;

- Recomenda-se a implantação de pontos de observação do nível do lençol freático,    a fim de acompanhar o comportamento hídrico desses solos,    visando o controle de eventuais excessos de água no perfil    e potencial processo de salinização.

Grupo III

É necessário prever, a médio prazo, a implantação de um eficiente sistema de drenagem, que permita eliminar os excessos de água,    ao mesmo tempo a adoção de práticas agrícolas destinadas a aumentar a cobertura vegetal e melhorar a estrutura e permeabilidade dos solos.

Grupo IV

- Essa unidade é pouco susceptível a processos erosivos. No entanto,    práticas de controle de erosão devem ser adotadas;

- A escolha de culturas deve atender às limitações de ordem física (caráter vértico)    das camadas subsuperficiais, assim como à possibilidade de formação e a ascensão do lençol freático nesses solos;

- Recomenda-se a execução de obras de drenagem,    principalmente subterránea,    por ocasião da implantação do projeto de irrigação,    devido essas terras apresentarem risco de formação de    lençol freático no curto prazo;

- Deve ser previsto o monitoramente do nível do lençol freático e da evolução do teor de sais, considerando que esses solos apresentam risco potencial de salinização.

Grupo V

- Deve ser previsto um sistema de drenagem superficial e subsuperficial, por ocasião da implantação do projeto de irrigação.    Recomenda-se monitorar    a salinidade e o nível do lençol freático, haja vista que são susceptíveis de salinização a curto prazo;

- Seleção de culturas que tolerem o eventual encharcamento superficial e as limitações de ordem física desses solos. A sua    alta plasticidade e pegajosidade, quando molhados,    dificultam as práticas agrícolas e o tráfego de máquinas;

- Embora com baixa susceptibilidade à erosão,    devem ser adotadas práticas de controle da erosão hídrica,    já que,    devido às baixas taxas de infiltração,    existe uma tendência natural ao escoamento superficial das águas excedentes.

Grupo VI

É conveniente enfatizar a necessidade de conservação dessas áreas,    evitando desmatamentos,    passagem de estradas,    etc., já que com sua preservação vão constituir-se em refúgios naturais da flora e fauna da região.

- Contaminação da água por defensivos agrícolas

Um programa de conscientização dos produtores da área do projeto deverá ser executado para conseguir-se os seguintes objetivos:

- Treinamento para uso correto de defensivos agrícolas - doses, freqüência, tempo de carência;

- Formas e cuidados na utilização de defensivos - épocas de aplicação, perigos decorrentes da deriva, proteção do usuário, compatibilidades e incompatibilidades dos defensivos;

- Introdução de técnicas de manejo de pragas e controle biológico

Além de programas de conscientização, os produtores deverão ter à disposição locais de armazenamento de embalagens utilizadas de defensivos e insumos - como adubos - tanto a nível de unidade de produção, quanto a nível de distrito. Para tanto, nos estudos subsequentes do Projeto Baixio de Irecê (Projeto Básico, Projeto Executivo) deverão elaborar um “croqui” com a localização do local que servirá para depósito dos defensivos agrícolas. Essa medida será essencial para o pedido da Licença de implantação junto ao CRA.

Postos de serviços, bem como as empresas agrícolas que realizem a manutenção de máquinas e motores, deverão sofrer fiscalização constante para evitar-se que óleos utilizados sejam escoados para as correntes de drenagem, ou despejados    de forma a contaminar as águas subterrâneas.

Como estes óleos têm valor comercial, um sistema de coleta e posterior revenda pode e deve ser estimulado pelos administradores do perímetro.

Ao profissional da área agronômica encarregado da elaboração do esquema de tratamento fitossanitário caberá emitir um Receituário Agronômico, do qual deverão constar obrigatóriamente os seguintes elementos:

- Nome completo e registro no CREA;

- Nome do produtor - pessoa física ou jurídica;

- Diagnóstico etiológico ou polietiológico;

- Recomendação técnica, cujos procedimentos sejam os mais simples possíveis, com as seguintes informações:

- nome do produto comercial que deverá ser utilizado;

- cultura onde será aplicado;

- dosagens de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas;

- modalidade de aplicação;

- época de aplicação;

- intervalos de segurança (períodos de carência);

- precauções de uso;

- primeiros socorros nos casos de acidente; e

advertências relacionadas com a proteção do meio ambiente.

Com relação ao manuseio propriamente dito dos defensivos, devem ser adotadas pelos produtores as seguintes medidas gerais:

- Ler e seguir as instruções do rótulo;

- Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, botas, luvas impermeáveis e chapéu;

- Evitar comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto;

- Manter a embalagem original sempre fechada e em lugar seco, ventilado e afastado de alimentos, ração animal, crianças e animais domésticos;

- Não utilizar equipamentos com vazamentos;

- Não desentupir bicos, orifícios, válvulas, tubulações, etc, com a boca;

- Distribuir o produto da própria embalagem, sem contato manual;

- Não aplicar o produto em condições de ventos fortes ou em horários de altas temperaturas;

- Após a utilização do produto, o operador deverá remover as roupas protetoras e tomar banho;

- Caso aconteça contato do produto com a pele, lavar as partes atingidas imediatamente com água e sabão em abundância, e se houver sinais    de irritação, procurar imediatamente assistência médica;

- Caso aconteça contato com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente durante 15 minutos e se houver irritação, procurar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- Manter afastados das áreas de aplicação, crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas por um período de 7 dias após a aplicação do produto;

- As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e enterradas em local apropriado (cemitério de embalagens);

- Os reservatórios e os equipamentos de aplicação deverão ser levados em local apropriado, tendo-se o cuidado de não contaminar lagos, fontes, rios e demais corpos d’água.

Deve-se, por último, esclarecer que o uso adequado e correto dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos assegura a produtividade e qualidade das culturas, e não pode ser responsabilizado pelos acidentes de intoxicação em pessoas ou animais, nem pela degradação do meio ambiente, ou depredação da flora e da fauna e, muito menos ainda, pela contaminação dos alimentos e dos mananciais.

Se forem usadas dosagens corretas com aplicação tecnicamente orientada, proteção dos aplicadores e épocas adequadas, os acidentes de toda a ordem serão certamente reduzidos a uma proporção praticamente inexpressiva.

Estas falhas não poderão ser corrigidas pela simples utilização do Receituário Agronômico, já que dificilmente o técnico que o prescreve poderá fiscalizar todo o processo.    Assim, o importante é a conscientização do produtor, fazendo-o ver que está trabalhando com material tóxico e venenoso,    o qual é capaz de prejudicar sua saúde e a de seus empregados e familiares, além do que tal produto pode deixar resíduos nos gêneros que está produzindo e que podem igualmente prejudicar até a saúde dos consumidores da sua produção.    Há ainda aspectos prejudiciais à sua própria terra, que se contaminada e arrastada pela erosão, poderá prejudicar os mananciais, a flora e a fauna.

- Medidas de Controle do Consumo de Recursos Vegetais da Área.

Com a implantação e operação do Projeto, a tendência é a chegada à área de um contingente de mão-de-obra. Assim, medidas devem ser tomadas de forma a diminuir a procura e o uso dos recursos vegetais provenientes do ecossistema natural, tais como:

1. Exigências contratuais que restrinjam as atividades das empreiteiras,                                        (Prestadoras de serviços ) de forma que sejam coibidas ações como a retirada desnecessária    do recurso vegetal local;

2. Aplicação de um programa de educação ambiental, para os funcionários das prestadoras de serviços e outro para os funcionários da regional da CODEVASF;

3. Aplicação de um programa de educação ambiental, para os pequenos produtores, empresários e trabalhadores rurais, técnicos envolvidos, e administradores do distrito de irrigação, de forma a elucidá-los sobre o problema do aumento do consumo destes recursos e prepará-los para o uso de recursos alternativos;

4. Aplicação de um programa de fomento florestal nos lotes de pequenos produtores por parte da CODEVASF, visando o plantio de mudas de árvores de crescimento rápido, para suprimento de madeira e energia. As mudas podem ser produzidas nas áreas de Reserva Legal. Estas mudas podem ser vendidas ou doadas, dependendo da política do distrito;

Este programa amenizará os impactos sobre a paisagem, aumentando a possibilidade de manutenção da diversidade biológica.

## 9.4 - Programas Ambientais

### 9.4.1 - Programa de Saúde

- Objetivos Gerais

Este programa visa o controle de doenças endêmicas na área de influência do Projeto Baixio do Irecê, bem como proporcionar, através de ações preventivas, a segurança necessária ao pessoal da construção, bloqueando ou eliminando as situações de riscos epidemiológicos, além de prevenir a transmissão de moléstias do pessoal da construção aos moradores situados nas aglomerações urbanas próximas aos canteiros de obras.

O conjunto de medidas relativas à saúde abrange procedimentos que deverão ser executados pelas empreiteiras e pelo empreendedor, bem como ações a serem desenvolvidas no âmbito do setor público de saúde. É importante a participação da comunidade vinculada ao projeto em campanhas e palestras sobre temas relacionados à saúde.

O programa de saúde abrangerá, no mínimo,    as seguintes doenças:

- Leishmaniose

- Esquistossomose

- Malária

- Doença de Chagas

- Objetivos Específicos

- Leishmaniose

.	Tegumentar Americana: evitar a evolução do ciclo silvestre de transmissão, mosquito - animal - mosquito, para o sentido mosquito - homem - mosquito, bloqueando uma situação epidêmica;

.	Visceral ou Calazar: impedir que o ciclo silvestre do Calazar, mosquito - animal - mosquito, ao se transmutar para o ciclo mosquito - cão doméstico - mosquito, alcance seu término no ciclo cão doméstico - mosquito - criança (geralmente a faixa etária mais afetada).

- Esquistossomose

.	Controlar os casos importados da doença;

- Malária

.	Manter a área do empreendimento livre de epidemias;

.	Controlar a introdução de casos de doenças oriundas de outras áreas.

- Doença de Chagas

.	Impossibilitar a colonização intra e peridomiciliar de triatomíneos.

- Sistemática de Implantação

Para que sejam atingidos os objetivos propostos no programa de saúde, faz-se necessário o estabelecimento de convênios com os órgãos de saúde pública que atuam na região, como a    Fundação Nacional de Saúde, Fundação de Serviços de Saúde Pública e a Diretoria Regional de Saúde, sendo a base principal dos compromissos mútuos centrada nos objetivos já especificados. Recomenda-se protocolo semelhante com a Secretaria de Saúde do Estado, visando o controle de doenças preveníveis por imunizantes, como a febre tifóide, a meningite e a hepatite. Os postos de saúde de cada município deverão integrar-se às ações de saúde desenvolvidas em seus territórios.

- Metodologia

- Leishmaniose

No âmbito das leishmanioses, a região onde se insere o projeto apresenta focos de Calazar (leishmaniose visceral), podendo-se classificar atualmente a região como endêmica quanto a esta doença, pois nos últimos 3 anos a doença tem aparecido em todos os municípios da área de influência do projeto.

Tem sido notado, em outras áreas do nordeste, que a suspensão dos trabalhos de borrifação contra a malária, seja por falta de recursos ou pelo alcance do controle da endemia, parece estar relacionado com o aumento dos casos de leishmanioses. Nas áreas maláricas borrifadas regularmente, o problema é inexistente, mínimo ou circunscrito, pois os mosquitos vetores das leishmanioses são extremamente sensíveis ao inseticida.

O desenvolvimento do controle das leishmanioses deve obedecer ao seguinte roteiro:

.	Tratamento dos casos surgidos, em nível local ou importados de outras áreas. O tratamento, após decidido o esquema pelo médico, tem apenas o acompanhamento ambulatorial;

.	Aplicação complementar de inseticida, se necessário;

.	Na prevenção dos dois tipos de leishmaniose, a medida já preconizada para a malária, de telagem das portas e janelas, é salutar.

- Esquistossomose

Definida a potencialidade epidemiológica, através de inquéritos malacológicos (pesquisa do caramujo) e coproscópico (exame de fezes), o programa se delineará através das seguintes ações:

.	Exame de fezes do pessoal envolvido nas obras;

.	Tratamento dos casos positivos, sendo necessário o acompanhamento médico apenas para os casos especiais, conforme determinado pelo profissional de saúde responsável;

.	Aplicação de moluscicida, se resultar conveniente o seu uso, em periodicidade a ser determinada de acordo com os inquéritos malacológicos;

.	Educação em saúde, sobre a profilaxia da esquistossomose.

- Malária

Observar a conveniência de telar todas as portas e janelas, nos canteiros de obras, impedindo ou dificultando a entrada de mosquitos.

Colher e providenciar o exame de sangue em todos os febris atuais (com febre no dia da coleta ou até 4 dias antes) e febris recentes (que tiveram febre até 30 dias antes), assim como de todas as pessoas oriundas de áreas com transmissão de malária.

A avaliação epidemiológica da malária, através da busca de casos febris, deve ser estruturada do seguinte modo:

.	Visita semanal de um agente de saúde da Fundação Nacional de Saúde - FNS, para supervisão e notificação dos casos que possam ser identificados, acompanhamento dos tratamentos dos casos de malária e visitação aos canteiros de obras.

A organização e desenvolvimento dos trabalhos de combate à malária, na área do projeto, seguirá um modelo simples, eficaz e de baixo custo. Para que tenha sucesso exigirá, dentre outras providências, a rapidez na inspeção e detecção das pessoas portadoras de malária.

O combate à malária deverá prever, no mínimo, as seguintes atividades:

.	Borrifação intradomiciliar, à cargo da FNS, ficando a organização do itinerário a ser cumprida pela equipe sob a responsabilidade do inspetor de endemias da região;

.	Supervisão da aplicação do inseticida, pelos técnicos da FNS, quando indicados;

.	As amostras de sangue serão colhidas e examinadas pelo agente de saúde da FNS, que atuará em conjunto com os postos de saúde municipais para tratamento dos casos positivos;

.	Além do tratamento de cura radical, todo e qualquer caso de malária deverá sofrer uma investigação epidemiológica a cargo da FNS;

.	As atividades de educação em saúde, a cargo de um profissional de saúde designado ou contratado pelas empreiteiras encarregadas da construção para esta função, deverão atingir todas as pessoas envolvidas.

- Doença de Chagas

Para a Doença de Chagas, toda a atividade do programa fundamenta-se no fato de ser o vetor (o triatomíneo) o único elo vulnerável na cadeia de transmissão domiciliar da enfermidade até o momento, dada a inexistência de vacina e a impossibilidade de utilização prática da terapêutica para a população infectada.

Em face da estratégia empregada no programa de Chagas, combate ao triatomíneo - vetor, faz-se necessário direcionar conhecimentos simplificados aos operários, acerca das características, aspectos físicos e captura dos barbeiros, a fim de exercer-se uma vigilância sobre eles, através do exame das espécies encontradas nos canteiros de obra. O exame eventual de barbeiros ficará a cargo da FNS.

- Outras Doenças

Quanto às outras doenças encontradas na região, como a hanseníase, tuberculose, febre tifóide, parasitoses intestinais e as sexualmente transmissíveis, a Fundação de Serviços de Saúde Pública - FSESP, sob a coordenação da Diretoria Regional de Saúde - DIRES, já desenvolve, em Sento Sé, programas de saúde para o controle da hanseníase e da tuberculose. Sugerem-se convênios com esses órgãos para que o programa possa ser estendido aos outros municípios da área de influência do projeto.

A febre tifóide é uma doença cosmopolita, de incidência variável, e constitui problema em locais onde as condições de saneamento são precárias. Como um problema de saúde pública, devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção:

.	tratamento da água de abastecimento público e particular;

.	extinção dos focos de moscas;

.	tratamento apropriado dos dejetos humanos;

.	pesquisa e vigilância das fontes de infecção;

.	isolamento domiciliar ou hospitalar;

.	educação sanitária aos doentes, familiares e população em geral, ressaltando os hábitos de higiene.

Quanto às parasitoses intestinais, sugerem-se as seguintes medidas de prevenção:

.	realização de inquéritos coproscópicos, que deverão abranger todos os helmintos e protozoários de importância médica;

.	saneamento do meio, através da construção de fossas e do fornecimento de água tratada;

.	educação sanitária, buscando a formação de hábitos higiênicos nas populações, que deverão ser orientadas sobre a transmissão e tratamento das parasitoses e sobre a importância das medidas profiláticas.

As doenças sexualmente transmissíveis são uma preocupação na região, havendo, inclusive, dois casos de AIDS, conforme informado pela DIRES. Deverão ser desenvolvidos programas de saúde com o objetivo de orientar, não só a população, como os trabalhadores contratados para as obras, sobre os riscos de determinadas doenças, como são evitadas e como e onde os pacientes efetuam os diagnósticos e recebem tratamento. Sugerem-se convênios com órgãos como a FSESP/DIRES, que já atuam na região, por meio de recursos humanos e materiais para a consecução dos programas preconizados.

- Acompanhamento do Quadro Evolutivo das Doenças

O acompanhamento do quadro evolutivo das doenças sobre a mão-de-obra do projeto tem os seus parâmetros específicos para avaliação. No presente programa, que se caracteriza pela aplicação de medidas basicamente preventivas, cresce a importância, entretanto, do acompanhamento da execução operacional dessas ações que, em última análise, respondem pela tranqüilidade posterior do quadro endêmico da área.

Durante a execução do programa, todos os prédios e o pessoal ligado ao empreendimento serão visitados semestralmente pelos agentes da FNS, que colherão amostras de sangue para exame, visando conhecer o índice de positividade para a malária, coletarão fezes para o acompanhamento da evolução da esquistossomose e outras parasitoses intestinais, além dos procedimentos referidos para outras endemias.

- Procedimentos Mínimos a serem Observados:

.	Deverão ser asseguradas condições mínimas de atendimento médico aos trabalhadores, ressaltando-se a necessidade de transporte para o atendimento de emergência, bem como medicamentos de urgência. Ressalta-se, também, a necessidade de soros anti-ofídicos e escorpiônico, para o caso de acidentes com esses animais peçonhentos;

.	Os alojamentos e acampamentos deverão ser padronizados em relação a captação de água, disposição dos resíduos líquidos e sólidos provenientes dessas instalações, acondicionamento de alimentos e telas contra a penetração de vetores. Estas medidas deverão ser implantadas sob a supervisão do agente de saúde contratado pelas empreiteiras;

.	Exame médico e atestado de saúde admissional e periódico, para todos os empregados;

.	É de importância fundamental que as diretrizes e recomendações do serviço de saúde sejam rigorosamente cumpridas por todos os setores de trabalho;

.	Qualquer etapa do empreendimento, que envolva a presença de operários, deverá ser comunicada com antecedência ao serviço de saúde, em tempo hábil, para as medidas profiláticas.

### 9.4.2 - Programa de Educação e Comunicação Ambiental

- Objetivos

A implantação do Projeto do Baixio do Irecê irá interferir, direta ou indiretamente, no cotidiano da população atingida, gerando expectativas quanto à sua construção. A carência de informações relativas ao empreendimento cria condições para interpretações equivocadas e induz a um quadro de insegurança. Além disso, essa carência tende a funcionar como um complicador para a execução das ações que visam mitigar os impactos gerados pela construção.

A falta de informação sobre o andamento da obra, especialmente no que tange ao tempo de execução e mão-de-obra envolvida, faz também com que os serviços e o comércio local não possam se ajustar às novas demandas em tempo hábil ou se preparar para as futuras demandas, quando do término da construção.

A criação de um canal de informação, estabelecido de forma transparente e sistemática, diminui o grau de estresse da população, permitindo que as pessoas tenham no empreendedor um interlocutor de suas aspirações.

O Programa de Educação e Comunicação Ambiental tem, desta forma, como objetivo principal, repassar informações sobre as mais importantes etapas e ações do empreendimento, nas fases de projeto e construção, estabelecendo um canal permanente entre o empreendedor e as comunidades afetadas. Visa, ainda, captar as expectativas desta população de modo a reorientar as ações ambientais propostas, bem como promover a conscientização ambiental da população em parceria com as prefeituras e secretarias de educação, com o objetivo de integrar as comunidades locais com o futuro empreendimento.

É importante ressaltar: a Educação é um processo de longo prazo, que implica na sensibilização e conscientização do indivíduo, que, assim, é levado a estabelecer hábitos construtivos dentro da comunidade. Portanto, não serão atividades esporádicas e desprovidas de um objetivo maior que formarão uma massa crítica, co-responsável pela qualidade ambiental da região.

- Públicos-alvo do programa

Consideram-se públicos-alvo do Programa de Comunicação Social os    3 segmentos a seguir relacionados:

- Representantes das Prefeituras dos municípios onde serão implantadas as obras (prefeitos, secretários de planejamento, transportes, obras, educação, dentre outros) e representantes de órgãos públicos e privados, associações, sindicatos e demais lideranças locais, ou seja, o público - alvo a nível institucional;

- População a nível regional e população das áreas diretamente atingidas. Considera-se população diretamente atingida aquela residente na área a ser ocupada pelas instalações do projeto. A população regional compreende as pessoas que residem nos municípios de Irecê, Xique-Xique, Sento Sé e Itaguaçu da Bahia;

- Funcionários das empreiteiras responsáveis pelas obras

- Metodologia

O programa inicia-se com o levantamento dos organismos da sociedade civil existentes e de seus meios de comunicação. Deverão ser obtidos dados sobre veículos de comunicação (rádio, jornais, TVs e outros), locais mais freqüentados e segmentos da sociedade civil (igrejas, maçonaria, associações, cooperativas, sindicatos e congregações, dentre outros).

Serão identificados os diversos públicos-alvos, que recebem tratamentos distintos, considerando suas peculiaridades e interesses imediatos. O grande público deverá receber as informações pertinentes através dos meios de comunicação de massa, como rádio, televisão e jornais.

Os grupos sociais identificados, por sua vez, receberão estas informações através de estratégias mais específicas, de acordo com as suas características próprias levantadas. Para estes grupos, deverão ser esquematizadas atividades diretas e intensivas, como reuniões, palestras e cartilhas.

Cabe lembrar que os professores da rede escolar são excelentes mutiplicadores. Por isso é importante que sejam criados cursos de aperfeiçoamento em Educação Ambiental para este público, capaz de disseminar os conceitos ambientais em todas as faixas etárias e classes sociais da população.

A fim de atender aos públicos-alvos, foram identificados na área de influência direta, por ocasião do levantamento de campo para o EIA/RIMA, diversos veículos e instrumentos de comunicação social, conforme tabela 9.4.2, a seguir:

Tabela 9.4.2 - Meios de comunicação - Área de influência    direta do Projeto Baixio de Irecê - 1996

|  | Telefonia |  | Canais | Emissoras de | Jornais | Agências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município | Número de Terminais | Postos de Serviços (PS) | de Televisão | Rádio Sediadas no Município | Publicados no Município | de Correio |
| Irecê | 2600* | 2 no distrito sede e 1 em cada distrito | Globo, Bandeirantes, SBT e Manchete | Difusora e Regional (AM) Líder e Caraíbas (FM) | Jornal Cultura e Jornal Realidade | 1 na sede municipal |
| Xique-Xique | 686 | 1 no distrito sede e 2 em outros distritos | Oeste, Educativa Itapoã, Bandeirantes | Tribuna do Vale (AM) Xique-Xique (FM) | A Voz da Liberdade | 1 na sede municipal |
| Itaguaçu da Bahia | - | 1 no distrito sede 1 em Rio Verde 1 em Barreiros | Globo, Manchete Bandeirantes, SBT | - | - | - |
| Sento Sé | 140 | 1 no distrito sede 1 no povoado de Piçarrão 1 no povoado de Itapera | Globo, Manchete Bandeirantes, SBT Record, Educativa |  |  | 1 na sede municipal |

Fonte: Telebahia e outras, 1996

* Até o final de 1996, o número de terminais deverá ser ampliado para 3.500.

- Etapas de implantação

O Programa de Educação e Comunicação Ambiental tem desenvolvimento distinto de acordo com as respectivas fases das obras, ou seja, a fase de projeto e de construção. Em cada uma das fases, há mais ênfase em um determinado público-alvo, bem como diferentes níveis de informação.

A primeira etapa de desenvolvimento do programa, ainda na fase de projeto, constitui-se na identificação dos diversos públicos - alvo, segundo o roteiro, a seguir:

- Roteiro para Identificação do Público-Alvo

Serão realizadas campanhas, por equipe composta de um profissional de comunicação social e um técnico com conhecimento do projeto, podendo; desta forma; distinguir, em campo, as dimensões físicas e sociais do empreendimento. O levantamento deverá contemplar:

Nas sedes de todos os    municípios atingidos

.	Representantes das Prefeituras (prefeitos e secretários) e presidente de Assembléia Legislativa, Juízes de Comarca, vereadores etc;

.	Presidentes/Diretores de Associações Comunitárias e Cooperativas, lideranças religiosas, lideranças de movimentos ambientalistas, presidentes/ diretores de sindicatos e outras associações de classe ou filantrópicas    que atuem nos municípios;

.	Rádios e jornais locais.

Empreiteiras

.	Número de funcionários de nível superior, técnico e mão-de-obra não especializada

Área Diretamente Atingida

.	Escolas existentes em cada local de aglomeração populacional e número de alunos por série;

.	Postos de saúde;

.	Sedes de associações comunitárias;

.	Unidades de comércio existentes;

.	Igrejas existentes.

- Mensagens e Estratégias

Uma vez definido os públicos-alvo, é preciso estabelecer quais as informações que devem ser repassadas e de que forma. Essas informações compreendem dados técnicos sobre as obras em si, sobre os transtornos de trânsito durante as obras e prevenção de acidentes e sobre os objetivos sociais do projeto de irrigação em geral.

Apenas para dois dos públicos-alvo estas informações são bem diferenciadas. Trata-se dos funcionários das empreiteiras, que são alvos de ações de educação ambiental, divulgando normas e regras que devem ser seguidas para a proteção do meio ambiente, durante a fase de construção. Trata-se, também, dos professores da rede de ensino, que devem ser estimulados pelo poder público e pelos gestores do empreendimento a darem continuidade às atividades de Educação Ambiental com seus alunos, mesmo depois do término das obras.

As tabelas, a seguir, interrelacionam    o público-alvo, as mensagens básicas que devem ser repassadas e os meios de comunicação utilizados em cada fase do empreendimento.

Tabela 9.4.2.b - Fase de projeto

| Públicos -Alvo | Tipo de Informação | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| Prefeitos e demais representantes ligados ao poder público | Informações sobre a importância da obra a nível regional e nacional, processo de construção , cronograma dos serviços, estimativa dos tributos a serem arrecadados pelas prefeituras, mão-de-obra empregada, necessidade de apoio das prefeituras, informações sobre a pressão nos equipamentos sociais existentes nos municípios, oferta de empregos diretos e estimativa dos empregos indiretos em função da implantação das obras, informações sobre os programas ambientais previstos e cronograma para sua implementação. | - Reuniões |
| Demais Lideranças | Informações resumidas sobre a construção da obra, cronograma de serviços, oferta de empregos diretos e estimativa dos empregos indiretos gerados pela implantação das obras, informações sobre os programas ambientais previstos e cronograma para sua implementação. | - Palestras nas sedes de municípios polarizadores da região, com apresentação de vídeo |
| População a nível regional | Informações sobre a importância da obra a nível regional e nacional, prazo previsto para o início das obras e tempo de duração. | - Spots em rádios locais - Anúncios em jornais |
| População da área diretamente atingida | Necessidade das obras, prazos de início. Programas sócio-ambientais previstos e possibilidade de manter contato com o empreendedor para reclamações, sugestões e orientação. | - Folhetos distribuídos em escolas e pontos de concentração de população (postos de saúde, comércios locais, igrejas, dentre outros) |
| Professores da rede escolar | Noções sobre conceitos ambientais relevantes no contexto regional. Teoria e práticas para o estabelecimento de Programas de Educação Ambiental nas escolas | - Cursos teóricos e práticos |

Tabela 9.4.2.c - Fase de Construção

| Públicos -Alvo | Tipo de Informação |  | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| Prefeitos e demais representantes ligados ao poder público | Informações sobre as obras, demanda de mão-de-obra e alterações no tráfego |  | - Reuniões periódicas durante toda a construção |
| Demais Lideranças | Informações sobre as obras e demanda de mão-de-obra |  | - Reuniões |
| População a nível regional | Informações sobre as obras , demanda de mão-de-obra e cuidados ao trafegar pelas estradas |  | - Anúncios em jornais de circulação regional |
| População da área diretamente atingida | Informações detalhadas sobre as obras e tempo de duração |  | - Tablóides distribuídos em escolas - Cartazes |
| Funcionários das empreiteiras | Informações sobre restrições à exploração dos recursos naturais, noções de preservação ambiental (Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal) e relacionamento com comunidades vizinhas, noções de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis |  | - Palestras realizadas nos canteiros de obras - Folhetos |
| Professores da rede escolar | Noções sobre conceitos ambientais relevantes no contexto regional. Teoria e práticas para o estabelecimento de Programas de Educação Ambiental nas escolas | - Cursos teóricos e práticos |  |

- Equipe técnica

A equipe básica    para a implantação do programa será composta dos seguintes profissionais:

- Um técnico com conhecimento do projeto em questão;

- Um técnico com conhecimento na questão ambiental;

- Um profissional de Comunicação Social.

A equipe será o porta-voz oficial do empreendedor, sendo a única fonte de informações para os diversos públicos-alvo, de forma a evitar que haja desencontro e conflitos de informações.

### 9.4.3 - Programa de Proteção das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente

O estudo de Viabilidade realizado para o Projeto Baixio de Irecê redefiniu as áreas do Projeto visando a ocupação racional da área, levando-se em consideração o necessário desenvolvimento econômico e a preservação das qualidades ambientais. A preservação dessas áreas sob a forma de Reserva Legal atenuará os impactos advindos da perda de habitats no perímetro do Projeto. A Reserva Legal da Serra do Rumo (com uma área de cerca de 22.131,1 ha) reveste-se de importância por concentrar espécies da flora e fauna dos serrotes dentro da área do Projeto. A Reserva Legal do Riacho Ferreira (com uma área de cerca de 3.295,0 ha) reveste-se de importância para o Projeto, por apresentar características bem definidas da fisionomia das Veredas e da Caatinga Arbustivo-Arbórea.

Entretanto, a meta de conservação dessas áreas, que reúnem benefícios diretos e indiretos de ordem ecológica, econômica, científica e social, só poderá ser alcançada através da administração e manejo adequado dessas áreas.

As Áreas de Preservação Permanentes, representadas pelas margens do rio Verde e do riacho Vereda do Lajedo dentro do perímetro do Projeto, abrangem cerca de 2.258,0 ha, incluindo as veredas, freqüentes ao longo desses rios.

- Objetivo

Conservar as áreas contempladas no Zoneamento Ambiental do Projeto Baixio de Irecê como de Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente.

- Objetivo específico

Os objetivos específicos das Reservas Legais do Projeto Baixio de Irecê devem ser traçados com base nas características da área e sua representatividade ambiental:

- Proteção de porção significativa preservada significativa de diferentes fitofisionomias de Caatinga (Caatinga Arbórea dos Serrotes e Caatinga Arbustivo-Arbórea);

- Servir de refúgio para a fauna nativa remanescente nas circunjacências do Projeto, principalmente na época das secas, quando os recursos diminuem sensivelmente;

- Conservar porção significativa do perímetro do Projeto Baixio de Irecê, que sirva de matriz para o repovoamento das áreas degradadas pelas obras de implantação;

- Preservar os recursos genéticos da flora e fauna mantendo estabilidade do perímetro;

- Conservar nichos ecológicos para espécies vegetais raras (Goniorrachis marginata var. baiana); para as espécies animais raras (Crypturellus noctivagus, Tolypeutes tricinctus, Panthera onca e Felis yagouaroundi); e para as espécies animais endêmicas (Briba brasiliana, Micrurus ibiboboca, Aratinga cactorum, Cyanocorax cyanopogon e Kerodon rupestris);

- Manter a cobertura vegetal nativa, a qual influi nos ciclos hidrológicos subsuperficiais e subterrâneos;

- Fornecer programas de conscientização ambiental e interpretativos, visando a apreciação e compreensão da relevância ambiental pelas comunidades vizinhas.

- Zoneamento das Reservas Legais

O zoneamento das Reservas Legais deverá levar em consideração a vocação de das áreas e sub-áreas e a harmonização das necessidades de manejo dos recursos naturais com a preservação do meio ambiente.

A tarefa de zoneamento das Reservas deverá envolver basicamente os seguintes procedimentos:

- análise dos distintos ambientes da Reserva com vistas à hierarquização de áreas para conservação e aproveitamentos múltiplos, tais como plantio de plantas medicinais, coleta de sementes para viveiros de mudas, entre outros;

- delimitação em mapa de detalhe (escala 1:10.000) dos diferentes setores identificados;

- aproveitamento de áreas para implantação de viveiros de mudas;

- implantação de cinturões verdes nos trechos limitrófes entre as áreas agrícolas e as Reservas no intuto de diminuir à pressão sobre essas áreas.

- Determinação de Normas para a Reserva Legal

Deverão ser estabelecidas diretrizes para o detalhamento de projetos e ações a serem implementadas nas Reservas Legais, de acordo com a vocação estabelecida em cada zona

- Programa de Manejo

Para a efetiva proteção da Reserva Legal da Serra do Rumo e da Reserva Legal do Riacho Ferreira deverão ser detalhados os procedimentos a adotar, envolvendo o que segue:

- Utilizar o máximo possível, para a fiscalização, trilhas e estradas já existentes na área das Reservas;

- Implantar fiscalização permanente, com guardas armados e fardados com modelos adequados às condições climáticas;

- Adquirir cavalos e um veículo tipo pick-up para a fiscalização;

- Adquirir aparelhos para o sistema de comunicação;

- Implantar torre de observação de incêndios com altura mínima de 10 metros, bem como formar brigadas de combate a incêndio, preparadas para agir em casos de urgência;

- Implantar aceiros no entorno da reserva, com largura mínima de 5 m e máxima de 10 m;

- Estabelecer regulamentos para a entrada de pessoas autorizadas, com utilização de cartões de identificação individual;

- Cercar toda a Reserva e implantar a sinalização de instruções de proteção ambiental, com tipos de placas harmônicas com o ambiente;

- Retirar todas as edificações, benfeitorias e vegetais exóticos das áreas de proteção;

- Providenciar a reaverbação em cartório de toda área destinada às Reservas Legais da Serra do Rumo e do Riacho Ferreira.

- Condicionantes Operacionais

- Ações administrativas

.	Adquirir todo o material necessário às atividades de manejo, administração e manutenção da Reserva;

.	Contratar recursos humanas para a composição do organograma da Reserva, que deverá constar de Auxiliar Administrativo, trabalhadores braçais e guardas;

.	Treinar os funcionários da Reserva, com estabelecimento periódico de recursos, palestras e outros meios;

.	Estabelecer diretrizes para a atualização periódica do Plano de Manejo.

- Manutenção

.	Manter em estado satisfatório de utilização as vias de circulação (trilhas e estradas);

.	Manter em bom estado de conservação as edificações e equipamentos da Reserva;

.	Revisar periodicamente as cercas que limitam as áreas da Reservas, mantendo a sua conservação;

.	Manter os aceiros sempre livres de vegetação;

.	Adquirir material e mobilizar o pessoal necessário aos serviços de manutenção das Reservas.

- Relações Públicas

Deverá ser divulgada a existência das Reservas Legais quanto às normas, benefícios, programas e recursos humanos e materiais, através do Programa de Comunicação Social.

#### 9.4.3.1 - Subprogramas de Acompanhamento da Vegetação e da Fauna

- Subprograma de Acompanhamento da vegetação

Deverão ser definidos procedimentos de acompanhamento para as atividades de desmatamento e/ou alteração da cobertura vegetal ocorrente na área do Projeto e o modo de fiscalização para que as áreas de preservação permanente    e de Reservas Legais previstas sejam conservadas integralmente e que o procedimento de fiscalização das áreas protegidas garanta que seu manejo esteja dentro das medidas estabelecidas, cumprindo os objetivos para os quais foram determinadas        (preservação, exploração de frutíferas, quebra-ventos, etc.).

- Subprograma de Acompanhamento da Fauna

Definir o tipo de acompanhamento da modificação na composição de espécies animais, principalmente aquelas indicadoras de alteração ambiental (aves, roedores). Ainda, o acompanhamento e controle da modificação nas populações de espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e de interesse cinegético.

Dentro deste subprograma deverá ser dada ênfase ao programa de manejo dos jegues que atualmente migram pela área do Projeto em busca de alimento e refúgio. O manejo destes animais deverá contemplar a fase de implantação e, principalmente, de operação tendo em vista a grande quantidade de    alimentos que estarão    disponíveis pelas culturas previstas pelo Projeto.

### 9.4.4 - Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água

- Objetivo

Garantir o acompanhamento de possíveis variações da qualidade da água dos rios São Francisco e Verde na área do Projeto Baixio de Irecê, por força principalmente, das atividades agrícolas.

- Procedimento

Este projeto é relevante, uma vez que a qualidade da água nos recursos hídricos da área do Projeto Baixio de Irecê está sujeita a diversos impactos provenientes da ocupação das bacias do rio São Francisco e Verde, através de usos urbanos e agrícolas. Nesse sentido, trata-se de um programa de monitoramento visando fundamentar tecnicamente a eficiência dos tratos culturais adotados pelo Projeto Baixio de Irecê e das atividades das agroindústrias, de forma que não lhe sejam imputados os efeitos de outros lançamentos, muitas vezes não tratados, como é o caso dos efluentes domésticos na região.

A escolha dos parâmetros químicos e físico-químicos, que deverão ser examinados, deverá levar em consideração as possibilidades de ocorrência de níveis elevados, nas águas de drenagem, de substâncias à base de nitrogênio, fósforo e defensivos agrícolas, que compõem os insumos a serem aplicados no cultivo da área em consideração. O eventual emprego indiscriminado de defensivos agrícolas e fertilizantes, poderá contribuir para a degradação da qualidade das águas dos corpos receptores.

Propõe-se aqui que sejam considerados, para fim de monitoração, a partir da fase inicial de implantação do Projeto, os parâmetros químicos,    físicos e biológicos: mencionados na Resolução nº 1212, de 19 de abril de 1996, do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM. Uma vez determinando-se a concentração natural de alguns destes elementos nas águas do rio, algumas dessas determinações poderão ser omitidas das análises subsequentes.

- Monitoramento dos Drenos

A poluição química (e também orgânica) dos cursos de água lençol freático e águas subterrâneas decorre essencialmente da aplicação inadequada de adubos e defensivos, do destino inadequado das embalagens plásticas e metálicas, do não tratamento das águas servidas e esgotos.

A solução para este tipo de agressão ambiental é um caso típico de conscientização e educação ambiental, os quais deverão constituirem-se em instrumento modificador de atitude e de comportamento da população. Sem uma consciência coletiva devidamente formada através de programas educacionais consolidando a aplicação séria e criteriosa da legislação ambiental vigente não se pode esperar a redução da incidência destes poluentes no meio rural (e urbano).

As campanhas educativas deverão fornecer não apenas informações teóricas mas também procurar soluções práticas, com a participação da comunidade, para o destino dos elementos poluentes e para aplicação adequada dos defensivos agrícolas e adubos.

É imprescindível que os elementos poluidores não sejam simplesmente jogados no sistema de drenagem, como muitas vezes acontece e que não saiam dos limites da propriedade (a não ser quando transportados para os locais previamente definidos e preparados para recebê-los). Para tanto, é necessária a “Implantação do Controle de Agrotóxico” de acordo com as normas da CODEVASF, simultaneamente ao Programa de Educação Ambiental.

Entretanto, não basta a conscientização dos agricultores para evitar completamente a poluição dos mananciais porque sempre haverá transporte de parte dos defensivos e adubos pela água (da chuva e da irrigação) para os mananciais superficiais e subterrâneos. Este transporte não poderá ser evitado    através de retenções, desvios ou assemelhados, uma vez que na época das cheias haverá uma “lavagem” de todos os drenos, bacias de sedimentação, etc., para o grande coletor regional: o rio São Francisco. É importante, portanto, instalar uma rede de pontos para coleta de informações que permita aferir o grau de poluição da água presente nos principais drenos no interior da área do Projeto.

Quanto à poluição do lençol freático e dos aquíferos subterrâneos, é de difícil mensuração seja pelos seus custos, seja pela extensão da área a ser abrangida e, finalmente, seja pela falta de informações seguras sobre o fluxo das águas subterrâneas na região. Neste caso, mais do que nunca, é importante priorizar a educação ambiental.

Como todos os coletores naturais e drenos artificiais do Projeto (com exceção do rio Verde), conforme apresentado na figura 9.1, estarão secos durante a maior parte do ano a inspeção deverá ser visual, através de inspeções aos drenos utilizando-se as das estradas de manutenção dos mesmos e, visualmente, detectar quais os pontos potencialmente produtores de poluição. Este tipo de inspeção evitará a concentração de detritos, resíduos químicos e orgânicos, acúmulos de água contaminada, etc. e permitirá a adoção de soluções antes que as cheias os arrastem para os rios da região.

Como a variação da vazão dos drenos é muito grande (desde zero até dezenas de metros cúbicos por segundo) a coleta de amostras de água deverá, a princípio, ocorrer nos pontos de convergência dos drenos principais com o rio Verde e com a Vereda do Lajedo. As coletas deverão ocorrer periodicamente,    ao longo de todo o ano. Desta forma poder-se-á obter a variação da concentração dos elementos de interesse para avaliação do grau de poluição.

Os pontos de coleta serão localizados por ocasião do detalhamento final do projeto. Entretanto, a princípio, pode-se citar como locais prováveis os seguintes:

- confluência da Vereda do Lajedo com o rio Verde;

- travessia do canal CP-0 no rio Verde;

- travessia do canal CP-0 na Vereda do Lajedo;

- travessia do canal CS-01 na Vereda do Lajedo;

- rio Verde no limite Norte do projeto.

Outros locais poderão ser escolhidos durante o monitoramento de forma a garantir uma maior confiabilidade das informações, como por exemplo, a jusante de áreas de concentração industrial e de áreas de maior densidade populacional. Para efeito de comparação, também deverão ser coletadas amostras, pelo menos, no rio Verde e na Vereda do    Lajedo junto ao limite Sul do projeto (a montante da área do Projeto).

A figura 9.1 apresentada a seguir apresenta o arranjo geral da rede de drenagem prevista para o Projeto e a localização destes prováveis pontos de coleta.

entra desenho A1 (CAD)

### 9.4.5 - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

As principais ações que deverão ser realizadas visando estabelecer o Programa de Recuperação das Áreas Degradadas são representadas por:

- Reafeiçoamento topográfico das áreas de empréstimo de material terroso e das cascalheiras, de modo a eliminar rupturas no relevo, não condizentes com as características naturais da paisagem local, e preparar o terreno para a implantação de outros dispositivos de estabilização, como o sistema de drenagem das águas pluviais e a revegetação;

- Preparação da superfície do terreno por retrabalhamento do substrato local e/ou de solos já estocados na área, sem envolver transporte ou a geração de novos empréstimos;

- Abatimento/retaludamento, nos bota-foras, do taludes que se apresentem com estabilidade precária;

- Desmonte e remoção de restos de edificações tais como do canteiro de obras;

- Recomposição dos sulcos de erosão de estradas e aterros com solo argiloso compactado;

- Implantação de obras de consolidação geotécnica onde for necessário, como em setores de taludes de aterro ou de corte instáveis;

- Implantação de sistemas de drenagem pluvial com dispositivos de coleta e condução das águas, como camalhões, canaletas gramadas (ou de concreto) e escadas d’água, e de estruturas de dissipação de energia nos pontos de lançamento dessas águas no sistema de drenagem natural;

- Implantação de dispositivos adequados de condução das águas pluviais e de irrigação entre os terrenos irrigados e canaletas e canais de drenagem pluvial, de modo a evitar o desenvolvimento de erosão nessa transição;

- Utilização de técnicas que maximizem o emprego da mão-de-obra local, não-especializada;

- Consideração, no projeto, dos possíveis usos futuros da área a ser recuprerada, e a manutenção de, pelo menos, uma frente de exploração de cada tipo de material (material terroso, cascalho e material rochoso).

#### 9.4.5.1 - Recomposição Topográfica e Controle da Erosão

- Empregar máquinas, equipamentos e técnicas de acordo com as condições atuais das áreas, visando a recomposição da topografia com características se não iguais, similares às originais;

- Em áreas com alta declividade (superior a 20%), construir bancadas e sistema de drenagem de água;

- Nas áreas de talude e canais de drenagem, fazer a contenção dos processos erosivos com utilização de técnicas de revegetação (hidrossemeadura) e preparo do solo específicos.

- Tratamento da superfície final

- Reduzir o grau de compactação do solo nas áreas degradadas, utilizando práticas mecânicas de descompactação e sempre em curvas de nível;

- Recolocar a camada fértil do solo que foi decapeada antas da degradação das áreas;

- Construir sistemas de drenagem para minimizar a erosão superficial.

#### 9.4.5.2 -    Diretrizes para Revegetação de Áreas Degradadas

As atividades da revegetação de áreas degradadas são agrupadas em três fases: Produção de Mudas, Escolha de Sistema , e Manutenção das Áreas Recuperadas. Para cada uma destas fases são executadas diferentes operações silviculturais cujas descrições são feitas a seguir:

- Produção de Mudas

A produção de mudas poderá ser feita nas áreas de reserva legal com a criação de viveiros de mudas, sendo para tanto utilizada a mão-de-obra local. As espécies selecionadas para produção em viveiros devem responder às distintas necessidades, como floresta de combustível, frutíferas, associações florestais, etc.

- Escolha do Sistema

Basicamente são utilizados três sistemas em projetos dessa natureza, dependendo do grau de degradação das áreas. São eles: (i) revegetação; (ii) enriquecimento e; (iii) regeneração natural. No sistema de revegetação devem ser utilizadas as técnicas de plantio de mudas e hidrossemeadura.O sistema de regeneração natural, também deve ocorrer a partir do momento em que as áreas degradadas forem submetidas às atividades da recuperação, em função da contribuição de sementes das áreas adjacentes, transportadas pela ação dos ventos ou de animais, promovendo o surgimento de elementos originais da vegetação do local.

- Revegetação

a) Plantio a partir de mudas de essências florestais

Nesta técnica deverão ser contempladas as seguintes fases: (i) Preparo do Terreno; (ii)Pré-Plantio; (iii) Plantio. A seguir são apresentadas, para cada fase, as atividades silviculturais que deverão ser realizadas:

- Preparo do Terreno

- Construção de aceiros

- Coleta de materiais inertes

- Roçada manual total

- Capina manual total

- Combate às formigas cortadeiras

- Pré-Plantio

- Marcação das covas

- Coveamento

- Adubação

- Plantio

- Distribuição das mudas no campo

- Plantio

- Irrigação

b) Hidrossemeadura

Antes de se fazer a hidrossemeadura propriamente dita, deverão ser realizadas, obrigatoriamente, duas atividades: a reconstituição dos taludes e o estabelecimento adequado da rede de drenagem.As atividades previstas são:

Coleta e Análise do Solo

- Preparo do Terreno

- Adubação

- Plantio

- Escolha das espécies

- Composição da Mistura

c) Enriquecimento

As atividades deste sistema diferem das anteriores, pelo fato da existência de condições edafo-climáticas mais favoráveis, assim como pelas características bióticas e abióticas das áreas a serem recuperadas.

Da mesma forma que no sistema de Revegetação, neste deverão ser contempladas as seguintes fases: i) Preparo do Terreno , ii) Pré-Plantio, iii) Plantio. A seguir e para cada fase são apresentadas as atividades silviculturais que deverão ser realizadas:

- Preparo do Terreno

- Construção de aceiros

- Coleta de materiais inertes

- Roçada manual total

- Combate às formigas cortadeiras

- Corte de cipós

- Pré-Plantio

- Marcação das covas

- Coveamento

- Adubação

- Plantio

- Distribuição das mudas no campo

- Plantio

- Irrigação

### 9.4.6 - Custos de Implantação dos Programas Ambientais

A legislação brasileira estabelece critérios técnicos e financeiros mínimos para mitigação dos impactos ambientais. O Decreto 95.733 de 1988 prevê que pelo menos 1% do custo de obras federais seja reservado para prevenir ou remediar danos ambientais.

A Resolução CONAMA nº 002, de 18 de abril de 1996, em seu artigo 1º    menciona que “para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de empreendimentos de relevante impacto ambiental assim considerado pelo órgão ambiental competente com fundamento do EIA/RIMA, terá como um dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de uma unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, ouvido o empreendedor.    No artigo 2º estabelece que o montante dos recursos a serem empregados na área a ser utilizada, bem como o valor dos serviços e das obras de infra-estrutura necessárias ao cumprimento dos disposto no artigo 1º, será proporcional a alteração    e ao dano ambiental a ressarcir e não poderá ser inferior a 0,50 % (meio por cento) dos custos totais previstos para implantação do empreendimento. Ainda, no artigo 3º, menciona que o órgão de licenciamento ambiental competente    poderá destinar, mediante convênio com o empreendedor, até 15 (quinze por cento) do total dos recursos previstos no artigo 2º desta Resolução na implantação de sistemas de fiscalização, controle e monitoramento da qualidade ambiental.

No artigo 4º da Resolução 002/96, é estabelecido que o EIA/RIMA, relativo ao empreendimento, apresentará proposta ou projeto ou indicará possíveis alternativas para o atendimento ao disposto nesta Resolução.

Desta forma no presente EIA    foram propostas a criação de duas Reservas Legais e a manutenção das áreas de preservação permanentes, esta última representada pelas margens dos cursos d’água existentes na área, tendo como limites o perímetro do Projeto. No Projeto Baixio de Irecê o montante de recusos destinados aos custos ambientais é de 1,5 % (um e meio por cento), sendo reservados para as Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanentes 0,50% (meio por cento) destes custos totais. Na etapa posterior do presente EIA/RIMA, e concomitante ao detalhamento da concepção da engenharia do Projeto, deverão ser realizadas estimativas detalhadas destes custos, cronogramas de implantação, esquemas institucionais para a implantação e fontes de recursos, inclusive das medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas.