### 6.2.3 - Recursos Hídricos

#### 6.2.3.1 - Superficiais

A área em estudo situa-se na bacia do rio Verde, afluente do rio São Francisco pela sua margem direita, no trecho médio do mesmo.

Além do estudo do rio Verde aqui apresentado, são traçadas algumas considerações sobre o rio São Francisco, particularmente no que tange ao seu trecho próximo à área do projeto, uma vez que faz-se mister avaliar as conseqüências da retirada de água deste rio para atendimento das demandas de irrigação do mesmo  e também para se definir a localização das obras em cotas seguras, que evitem riscos, tanto quanto a questão ecológica, quanto a vidas humanas e danos materiais.

O rio Verde constitui-se no principal sistema natural de drenagem da área, tendo como seu principal afluente na área do Projeto, o riacho Vereda do Lajedo, sendo este temporário.

Foram utilizados para os estudos 18 postos fluviométricos e 6 postos limnimétricos cujas descrições são apresentadas nas tabelas 6.2.3.1.a e 6.2.3.1.b, respectivamente a seguir.

Tabela: 6.2.3.1.a - Postos Fluviométricos

| Item | Posto | Curso D´água | Entidade | Período Obs. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Início | Fim |
| 1 | Fazenda Salitre | Rio Verde | CODEVASF | dez/63 | abr/65 |
| 2 | Fazenda Cabaceiras | Rio Verde | DNAEE | mai/72 | 88 |
| 3 | Fazenda Cabaceiras | Rio Verde | CODEVASF | dez/63 | 88 |
| 4 | Faz. Refrigério (Mont.) | Rio Verde | CODEVASF | fev/64 | abr/76 |
| 5 | Faz. Refrigério (Jus.) | Rio Verde | DNAEE | abr/72 | 88 |
| 6 | Faz. Refrigério (Jus.) | Rio Verde | CODEVASF | mar/73 | 88 |
| 7 | Rio Verde | Rio Verde | DNAEE | abr/72 | fev/82 |
| 8 | Ponte do Rio Verde | Rio Verde | CODEVASF | abr/72 | 88 |
| 9 | Rio Verde II | Rio Verde | DNAEE | dez/73 | 88 |
| 10 | Mirorós | Rio Verde | CODEVASF | abr/78 | 88 |
| 11 | Fazenda Almas | Rio Verde | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 12 | Fazenda Melancia | Rio Verde | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 13 | Fazenda Bom Futuro | Rio Verde | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 14 | Sto. Antônio da Boa Vista | Rio São Francisco | CHESF | out/71 | ago/77 |
| 15 | Barra | Rio São Francisco | DNAEE | nov/32 | 88 |
| 16 | Fazenda Ventura | Rio São Francisco | DNAEE | ago/52 | 88 |
| 17 | Pilão Arcado | Rio São Francisco | DNAEE | set/46 | jan/74 |
| 18 | Pilão Arcado | Rio São Francisco | CODEVASF | out/66 | dez/73 |

Tabela 6.2.3.1.b - Postos Limnimétricos

| Item | Posto | Curso D´água | Entidade | Período Obs. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Início | Fim |
| 1 | Sto. Antônio da Boa Vista | Rio São Francisco | CODEVASF | jul/81 | 88 |
| 2 | Fazenda Maravilha | Rio Verde | CHESF | mar/73 | ago/77 |
| 3 | Poço Verde | Rio Verde | CHESF | set/72 | 88 |
| 4 | Barreiro do Ema | Rio Verde | CHESF | mar/73 | ago/77 |
| 5 | Fazenda S. Francisco | Rio São Francisco | DNAEE | out/68 | jan/74 |
| 6 | Barra do Riacho - Jacaré | Rio São Francisco | CHESF | set/72 | ago/77 |

- Bacia do Rio São Francisco

A bacia deste rio, no estado da Bahia, drena aproximadamente 300.000 km2. No que tange a variação dos deflúvios anuais, observa-se a estiagem ocorrendo entre maio e novembro (meses mais secos: agosto a outubro) e as águas altas, entre dezembro e abril (deflúvios mais elevados: janeiro a março).

Ao longo do rio, a variação dos deflúvios é também muito pequena, notando-se um decréscimo de montante para jusante, condizente com a distribuição pluviométrica observada.

No que tange às características dos afluentes, verifica-se que os da margem esquerda são de regime intermitente, função da presença de rochas arenosas, ao passo que, na margem direita, são de caráter perene, em decorrência do perfil das rochas nesta margem, em sua grande maioria cristalinas, as quais, diferentemente das primeiras, possuem boa capacidade de armazenamento d´água.

Quanto a disponibilidade hídrica, verifica-se a partir de dados do Plano Nacional de Recursos Hídricos - MME/DNAEE, que, próximo ao ponto de captação do projeto, a vazão média de longo período é de 2.610 m3/s e a vazão mínima para sete dias consecutivos e período de retorno de dez anos com descarga regularizada de montante é de 1.180 m3/s. Sob o aspecto de demanda do projeto, a tabela 6.2.2.1.c permite visualizar as demandas mensais preconizadas no Estudo de Planejamento Agrícola.

Tabela 6.2.3.1.c - Demandas médias mensais do Projeto

| MÊS | DEMANDA MENSAL | VAZÃO |
| --- | --- | --- |
|  | (106m3 ) | (m3/s) |
| Janeiro | 139 | 52,1 |
| Fevereiro | 198 | 81,8 |
| Março | 228 | 85,2 |
| Abril | 205 | 79,2 |
| Maio | 186 | 69,4 |
| Junho | 132 | 51 |
| Julho | 140 | 52,4 |
| Agosto | 239 | 89,2 |
| Setembro | 281 | 108,3 |
| Outubro | 263 | 98 |
| Novembro | 183 | 70,5 |
| Dezembro | 132 | 49,1 |

Para cálculo dos níveis máximo e mínimo no local onde está sendo planejada a localização da estação de bombeamento principal do projeto em Santo Antônio da Boa Vista, utilizou-se a série histórica de vazões no rio para o período de 1931 a 1984. A vazão mínima  obtida (500 m3/s - outubro/1955) corresponde, pela curva chave, à cota de 389,35 m em Xique-Xique e por aplicação da declividade média da linha d’água a 387,00 m em Santo Antônio da Boa Vista. Os estudos anteriormente realizados consideram esta hipótese bastante conservadora, preferindo fixar em 388,00 m o nível mínimo no local.

Para cálculo da vazão máxima, utilizando-se o mesmo critério anterior, obtém-se para o ponto em apreço uma cota de 398,00 m correspondente a uma vazão de 20.000 m3/s, referente a um período de retorno superior a 200 anos. Este nível deverá ser corrigido de forma a considerar a influência do reservatório de Sobradinho com suas efetivas normas operacionais.

- Bacia do Rio Verde

O rio Verde, embora perene, apresenta uma vazão média da ordem de 0,5 m3/s, que não possibilita qualquer forma de aproveitamento, uma vez que, além de muito pequena, encontra-se comprometida para abastecimento humano e animal e pequenas irrigações. Apresenta regime anual bem definido com período de estiagem entre os meses de Junho e Outubro e de cheias entre Dezembro e Março.

O conhecimento das características hidrológicas desta bacia é importante para o projeto das obras de arte necessárias à transposição dos talvegues e proteção das unidades do sistema de irrigação distribuídas ao longo da área.

Para cálculo das vazões de projeto que definirão o dimensionamento das obras supracitadas foi utilizado o método do hidrograma unitário, através de dois processos distintos e com diferentes períodos de retorno.

Os resultados obtidos através dos dois processos utilizados estão apresentados na tabela 6.2.3.1.d. A comparação com os cálculos de descargas de pico no rio Verde com e sem a barragem de Mirorós, localizada a montante da área do projeto, permitiram uma avaliação mais apropriada dos dados obtidos e levou-nos a escolher o processo do hidrograma unitário adimensional como o mais adequado para utilização nos cálculos do projeto.

Tabela 6.2.3.1.d - Descargas Máximas obtidas pelos dois processos: Hidrograma Unitário Sintético Triangular (HUST) e Hidrograma Unitário Adimensional (HUA)

| Tr | Chuva de Projeto | Lâmina Escoada | Qp (H.U.S.T.) | Qp (H.U.A.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (anos) | (crítica) (mm) | (mm) | (m3/s) | (m3/s) |
| 5 | 81,9 | 2,6 | 111 | 128 |
| 10 | 96,4 | 6,1 | 280 | 275 |
| 25 | 119,6 | 20,0 | 780 | 660 |
| 50 | 140,7 | 36,2 | 1.440 | 1.100 |
| 100 | 165,6 | 62,2 | 2.425 | 1.750 |
| 500 | 241,7 | 147,4 | 5.750 | 4.300 |
| 1.000 | 284,5 | 214,2 | 8.200 | 6.800 |

Para os demais cursos d’água do projeto foram realizados estudos semelhantes que permitiram o dimensionamento das estruturas hidráulicas necessárias à segurança do sistema e da população.

Importante observar que, em função das características físicas, geológicas e geomorfológicas da sua bacia, o rio Verde apresenta possibilidade de picos de cheia elevada com tempo base do hidrograma curto, embora inferiores aos de outras bacias com características morfológicas semelhantes.

#### 6.2.3.2 - Subterrâneos

São reconhecidos na área de abrangência do projeto e região limítrofe ao reservatório do Sobradinho três domínios hidrogeológicos: fissurado, cárstico e granular. A caracterização dos três pode ser melhor observado no Estudo de Hierarquização de Vales para Irrigação Privada - PROINE (1988).

O domínio granular é o mais típico da área do projeto em apreço, embora também seja o que apresenta menos dados para uma análise mais consistente.

A seguir apresenta-se uma breve exposição sobre cada um dos domínios retroreferidos:

- Domínio Fissurado

Composto por complexos metamórficos (Pcm) e seqüência Metasedimentar (Pms). A primeira engloba rochas metamórficas, cristalinas do Arqueano e do Proterozóico Inferior, pertencente ao grupo Colomi-Salgueiro e Xique-Xique. Esta rocha aparece aflorada em toda a região situada ao Norte do paralelo 10º e são localmente, por vezes, cobertas por manchas isoladas de sedimentos detríticos (TQd).

A seqüência metassedimentar, por sua vez, inclui rochas metassedimentares do Proterozóico Médio e Superior referidas ao Grupo Chapada Diamantina (Formação Lavras, Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu) e ao Grupo Bambuí ( Formação Bebedouro). Afloram nas serras Boqueirão da Onça e do Brejinho e em toda vertente leste do rio Jacaré e a sudeste da cidade de Xique-Xique.

Na vertente noroeste do rio São Francisco, ao sul do paralelo 10º, este domínio encontra-se recoberto por camada de depósitos eólicos (Qd).

Os dados obtidos a partir dos estudos executados na “Caracterização Hidrogeológica Regional do Submédio São Francisco” indicam que as rochas cristalinas do complexo metamórfico deste domínio constituem aqüíferos pobres, de potencial hidrogeológico muito fraco e que produzem águas de salinidade elevada, impróprias para a irrigação. Os resultados médios, obtidos no relatório supracitado, que traduzem esta definição, estão apresentados a seguir:

- nível estático:		11,04 m

- vazão:		 	2,74 m3/h

- vazão específica:		0,070 m3/h

- resíduo seco médio:	3.500 mg/l

Importante aqui expor que estes dados foram corroborados a partir de ensaios executados em poços perfurados na região ribeirinha do reservatório de Sobradinho, demonstrando que o comportamento hidrogeológico deste complexo é bastante similar em todo o submédio São Francisco.

No que tange ao outro complexo formador do domínio em apreço, a Seqüência Metasedimentar, os dados disponíveis são bastante precários. Do que se pode extrair, os relatórios dos estudos realizados pela SUDENE apresentam esta Seqüência com um potencial hidrogeológico variando de médio a fraco até muito fraco.

- Domínio Cárstico

Este domínio é formado por rochas pelítico-carbonatadas do Grupo Bambuí (Formação Salitre ou Una , de idade proterozóica superior) e por rochas clásticas e carbonatadas, pleistocênicas da Formação Caatinga e são encontradas na bacia do rio Jacaré e a nordeste da cidade de Xique-Xique, entretanto, em geral, estas rochas não afloram, estando recobertas por sedimentos detríticos residuais (TQd).

Os dados para definição do potencial hidrogeológico da formação Salitre foram obtidos a partir de poços tubulares realizados nos municípios de Xique-Xique e Sento Sé, cujos resultados completos constam do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIDAS.

Os principais resultados obtidos nestes poços estão apresentados a seguir:

- nível estático:		14,75 m

- rebaixamento:		24,16 m

- vazão:		 	9,86 m3/h

- vazão específica:		3,37 m3/h/m

A vazão de produção varia de 26,4 m3/h até 0,05 m3/h , sendo que 45% dos poços perfurados tem vazão acima de 10 m3/h. A vazão específica apresenta resultados ainda mais díspares como pode ser observado a seguir:

| VAZÃO ESPECÍFICA | PROPORÇÃO |
| --- | --- |
| (m3/h/m) | (%) |
| < 0,13 | 19,35 |
| 0,13< x <1 | 35,48 |
| 1 < x < 4 | 25,8 |
| > 4 | 16,13 |

Os resultados são bastante distintos, apresentando uma dispersão muito elevada. Este efeito é minimizado quando se analisa os dados dos poços de Xique-Xique e Sento Sé em separado. Neste caso, verifica-se que a vazão específica dos poços do primeiro é de 4,97 m3/h/m, enquanto no caso de Sento Sé, este valor cai para 1,12 m3/h/m. Este artifício permite classificar o potencial do aqüífero em termos de produtividade dos poços como sendo de elevado a médio em Xique-Xique e médio a fraco no outro município estudado. No cômputo geral, o potencial se situa na faixa de elevado a médio.

O comportamento irregular deste aqüífero é típico de meios cársticos fissurados, onde, em geral, as zonas de melhor condicionamento hidrogeológico estão relacionadas àquelas fraturadas e/ou carstificadas, topograficamente mais rebaixadas, propícias, portanto, à recarga, fluxo e armazenamento das águas subterrâneas.

A outra formação constituinte do sistema cárstico aqui estudado, a Formação Caatinga,  é carente de informações que permitam a execução de qualquer consideração aprofundada. Os poucos dados disponíveis permitem verificar tratar-se de um aqüífero de espessura variável, encontrado sempre sobre a seqüência da Formação Salitre, mas de pouca possança. A avaliação do potencial do aqüífero é prejudicada pela escassez de dados.

- Domínio Granular

O domínio Granular inclui os sedimentos detríticos referidos como depósitos Detríticos Residuais (TQd), de idade terciária-quaternária e como depósitos Eólicos (Qd) e aluviais (Qa), ambos de idade quaternária.

Os depósitos detríticos residuais e eólicos ocorrem em manchas de grande extensão na área próxima ao Projeto (Vale do rio Jacaré) e em áreas circunvizinhas ao reservatório de Sobradinho. Funcionam como meio transmissor de água aos calcários subjacentes e possuem reduzida importância sob o ponto de vista hidrogeológico, em função de sua pequena espessura saturada.

Os depósitos aluviais, por sua vez, foram quase que totalmente cobertos pelas águas do reservatório de Sobradinho. Na área do projeto, se apresentam a NE, próximo ao rio São Francisco, mas em manchas insignificantes, o que por si só nos levaria a não fazer comentários específicos. Além disso, o potencial deste aqüífero é totalmente desconhecido pela falta de dados para análise.

- Conclusão

Pelo acima exposto, depreende-se que somente o aqüífero cárstico da Formação Salitre apresenta  algum potencial para utilização em um projeto de irrigação. Estudos mais detalhados hidrogeológicos seriam necessários, entretanto, para definição de um programa adequado e verificação da adequabilidade de suas águas para este fim.

#### 6.2.3.3 - Qualidade da Água

As águas de diversas fontes situadas na área de influência do Projeto foram estudadas pela PROTECS e pelo Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR.

- Estudos realizados em 1991 - PROTECS

No estudo da PROTECS, realizado no período de maio a julho de 1991, foram efetuadas coletas de água para análise e caracterização analítica visando a sua interpretação para fins de irrigação, tendo sido coletadas amostras de superfície e sub-superfície no rio São Francisco e rio Verde, no rio Jacaré, em cacimbas localizadas na Vereda do Lajedo, em fontes e em poços tubulares existentes na área e que se encontravam em operação. À exceção do rio Jacaré, todos os pontos de coleta se situaram na área de influência da 1ª etapa do Projeto Baixio de Irecê (60.627 ha).

Foram realizadas as seguintes determinações: pH, condutividade elétrica, resíduo total, dureza total, cloretos, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, nitratos, cálcio, magnésio, sódio e potássio.

Em função dos diversos dados obtidos, foram determinados parâmetros que serviram para classificar as águas quanto à sua salinidade, sodicidade e natureza química.

Os diversos resultados relativos às qualidades das águas superficiais da região podem ser assim sintetizados:

- rio Verde

As coletas efetuadas sob a ponte localizada na rodovia BA-052 e em vários sítios ao longo do curso do rio Verde, na direção Norte, até a Fazenda Formosa, para verificação do teor salino da água, indicaram uma condutividade elétrica variando de 1.200 a 1.100 micro-ohms/cm a 25º C, sendo que as amostras coletadas após o período chuvoso apresentaram concentração de sais ligeiramente inferior.

A classificação química foi considerada cloretada mista, estando constituída por cloreto de sódio, de potássio, de magnésio e de cálcio, sulfato de cálcio, bicarbonato e carbonato de cálcio.

O estudo conclui que, devido ao baixo valor do sódio em relação ao cálcio e magnésio, o efeito salino no solo torna-se benéfico em lugar de prejudicial. Assim, o critério de interpretação baseado na CE não deve ser empregado rigidamente, uma vez que o valor de condutância elevado se deve em sua maior parte aos sais de cálcio e magnésio. Como seqüência, a água não apresenta carbonato de sódio residual. Com relação à dureza, esta foi considerada moderadamente dura, afetando assim o paladar e aumentando o consumo de sabão.

- rio São Francisco

A cidade de Xique-Xique foi o sítio de coleta de amostras, apresentando muito baixos teores de sais dissolvidos e condutividade elétrica menor que 100 micro-ohms/cm a 25o C. Quimicamente, é classificada como carbonatada mista, sendo constituída de cloreto de sódio, sulfato de potássio, bicarbonato de magnésio e bicarbonato de cálcio. Os critérios de classificação empregados indicam ser esta água de muito boa qualidade para fins de irrigação.

- Rio Jacaré

Apesar de encontrar-se fora da bacia de drenagem da atual área do Projeto Baixio de Irecê (1ª etapa 60.627 ha), as análises do rio Jacaré, situado a noroeste do Projeto, são aqui apresentadas. Assim, sob o ponto de vista químico a água deste riacho, coletada no município de Sento Sé foi classificada como água mista. Na sua composição química provável ocorrem os seguintes sais: cloretos de sódio, potássio e magnésio ; sulfato de magnésio, bicarbonato de cálcio e carbonato de cálcio.

Quanto à dureza total houve a classificação como muito dura, sendo essa dureza representada na sua maior parte pela dureza dos não carbonatos. Essa característica produz efeitos quanto ao paladar e resíduos quando se usa a água em sistemas de aquecimento.

- Cacimbas

As águas colhidas pela PROTECS na elaboração dos estudos de qualidade de água para irrigação nas diversas cacimbas, indicam que todas as águas são consideradas duras e muito duras, apresentando dureza dos não carbonatos elevados.

A composição química da água das cacimbas usualmente difere durante as estações do ano e as variações encontradas devem estar associadas a outros fatores como natureza da rocha no local e data da coleta.

Examinando-se as nove amostras de água coletadas pela PROTECS em seu estudo, nas cacimbas localizadas em diferentes pontos da área do Projeto, verifica-se que apenas um local apresenta qualidade de água com teor de sais muito elevados, classe C5; em três locais a salinidade foi alta, classe C4 e os demais se situaram numa faixa de 1000 a 1500 micro-ohms/cm a 25º C, classe C3, tabela 6.2.3.3.a.

Com relação à dureza total, as amostras são classificadas como muito dura, com a dureza dos não carbonatos muito variável e superior à dureza total. O carbonato de sódio residual (CRS) foi negativo ou muito baixo.

Tabela 6.2.3.3.a - Resumo das Características Químicas das Águas Analisadas

|  | RECURSOS HÍDRICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÂMETROS | RIOS | CACIMBAS | FONTES | POÇOS TUBULARES |
| Número de Amostras Analisadas (Selecionadas) | 12 | 9 | 2 | 36 |
| Classe de Salinidade | C1 C2 C3 | C3 C4 C5 | C2 C3 | C5 C4 C2 |
| Classe de Sodicidade | S1 | S1 S3 nd | S1 | S1 nd |
| Classe Dureza Total | dura mod. dura lev. dura mole | muito dura dura | muito dura mod. dura | muito dura dura mod. dura lev. dura |
| Carbonato de Sódio Residual | ausência | ausência presença | ausência | ausência presença |
| Classificação Química | Cloretada mista Carbonatada mista | Cloretada sódica Cloretada mista Cloretada | Carbonatado cálcica Carbonatada mista | Cloretado cálcica Cloretada mista |
|  | Mista | cálcica Carbonatada cálcica Carbonatada mista |  | Mista Carbonatada cálcica Carbonatada magnesiana Cálcica magnesiana Carbonatada mista |

- Fontes

As amostras de água coletadas na área do Projeto em duas fontes apresentaram composição química semelhantes quanto à riqueza em sais de cálcio e magnésio e baixos valores para o cloreto de sódio.

A composição química dos sais apresenta constituição em cloretos de sódio, potássio e magnésio, sulfato de magnésio, bicarbonatos de magnésio, bicarbonato de cálcio e carbonato de cálcio em pequena quantidade.

A classificação quanto à salinidade, com base na CE, é de C1 e C2, respectivamente, para as fontes da Fazenda rio Verde e Boa Fonte, com dureza total de muito dura a moderadamente dura.

- Poços Tubulares

Os diversos poços tiveram coletas de água a profundidade entre 46 e 55 metros. A riqueza em sais do lençol de origem, proporcionou condutividades elétricas de 1600, 1900, 3800 e 13000 micro-ohms/cm a 25º C.

Entretanto, a maior parte de poços tubulares na área possuem profundidade de 80 a 110 metros e apresentam valores de condutividade abaixo de 1200 micro-ohms/cm a 25º C.

Para fins de irrigação as águas dos poços pesquisados apresentaram as seguintes classes:

- Classe C4 - 5 amostras

- Classe C3 - 25 amostras

- Classe C2 - 6 amostras

No que tange à relação de adsorção de sódio - RAS, praticamente todas as análises se enquadraram na Classe S1.

No que se refere ao índice de carbonato de sódio residual (CRS), apenas cinco amostras coletadas, dentre 36, acusaram valores positivos e inferiores a 0,72.

Observou-se grande variação com relação à dureza total, com 21 amostras classificadas como muito duras, 14 como duras, 6 como moderadamente duras e 1 como levemente dura.

Verificou-se que não houve muita variação na composição química das águas com a variação das profundidades dos poços.

Pelos elementos apresentados, observa-se que há uma grande predominância de valores da condutividade elétrica, seja das águas do rio Verde, de cacimbas e fontes e poços tubulares, da ordem de 100 micro-ohms, o que indica uma riqueza química em sais nas águas da região do Projeto Baixio de Irecê.

Com exceção do rio São Francisco, cuja água é considerada excelente para irrigação, a utilização de outras fontes depende de estudos mais aprofundados para utilização das águas em irrigação e observação dos efeitos prováveis de acumulação de sais no solo, e na influência para os cultivos.

A indicação para o emprego de águas superficiais ou de poços, visando a irrigação, está diretamente relacionada com a concentração e natureza dos sais dissolvidos na água e prováveis efeitos desses sais no solo a ser irrigado, do clima, da cultura, das condições de drenagem e até do tipo de irrigação a ser adotado em cada sub-área do Projeto. Portanto, os critérios utilizados na interpretação das águas para fins de irrigação são ajustáveis dos fatores acima citados.

A tabela 6.2.3.3.a retromencionada, apresenta a qualidade das águas analisadas de acordo com sua origem assim como sua classificação química.

- Estudos realizados em 1993 - Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR

No estudo realizado pelo Consórcio IESA/MAGNA/GERSAR no mês de maio/1993, objetivou-se analisar parâmetros básicos de qualidade de água que pudessem complementar as análises efetuadas pela PROSPEC e atender a Resolução CONAMA nº 20/86 e a Portaria nº 36/90 do Ministério da Saúde para Potabilidade.

Foram realizadas, neste período, coleta de água em 4 estações, localizadas na atual área de influência do Projeto Baixio de Irecê (60.627 ha), conforme identificação na Figura 6.2.3.3 e descrição abaixo:

- Estação E1: Riacho Ferreira, próximo a Foz com lago Sobradinho, situado a jusante do Projeto Baixio de Irecê, o qual é parte da bacia de drenagem da 1ª etapa (59.630,8 ha);

- Estação E2: Vereda do Lajeado  próximo à confluência com o rio Verde;

- Estação E3: Rio Verde próximo a Fazenda Sovaco;

- Estação E4: Rio Verde sob a ponte da BA-052, situado a montante do projeto.

O rio Verde apresenta-se como a principal fonte hídrica permanente da área do Projeto, cortando toda sua extensão. Nos locais onde existem barramentos, onde a velocidade da água é reduzida, observam-se várias veredas.

A água tem aspecto cristalino, principalmente onde suas águas correm mais livremente, A maioria dos parâmetros analisados apresentam resultados que estão em concordância com os limites estipulados pela legislação em vigor. Incluem-se, nestes parâmetros, o pH que variou entre 7,3, no ponto E1, e 7,7, no ponto E3, pontos estes localizados respectivamente no riacho Ferreira e rio Verde.

Figura 6.2.3.3b - Pontos de Coleta

Ainda dentro dos padrões, estão os valores de Nitrato, Nitrito, Turbidez e Coliformes Fecais.

As concentrações dos compostos nitrogenados apresentam grande importância na produtividade do ecossistemas aquáticos.

Os níveis de coliformes fecais, que influenciam nos padrões de potabilidade, apresentaram valores bem reduzidos.

Algumas concentrações apresentaram-se altas, como por exemplo os valores de condutividade elétrica, cálcio e magnésio.

Vale salientar que os altos valores de condutividade elétrica, devem estar influenciados pelas altas concentrações iônicas, principalmente pelos macronutrientes como cálcio e magnésio.

Observa-se, ainda, que as maiores concentrações ocorreram nos pontos onde a água apresenta-se sobre um sistema lêntico (veredas). Nestes pontos, além da alta concentração dos íons cálcio e magnésio (presente em todo o trecho do rio Verde), o processo de decomposição ocorrido influencia no aumento da concentração da condutividade elétrica.

Esteves (1988) classifica 3 grupos de condutividade elétrica:

- baixa condutividade (5 - 10 µs cm -1) - Região Amazônica

- condutividade intermediária (10-20 µs cm -1) - Regiões periféricas Norte e Sul.

- alta condutividade (30-200 µs cm -1) - Região periférica Oeste.

Os valores obtidos enquadram-se, em todos os casos, como de alta condutividade, o que segundo o autor ocorreria nos rios das regiões periféricas oeste.

Cabe ressaltar a importância da realização do monitoramento deste parâmetro, visando o controle do aumento de suas concentrações.

Na tabela 6.2.3.3.b apresenta-se o resultado da análise de água, obtido no riacho Ferreira (E1), no riacho Vereda do Lajedo (E2) e no rio Verde (E3 e E4).

Tabela 6.2.3.3.b - Resultado dos Parâmetros de Qualidade de Água Realizada na Área do Projeto Baixio de Irecê

|  | Pontos de Amostragem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros | E1 | E2 | E3 | E4 |
| pH | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| Condutividade(us) | 129 | 1.667 | 807 | 1.291 |
| N-Amoniacal(mg/l) | 0,12 | 0,125 | 0,11 | 0,18 |
| N-Nitrato(mg/l) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,10 |
| N-Nitrito(mg/l) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Fosfato(mg/l) | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| Turbidez(mg/l) | 52 | 1,5 | 5,0 | 2,0 |
| Sólido Suspenso(mg/l) | 25 | 8,0 | 11 | 9,0 |
| Sólido Dissolvido(mg/l) | 70 | 1.063 | 470 | 845 |
| Cálcio(mg/l) | 8,0 | 124 | 76 | 139 |
| Magnésio(mg/l) | 5,6 | 70,4 | 33,8 | 40,8 |
| Coliformes Fecais(N.M.P/100 ml) | 70,0 | 34,0 | 63,0 | 94,0 |

### 6.2.4 - Geologia, Geotecnia e Geomorfologia

#### 6.2.4.1 - Estratigrafia

Sob o ponto de vista geológico, a região do projeto é caracterizada pela presença de ocorrências litológicas do Pré-Cambriano e do Terciário/Quaternário e por unidades de cobertura Terciária/Quaternária e depósitos Quaternários.

O embasamento litológico é constituído por quartzitos e itabiritos e ocorrências localizadas de meta-siltitos, meta-arenitos, meta-argilitos e de raras faixas xistosas. Na área do projeto, tais ocorrências limitam-se a um pequeno morrote próximo ao rio São Francisco, no limite oeste da área em apreço.

Sob o ponto de vista estrutural, esta formação ( Serra do Rumo) apresenta mergulhos sub-horizontais (2º - 3º) para NE, onde identificar, também, lineações estruturais de orientação NNE - SSW (concordantes com os “trends” regionais ).

A unidade litoestratigráfica seguinte pertence ao grupo Bambuí, formado no Proterozóico Superior e constituído por várias colunas estratigráficas. Este grupo, adotando a classificação de Misi (1978), pode ser denominado também grupo Una. Esta unidade é dividida em duas formações: Formação Salitre no topo, subdividida em quatro membros e Formação Bebedouro na base.

Na área do projeto em estudo foram identificados apenas os quatro membros da Formação Salitre (BS1 a BS4), sendo que somente o último aflora na área, mais especificamente, adjacente à Serra do Rumo.

A litofácie BS4 é constituída por calcário maciço, por sua vez laminado, microcristalino, recristalizado, odoroso (desprendimento gasosos de sulfetos), em fraturas frescas, cinza-escuro a preto, com lentes delgadas de calcário dolomítico com preenchimento das fraturas por calcita hialina marrom-amarelada.

As demais litofácies são formadas por calcários e dolomitos com intercalações de filitos, meta-siltitos, meta-arenitos e meta-argilitos, com níveis de sílex e quartzo.

Sobre o grupo Bambuí, depositou-se discordantemente a Formação Caatinga (TQc) constituída de sedimentos calcíferos datados como do Mioceno na base e recentes no topo. A base apresenta-se brechóide a conglomerática, com blocos constituídos de quartzo ou fragmentos de calcário ou metasílticos oriundos da Formação Salitre. O nível superior apresenta uma textura maciça ou fragmentária de coloração esbranquiçada. A tonalidade, as vezes escura, deve-se a intensa pigmentação de manganês. A rocha apresenta intensa erosão cárstica, além de muitas cavidades preenchidas por calcita recristalizada conferindo lhe um aspecto poroso.

O litossoma Caatinga está amplamente distribuído na área, ocupando os baixios topográficos/estruturais, principalmente as superfícies de inundação dos rios. Na área do projeto, localiza-se nas calhas do riacho Vereda do Lajedo e do rio Verde.

A espessura deste litossoma varia bastante, tendo sido observado valores entre 6 e 60 metros na área. No que tange à sua permeabilidade, verifica-se que esta formação possui alto grau de permeabilidade fissural, em virtude da intensa dissolução ocorrida ao longo do tempo nas fraturas de direção 200º Az, e baixa permeabilidade intersticial tendo em vista tratar-se de rocha bastante compacta.

Este intenso grau de consolidação permite, por sua vez, o aproveitamento dos mesmos como mármore comercial, conhecido popularmente como mármore “Marta Rocha”.

Sob o ponto de vista estrutural, a Formação Caatinga apresenta estratificação horizontal e sub-horizontal, sendo raramente observado acamamento.

O restante da área não ocupada pela Formação supracitada é preenchida por coberturas detríticas inconsolidadas, eventualmente laterizadas, oriundas do Terciário e do Quaternário.

Os depósitos de cobertura identificados são descritos a seguir:

-	Depósitos de Tálus (TQd): na área do projeto, encontra-se em uma estreita faixa subparalela à Serra do Rumo. Apresenta espessura entre 1 e 3 metros chegando em pequenos trechos a 6 metros.

-	Cobertura Colúvio-eluvionares arenosos (TQd2): depósitos arenosos predominantemente coluvionares relacionados à desagregação de litologias. Na área da primeira etapa do projeto são bastante raros, encontrando-se presentes somente junto à Serra do Rumo na faixa leste do projeto. São, via de regra, areais profundos, com espessura variando entre 2  e 8 metros.

-	Cobertura Eluvionares argilosas (TQe): provenientes da alteração “in situ” dos calcários de Formação Caatinga, eventualmente da Formação Salitre, ocorrendo como espesso manto argiloso a argilo-siltoso de coloração amarronzada a avermelhada, com presença eventual de pequenos blocos de calcário da Formação Caatinga. Espessura varia de 0,9 a 5 metros. Encontram-se associados a vertissolos com baixas taxas de infiltração e alto potencial de escoamento.

-	Coberturas Elúvio-coluvionares silto-arenosas e areno-argilosas (TQc1): embora o substrato destas coberturas seja calcário, apresentam acumulação de traços arenosos na superfície, melhorando as condições de drenagem vertical. Apresenta solos geralmente rasos, situando-se entre 0,5 e 2 metros podendo chegar porém aos 6 metros.

Complementando a estratigrafia da área, percebe-se a ocorrência de aluviões (Qa), porém sem grande possança, merecendo registro, apenas, os pequenos depósitos ao longo do rio Verde e do ribeirão Vereda das Lages. Apresentam-se argilosos e arenosos, de granulometria predominantemente média, dominado os tons cinza-esbranquiçados e avermelhados. Interessante observar que em muitos casos estes sedimentos foram observados em contato direto com calcários da Formação Salitre, reflexo da atuação do ciclo erosivo atual, onde a erosão linear possibilitou a total exumação do calcário Caatinga.

#### 6.2.4.2 - Estrutura Geológica

Complexo Basal (PE) - quartzitos e itabiritos e ocorrências localizadas de meta-siltitos, meta-arenitos e meta-argilitos: apresentam-se dobrados, com eixos na direção geral NS e fortemente fraturados.

Formação Salitre (BS): apresentam dobras menos proeminentes que o complexo basal, na direção EW. As fraturas principais distribuem-se na direção NS, subverticais e fortemente inclinadas.

Formação Caatinga (TQc): não foi afetada por dobramentos, de forma que ocupa posição sub-horizontal. Apresenta-se fraturada em duas famílias principais: direção variando entre ENE e E e entre NNW e NW, predominantemente subvertical. Nessa formação, é também comum a ocorrência de fraturas sub-horizontais, na figura 6.2.4.2 é apresentado o mapa de solos.

#### 6.2.4.3 - Geomorfologia

Ocorrem na área do projeto duas feições morfológicas. O conhecimento da evolução geomorfológica das mesmas é de fundamental importância para o entendimento das feições cársticas desenvolvidas sobre as rochas calcárias aí ocorrentes.

A feição de maior ocorrência na área do projeto é de superfície pediplanizada, ascendente no sentido SSE, com declividade inferior a 1%, desenvolvendo-se, aproximadamente, entre as cotas de 395 m,, no vale do São Francisco, e de 450 m na extremidade sul da área de interesse. Entre as cotas de 500 m e 700 m, encontra-se uma segunda superfície pediplanizada, mais antiga, preservada no topo das serras quartzíticas, representada na área de interesse pela serra do Rumo.

A Formação Caatinga, característica da primeira feição descrita, foi depositada em ambiente continental sobre os calcários da Formação Salitre. Esta deposição ocorreu em condições bastante diversas, variando desde clima bastante seco, na qual fragmentos do calcário Salitre foram preservados sem dissolução, até clima muito úmido, no qual este mesmo calcário foi dissolvido, transportado sob forma de bicarbonato e  precipitado em ambiente lacustre. A forma de contato entre os dois calcários varia, desde a deposição de fácies químicos do Caatinga sobre o Salitre inalterado, até contatos de fácies químicos sobre o relevo cárstico, atualmente coberto.

Os processos de carstificação destes calcários, com formação de “lápias” e dolinas, se deram durante o aplainamento do ciclo Velhas. Estas feições podem ter sido sepultadas pelas coberturas inconsolidadas desenvolvidas no último aplainamento ocorrido na região.

A rede de drenagem atualmente estabelecida na área de interesse foi motivada pela retomada da erosão ocorrida, provavelmente, no Holoceno, após a última glaciação.

A calha do São Francisco, no seu trecho médio, que inclui a área do projeto, encontra-se preenchido por espessos depósitos aluviais, com profundidades superiores a 60 metros. Assim sendo, admite-se que nesta área as feições cársticas tenham sido desenvolvidas em cotas significativamente abaixo das cotas do leito atual, quando o nível de base local encontrava-se bem mais profundo. Dessa forma, é provável que no rio Verde e no riacho Vereda do Lajedo tenham sido formadas cavidades cársticas dirigidas no sentido do rio São Francisco em cotas significativamente abaixo das cotas atuais dos leitos destes vales.

#### 6.2.4.4 - Materiais de Construção

No que tange à disponibilidade de materiais naturais de construção para utilização nas obras do projeto em apreço, a situação na área é bastante propícia, com exceção dos materiais granulares para utilização como agregados e em filtros, que são encontrados somente no rio  São Francisco, a distâncias relativamente altas dos locais das obras. Os aluviões presentes na área do projeto possuem material muito fino, inadequados para utilização.

As áreas de empréstimo para utilização em aterro compactado devem ser estudadas a nível de detalhe quando da execução das obras, uma vez que observa-se com freqüência a presença de solos expansivos na área do projeto. Estes solos, embora não seja vedado sua utilização, devem ser usados bastante criteriosamente, de forma que não haja problemas futuros.

Os materiais pétreos mais adequados existentes nas proximidades do projeto são os calcários da Formação Salitre, que se apresentam bem cristalizados e geralmente maciços e os quartzitos do complexo basal, os quais podem vir a ser obtidos inclusive nas escavações de algumas estruturas do projeto. Os calcários da Formação Caatinga são menos adequados para a utilização em função da grande variação do seu estado de litificação.

### 6.2.5 - Solos

Os solos da área em estudo originam-se dos calcários da Formação Caatinga e das coberturas detríticas inconsolidadas, eventualmente laterizadas, denominadas Formação Vazantes.

Os tipos mais comuns na área são: Cambissolos e Vertissolos oriundos dos calcários das Formações anteriormente descritas, caracterizados pela presença de elevadas reservas de nutrientes e altos teores de argilas expansivas, apresentando também limitações por sua imperfeita condição de drenagem natural.

Os Latossolos e Podzólicos derivados dos materiais da Formação Vazantes apresentam-se bem evoluídos, com perfis constituídos, do ponto de vista mineralógico, com altos teores de sesquióxidos de ferro e alumínio. Possuem boas características de drenagem natural, sendo amplamente mecanizáveis.

Na área desta etapa do projeto, a presença de Regossolos e Areias Quartzosas restringe-se à Etapa 1A, sendo pouco significativas essas ocorrências. Não foram registradas ocorrências de Planossolos na área.

Em termos genéricos, a proporção relativa dos solos acima descritos na área desta etapa do projeto pode ser definida como indicado a seguir:

Cambissolos:	38%

Podzólicos:		38%

Vertissolos:		10%

Latossolos:		10%

Areias Quartzosas	   4%

As principais características físicas e morfológicas, e potencialidades para uso em agricultura irrigada dos cinco grupos de solos presentes na área em questão são descritas a seguir.

#### 6.2.5.1 - Cambissolos

Solos com médio a alto nível de fertilidade natural (eutróficos), com texturas média em superfície e muito argilosa em subsuperfície, ocorrendo na margem direita do rio Verde. Apresenta subclasses com caráter vértico, concrecionário, carbonático e presença de gleização, como pode ser verificado na tabela 6.2.4.1.a A caracterização destas unidades de mapeamento é de suma importância para o planejamento do uso e manejo da área em estudo.

Os Cambissolos eutróficos correspondem às classes 2S e 3S de terras para irrigação (ligeiras a moderadas limitações para o uso e manejo irrigados).

Os Cambissolos eutróficos vérticos, pouco profundos a profundos, são classificados como classe 4A de uso especial, devido às fortes limitações edáficas, e também da deficiência de drenagem interna e externa. Quando associados a outras unidades com maiores limitações, enquadram-se nas classes 4R ou 4RA, aptas unicamente para cultivo de arroz irrigado e cana de açúcar.

Tabela 6.2.5.1.a - Tipos de solos e classes de terras encontrados na área do Projeto

| SOLOS |  |  | CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Símbolo | Limitação/característica |
|  | Profundo | 2S/3S | Médio nível de fertilidade. Profundidade efetiva |
|  | Concrecionário | 3S/4Ss/6S | Médio a baixo nível de fertilidade natural |
| Cambissolo | Carbonático | 4A/6S | Textura argilosa / Pequena profundidade |
| Eutrófico | Vértico | 4A/4R/4RA | Textura muito argilosa. Mal drenado. Impedimento a mecanização |
|  | Vértico Gleizado | 4A | Textura muito argilosa. Imperfeitamente drenado |
| Vertissolo | Profundo | 4A/4R/4RA | Textura muito argilosa. Mal drenado. Impedimento a mecanização |
|  | Gleizado | 6S | Má drenagem. Inaptos para irrigação |
|  | Eutrófico Latossólico | 2S/3S | Baixo a médio nível de fertilidade natural |
|  | Distrófico | 4Ss | Baixo nível de fertilidade |
| Podzólico | Concrecionário | 3S/6S | Baixo nível de fertilidade. Exígua profundidade efetiva |
|  | Plíntico | 3S/4Ss | Baixo nível de fertilidade natural |
|  | Com Fragipan | 3S | Baixo a médio nível de fertilidade natural |
|  | Eutrófico/Distrófico Textura Arenosa | F3s | Baixo a médio nível de fertilidade; Baixa capacidade de retenção de água |
|  | Amarelo Concrecionário | 6S | Drenagem acentuada. Pedregosidade. Inaptos para irrigação |
| Latossolo | Amarelo Eutrófico | 3S/4Ss | Bem a acentu. drenados. Baixa cap. de retenção de água disponível |
|  | Verm. Escuro Eutrófico | 3S | Baixo a médio nível de fertilidade natural |
|  | Verm. Amarelo Eutrófico | 3S/4Ss | Drenagem acentuada. Baixo a médio nível de fertilidade natural |
| Areia Quartzosa |  | F2s | Baixo a médio nível de fertilidade; Baixa capacidade de retenção de água |
| Planossolo |  | 4A | Mudança textural abrupta. Mal drenado |
| Outros: Areia Quartzosa, Petroplintico e Litólico |  |  | 5S/6S | Baixa capacidade de retenção de umidade. Provisória e perm. inaptos |

#### 6.2.5.2 - Podzólicos

Ocorrem na margem esquerda do rio Verde, sendo originados dos sedimentos detríticos pré-edafisados, cauliníticos e laterizados descritos no capítulo sobre Geologia. Apresentam textura areno-argilosa, com incremento do teor de argila em profundidade. Variam de muito a pouco profundos e possuem moderada susceptibilidade à erosão.

Como pode ser verificado na tabela 6.2.5.1.a, apresentam secundariamente unidades com caracteres latossólico, concrecionário, plíntico ou com fragipan, todas com baixo nível de fertilidade, não apresentando, entretanto, limitações acentuadas por deficiência ou excesso de drenagem (3S e 4S).

As unidades eutróficas presentes (2S/3S) são normalmente pobres na fração mineral ou mesmo com altos teores de alumínio trocável.

#### 6.2.5.3 - Vertissolos

De pequena expressão na área desta etapa do projeto, estão relacionados às classes 4R e 4RA, de uso especial, destinando-se especificamente ao cultivo das lavouras de arroz e cana-de-açúcar. As variantes mal drenadas (gleizadas) são inaptas para irrigação.

Caracterizam-se como solos argilosos, profundos a pouco profundos, com pouca variação textural e elevada reserva de nutrientes. As argilas que o compõem possuem alta atividade. A principal limitação para uso agrícola é a deficiente condição de drenagem natural característica desta classe. Esta limitação, associada a outras decorrentes do clima da região, podem provocar o acúmulo de sais inviabilizando sua utilização para agricultura irrigada.

#### 6.2.5.4 - Latossolos

São de ocorrência pouco expressiva na área desta etapa do projeto caracterizam-se por uma textura que varia entre arenosa e média, sendo profundos e fortemente drenados. Fertilidade variando de baixa a média e ocorrência também de caráter distrófico.

São oriundos da Formação Vazantes e constituídos de minerais altamente meteorizados, sesquióxidos de ferro e alumínio e quartzo.

#### 6.2.5.5 - Areias Quartzosas

Ocorrem com pouca frequência, sendo localizadas principalmente no extremo noroeste da área. Caracterizam-se pela textura arenosa ao longo do perfil, sendo solos profundos e bem drenados. Suas maiores limitações são o baixo nível de fertilidade natural e a escassa capacidade de retenção de água. Apesar dessas limitações são consideradas terras aptas para irrigação com culturas especiais (fruteiras) e por métodos de irrigação por aspersão ou localizados.

#### 6.2.5.6 - Mapeamento das Classes de Solos Segundo Normas do  CNPS/EMBRAPA

O mapeamento apresentado na Figura 6.2.5.6 corresponde à área da 1a etapa do Estudo de Viabilidade do Projeto Baixio de Irecê, abrangendo superfície de 59.630,8 ha. Estes estudos basearam-se nos seguintes Relatórios:

- Levantamento Pedológico detalhado e Classificação de Terras para Irrigação para o Projeto Baixio de Irecê - Bahia (PROTECS)

Vol.1 - Relatório Geral (Área A)

Vol.2 - Testes de Infiltração e Inventário Hidrogeológico

Anexo 1 - Tomo 1 a Tomo 15

Anexo 2 - Tomo 1 a Tomo 4

Anexo 3 - Tomo 1 a Tomo 4

Vol. 1 - Relatório Geral (Área B)

Anexo 4 - Tomo 1 a Tomo 9 (Levantamento Detalhado de Solos e Classes de Terra para Irrigação Área B Margem Direita

- Relatório Final dos Estudos Pedológicos Complementares – Área de Etapa 1A (Consórcio MAGNA-BRLi/GERSAR) – 1997.

As unidades do mapa de solos foram interpretadas e identificadas, de acordo com as normas do CNPS/EMBRAPA.

Os resultados do trabalho são apresentados no mapa correspondente (Mapa Generalizado de Solos, na escala 1:100.000), cuja legenda é indicada a seguir.

LEGENDA

| Símbolo Anterior | Unidade de Mapeamento | SOLOS |
| --- | --- | --- |
| LAe 4.1 Pel 7/4.1 | LA e1 - | Latossolo Amarelo eutrófico A moderado, textura argilosa e média + Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa e média |
| LAe 4.2 Pel 7/3.2 | LAe2 - | Latossolo Amarelo eutrófico A moderado, textura argilosa e média + Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico A moderado textura média leve/ argilosa |
| LAe 5.2 | LAe3 - | Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura média |
| LAe 5.2 Ce 4.2 Tb Pel 7/5.3 | LAe4 - | Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura média + Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo textura argilosa e média + Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/média |
| LAe 3.3 Pel 7/3.3 | LAe5 - | Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa |
| Pe 5/3.1 | PVe1 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média/argilosa |
| Pe 6/3.1 Pex 7/3.2 | PVe2 - | Podzólico Vermelho-Amarelo A moderado textura média e média leve/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/argilosa |
| Pe 7/3.1 | PVe3 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado Textura média leve/argilosa |
| Pe 7/4.1 | PVe4 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa e média |
| Pe 7/4.1 Pex 7/3.1 | PVe5 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa e média + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/argilosa |
| Pe 7/5.1 | PVe6 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/média |
| Pe 7/3.2 Ce 5.1 Tb | PVe7 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa + Cambissolo eutrófico muito profundo A moderado textura média |
| Pe5/3.2 Pec 6/3.5 | PV8 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico pouco profundo A moderado textura média e média leve/argilosa cascalhenta |
| Pe 7/3.2 Ce 3.2 Tb | PVe9 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa + Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa |
| Pe 7/3.2 Ce 3.3 Tb | PVe10 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa + Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura argilosa |
| Pe 7/5.2 Ce 5.3 T a Tb | PVe11 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/média + Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura média |
| Pe 7/3.3 Pec 7/3.5 | PVe12 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico pouco profundo A moderado textura média leve/argilosa cascalhenta |
| Pe 7/5.3 Ce 5.3 T a | PV13 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/média + Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura média |
| Pex 6/3.1 Pe 6/3.2 | PVe14 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média e média leve/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média e média leve/argilosa |
| Pex 7/4.1 | PVe15 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/argilosa e média |
| Pex 7/3.2 Pel 7/3.2 | PVe16 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/argilosa + Pdzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa |
| Pex 7/3.3 | PVe17 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/argilosa |
| Pex 7/5.3 Pe 7/5.3 | PVe18 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/média + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/média |
| Pepl 8/4.1 | PVe19 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico plíntico A moderado textura média leve e arenosa/argilosa e média |
| Pepl 7/5.1 | PVe20 - | Pdzólico Vermelho-Amarelo eutrófico plíntico A moderado textura média leve/média |
| Pec 7/3.5 | PVe21 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico pouco profundo A moderado textura média leve/argilosa cascalhenta |
| Pec 9/7.5 Cec 7.7Tb | PVe22 - | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico pouco profundo A moderado textura arenosa/média leve cascalhenta + Cambissolo eutrófico raso textura média leve cascalhenta |
| PV | Pve23 | Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico e distrófico A moderado e fraco textura arenosa/média |
| Pel 7/4.1 LAe 3.1 | PVLe1 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa e média + Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura média |
| Pel 8/4.1 | PVLe2 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve e arenosa/argilosa e média |
| Pel 8/4.1 Pex 6/3.2 | PVLe3 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve e arenosa/argilosa e média + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média e média leve/argilosa |
| Pel 8/5.1 | PVLe4 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve e arenosa/média |
| Pel 9/5.1 | PVLe5 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura arenosa/média |
| Pel 9/7.1 Pex 9/5.1 | PVLe6 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura arenosa/média leve + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura arenosa/média |
| Pel 7/3.2 | PVLe7 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa |
| Pel 7/3.2 Pex 7/3.2 | PVLe8 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/argilosa |
| Pel 7/3.2 Pepl 7/3.2 | PVLe9 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo plíntico A moderado textura média / argilosa |
| Pel 7/4.2 Ce 5.3 Tb | PVLe10- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa e média + Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura média |
| Pel 7/4.2 Ce 5.3 Tb LAe 5.3 | PVLe11- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa e média + Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura média + Latossolo Amarelo eutrófico A moderado Textura média |
| Pel 7/5.2 LAe 5.2 Ce 5.2 Tb | PVLe12- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/média + Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura média + Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura média |
| Pel 8/5.2 LA3 5.3 | PVLe13- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve e arenosa/média + Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura média |
| Pel 9/5.2 LAe 5.2 | PVLe14- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura arenosa/média + Latossolo Amarelo eutrófico a moderado textura média |
| Pel 7/3.3 Ce 5.4 Tb | PVLe15- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa + Cambissolo eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura média |
| Pel 7/4.3 Pe 7/3.3 | PVLe16- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa e média |
| Pdel 7/5.1 | PVLd1- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico distrófico e eutrófico A moderado textura média leve/média |
| Pdel 8/5.1 | PVLd2- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico distrófico e eutrófico A moderado textura média leve e arenosa/média |
| Pdel 8/5.1 LAde 5.1 | PVLd3- | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico distrófico e eutrófico A moderado textura média leve e arenosa/média + Latossolo Amarelo distrófico e eutrófico A moderado textura média |
| PP | PP | Solo petroplíntico A moderado textura arenosa cascalhenta + Plintissolo A moderado textura arenosa/média |
| Pdel 9/5.1 | PVLd4 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico distrófico e eutrófico A moderado textura arenosa/média |
| Pdel 9/5.1 Pe 9/5.1 | PVLd5 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico distrófico e eutrófico A moderado textura arenosa/média + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura arenosa/média |
| Pdel 9/5.1 LAde 5.1 | PVLd6 - | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico distrófico e eutrófico A moderado textura arenosa/média + Latossolo Amarelo distrófico e eutrófico A moderado textura média |
| Ple 6/3.2 Ple 9/3.1 Cevg 5/3.2 | Ple - | Planossolo eutrófico A moderado textura média e média leve/argilosa + Planossolo eutrófico A moderado textura arenosa/argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico gleizado A moderado textura média/argilosa |
| Ce 3.1 Tb | Ce1- | Cambissolo eutrófico muito profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 3.1 Tb Pe 5/3.1 | Ce2 - | Cambissolo eutrófico muito profundo A moderado textura argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média/argilosa |
| Ce 3.1 Tb Pel 7/3.1 | Ce3 - | Cambissolo eutrófico muito profundo A moderado textura argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico eutrófico A moderado textura média leve/argilosa |
| Ce 5.1 Tb Pe 7/3.2 | Ce4 - | Cambissolo eutrófico muito profundo A moderado textura média + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa |
| Ce 3.2 Tb | Ce5 - | Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 3.2 Tb Pec 5/3.5 | Ce6 - | Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico pouco profundo A moderado textura média / argilosa cascalhenta |
| Ce 5.2 Tb | Ce7 - | Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura média |
| Ce 5.2 Tb Pe 7/3.2 | Ce8 - | Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura média + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico A moderado textura média leve/argilosa |
| Ce 1.3 Ta Cev 3.3 | Ce9 - | Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura muito argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 3.3 Tb LAe 3.3 Cec 3.5 Tb | Ce10 - | Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura argilosa + Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa cascalhenta |
| Ce 4.3 Ta | Ce11 - | Cambissolo eutrófico profundo A moderado textura argilosa e média |
| Ce 1.4 Ta Cev 3.4 | Ce12 - | Cambissolo eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 4.4 Ta | Ce13 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa e média |
| Ce 4.4 Ta Cev 5/3.4 Cevg 5/3.3 | Ce14 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa e média + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo Vértico gleizado profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 5.4 Tb | Ce15 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura média |
| Ce 3.5 Ta | Ce16 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 4.5 Ta Ce 5.7 Ta | Ce17 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa e média + Cambissolo eutrófico raso A moderado textura média |
| Ce 4.5 Ta Cek 3.6 Ta Cev 4/3.4 | Ce18 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa e média + Cambissolo eutrófico raso pouco profundo A moderado C carbonático textura argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 4.5 Ta Cek 5.5 Ta | Ce19 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa e média + Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado C carbonático textura média |
| Ce 5.5 Ta Cex 5.5 Ta | Ce20 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura média + Cambissolo eutrófico pouco profundo com fragipan A moderada textura média |
| Ce 5.5 Ta Cev 5/3.3 | Ce21 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura média + Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 3.6 Ta | Ce22 - | Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado textura argilosa |
| Ce 3.6 Taso Cek 3.6 Taso Re 3 so | Ce23 - | Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado C carbonático textura argilosa, relevo suave ondulado + Solo Litólico eutrófico A moderado textura argilosa |
| Ce 4.6 Taso Cev 4/3.4 Vg 2.2i | Ce24 - | Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado textura argilosa e média, relevo suave ondulado + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo Gleico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa |
| Ce 5.7 Taso Pec 7/3.5 | Ce25 - | Cambissolo eutrófico raso A moderado textura média, relevo suave ondulado + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico pouco profundo textura média leve/argilosa cascalhenta |
| Cec 4.5 Tb LAec 5.6 | Ce26 - | Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa e média cascalhenta + Latossolo Amarelo eutrófico A moderado textura média muito cascalhenta |
| Cec 5.7 Tb Cev 5/3.4 Cek 3.7 Ta | Ce27 - | Cambissolo eutrófico raso A moderado textura média cascalhenta + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso A moderado C carbonático textura argilosa |
| Cek 3.6 Ta so Ce 4.5 Ta Cev 4/3.4 | Ce28 - | Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado C carbonático textura argilosa, relevo suave ondulado + Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa e média + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.1 | CVe1 - | Cambissolo Vértico eutrófico muito profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.2 | CVe2 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.2 Ce 3.1 Tb | CVe3 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico muito profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.2 V 3.3 | CVe4 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.2 V 2.3 Cevg 4/3.4 | CVe5 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo gleizado A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.2 Cevg 4/3.2 Vg 3.3 | CVe6 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo gleizado A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 5/3.2 Pex 7/3. | CVe7 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo A moderado textura argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico com fragipan A moderado textura média leve/argilosa |
| Cev 3.3 | CVe8 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 5/3.3 Cevg 5/3.3 | CVe9 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico profundo gleizado A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.3 Cevg 4/3.4 Vg 3.3 | CVe10 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo gleizado A moderado textura argilosa + Vertissolo Gleico profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.3 V 3.3 | CVe11 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.3 V 3.3 Vg 3.3 | CVe12 - | Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo Gleico profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.4 | CVe13 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 3/2.4 Ce 3.5 Ta V 3.3 | CVe14 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 3/2.4 V 3.3 | CVe15 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.4 Ce 4.6 Ta Pec 5/3.5 | CVe16 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado textura argilosa e média + Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico pouco profundo A moderado textura média/argilosa cascalhenta |
| Cev 4/3.4 Cevg 4/3.4 Vg 3.3 | CVe17 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo gleizado A moderado textura argilosa + Vertissolo Gleico profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 4/3.4 V 3.4 | CVe18 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 5/3.4 V 2.3 Vg 2.2 | CVe19 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Vertissolo Gleico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa |
| Cev 5/3.4 Vg 3.3 Ce 4.6 Ta | CVe20 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado textura argilosa e média |
| Cev 5/3.5 | CVe21 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa |
| Cev 5/3.5 Ce 5.6 Ta | CVe22 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado textura média |
| Cev 4/2.5 Ce 2.4 Ta V 2.4 | CVe23 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo A moderado textura argilosa e muito argilosa + Cambissolo eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Vertissolo pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa |
| Cevg 5/3.4 Vg 3.3 sa Ce 5.7 Ta | CVe24 - | Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo gleizado A moderado textura argilosa + Vertissolo Gleico profundo salino A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso A moderado textura média |
| V 2.2 Vg 2.2 | V1 - | Vertissolo profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Vertissolo Gleico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa |
| V 1.3 | V2 - | Vertissolo profundo A moderado textura muito argilosa |
| V 2.3 | V3 - | Vertissolo profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa |
| V 2.3 Cev 4/3.3 | V4 - | Vertissolo profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa |
| V 3.3 | V5 - | Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| V 3.3 Cev 4/3.3 | V6 - | Vertissolo profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa |
| V 2.4 | V7 - | Vertissolo pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa |
| V 2.6 Ce 2.7 Ta | V8 - | Vertissolo raso e pouco profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo eutrófico raso A moderadotextura muito argilosa e argilosa |
| V 3.6 Ce 1.5 | V 9 - | Vertissolo raso e pouco profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico pouco profundo A moderado textura muito argilosa |
| V 3.6 Vg 3.5 Ce 3.7 | V10 - | Vertissolo raso e pouco profundo A moderado textura argilosa + Vertissolo Gleico pouco profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso A moderado textura argilosa |
| Vg 1.3 | VG1 - | Vertissolo Gleico profundo A moderado textura muito argilosa |
| Vg 2.2i V 2.2 sa Cev 4/3.4 | VG2 - | Vertissolo Gleico profundo e pouco profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Vertissolo Gleico profundo e pouco profundo salino A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa |
| Vg 2.2i | VG3 - | Vertissolo Gleico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa |
| Vg 2.2i Cev 4/3.2i | VG4 - | Vertissolo Gleico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico profundo e muito profundo gleizado A moderado textura argilosa |
| Vg 2.2i Cev 3.3 | VG5 - | Vertissolo Gleico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Vertissolo profundo A moderado textura argilosa |
| Vg 2.2i V 3.3 | VG6 - | Vertissolo Gleico profundo e muito profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico profundo A moderado textura argilosa |
| Vg 2.4i Cev 4/3.4 Cek 4.6 Taso | VG7 - | Vertissolo Gleico pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo A moderado textura argilosa + Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado C carbonático textura argilosa e média, relevo suave ondulado |
| Vg 2.4i Cevg 4/3.4i | VG8 - | Vertissolo Gleico pouco profundo e profundo A moderado textura muito argilosa e argilosa + Cambissolo Vértico eutrófico pouco profundo e profundo gleizado A moderado textura argilosa |
| AQ e 9.1 Pdel 9/7.1 | AQe1- | Areias Quartzosas + Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico distrófico e eutrófico A moderado textura arenosa/média leve |
| AQ | Aqe2 | Areias quartzosas eutróficas e distróficas A fraco e moderado |
| Re 4 | Re1 - | Solo Litólico eutrófico A moderado textura argilosa e média |
| Re 4 Ce 3.6 Ta | Re2 - | Solo Litólico eutrófico A moderado textura argilosa e média + Cambissolo eutrófico raso e pouco profundo A moderado textura argilosa |
| R | Re3 - | Solo Litólico eutrófico A moderado textura arenosa |

#### 6.2.5.7 - Estudo e Mapeamento Integrado dos Solos

Para a análise das modificações relevantes nas características pedológicas,  que possam resultar do desenvolvimento do projeto de irrigação, os solos da área foram diferenciados em seis grupos, que são apresentados no mapa correspondente, na escala 1:100.000  (MAPEAMENTO INTEGRADO DOS SOLOS). Cada grupo é integrado por um número variável de unidades de mapeamento, composto por solos com características relativamente uniformes,  especialmente quanto aos fatores de interesse para a avaliação das condições de erodibilidade, estabilidade e susceptibilidade de alterações físico-químicas. Essa abordagem diz  respeito à área abrangida na 1a Etapa do Estudo de Viabilidade.

A composição dos diferentes grupos é relacionada a seguir:

| GRUPO | SOLOS DOMINANTES | UNIDADE DE MAPEAMENTO |
| --- | --- | --- |
| l | Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico, textura arenosa, média leve e média | PVe 18 - 23 - PVLe 2 - 3 - 4 - 5 - 12 - 13 - 14 PVLd 2 -3 - 4 - 5 - 6 - Aqe2 |
| II | Podzólico Vermelho-Amarelo e Latossolo Amarelo, textura média e argilosa | LAe 1 - 2 - 3 – 4 - 5 - PVe 1 - 2 – 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - PVe 19 – 20 - 21 - PVLe 1 - 3 - 4 - 5 – 6 - 7 - 8 - 9 – 10 - 11 - 15 - 16 – PVLd1 |
| III | Cambissolo, textura média e argilosa | Ce 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 – 11 - 12 – 13 - 14 - 15 - 16 – 18 – 19 - 20 – 21 |
| IV | Cambissolo Vértico, textura argilosa | CVe 1 - 2 - 3 – 7 - 8 - 13 - 16 – 21 – Ple |
| V | Vertissolo e Cambissolo Vértico, textura argilosa e muito argilosa | V1 – 2 - 3 - 4 – 5 - 6 - 7 - VG 1 – 3 - 4 – 5 - 6 - 7 - CVe 4- 5 - 6 - 9 - 10 – 11 - 12 – 14 - 15 - 17 - 18 – 19 – 20 - 23 |
| VI | Cambissolo raso e Solos Litólicos, textura indiscriminada | PVe 22 - Ce 17 - 22 - 23 - 24 - 25 – 26 - 27 – 28 - CVe 22 - 24 - V 8 - 9 - 10 VG 2 - 8 - AQe1- Re 1- 2 |

#### 6.2.5.8 - Características Pedólogicas e Diagnóstico sobre a Estabilidade dos Solos

GRUPO I

Neste grupo, predominam solos Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico de textura média leve e arenosa em superfície,  estando prevista para estas terras a irrigação por métodos de aspersão ou similares.  É integrado pelas unidades de mapeamento PVe 18 - PVe 23- PVLe 2 - 3 - 4 - 5 - 12 - 13 - 14 - PVLd 2- 3 - 4 - 5 – 6 – AQe2, ocupando posições topográficas superiores,  entre as cotas 405  e  420 m.

Características pedológicas

- Relevo plano,  declividade inferior a 1%;

- Cobertura vegetal de caatinga densa, arboreo - arbustivo;

- Uso atual incipiente;

- Profundidade do solo superior  a 2,00 m;

- Capacidade de infiltração e condutividade hidráulica com valores muito altos;

- Solos muito porosos e friáveis,  acentuada a fortemente drenados;

- Seqüência de horizontes A - Bt - C,  textura média e arenosa em superfície e média em profundidade,  argila de baixa atividade,  estrutura fraca,  horizonte  A moderado e fraco,  com baixos teores de carbono, raramente possuem sequência de horizonte A-C e textura arenosa ao longo do perfil;

- Caráter eutrófico ou distrófico,  com valores de pH em torno de 5,0 e valores muitos baixos de CTC,  soma de bases, fósforo assimilável e alumínio trocável;

- Solos livres de sais solúveis e sódio trocável.

GRUPO II

Este grupo é constituido por solos das classes Podzólico Vermelho-Amarelo e Latossolo Amarelo,de textura média e argilosa.  As unidades de mapeamento correspondentes são:  LAe 1-2 -3 - 4 - 5 - PVe 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  19 - 21 - PVLe 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - PVLd 1.  Ocupam posições topográficas superiores ou intermediárias,  na cotas entre 400 e 415 m.s.n.m.

Características pedológicas

- Relevo plano,  com declividade inferior a 1%;

- Cobertura vegetal originária de caatinga hiperxerófila, com grau de xerofitismo pouco acentuado, densa e de porte arbóreo - arbustivo;

- Uso atual ainda incipiente,  encontrando-se a maior parte da área com a vegetação natural,  mas ocorrendo recentemente desmatamentos importantes para o plantio de culturas anuais e pastagens;

- Profundidade do solo normalmente superior a 2,00 m até contato lítico ou litóide;

- Alta capacidade de infiltração e altos valores de condutividade hidraúlica oa longo do perfil,  sendo muito porosos e friáveis,  bem a acentuadamente drenados,  sem limitações de drenagem nas condições atuais;

- Seqüência de horizontes A - Bt - C ou A - Bw - C,  textura média e argilosa,  argila de baixa atividade,  estrutura moderada ou fraca,  horizonte A moderado,  baixos teores de matéria orgânica;

- Predomina o caráter eutrófico  mas apresentam reação moderadamente ácida,  com valores de pH em torno de 5,5 a 6,00 e baixos valores de capacidade de troca catiónica,  soma de bases,  fósforo assimilável e alumínio trocável;

- As características de textura,  estrutura e cobertura vegetal indicam ligeiros riscos de erosão nessas terras,  embora apresentem escassa declividade;

- Não apresentam salinidade ou sodicidade em níveis expressivos, sendo solos livres de essas limitações.

GRUPO III

Integram este grupo os solos da classe Cambissolo eutrófico,  que ocorrem em forma dominante na margem direita do rio Verde, numa ampla planície com mínima declividade,  prevendo-se para estas terras a irrigação por métodos de aspersão ou similares.  Corresponde às unidades de mapeamento Ce1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21,  que ocupam posições topográficas intermediárias e inferiores,  entre as cotas 400 e 410 m.

Características pedológicas

- Relevo plano,  com declividades inferiores a 0,3%;

- Cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila de porte arbóreo - arbustivo;

- Uso atual incipiente, com alteração parcial da vegetação natural, através de queimadas e desmatamento para lavouras anuais e pastagens;

- Profundidade do solo variando entre  0,60 e 2,00 m  até contato com o calcário.

- Textura argilosa ou média, com teores de argila ao redor de 25 - 30% na camada superficial e de 30 - 40%  em profundidade;

- Média capacidade de infiltração e condutividade hidráulica, sendo solos moderadamente drenados;

- Perfil com seqüência de horizontes A - Bi - Cr - R,  argila de atividade baixa ou alta,  estrutura moderada,  horizonte A moderado,  com baixos teores de carbono orgânico;

- A reação é próxima à neutralidade,  com valores de pH ao redor de 6,5,  que                                                       aumentam para 7,0 em profundidade.  Os valores de CTC e soma de bases são                                                         altos ou médios, sendo baixos os níveis de fósforo assimilável, alumínio trocável, sais solúveis e sódio trocável.

GRUPO IV

É constituido por Cambissolos Vérticos, correspondentes às unidades de mapeamento CVe 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 13 - 16 - 21 e PLe,  ocupando posições topográficas inferiores e intermediárias, nas cotas entre 400 e 410 cm.

Características pedológicas

- Relevo plano,  com declividades inferiores a 1%;

- Cobertura vegetal natural de caatinga hiperxerófila rala, sendo terras esporadicamente utilizadas para pastagens e culturas de ciclo curto;

- Apresentam substrato rochoso (calcário)  entre 120 a 200 cm de profundidade e, eventualmente,  entre 60 - a 120 cm;

- Solos com seqüência de horizontes A - Bi - C - R, sendo imperfeita ou moderadamente drenados,  argilosos (por vezes mais leves na superfície),  com argila de alta e média atividade, estrutura forte em superfície e maciça em profundidade, muito plásticos e aderentes quando molhados. Possuem moderada taxa de infiltração e reduzida condutividade hidraúlica, haja vista a ocorrência de camadas vérticas em subsuperfície;

- São solos férteis,  eutróficos, com médio a elevados valores de CTC, baixos teores de matéria orgânica, pH de 6,5 - 7,0 e fósforo inferior a 10 ppm.  Apresentam baixa concentração de sais e sódio.

GRUPO V

Esse agrupamento abrange os Vertissolos e parte dos Cambissolos Vérticos  (quando associados aos Vertissolos),  considerados aptos para acricultura irrigada.  Integram as seguintes unidades de mapeamento:  CVe4, CVe5,  CVe6,  CVe9,  CVe10,  CVe11,  CVe12,  CVe14,  CVe15,  CVe17,  CVe18,  CVe19,  CVe20,  CVe23,  V1,  V2,  V3,  V4,  V5,  V6,  V7,  V8,  VG1,  VG3,  VG4,  VG5,  VG6  e VG7.

Características pedológicas

- Ocorrem em posição inferior e/ou intermediárias do terreno, em cotas de aproximadamente 400 - 410 m,  sob relevo plano e declives inferiores a 0,5%;

- A cobertura vegetal originária é de caatinga hiperxerófila,  rala e de porte arbustivo,  pouco alterada por queimadas para pastagens ou desmatamentos para plantio de   culturas anuais;

- A sequência de horizontes é A - C - R (Vertissolo) e A - Bi - C - R (Cambissolo                                                      Vértico),  com substrato calcário ocorrendo entre 100 - 200 m de profundidade e, menos frequentemente,  entre 60 - 100 cm;

- São solos imperfeitamente drenados e, ocasionalmente, mal drenados, de                                                      textura argilosa e muito argilosa, com argilas de caráter expansivo, e                            com estrutura maciça, com baixa capacidade de infiltração e muito baixa                                 permeabilidade;

- Possuem altos valores de capacidade de troca catiônica e de saturação por bases    (caráter eutrófico).  O teor de matéria orgânica é reduzido,  próximo a 1 - 2%,  pH  em torno de 7,0 e fósforo assimilável inferior a 10 ppm;

- Raramente ocorrem inclusões de solos salinos ou solódicos em subsuperfície,  com valores de 4,0 - 8,0 mmhos/cm de condutividade elétrica e 8 - 20 % de sódio trocavél.

GRUPO VI

Agrupa os solos rasos e pouco profundos,  das classes Cambissolo, Vertissolo, Petroplínticos e Solos Litólicos, considerados inaptos para irrigação.  É integrado pelas unidades de mapeamento PVe 22 - PP - Ce 17 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - CVe 22 - 24 - V8 - V9 - V10 - VG2 - VG8 - AQe1 - Re 1 - Re2 - Re3.

Características pedológicas

- Relevo suave ondulado e plano,  com declives inferiores a 4%;

- Cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila;

- Uso atual restrito a pastagem natural;

- Profundidade do solo inferior a 1,00 m e, mais freqüentemente,  inferior a 0,60 m;

- Seqüência de horizontes  A - Bi - R, A - C - R  ou A - R,  com o substrato de rocha calcária a escassa profundidade;

- Textura média e argilosa,  comumente cascalhenta e muito cascalhenta.

Figura 6.2.5.7 (Mapa)

Figura 6.2.5.6 (mapa)

6.2.3 - Recursos Hídricos	127

6.2.4 - Geologia, Geotecnia e Geomorfologia	140

6.2.5 - Solos	144