# 4 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

## 4.1 - Descrição do Empreendimento

### 4.1.1 - Estágio atual dos Estudos

Este documento é parte integrante dos Estudos de Adequação da Viabilidade, conforme preconiza a Fase II, do Contrato nº 0-06-95-0080/00 firmado entre a CODEVASF e o CONSÓRCIO MAGNA - GERSAR / BRLi.

### 4.1.2 - Localização e Acessos do Empreendimento

Como mencionado anteriormente, no Capítulo 3, o acesso à área do Projeto dá-se principalmente através da rodovia BA-052, que liga Xique-Xique a Feira de Santana, interligando-se então à malha viária nacional através da BR-116.

Brevemente o DER-BA estará construindo uma rodovia asfaltada, a BA-210, que ligará as cidades de Sento Sé e Xique-Xique, cruzando transversalmente a área do Projeto, Figura 4.1.2. Esta estrada reduzirá em aproximadamente 50% a distância entre a região do Baixio de Irecê e o principal Pólo de Agricultura Irrigada do Nordeste que é a região de Juazeiro/Petrolina.

### 4.1.3 - Histórico

Vários planos de desenvolvimento hidroagrícola a partir do emprego da irrigação foram empreendidos na região do Baixio do Irecê, face à potencialidade agrícola de suas terras.

Dentre estes, merece destaque o estudo de viabilidade contratado pela CODEVASF e concluído em 1993, o qual contempla a maior parte do acervo de dados disponíveis, constituindo-se em referência básica para os serviços ora contratados.

Tal estudo envolveu uma área bruta de 167.811 ha dos quais 106.218 ha correspondeu à superfície agrícola útil (SAU), considerada no projeto.

Para a determinação desta área, foi estudada uma superfície bem maior, visando compatibilizar a melhor localização e porte do empreendimento com os condicionantes naturais da região.

O estudo de viabilidade existente visava fomentar na área do Projeto a criação de um Pólo Agro-industrial, baseado unicamente na exploração de unidades de produção agrícola e agro-industrial através de grandes empresas privadas.

Nessa concepção, conforme comentado no Capítulo 2, previu-se a implantação do perímetro irrigado em duas grandes etapas, a primeira de 56.233 ha, ajustada posteriormente para 59.630,8 ha, correspondente à área do estudo ora contratado, e a segunda de 49.985 ha.

Com base no estudo existente e adequado à concepção do mesmo às exigências da Lei de Irrigação, a CODEVASF contratou novos estudos, conforme descrito no item 4.1.1, abrangendo apenas a área da 1ª etapa do trabalho anterior.

A nova concepção do Empreendimento prevê um Projeto Público, que destina 22% da área para lotes de pequenos produtores e 78% para lotes de empresas. Desta última, 28 % corresponde a grandes empresas e 72 % a médios produtores.

FIGURA 4.1.2 (CAD)

### 4.1.4 - Concepção atual do Projeto

O Projeto Baixio do Irecê compreende uma superfície bruta total de 95.118,6 ha, dos quais 62.525,5 ha correspondem à superfície agrícola geográfica (SAG) ou irrigável e 24.701,6 ha destinados a Reserva Legal e 2.258 ha a áreas de preservação permanente.

Do total de área irrigável, tem-se 59.630,8 ha de superfície agrícola útil (SAU) (figura 4.1.4.a), sendo o restante da área ocupada pelas obras e demais infra-estruturas do Projeto.

Portanto, a nível do Projeto Hidroagrícola, o valor de área que será utilizado, sempre como referencial, é seu valor SAU.

O projeto, como mencionado anteriormente, contempla áreas com pequenos produtores, com médios produtores e com empresas.

Para as áreas dos pequenos produtores, o investimento na infra-estrutura de irrigação alcança inclusive aquela no interior do lote agrícola. No caso das áreas de médios produtores e empresas, o projeto dessas infra-estruturas se limita à entrada do lote.

O Projeto prevê que o pequeno produtor more no seu lote agrícola, estando previstos, também, Centros de Serviços, que centralizarão as infra-estruturas de apoio à produção e de apoio social e administrativo. Estes Centros estarão localizados no entorno das áreas de pequenos irrigantes distantes até 5 km do lote agrícola mais afastado (figura 4.1.4.a).

Na concretização desse empreendimento, prevê-se também uma efetiva integração do projeto com as ações governamentais a nível estadual e municipal, de forma a repartir, nas devidas proporções, os custos e benefícios que advirão do Projeto.

#### 4.1.4.1 - Planejamento Físico da Área

O arranjo geral do Projeto seguiu basicamente a concepção anterior, ajustando-o onde necessário para atender às novas dimensões da área de estudo.

O parcelamento da área considerou, como unidade de planejamento, o setor hidráulico com tamanho médio que oscila entre 1.500 e 2.000 ha.

FIGURA 4.1.4 lay-out geral

FIGURA 4.1.4a (CAD)

A distribuição espacial dos setores considerou os condicionantes físicos (topografia, pedologia etc.) e as necessidades de área para cada tipo de exploração agrícola, se pequenos produtores ou empresas e a estratégia que melhor favorecesse o desenvolvimento do projeto em termos de implantação (figura 4.1.4.1).

Para cada setor previu-se apenas um tipo de exploração agrícola.

Os setores, por sua vez, compreendem uma quantidade de lotes agrícolas compatíveis com o tipo de exploração agrícola previsto.

Os lotes agrícolas terão 3 (três) tamanhos: para pequenos produtores os lotes terão 6 ha; para médios produtores, áreas médias de 30 ha SAU; e para empresas, áreas médias de 120 ha.

Concluindo, tem-se:

| Área SAU | Parcelamento da Área (SAU) | Número de Setores | Número de Lotes | Área Média dos Lotes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pequenos Produtores | 12.989 ha | 9 | 2.156 | 6,0 ha |
| Médios Produtores | 32.433 ha | 16 (*) | 1.052 | 30,0 ha |
| Empresas | 14.189 ha | 8 (*) | 121 | 120,0 ha |
| Total da área SAU | 59.631 ha |  |  |  |

(*) Na Etapa 1A os lotes de empresas não estão agrupados em setores.

#### 4.1.4.2 - Culturas Selecionadas

Foram selecionadas 20 culturas, das quais 9 temporárias, 5 semi-perenes e 6 perenes para compor o elenco de cultivos do Projeto, quais sejam:

-	Temporárias: abóbora, algodão, cebola, feijão, melão, melancia, milho, pimentão e tomate industrial;

-	Semi-perenes: abacaxi, banana, mamão, maracujá e cana-de-açúcar;

-	Perenes: coco-da-baía, goiaba, limão, manga, tangerina e uva.

#### 4.1.4.3 - Plano de Exploração Agrícola

Para as áreas de pequenos produtores, prevê-se quatro modelos de exploração agrícola.

Para as áreas de empresas, prevê-se 2 modelos de exploração agrícola: um para grandes empresas e 3 modelos para pequenas e médias empresas.

A produção agrícola estimada no ano de estabilização do Projeto atinge 2,1 x 106 t/ano.

FIGURA 4.1.4.1

De acordo com os sistemas de produção preconizados para cada um destes cultivos, estima-se a geração de aproximadamente 84.600 empregos diretos e, consequentemente, 169.200 empregos indiretos, considerando-se que a experiência tem mostrado que a cada emprego direto criado nos projetos de irrigação, são gerados dois outros indiretos.

#### 4.1.4.4 - Métodos de Irrigação

Para as áreas de solos pesados, predominantemente vertissolos e cambissolos vérticos, prevê-se irrigação gravitária, mais especificamente, irrigação por sulcos no cultivo da cana-de-açúcar. Estas áreas estão destinadas exclusivamente aos empresários por disporem de maior capacitação de manejo para tais solos.

Para as demais áreas do Projeto, prevê-se o emprego de métodos pressurizados.

Nas áreas de pequenos produtores, prevê-se aspersão convencional para os cultivos temporários e irrigação localizada para os cultivos perenes e semi-perenes.

Nas áreas de médios produtores e de empresas, à exceção dos vertissolos, conforme referido acima, prevê-se apenas o uso de irrigação localizada para cultivos perenes e semi-perenes.

#### 4.1.4.5 - Sistema de Captação, Condução e Distribuição D’água

O Projeto prevê uma única tomada d’água no rio São Francisco a qual deriva para dois canais de aproximação, cada um deles atendendo a um módulo da Estação de Bombeamento Principal (EBP).

A EBP foi dividida em dois módulos de forma a otimizar sua implantação e reduzir os investimentos iniciais. O módulo 1 atende às Etapas 1A e 1B, prioritárias, e o módulo 2 as demais Etapas.

Da EBP, a vazão é recalcada através de adutoras até uma obra de desemboque, associada ao início do canal principal (CP0) que conduz a água até a entrada de cada setor hidráulico, derivando o fluxo, tanto diretamente quanto através de canais de distribuição derivados do CP0).

Ao longo da rede de canais, prevê-se uma Estação de Bombeamento Secundária (EBS) para atendimento de alguns setores hidráulicos localizados em cotas mais elevadas.

A esse conjunto de obras denominou-se de macro-sistema de irrigação.

Na entrada de cada setor de irrigação pressurizada, prevê-se uma Estação de Bombeamento de Aspersão (EBA) que, captando no canal de condução principal ou nos canais de distribuição secundários, recalca, através de redes de tubulações pressurizadas, as vazões demandadas até a entrada dos lotes.

Para os setores de irrigação gravitária, a derivação do sistema de distribuição principal dá-se através de tomadas d’água laterais, que conduzem a vazão derivada por adutoras de baixa pressão até os lotes. Para estes canais prevê-se um traçado de tal forma que eles possam ter um domínio hidráulico sobre todos os lotes.

A esse conjunto de obras internas aos setores, incluída a obra de derivação, seja EBA, seja tomada d’água, denominou-se de microssistema de irrigação.

O sistema de irrigação no interior de cada lote, denominado “sistema parcelar”, foi previsto de forma compatível com o método de irrigação preconizado.

### 4.1.4.6 - Critérios de Seleção da Tomada D’água

- Localização da Tomada

A escolha do local da EBP deveu-se às características topográficas e geotécnicas as quais permitem a implantação da EBP, com pequena altura de recalque, além de fatores relacionados à segurança contra cheias e assoreamento do canal de aproximação.

O local escolhido apresenta, ainda, boa estabilidade para as bermas do canal de aproximação, bem como boas condições de implantação da tomada, conforme relatado no Relatório de Estudos para a Concepção da Tomada d'água no rio São Francisco (SET/88).

Dessa forma, o local escolhido apresentou todas as condições técnicas e ambientais que o tornaram o mais adequado para o projeto.

- Concepção e Dimensionamento

Para concepção e dimensionamento destas obras, seguiram-se os mesmos princípios, destacados em documentos anteriores.

- Dados Básicos

a) Batimetria, Topografia

Foram utilizados os seguintes dados:

Cartografia à escala 1:5.000, com espaçamento de 1 m entre curvas de nível, ampliada para a escala 1:2.000 no trecho de interesse dessas obras.

Planta batimétrica do local da captação na escala 1:1.000, reduzida, também à escala 1:2.000, para posterior superposição à planta cartográfica ampliada.

b) Geologia e Geotecnia

O maciço, que constitui a encosta oeste do Serrote Boa Vista, é formado por rocha quartzítica, aflorante numa faixa adjacente à margem, pouco estratificada, com mergulho sub-horizontal no sentido do leito do rio, sã a pouco alterada, pouco a medianamente fraturada. Sobrejacente ao quartzito, ocorre camada concordante de meta-argilito, não aflorante, decomposto a alterado, constituindo solo silto-argiloso, duro.

Superficialmente, logo acima dos afloramentos de quartzito, ocorre uma camada de colúvio, constituído de pedregulhos e matacões em matriz fina. Na faixa junto ao rio e penetrando no sentido da calha do rio, ocorre um depósito aluvionar arenoso, provavelmente espesso.

Para implantação das obras projetadas, prevem-se excelentes condições de estabilidade para fundações e taludes dos cortes. O material a ser escavado corresponderá à 2ª categoria, na camada de meta-argilito e à 3ª categoria, no quartzito. Estes materiais poderão ser utilizados para construção dos aterros e enrocamentos de proteção à tomada d’água. Os ensaios realizados no solo, proveniente do meta-argilito, enquadram-se nos tipos CL, ML, e CL-ML do Unified Soil Classification System - USCS.

O material pétreo, além do uso indicado acima, poderá também ser utilizado em outras obras do Projeto.

c) Dados Morfológicos

Para a implantação da tomada d'água, a estabilidade em planta do leito do curso d'água é evidentemente um fator importante.

Com base nas fotografias aéreas de 1950 e na imagens do satélite Landsat obtidas em 1986, em 1992 e mais recentemente em 1995, todas reduzidas à mesma escala de 1:100.000, constatou-se por superposição das mesmas uma excelente estabilidade do leito durante o período 1950 - 1995 em toda a zona próxima à tomada d’água do projeto.

d) Hidrologia

Os elementos de hidrologia, utilizados para a concepção e o dimensionamento da tomada, são provenientes dos estudos anteriores.

Desses estudos, cabe destacar os valores de vazões e níveis máximos e mínimos no rio São Francisco para vários tempos de retorno (TR).

| TR |  | MÁXIMOS |  |  | MÍNIMOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANOS | VAZÕES (m3/s) |  | NÍVEIS (m3/s) | VAZÕES (m3/s) |  | NÍVEIS (m3/s) |
| 100 | 17.733 |  | 401,50 | 630 |  | 390,20 |
| 20 | 12.090 |  | - | 730 |  | 390,32 |
| 10 | 10.346 |  | 398,00 | 890 |  | 390,45 |

e) Dados Sedimentológicos

Os estudos sedimentológicos tomaram por base as medições de descarga sólida disponíveis em Morpará nos anos 81 a 87, fornecidos pela CHESF, e nos dados constantes do Relatório de Estudos Sedimentológicos do rio São Francisco, elaborado pelo PLANVASF.

A análise desses dados, tendo por base as vazões de captação na Tomada d'água, permitiu concluir que poderá ocorrer no Canal de Aproximação um assoreamento, de areia fina, que não deverá ultrapassar uma espessura de 0,25 m para o ano médio de funcionamento.

Essa camada de assoreamento não considera a contribuição de material carreado a nível do fundo do rio, visto que, para limitar essa contribuição, previu-se a construção de uma soleira móvel na seção de entrada da tomada.

- Concepção da Tomada

A tomada d'água foi concebida respeitando os critérios a seguir discriminados.

a) Implantação em Zona Estável do Rio

A estabilidade do local foi escolhido pela superposição das margens do rio São Francisco como mencionado anteriormente.

Por outro lado, a comparação dos levantamentos batimétricos feitos em 81 e 88 confirmou também a estabilidade da parte profunda do rio, situada abaixo da cota 385,0. Esta comparação, entretanto, mostrou a presença de um significativo assoreamento a montante do local da tomada o que conduziu a implantação do eixo da tomada o mais a jusante possível, no trecho mais profundo do rio.

b) Redução de Assoreamento

Para que a obra de tomada no rio São Francisco tenha minimizados os efeitos de assoreamento, quanto ao material arenoso transportado pelo fundo do rio, foi  recomendado que:

A tomada d'água seja implantada numa curvatura favorável do rio, correspondente a profundidade máxima de água;

A soleira de entrada esteja situada no mais alto nível possível, compatível, portanto com a vazão necessária.

Quanto ao material em suspensão, o estudo anterior mostrou que pode ocorrer assoreamento no Canal de Aproximação. Para precaver-se contra esta ocorrência, previu-se:

Um aprofundamento do Canal de Aproximação além do necessário, que possa ser preenchido com o material que depositar e assim servir como segurança adicional;

A possibilidade de se fazer dragagens quando esta profundidade adicional estiver ultrapassada.

c) Distribuição Uniforme das Velocidades no Canal de Aproximação

Visando atender a esta condição, fez-se necessário locar o eixo do canal de aproximação de tal forma que fizesse o menor ângulo possível com a calha do rio.

Igualmente favorável é dar um máximo de afastamento entre a tomada d’água e a EBP, através de um canal rebaixado, visando diminuir as velocidades de escoamento nesse canal e portanto, os fenômenos de vortex. Esse afastamento deverá ser compatível com a melhor locação topográfica da EBP.

d) Compatibilidade com o Conjunto das Obras

A implantação da tomada deverá levar em conta também a possibilidade de se implantar adequadamente a EBP e o início dos canais compatibilizando-os com a topografia geral da área situada imediatamente a jusante da mesma.

A presença de uma plataforma saliente nas cotas 410 até 413 facilitará a implantação das obras de desemboque do recalque da EBP e será utilizada como ponto de chegada do eixo da tomada.

- Descrição das Obras

Levando-se em conta os dados básicos e os princípios de concepção definidos anteriormente, a tomada d'água será constituída das seguintes obras.

a) Canal de Aproximação

Os Canal de Aproximação terá no seu trecho inicial largura variável entre 50 m e 25 m. Nesse ponto haverá uma bifurcação para os canais que atenderão os módulos 1 e 2 da EBP, sendo que o canal do módulo 1 terá 5 m de largura e o do módulo 2 22 m de largura. Na entrada da tomada, o fundo do canal é previsto na cota 387,5 desde a calha de estiagem do rio até a soleira. A jusante da soleira o fundo do canal passa ao nível 385,7 até a entrada do poço das bombas e finalmente ao nível 384,5 junto à EBP.

Os solos no local da EBP têm formação em base de rocha quartzítica e, conseqüentemente, a escavação do canal de aproximação será, em sua quase totalidade, escavação de material de terceira categoria. Os taludes do canal de aproximação foram projetados com declividade de 1 (H) : 4 (V) e 1 (H) : 3 (V), necessitando, ainda, de bermas intermediárias.

b) Soleira Móvel

Essa obra terá uma base em concreto armado, sobre a qual será instalada uma barragem inflável. Serão implantadas no ponto de bifurcação para os canais dos módulos 1 e 2 da EBP. Sua função é limitar o carreamento de material de fundo para o canal de aproximação. A barragem inflável permitirá uma oscilação do nível de entrada de até 1,5 m.

c) Diques laterais de proteção do canal de aproximação

- Serão construídos com o próprio material de escavação do canal, impedindo a queda de materiais grosseiros na calha do canal. A crista destes diques servirá, também, de acesso para os equipamentos de manutenção.

#### 4.1.4.7 - Sistema de Drenagem

Será constituído basicamente por um sistema de escoamento superficial, sendo parte para a proteção dos canais de irrigação e parte para a defesa das áreas parcelares. O projeto utiliza os talvegues naturais, rios e riachos existentes na área do projeto, como principais coletores de drenagem. o que confere um parcelamento racional e de menor custo de implantação.

A fim de evitar problemas de erosão nas margens dos drenos e perdas de cultivos no caso de chuvas excepcionais, todos os drenos escavados, a exceção daqueles ao longo dos canais de irrigação ou da rede viária, terão uma faixa não desmatada de no mínimo 20 m para cada lado do eixo.

A área do Projeto foi dividida em três grandes bacias de drenagem, quais sejam: bacia da Serra do Rumo, que contribui diretamente para o rio São Francisco, bacia do riacho Vereda do Lajedo e bacia do rio Verde.

Dentre os coletores naturais de drenagem, o de maior significado é o rio Verde, afluente do rio São Francisco pela margem direita e que cruza longitudinalmente a área considerada, no sentido Sul-Norte.

Nas áreas de vertissolos e, gradativamente à medida que forem sendo implantados os sistemas de produção, serão executadas, se necessário, obras de drenagem subterrânea desde que haja o surgimento de fenômenos que os justifiquem.

### 4.1.5 - Características das Obras Principais do Projeto

- Sistema de captação e adução: Compõe-se de um conjunto de obras tais como tomada d’água, canal de aproximação, estação de bombeamento principal e suas respectivas adutoras. As características principais destas obras são:

- Tomada d’água: vazão de aproximadamente 63 m3/s

- Canal de aproximação: extensão de 300 m e seção trapezoidal com taludes (1v:4h e 1v:3h), escavado em rocha, dividido em dois a partir da soleira móvel – um com vazão de 11 m3/s para atender o módulo 1 e outro com vazão de 52 m3/s para atender o módulo 2 da EBP.

- Rede de canais: Canais revestidos de concreto simples, com extensão total de 119 km e sistema de regulação utilizando-se comportas telecomandadas. As seções transversais serão de forma trapezoidal com taludes (1v:1,5h) e bases variando de 1 a 7 m.

- Obras de arte: Permitem derivar e controlar as vazões efluentes (tomadas); controlar níveis (reguladores e extravasores); transpor depressões (sifões invertidos); cruzar obras viárias (pontes e pontilhões); e interseção de canais de drenagem (bueiros).

- Rede de drenagem: Canais trapezoidais sem revestimento, com extensão total de 359 km, sendo 87 km para proteção dos canais de irrigação e 272 km para drenagem das áreas agrícolas. Para a Etapa 1A estão previstos 25 km de drenos de proteção aos canais e 25 km de drenos na área agrícola.

- Rede viária: Composta de aproximadamente 209 km de estradas principais, sendo 119 km ao longo dos canais de irrigação e 90 km de interligação entre os setores hidráulicos, com revestimento primário, largura de pista de 6,0 m e acostamentos de 2,0 m para cada lado, e 712 km de estradas secundárias, sendo 596 km ao longo das adutoras pressurizadas e 116 km ao longo dos canais. na Etapa 1A serão construídos 36 km de estradas principais e 49 km de estradas secundárias.

- Suprimento elétrico: A ser implantado mediante convênio a ser firmado entre CODEVASF e CHESF/COELBA. Para a Etapa 1A deverá ser implantada uma linha de transmissão em 69 kV a partir da subestação de Xique-Xique, com extensão de aproximadamente 40 km, uma subestação próximo a EBP de 69/13,8 kV e um alimentador em 13,8 kV com uma extensão de 27 km. Para as demais Etapas deverá ser implantada uma linha de transmissão de 138 kV a partir da subestação de Irecê, com extensão de cerca de 80 km, quatro linhas de distribuição em 138 kV, com extensão de aproximadamente 100 km, três subestações secundárias de 138/13,8 kV e alimentadores em 13,8 kV, com aproximadamente 150 km de extensão.

- Demanda média de energia elétrica: 120 MW/ano.

- Estação de bombeamento secundária (EBS): que será implantada ao início do canal CS-04. As principais características da EBS são, aproximadamente, as seguintes:

- Vazão total:				6,0 m3/s

- Nº de grupos moto-bomba:		5 grupos de 1,2 m3/s

- Altura manométrica:			9,0 m.c.a.

- Potência total instalada:		0,75 MW

- Estações de Bombeamento de Aspersão (EBA): terão, no mínimo, 4 grupos moto-bomba de forma a atender os critérios definidos no Manual de Irrigação do BUREC/CODEVASF, sendo que um deles será dotado de motor com variador de velocidade, o que permitirá o atendimento das pequenas demandas quando poucos lotes estiverem sendo irrigados. As principais características das EBA’s são as seguintes:

-	Área de Pequenos Produtores

Vazão média total:				1,6 m3/s

Altura manométrica média :		60,0 m.c.a.

Potência total média instalada:		1,1 MW

-	Área de Empresas

Vazão média total:				0,8 m3/s

Altura manométrica média :		50,0 m.c.a.

Potência total média instalada:		0,5 MW

### 4.1.6 - Infra-estrutura de Apoio

As infra-estruturas de apoio foram analisadas enfocando-se as necessidades das áreas de pequenos produtores e áreas de empresas, bem como a influência de umas sobre as outras.

Nessa análise, dois aspectos principais se destacam nessa fase de planejamento: a distribuição espacial dessas estruturas de apoio e o seu dimensionamento, cada um desses aspectos interagindo diretamente no outro.

Portanto, algumas premissas foram adotadas, a partir de entendimentos com a CODEVASF. Assim:

- Os pequenos produtores terão suas moradias nos lotes agrícolas;

- As infra-estruturas sociais dos pequenos produtores estarão agrupadas em Centros Comunitários ou de Serviços;

- Os Centros Comunitários foram planejados de tal forma que:

- permitam prestar alguns serviços à mão-de-obra contratada, pelas empresas privadas;

- contemplem lotes urbanos para pequenos produtores, até um máximo de 50% do número de lotes rurais;

- contemplem lotes para pessoal das unidades de serviço e de gestão do Projeto.

- As áreas para moradias dos pequenos produtores, no lote agrícola, envolvem:

- casa propriamente dita;

- outras infra-estruturas de apoio;

- área para horta/criação de pequenos animais (aves/suínos).

- As infra-estruturas dos Centros Comunitários foram planejadas a nível das necessidades do Projeto, e serão detalhadas e executadas mediante ações governamentais conjuntas, envolvendo os níveis municipal, estadual e, evidentemente, o federal, de interesse no mesmo.

- As infra-estruturas nas áreas da iniciativa privada são de total responsabilidade dos empresários;

- Os Centros Comunitários terão, no mínimo, as seguintes infra-estruturas sociais:

- Centro Social

- Posto Médico

- Escola

- Mercado

- Centro Religioso

- Sede do Distrito de Irrigação, a ser localizada em um dos Centros

Além dessa infra-estrutura, à medida que o processo de estabilização da produção for sendo atingido, outras unidades de serviços poderão ser implementadas, tais como:

- Centro Administrativo/Cooperativa

- Armazém de Insumos

- Oficina de Manutenção de Veículos e Máquinas

- Posto policial

- Posto telefônico

- Agência Postal

- Agência Bancária, etc.

### 4.1.7 - Investimento Total

O investimento total estimado para implantação do empreendimento é de RS$ 700x106.

## 4.2 - Intervenções de Engenharia

Para implantação do Projeto Baixio de Irecê serão necessárias diversas intervenções de engenharia na área de influência do Projeto, algumas mais intensas que outras. Porém, todas serão integralizadas de maneira que, pós sua conclusão, seus usuários, diretos ou indiretos, sejam beneficiados, adquirindo condições sociais e econômicas melhores que as atuais.

Estas intervenções repercutirão diretamente na infra-estrutura local, tornando-a eficiente e adequada às novas exigências surgentes.

Cabe ressaltar que a conclusão das obras de infra-estrutura na região de influência do Projeto proporcionará melhores condições sociais e econômicas aos habitantes da região, através da geração de empregos e de benefícios intangíveis, como a melhoria da saúde da população através da criação de núcleos habitacionais, atendidos por rede de água e esgoto, núcleos de treinamento e escolas de nível básico de ensino, melhorando a qualidade da mão de obra local.

### 4.2.1 - Infra-estrutura Básica

Entende-se como infra-estrutura básica para o Projeto Baixio de Irecê, o Sistema Viário, Sistema de Abastecimento d’Água, Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Sistema de Drenagem.

Estes sistemas implantados e integralizados darão, ao administrador do perímetro, condições operacionais eficientes.

#### 4.2.1.1 - Implantação do Sistema Viário

As estradas principais terão 10,0 m de largura e serão construídas de modo a se interligarem ao sistema viário local.

Para sua implantação será necessário o desmatamento de uma faixa de cerca de 15 m. Em seguida, será feito o nivelamento do solo para o lançamento da base da estrada, que é constituída de um material granular. Após a compactação do solo, será colocado um revestimento. Caso ocorra a presença de solos vérticos, estes deverão ser substituídos por material de 1ª categoria, extraído de jazidas e devidamente compactado.

As estradas receberão um revestimento primário e, para sua construção, será necessária a utilização de tratores com pá carregadeira, motoniveladoras, rolos compactadores, caminhões-pipa e caminhões basculantes.

Ao longo das estradas e onde se fizer necessário, serão construídas pontes e pontilhões, obras em concreto armado que irão transpor canais e rios.

As estradas secundárias receberão o mesmo tratamento das principais e sua largura será de 7,0 m.

Este Sistema Viário substituirá as vias carroçáveis existentes na região de projeto.

#### 4.2.1.2 - Implantação do Sistema de Abastecimento d’Água

Para que o irrigante receba água e distribua à parcela, será necessária a construção de diversas obras de engenharia, tais como:

- Obras de Captação

Compreende a tomada d’água no rio São Francisco, o Canal de Aproximação e a Estação de Bombeamento Principal.

As obras serão construídas para atender uma vazão de 63 m3/s.

O Canal de Aproximação é constituído, em quase toda sua totalidade, de material de 3ª categoria, o que impede, para sua abertura, a utilização de dragas tipo sucção e recalque. Contudo, o material pétreo poderá ser utilizado nas estruturas de concreto.

A Estação de Bombeamento Principal (EBP) é a obra mais importante do Projeto Baixio de Irecê. Pelo seu porte, sua construção necessitará de controle tecnológico dos materiais a serem empregados. Quanto aos equipamentos necessários para sua construção, serão os mesmos utilizados nas pequenas hidrelétricas, isto é, motorscraper, tratores, motoniveladoras, retroescavadeiras, caminhões fora de estrada, gruas para transporte de concreto (horizontal e vertical) e as centrais de concreto e britagem.

Durante a construção, o local da obra será alvo de desmatamento e movimentos de terra, sendo, em seguida, contemplado com obras de urbanização e paisagismo e seus arruamentos serão integralizados ao Sistema Viário do Projeto.

- Obras de Condução

Compreendem as redes de canais e as obras de arte necessárias para distribuição da água ao longo do perímetro.

Os canais serão distribuídos em forma de rede ramificada por todo o perímetro. Durante sua construção, ocorrerá desmatamento da faixa por onde irão passar e, por serem construídos em seção mista, parte em corte e parte em aterro, os volumes de corte e aterro deverão estar equilibrados, para que o movimento de terra em áreas de empréstimo (jazidas) e bota-fora sejam minimizados.

Os canais serão revestidos em concreto e, por serem bastante extensos, deverão ser construídos com auxílio de equipamentos próprios, tipo “Daroel”, que escava e reverte canais de irrigação.

Das obras de arte, o aqueduto sobre o rio Verde merece destaque. Construído em concreto armado, atravessará o rio Verde. Entretanto não serão necessárias obras de barramento do rio e desvio de seu curso.

Estas obras acarretarão um grande movimento de terra e um desmatamento das margens do rio Verde. Após sua construção, o local deverá ser beneficiado com projetos urbanísticos, já que fará parte do Sistema Viário.

- Obras de Distribuição

Estas obras englobam as Estações de Bombeamento por Aspersão (EBA’s), num total de 31 unidades, e suas adutoras, que atenderão aos lotes pressurizados. Para os setores irrigados por gravidade, a distribuição se dará por adutoras de baixa pressão.

As EBA’s serão construídas em concreto armado, o local será desmatado e o movimento de terra será insignificante, em comparação com o que será feito na construção da EBP.

As adutoras acompanharão as estradas internas dos setores, sem necessidade de desmatamento. Internamente aos lotes, sua área será desmatada para dar lugar às culturas definidas no planejamento agrícola. Nos lotes irrigados por sistemas pressurizados não existe necessidade de movimento de terra, pois os equipamentos se adequam. Já nos lotes irrigados por gravidade, há necessidade de movimento de terra, para que a água atinja todo o lote, e de controle de erosão, através de medidas que visem a conservação do solo.

O desmatamento dos lotes se dará gradativamente, acompanhando a implantação de cada setor hidráulico do perímetro previsto no Cronograma de Implantação.

#### 4.2.1.3 - Implantação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica

Pelo porte da Estação de Bombeamento Principal, com cerca de 22 MW, e pela quantidade de Estações de Bombeamento por Aspersão (31 unidades), com aproximadamente 1,1 MW cada uma, a rede elétrica local não terá condições de suprir a demanda de energia. Portanto, novas linhas de transmissão deverão ser criadas a partir da hidrelétrica das Subestações de Xique-Xique, para a 1ª  Etapa, e Irecê para as demais Etapas, até as proximidades da área do Projeto, onde será construída uma subestação que atenderá ao perímetro.

Os locais por onde passar a nova linha de transmissão serão desmatados e, para a subestação, o local deverá sofrer movimento de terra para regularização do terreno.

#### 4.2.1.4 - Implantação do Sistema de Drenagem

O principal curso d’água da região, o rio Verde, é também o grande coletor do sistema de drenagem local, formado por outros riachos temporários existentes na região, como o Vereda do Lajedo.

O sistema de drenagem do Projeto Baixio de Irecê será conciliado com o planejamento físico da área e com os métodos de conservação do solo. Para sua construção serão utilizadas retroescavadeiras para os drenos maiores e valetadeiras para drenos menores. Os canais de drenagem não serão revestidos e a sua manutenção será feita através de estradas de serviço construídas ao longo dos drenos.

A área de implantação do sistema será desmatada apenas na projeção da seção hidráulica do dreno e da estrada de serviço e o volume de terra escavado será disposto em locais apropriados ou reutilizado em aterros de obras próximas ou para revestimento das estradas.

#### 4.2.1.5 - Saneamento

Com relação ao abastecimento humano, os centros de serviço foram localizados em áreas próximas aos canais de irrigação, de forma que a água seja captada diretamente nestes canais, aduzida e tratada através de estações de tratamento compactas e distribuída às populações residentes nos centros.

Quanto ao tratamento dos efluentes domésticos, foi previsto através de fossas sépticas localizadas em cada lote urbano, tanto residenciais quanto comerciais, dimensionadas em função do uso. Não está prevista, portanto, rede de coleta de esgotos.

A preocupação futura quanto à eventual influência no lençol freático será objeto de medidas de controle ambiental a serem implantadas na fase de operação do projeto.

## 4.3 - Planejamento Agrícola

### 4.3.1 - Seleção de Culturas e Calendários Agrícolas

Os estudos agrícolas consideraram em sua concepção a aptidão das terras para irrigação, culturas, calendários, coeficientes técnicos e preços ainda oriundos do estudo de viabilidade anterior, excetuando-se a substituição da rizicultura e aquicultura pelo cultivo da cana-de-açúcar.

Para o presente estudo, tomou-se, dos antigos estudos, apenas o elenco de culturas e informação básica referente aos solos e à sua aptidão para irrigação (áreas irrigadas por gravidade e por métodos pressurizados), uma vez que os calendários, coeficientes técnicos e preços foram modificados. Os calendários, especialmente das culturas anuais, foram refeitos, mantendo-se, entretanto, o milho como cultura de rotação.

Os coeficientes técnicos adotados prevêem a alocação em 22% da área para pequenos irrigantes e 78% da área para empresas. Nesse sentido, deve-se ainda ressaltar que foram incorporados novos coeficientes oriundos da própria região (culturas de manga, melão, melancia e goiaba), além daquelas observadas, também in loco, em áreas irrigadas com bons resultados na região do Sub-médio São Francisco, tanto em projetos públicos, quanto em projetos privados.

A alocação das culturas a serem cultivadas pelos tipos de usuário (pequenos produtores e empresários) obedecem a dois critérios e uma definição constante do Planejamento Agrícola Preliminar. Esta última refere-se especificamente às terras aptas para o cultivo de cana-de-açúcar irrigada por gravidade. Os critérios, definidos em conjunto com a CODEVASF, são os seguintes:

1º - As culturas temporárias deverão ser alocadas unicamente para os pequenos produtores.

2º - A cultura de uva deverá ter seu cultivo restrito às empresas.

Portanto, nas áreas de empresas serão cultivadas apenas espécies semi-perenes e perenes. A Tabela 4.3.1a a seguir apresenta os volumes de produção anual máxima, por cultura alocáveis ao Projeto segundo os estudos de mercado. Cabe destacar que não foram incluídas as culturas do algodão, milho, feijão e cana-de-açúcar pois, na escala do Projeto, os volumes produzidos não têm impacto sobre o mercado.

Tabela 4.3.1a - Culturas selecionadas (1), volumes de produção e área máxima alocável no Projeto.

| Cultura | Máxima produção anual (t) |
| --- | --- |
| Temporárias |  |
| Abóbora | 37,57 |
| Cebola | 35,22 |
| Melancia | 103,31 |
| Melão | 30,52 |
| Pimentão | 11,27 |
| Tomate | 117,40 |
| Semi-perenes |  |
| Abacaxi | 7,50 |
| Banana | 164,36 |
| Mamão | 79,80 |
| Maracujá | 38,00 |
| Perenes |  |
| Coco-da-baía | 76,10 |
| Goiaba | 41,09 |
| Limão | 41,09 |
| Manga | 53,53 |
| Tangerina | 141,74 |
| Uva | 166,88 |

OBS.: (1)	Embora não estejam listadas aqui, o algodão, o feijão, o

milho e a cana-de-açúcar integram o elenco de culturas do Projeto.

- Culturas Selecionadas

De acordo com os estudos de planejamento agrícola apresentados, foram definidos 4 modelos de exploração agrícola para a área de pequenos produtores, 3 modelos para a área de médios produtores, 1 modelo para a área de empresas com irrigação pressurizada e 1 modelo para a área de empresas com irrigação por gravidade.

As tabelas 4.3.1b a 4.3.1e a seguir apresentam uma síntese das culturas e áreas ocupadas em cada tipo de lote proposto.

Tabela 4.3.1b - Área de Pequenos Produtores

| Lote Tipo | Culturas | Área (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | Temporárias |  |
|  | Algodão | 1,7 |
|  | Cebola | 1,5 |
|  | Milho (*) | (3,6) |
|  | Pimentão | 0,4 |
| C 1 | Semi-perenes |  |
|  | Banana | 1,0 |
|  | Perenes |  |
|  | Goiaba | 1,4 |
|  | Total | 6,0 |
|  | Temporárias |  |
|  | Abóbora | 0,8 |
|  | Algodão | 1,5 |
|  | Melão | 1,3 |
|  | Milho (*) | (3,6) |
| C 2 | Semi-perenes |  |
|  | Banana | 1,0 |
|  | Perenes |  |
|  | Manga | 1,4 |
|  | Total | 6,0 |
|  | Temporárias |  |
|  | Feijão | 1,0 |
|  | Milho (*) | (3,6) |
|  | Melancia | 2,2 |
|  | Pimentão | 0,4 |
| C 3 | Semi-perenes |  |
|  | Banana | 1,0 |
|  | Perenes |  |
|  | Limão | 1,4 |
|  | Total | 6,0 |
|  | Temporárias |  |
|  | Abóbora | 0,8 |
|  | Feijão | 0,3 |
|  | Milho (*) | (3,6) |
|  | Tomate | 2,5 |
| C 4 | Semi-perenes |  |
|  | Banana | 1,0 |
|  | Perenes |  |
|  | Tangerina | 1,4 |
|  | Total | 6,0 |

(*) Cultura de Rotação

Tabela 4.3.1c  - Área de Médios Produtores

| Lote Tipo | Culturas | Área (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | Semi-perenes |  |
|  | Mamão | 10,0 |
| PE 1 | Perenes |  |
|  | Manga | 10,0 |
|  | Uva | 10,0 |
|  | Total | 30,0 |
|  | Semi-perenes |  |
|  | Mamão | 10,0 |
| PE 2 | Perenes |  |
|  | Tangerina | 10,0 |
|  | Uva | 10,0 |
|  | Total | 30,0 |
|  | Semi-perenes |  |
|  | Maracujá | 10,0 |
| PE 3 | Perenes |  |
|  | Coco-da-Baía | 5,0 |
|  | Uva | 15,0 |
|  | Total | 30,0 |

Tabela  4.3.1d  - Área de Empresários - Irrigação Pressurizada

| Lote Tipo | Culturas | Área (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | Semi-perenes |  |
|  | Abacaxi | 60,0 |
| GE 2 | Perenes |  |
|  | Manga | 30,0 |
|  | Uva | 30,0 |
|  | Total | 120,0 |

Tabela 4.3.1e   - Área de Empresários - Irrigação por Gravidade

| Lote Tipo | Culturas | Área (ha) |
| --- | --- | --- |
|  | Semi-perenes |  |
| GE 1 | Cana-de-Açúcar | 120,0 |
|  | Total | 120,0 |

### 4.3.2 - Calendários Agrícolas

As épocas de plantio e duração dos ciclos das culturas preconizadas no planejamento agrícola estão apresentadas nas figuras 4.3.2a a 4.3.2i, a seguir.

Entram figuras 4.3.2a a - Arquivo calend1.xls

4.3.2b

4.3.2c

4.3.2d

4.3.2e

4.3.2f

4.3.2g

4.3.2h

4.3.2i

### 4.3.3 - Necessidades Hídricas de Irrigação

A tabela 4.3.3 apresenta as demandas máximas das culturas em função do método de irrigação e ocupação do lote ao nível da parcela.

Tabela 4.3.3

| Lotes | Métodos de Irrigação | Cultura | Vazão (l/s/ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aspersão | algodão | 1,42 |
|  | convencional | milho | 1,42 |
|  |  | tomate | 1,42 |
| PEQUENO |  | goiaba | 0,76 |
| PRODUTOR | Micro-aspersão | manga | 0,67 |
|  |  | limão | 0,67 |
|  |  | tangerina | 0,62 |
|  | Gotejamento | banana | 0,94 |
|  |  | manga | 0,76 |
|  | Micro-aspersão | tangerina | 0,62 |
| MÉDIO PRODUTOR |  | coco-da-baía | 0,71 |
|  |  | uva | 0,54 |
|  | Gotejamento | mamão | 0,72 |
|  |  | maracujá | 0,67 |
|  | Micro-aspersão | manga | 0,76 |
|  |  | abacaxi | 0,64 |
| EMPRESAS | Gotejamento | uva | 0,54 |
|  | Gravidade | cana-de-açúcar | 1,53 |

### 4.3.4 - Necessidade de Adubos e Defensivos Agrícolas

A tabela 4.3.4a apresenta a quantidade média de adubos e defensivos agrícolas necessária ao empreendimento, a partir do ano de estabilização.

Tabela 4.3.4a - Quantidade média de adubos e defensivos agrícolas necessária ao empreendimento, a partir do ano de estabilização

|  |  |  |  | Quantidade média por ano estabilizado(1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto | Unidade |  | Pequeno. |  | Médio |  | Empresa |  |
|  |  |  |  | Produtor |  | Produtor | 1 | 2 |
| Adubos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orgânico |  | t |  | 163,19 |  | 37,05 | 41,40 | 18,75 |
| Nitrogenado |  | kg |  | 8.333,17 |  | 2.926,00 | 2.484,00 | 476,25 |
| Fosfatado |  | kg |  | 7.695,69 |  | 4.119,20 | 2.235,60 | 517,50 |
| Potássico |  | kg |  | 3.688,71 |  | 2.194,50 | 1.159,20 | 585,00 |
| Micronutrientes |  | l |  | 24,65 |  | 188,10 | -- | 81,75 |
| Defensivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inseticidas |  | l |  | 391,29 |  | 145,35 | 16,56 | 54,00 |
| Fungicidas |  | kg |  | 223,53 |  | 258,40 | -- | 34,50 |
| Formicida |  | kg |  | 15,97 |  | 37,05 | -- | 5,25 |
| Herbicidas |  | l |  | -- |  | 53,20 | -- | 15,00 |
| Óleo Mineral |  | l |  | 82,18 |  | 38,00 | -- | 15,00 |
| Espalhante adesivo |  | l |  | 100,96 |  | 249,85 | -- | 33,75 |

(1) x 1.000

A Tabela 4.3.4b apresenta para as culturas integrantes do Projeto, as doses médias de fungicidas e inseticidas, bem como dos demais agroquímicos - formicidas, herbicidas e adjuvantes, contendo igualmente o princípio ativo (nome técnico) e o nome comercial do produto, terminando por assinalar para cada um deles a classe toxicológica  a que pertence, de acordo com as normas da Secretaria de Vigilância Fitossanitária do Ministério da Agricultura e Abastecimento.

OBS.:         I - Inseticida        F - Furgicida    E.A. - Espalhaceto Adesivo    FORM - Formicida   H - Herbicida

| OBS.: | I - Inseticida | F - Furgicida E.A. - Espalhaceto Adesivo FORM - Formicida H - Herbicida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.4 - Administração, Assistência, Comercialização, Extensão e Fomentos Agrícolas

### 4.4.1. - Considerações Iniciais

Neste item está demonstrada a estrutura organizacional prevista para a administração do perímetro, assistência técnica e extensão rural e apoio à comercialização, que permita o perfeito desenvolvimento do empreendimento.

Nas condições locais específicas, este desenvolvimento basear-se-á no aproveitamento de terras com ocupação humana virtualmente inexistente e afastadas dos núcleos urbanos regionais. Para que o adensamento da ocupação deste vazio demográfico, produtivo e de infra-estrutura mediante um grande projeto de iniciativa governamental resulte efetivamente no progresso sócio-econômico desejado, há necessidade da presença do poder público em múltiplas esferas de atuação. Na condição de empreendedor principal, a CODEVASF tem o papel de agente polarizador e indutor da presença das demais instâncias públicas, além da articulação com os segmentos privados dentro dos limites de suas atribuições.

Dentro da perspectiva de oferecer à CODEVASF balizamentos para adequado desempenho destas atribuições, pode-se caracterizar como objetivo do presente estudo a definição do universo de relações a serem estabelecidas entre os participantes diretos do empreendimento e as demais instituições envolvidas, ordenando-as segundo um modelo de organização e gestão que, dentro das diretrizes legais e normativas em vigor, facilite ao máximo o alcance das finalidades típicas de um projeto público de irrigação.

### 4.4.2. - Proposta de Sistema de Gestão

#### 4.4.2.1. - Participantes e Responsabilidades

Em um projeto de irrigação pública estarão envolvidos diversos agentes responsáveis pela transformação que se efetiva na área. Estes formam um mix integrado por diferentes níveis de administração pública em atuação (ou que poderão atuar) na área, e o setor privado, representado pelos beneficiários, pequenos produtores e empresários.

A tabela 4.4.2.1, a seguir,  apresenta uma visão resumida do conjunto de tarefas de Organização e Gestão e da repartição das responsabilidades pela sua execução.

#### 4.4.2.2. - Administração do Projeto

- Organização do Distrito de Irrigação

O Distrito de Irrigação é uma Associação Civil de direito privado, que congregará obrigatoriamente os futuros irrigantes do Projeto. O futuro Distrito de Irrigação do Projeto Baixio de Irecê será composto de um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal constituídos por representantes das categorias de irrigantes que compõem o projeto.

O Conselho de Administração será um órgão normativo, que contará com uma unidade de Gerência Executiva responsável pela operacionalização da programação de trabalho.

O Distrito terá por finalidade, conjuntamente com a CODEVASF na fases iniciais de operação, promover a seleção e assentamento de irrigantes e administrar, operar e manter as infra-estruturas hidráulicas do projeto, de forma a fornecer água aos irrigantes.

Na implantação do projeto, caberá ao Distrito promover as ações necessárias para implantação das infra-estruturas sociais básicas de responsabilidade do Estado e as condições para que a iniciativa privada se instale no projeto, prestando toda a variedade de serviços de apoio à produção e ao desenvolvimento econômico dos irrigantes.

O Distrito de Irrigação manterá convênio com a CODEVASF, onde esta delegará ao Distrito suas atribuições de gerência do perímetro, possibilitando através do mesmo, repassar ao Distrito recursos do Governo Federal, de organismos financeiros internacionais e da própria CODEVASF, onde esta delegará ao Distrito as atribuições de gestão das terras do perímetro.

O Distrito, após a implantação do projeto, operará e manterá as infra-estruturas hidráulicas através de receitas da venda de água e serviços aos irrigantes.

A estrutura organizacional proposta para o Distrito de Irrigação deverá ser compatível com as funções que exercerá como instituição gestora e operadora do sistema principal de adução, condução e distribuição d’água, além das demais funções ligadas ao pleno funcionamento do perímetro, conforme mostrado no organograma funcional apresentado e comentado a seguir (Fig.4.4.4.2).

figura 4.4.2.2 (arquivo orgest.xls)

a) Assembléia Geral

A Assembléia Geral é o órgão máximo do Distrito, sendo formada por irrigantes de todas as categorias, detentores ou promitentes compradores de lotes rurais no perímetro. Compete-lhe decidir políticas que visem sua defesa e seu desenvolvimento.

b) Conselho de Administração

O Conselho de Administração será o órgão de deliberação permanente do Distrito de Irrigação. Será constituído e eleito por todas as categorias de produtores a serem beneficiados por lotes irrigados no perímetro do projeto.

Considerando que no projeto existirão categorias de irrigantes diferenciadas, tais como pequenos produtores, médios produtores e empresários, é necessário instituir mecanismos para que, no Conselho de Administração, as diversas categorias de irrigantes sejam representadas de forma eqüitativa. A CODEVASF designará um representante para integrar o Conselho de Administração. Este representante não terá direito a voto, mas terá direito a vetar a implementação de decisões a respeito de matérias relevantes, definidas explicitamente no Estatuto, que sejam contrárias ao interesse público.

A participação da entidade governamental no Conselho dar-se-á de forma mais efetiva e atuante por um período até que ocorra a estabilização e consolidação do projeto. Após esse período, o poder de veto será reduzido ainda mais, chegando ao mínimo indispensável para que o projeto continue em operação e cumprindo sua destinação social com a menor interveniência possível por parte do órgão público.

c) Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do distrito, cabendo-lhe zelar pela adequada gestão econômico-financeira, analisando as contas e a execução orçamentária, bem como os atos econômico-financeiros da Gerência Executiva.

d) Gerência Executiva

A Gerência Executiva é o órgão de administração executiva do Distrito, cabendo-lhe gerir os interesses econômico-sociais, consoante a política estabelecida pelo Conselho de Administração.

O Gerente Executivo será nomeado pelo Conselho, a quem prestará contas e do qual receberá orientação programática.

A Gerência Executiva deverá ser entregue a técnicos com reconhecida experiência profissional na gestão de empresas agropecuárias e/ou perímetros de irrigação.

A complexidade de problemas, a grande dimensão do Projeto e a variedade de categorias de produtores, exigirão que a Gerência Executiva se constitua em uma estrutura administrativa que atenda às principais demandas do Distrito e ao mesmo tempo seja ágil e flexível para responder, com eficiência, às expectativas dos irrigantes.

A estrutura da Gerência Executiva será constituída por 3 (três) Divisões: Administração e Finanças, Apoio à Produção e Operação e Manutenção. Os chefes das mencionadas Divisões serão de nível técnico-gerencial e seus nomes serão aprovados pelo Conselho de Administração.

Complementarmente, a Gerência Executiva contará com uma Assessoria Jurídica e um Setor de Apoio de Informática.

A Divisão de Apoio à Produção terá, na fase de início de operação, responsabilidade pela organização da produção agrícola do Distrito. Na medida em que os irrigantes passem a se organizar em cooperativas ou associações específicas para tal fim, essa unidade perderá suas funções executivas e passará a exercer funções de coordenação e apoio, além de assessoramento à Gerência Executiva na análise, compatibilização e consolidação dos planos de exploração agrícola.

d-1) Divisão de Administração e Finanças

Esta Divisão compreenderá 6 (seis) Setores de Serviços: Orçamento e Contabilidade, Recursos Humanos, Recursos Materiais, Serviços Gerais, Transportes e Segurança do Trabalho.

d-2) Divisão de Operação e Manutenção

Esta Divisão compreende 6 (seis) Setores, relativos a Operação e Manutenção Hidráulica, Manutenção Mecânica, Patrulha Mecanizada, Oficina Mecânica e Serviços Técnicos.

d-3) Divisão de Apoio à Produção

À Divisão de Apoio à Produção compete planejar, coordenar e executar atividades relacionadas à produção do distrito, com pleno acordo e participação dos irrigantes, através das suas associações.

### 4.4.3 - Políticas de Apoio (Fomentos Agrícolas)

- Impostos e Taxas

A tributação incidente sobre o setor agropecuário é regida no Estado da Bahia pelo Decreto no 2.460, publicado em 07/06/89, que regulamentou a cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

- Neste referido decreto estão discriminados os casos de isenção de cobrança do tributo sobre os produtos agrícolas “in natura”.

- Crédito Rural

A região do projeto conta atualmente com uma rede de agentes financeiros atuante em crédito rural, composta dos seguintes bancos nas respectivas localidades (não foram incluídos os dados referentes a Sento Sé).

- Irecê

Banco do Nordeste do Brasil - BNB

Banco do Brasil - BB

Banco do Estado da Bahia - BANEB

- Xique-Xique

Banco do Brasil

Banco do Estado da Bahia - BANEB

- O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE

O objetivo do FNE é “contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento”, observado o disposto constitucional que assegura a aplicação mínima da metade dos recursos deste fundo no semi-árido.

Os recursos disponíveis para o FNE correspondem a 1,8% da arrecadação líquida do Imposto de Renda e do IPI. Não resta dúvida que a imunidade às restrições de controle monetário que possui o fundo, vem garantindo a estabilidade no aporte de recursos da União, revestindo-se o FNE de importância estratégica para a promoção do desenvolvimento regional.

Na região do projeto, os recursos liberados pelo FNE são sumamente importantes para o desenvolvimento da irrigação. O Programa de Apoio à Agricultura Irrigada - PROIR - vem sendo fundamental para o incentivo à transformação da inconstante agricultura de sequeiro para a irrigada.

- Recomendações

Algumas recomendações podem ser feitas com relação à melhor estruturação do setor de apoio à agricultura irrigada na região, destacando-se as seguintes:

- devem ser articulados esforços entre a CODEVASF, a CODEVERDE e a EBDA para estruturação de uma estação de pesquisa na região voltada para a irrigação, de maneira a possibilitar o domínio de tecnologias de produção das principais culturas irrigadas nas condições edafoclimáticas e fitossanitárias locais;

- os serviços de difusão de tecnologias agrotécnicas, hidroagrícolas, gerenciais e associativistas também devem ser objeto de grande atenção por parte da CODEVASF, principalmente visando atender às necessidades da parte pública do projeto (área de colonização), buscando-se um adequado equilíbrio entre os incentivos governamentais e a responsabilidade dos produtores nas diferentes etapas de implantação do projeto;

- a CODEVASF e os agentes financeiros que atuam com crédito rural deverão manter entendimentos com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de acesso ao crédito, tornando-os compatíveis com o perfil de formalização da ocupação da terra típico dos pequenos produtores de projetos públicos de irrigação;

- da mesma forma, deverão ser previstos recursos adicionais para atender ao aumento da demanda por projetos de financiamento em irrigação ao amparo do FNE-PROIR, tanto no segmento de pequenos produtores como de empresas;

- recomenda-se aos governos federal e estadual a elaboração de um plano de estruturação do setor de serviços pós-colheita na região, que tem um perfil voltado para a produção de grãos, necessitando de diretrizes e incentivos para sua adaptação à realidade da produção irrigada; infra-estruturas como terminais frigorificados e alfandegados de cargas para exportação, bem como facilidades de seleção e embalagem de frutas e serviços especializados de informação de mercado devem ser objeto de estudos e entendimentos posteriores, visando o apoio à implantação do projeto; uma filosofia de parcerias concretas entre os segmentos governamental e privado deve nortear estas ações.

- o mesmo se aplica às facilidades e incentivos para o desenvolvimento agroindustrial; a disponibilização de infra-estruturas específicas (terrenos urbanizados, água, energia, tratamento de efluentes, etc.) em áreas-pólo organizadas nos moldes de distritos agroindustriais tais como os existentes, por exemplo, em Petrolina e Juazeiro, deverá ser encaminhada de modo a estimular a implantação de unidades de beneficiamento de matérias-primas agrícolas na área, tal como previsto no planejamento do projeto.

## 4.5 - Fonte de Recursos Hídricos

Os limites do Projeto Baixio de Irecê situam-se a cerca de 2,5 Km da margem do rio São Francisco, em seu trecho médio. Pela magnitude das vazões de captação, 63 m3/s para 1a etapa, o rio São Francisco torna-se a única fonte de recursos hídricos capaz de abastecer o perímetro durante o período seco que anualmente atinge a região.

O perímetro é cortado em seu sentido Norte-Sul pelo rio Verde, afluente pela margem direita do rio São Francisco. Atualmente este Rio possui algumas pequenas barragens, feitas de terra, com o objetivo de armazenar água para dar melhores condições de irrigação aos pequenos agricultores que vivem às margens do rio, durante o período de estiagem. Esta solução não pode ser tomada para o Projeto Baixio de Irecê, tendo em vista que as pequenas vazões de água que escoam por sua calha estão longe de atender às necessidades requeridas pelo perímetro.

A utilização de poços artesianos, que é a solução adotada por algumas sedes de fazendas na área, não tem expressão como possibilidade de suprimento d’água para o Projeto, seja pelo elevado teor de calcário e de sais minerais dissolvidos, seja pela sua pouca disponibilidade.

## 4.6 - Mercado e Comercialização Agrícola

O estudo de Mercado e Comercialização dedicou-se a analisar o mercado potencial das culturas integrantes do Planejamento Agrícola. Este estudo forneceu informações de projeções de oferta máxima em t/mês, considerando o horizonte temporal de 2020, além dos preços desses produtos.

A tabela 4.6 apresenta as informações referidas anteriormente, discriminadas por mercados.

Tabela 4.6 - Projeção da oferta máxima de produtos hortifrutícolas para o ano 2020, segundo os segmentos do mercado

|  | Segmento de Mercado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultura | Doméstico (In natura) | % | Industrial | % | Exportação | % |  | Total |
| Temporárias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abóbora | 5.492 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |  | 5.492 |
| Cebola | 4.929 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |  | 4.929 |
| Melancia | 15.459 | 99,9 | -- | -- | 4 |  |  | 15.463 |
| Melão | 3.956 | 96,6 | -- | -- | 138 | 3,4 |  | 4.094 |
| Pimentão | 2.034 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |  | 2.034 |
| Tomate | 7.528 | 34,5 | 14.260 | 65,5 | 2 |  |  | 21.790 |
| Semi-perenes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abacaxi | 4.798 | 27,1 | 12.815 | 72,5 | 53 | 0,4 |  | 17.666 |
| Banana | 12.300 | 93,8 | 625 | 4,7 | 188 | 1,5 |  | 13.113 |
| Mamão | 6.688 | 99,9 | -- | -- | 10 | 0,1 |  | 6.698 |
| Maracujá | 1.469 | 43,5 | 1.908 | 56,5 | -- | -- |  | 3.377 |
| Perenes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coco-da-baía | 3.377 | 57,5 | 2.492 | 42,5 | -- | -- |  | 5.869 |
| Goiaba | 1.294 | 38,4 | 2.070 | 61,4 | 6 | 0,2 |  | 3.370 |
| Laranja | 86.384 | 28,0 | 217.730 | 71,7 | 797 | 0,3 |  | 304.911 |
| Limão | 2.476 | 87,0 | 370 | 13,0 | -- | -- |  | 2.846 |
| Manga | 9.518 | 90,4 | 952 | 9,0 | 56 | 0,6 |  | 10.526 |
| Pinha | 2.131 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |  | 2.131 |
| Tangerina | 15.471 | 94,7 | 774 | 4,7 | 90 | 0,6 |  | 16.335 |
| Uva | 10.649 | 27,4 | 28.224 | 72,6 | 36 |  |  | 38.909 |

OBS.: () < 0,1%

Constata-se que, para quase a totalidade dos produtos, o mercado externo é praticamente inexistente, enquanto que, a nível interno, a indústria poderá absorver a maior parte das produções de tomate, abacaxi, maracujá, goiaba, laranja e uva. Por outro lado, produtos como abóbora, cebola, melancia, melão, pimentão, banana, côco, limão, manga, pinha e tangerina poderão ter, no mercado doméstico in natura, o seu destino principal.

## 4.7 - Cronograma de Implantação do Empreendimento

Inicialmente a área do Projeto foi dividida em oito Etapas, cada uma delas com uma superfície irrigada de cerca de 8.000 ha, o que possibilitará a implantação de uma Etapa a cada dois anos. O objetivo dessa divisão foi permitir que sejam feitas correções ou ajustes no projeto de uma Etapa a partir de informações da implantação de uma Etapa anterior.

A figura 4.7.1.a, apresentada a seguir ilustra a divisão das Etapas.

O cronograma de implantação das obras foi elaborado considerando-se as conclusões do estudo de análise incremental, onde foi selecionado um faseamento otimizado e um ritmo de implantação para o empreendimento.

Nesse cronograma, tomou-se por base o período de implantação do macrossistema de condição e distribuição d’água, ou seja, admitiu-se que todas as obras concebidas estarão proporcionalmente implantadas na mesma sequência de execução dos canais de irrigação, de modo a permitir a entrada em operação das áreas agrícolas que são diretamente supridas por eles.

A seguir estão apresentadas a tabela 4.7.1 e as figuras 4.7.1.a. e 4.7.1.b. que consolidam a solução proposta.

entra figura 4.7.1.a

tabela 4.7.1

Figura 4.7. 1 b

Figura 4.7.1 c

## 4.8 - Procedimentos para o Licenciamento do Projeto

No capítulo 5, a seguir, é apresentada uma análise dos principais diplomas legais que devem ser considerados para o atendimento à legislação ambiental correspondentes às diferentes intervenções do Projeto, em suas fases de implantação e operação. Entretanto, dada a importância dos impactos ambientais de algumas intervenções do Projeto, são aqui apresentados os procedimentos a serem adotados pela CODEVASF relativos ao uso da água, desmatamento e utilização de agrotóxicos no Projeto Baixio de Irecê.

### 4.8.1 - Fase de Implantação

- Outorga do Uso da Água

Para o ingresso do pedido de licenciamento para implantação do Projeto, junto ao CRA - Centro de Recursos Ambientais, a CODEVASF deverá apresentar o comprovante do pedido de outorga da água na Superintendência de Recursos Hídricos - SRH, órgão subordinado à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação do Estado da Bahia, conforme a Lei Estadual nº 6.885/95, artigo 20.

- Licença para as Atividades de Desmatamento

Na fase que antecede a implantação do Projeto, deverá ser solicitada pela CODEVASF ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a licença para o desmatamento da área, comprovando que serão resguardadas as áreas destinadas à preservação ambiental e à reserva legal do Projeto, além de comprometer-se a adotar todos os procedimentos necessários para evitar a degradação da área durante as atividades de terraplenagem (empréstimo, bota-fora, exploração de jazidas), transposição do rio Verde, do riacho Vereda do Lajedo e implantação da tomada d’água no rio São Francisco.

### 4.8.2 - Fase de Operação

- Uso de Agrotóxicos

Para obtenção da Licença de Operação - LO, além do atendimento às exigências que constarem dos termos da Licença de implantação - LI que será expedida, deverá ser apresentado, entre outros, um croqui da localização da área destinada à disposição final das embalagens de agrotóxicos. As definições dessas áreas poderá ser realizada à nível dos estudos de Projeto Básico ou Executivo do Projeto Baixio de Irecê.

4 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	27

4.1 - Descrição do Empreendimento	27

4.1.1 - Estágio atual dos Estudos	27

4.1.2 - Localização e Acessos do Empreendimento	27

4.1.3 - Histórico	27

4.1.4 - Concepção atual do Projeto	30

4.1.4.6 - Critérios de Seleção da Tomada D’água	36

4.1.5 - Características das Obras Principais do Projeto	41

4.1.6 - Infra-estrutura de Apoio	42

4.1.7 - Investimento Total	44

4.2 - Intervenções de Engenharia	44

4.2.1 - Infra-estrutura Básica	44

4.3 - Planejamento Agrícola	48

4.3.1 - Seleção de Culturas e Calendários Agrícolas	48

4.3.2 - Calendários Agrícolas	52

4.3.3 - Necessidades Hídricas de Irrigação	62

4.3.4 - Necessidade de Adubos e Defensivos Agrícolas	62

4.4 - Administração, Assistência, Comercialização, Extensão e Fomentos Agrícolas	66

4.4.1. - Considerações Iniciais	66

4.4.2. - Proposta de Sistema de Gestão	66

4.4.3 - Políticas de Apoio (Fomentos Agrícolas)	72

4.5 - Fonte de Recursos Hídricos	74

4.6 - Mercado e Comercialização Agrícola	74

4.7 - Cronograma de Implantação do Empreendimento	76

4.8 - Procedimentos para o Licenciamento do Projeto	81

4.8.1 - Fase de Implantação	81

4.8.2 - Fase de Operação	81