# 8 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL

## 8.1 - Considerações Iniciais

O prognóstico ambiental foi desenvolvido com base na identificação dos impactos ambientais passíveis de ocorrência na área do Projeto Baixio de Irecê, a partir da análise das intervenções de engenharia e das vulnerabilidades ambientais, este último, mediante os conhecimentos consolidados na elaboração do diagnóstico ambiental.

Um prognóstico ambiental representa um quadro futuro das possíveis modificações na qualidade ambiental de determinado ambiente. Entretanto, deve ter como premissa que a avaliação ambiental, se baseada somente em simples comparação entre uma situação diagnosticada (situação atual) e outra prognosticada (situação futura), não possui consistência para determinação dos agentes responsáveis por essas transformações. Para tanto, na análise a seguir, sempre que necessário, foram descritos os impactos ambientais para o cenário tendencial.

Para caracterização dos impacto foram arbitradas avaliações, sobre uma matriz de Causa X Efeito conforme Tabela 8.2,  quanto:

ao efeito:			positivo, negativo

à natureza:			direta, indireta

à temporalidade:		imediato, médio prazo, longo prazo

à periodicidade:		temporário, permanente, cíclico

à importância:		pequena, média, grande

magnitude:			pequena, média, grande

## 8.2. - Análise dos Impactos

### 8.2.1 - Fase de Implantação

#### 8.2.1.1. - Mobilização de Mão-de-obra

- Interferência com o cotidiano da população local

- A construção do Projeto Baixio de Irecê interferirá, como qualquer empreendimento, no dia-a-dia da população local, particularmente aquela residente nas localidades próximas às obras em função da chegada de pessoas estranhas e pela operação de máquinas e equipamentos.

- Esses fatos, por si só, poderão provocar um clima de expectativas na população do lugar, que almeja possíveis benefícios advindos da construção do empreendimento.

- Cabe salientar, entretanto, que já ocorre atualmente grande expectativa por parte da população dos municípios de Irecê, Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e, em menor escala, a de Sento Sé. Esta expectativa se traduz em atitudes de cooperação das populações locais, das prefeituras e do comércio em geral, com o Projeto. Entretanto, muitas delas serão frustradas, uma vez que o Projeto não poderá atender e solucionar todas as carências de ordem econômica e social existentes nesses municípios, apesar de prever, na medida do possível, a integração das comunidades locais, não só na fase de implantação, como também na de operação.

- Variação no fluxo rodoviário

- Nessa fase espera-se um aumento na circulação de veículos provenientes, não só do transporte de peças e equipamentos como também do transporte da mão-de-obra e insumos de material para construção.

- O fluxo de caminhões, voltado para essas atividades, demandará sobretudo a rodovia estadual BA-052, que liga a área do Projeto a Salvador e às sedes municipais de Xique-Xique, Central, Presidente Dutra e Irecê, municípios localizados na área de influência do Projeto. Indiretamente, esta rodovia permite ainda a ligação da área do Projeto com outras sedes municipais da região de Irecê.

- Com maior intensidade será demandada a estrada que liga a BA-052 à área do Projeto, convergindo para esta via, todos os fluxos em direção à área do empreendimento.

- Segundo o cronograma de implantação do empreendimento, a implantação da infra-estrutura de irrigação e dos lotes agrícolas, estender-se-á ao longo de mais de dez anos. Isto significa que, embora o número de viagens de caminhão vinculadas às obras seja bastante significativo, o fluxo rodoviário resultante estará distribuído ao longo desse período.

- Alteração no quadro nosológico

- A entrada de pessoas na área, com origens distintas, poderá propiciar o aparecimento de novas doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis. A concentração de trabalhadores nos canteiros de obras, principalmente em ambientes confinados como nos alojamentos, poderá favorecer a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Além disso, aumentam os riscos de acidentes de trabalho, alterando a mortalidade por causas externas.

- Durante a fase de implantação, na atividade de desmatamento, e na operação, durante as atividades agrícolas, haverá a exposição dos trabalhadores a animais peçonhentos, como cobras e escorpiões.

- Os desmatamentos e a mudança da cadeia alimentar poderão provocar a proliferação e migração de insetos para o ambiente urbano, provocando o aumento da incidência de doenças como a leishmaniose, que já atinge índices elevados na região de Irecê.

- Alteração no quadro demográfico

- O contingente de pessoas atraídas para a área do Projeto terá reflexos na composição da população da região, alterando o quadro demográfico, especialmente no que diz respeito à composição por sexo. Isto, porque, nas fases de implantação do Projeto, a população atraída é geralmente composta de homens solteiros ou sem família. Os principais municípios da área de influência, Irecê e Xique-Xique, apresentam uma média de 95 mulheres para 100 homens e de 98 mulheres para 100 homens respectivamente. Com a chegada de novos indivíduos do sexo masculino, esta proporção deverá ser alterada. Os dois outros municípios, Itaguaçu da Bahia e Sento Sé, já apresentam uma maior proporção de homens. Nesse caso, a entrada de pessoas irá reforçar uma tendência já existente.

- No caso da mão-de-obra ser proveniente de fora da região, haverá uma modificação expressiva na composição da população, não só em termos de indivíduo por sexo como também por faixa etária. Esse dimensionamento na fase do presente estudo de viabilidade é bastante inconsistente, pois as informações sobre a quantidade de mão-de-obra agregada ao Projeto, na fase de construção, só estarão disponíveis à partir dos estudos de “Projeto Básico” do Projeto Baixio de Irecê.

- Outro reflexo decorrente da alteração do fluxo demográfico na fase de implantação, que se pode inferir,  é o aumento da demanda por bens e serviços, principalmente referentes à acomodação das populações flutuantes agregadas às obras.

- Geração de empregos

- Em dois momentos diferentes do projeto Baixio do Irecê será verificada a geração de novos empregos: implantação e operação. Como mencionado anteriormente, embora uma parte desta mão-de-obra venha a ser recrutada fora da região, devido ao seu grau de especialização, um número significativo de trabalhadores deveria ser recrutado no próprio local.

- Da mesma forma que no item anterior, a estimativa de empregos gerados na fase de implantação, será possível de ser feita a partir dos estudos do Projeto Básico, onde serão gerados os números relativos à mão-de-obra agregada na construção.

- Aumento da pressão sobre o patrimônio espeleológico e arqueológico

- Próximo à área do Projeto Baixio de Irecê, nas terras da Fazenda Lajeado há um afloramento calcáreo com cerca de 10.000 m2, onde ocorrem fendas, sumidouros e cavernas.

- A caverna, denominada Guaxinim, quando da viagem de reconhecimento para o diagnóstico de 297.857 ha, realizado em 1988, destaca-se como a mais importante do conjunto. Nela é encontrado um sambaqui com conchas e restos de alimentação pré-históricos, além de pinturas rupestres.

- Vale mencionar que os monumentos arqueológicos ficam sob a guarda e proteção do Poder Público (Lei Federal nº 3.924, de 26/07/61).

- A Resolução CONAMA 04/1987 determina que os órgãos encarregados de executar e administrar explorações de recursos naturais e construções civis de grande porte devem informar em seus projetos a existência de cavernas.

- Cenário Tendencial

- A área onde se encontra a Caverna Guaxinim começa a apresentar aumento na sua densidade de ocupação e de uso. No cenário tendencial, portanto, se visualizam possibilidades de um aumento da pressão antrópica sobre o patrimônio arqueológico ali existente.

- Cenário de Sucessão

- A implantação do Projeto Baixio de Irecê poderá contribuir para a afluência de pessoas às cavernas e no aumento da possibilidade de danos ao patrimônio arqueológico - sambaquis e pinturas rupestres ali encontradas.

#### 8.2.1.2 - Canteiro de Obras

- Geração de resíduos sólidos e líquidos

- Como a maior parte dos impactos ao ambiente ocorrem na fase de construção, deverão ser tomadas medidas para reduzir a significância das ações de degradação como pesquisa para seleção dos locais disponíveis para a instalação dos canteiros, seu dimensionamento para evitar superpopulação, bem como a conservação das áreas ocupadas, sobretudo no tocante à captação de água e disposição de lixo e efluentes.

- Pelo porte do Projeto Baixio de Irecê (94.668,3 ha de área bruta), haverá mais de uma frente de obra e, consequentemente, mais de um canteiro de obra. Este deverá ser dividido em áreas, tais como: oficinas, almoxarifado, administração, silagem, restaurantes, dormitórios, banheiros e ambulatórios.

- Os canteiros de obras serão provisórios e, para sua construção, será necessário que o terreno seja adequado à sua implantação, sendo então desmatado e limpo. As áreas de construção do canteiro de obras deverá receber tratamento e controle específico em função dos resíduos líquidos e sólidos gerados nesses locais. São eles principalmente:

- os efluentes de oficinas, como óleos e graxas;

- os resíduos sólidos resultantes dos restaurantes;

- esgotos sanitários oriundos dos banheiros e cozinhas;

- partículas oriundas do movimento dos veículos (poeira).

#### 8.2.1.3 - Obras de Terraplenagem e Construção do Sistema Hidráulico

- Alteração do sistema de drenagem

- Indução do processo erosivo

- Indução do processo de assoreamento

- As obras de terraplenagem envolvem processos de corte e aterro com a finalidade de configurar fisicamente os terrenos de modo a permitir a implantação de estruturas relacionadas entre si dentro da concepção do Projeto.

- Traduzidas essencialmente em ações de exploração de jazidas (empréstimo) e depósitos (bota-fora), são apropriações de recursos naturais em áreas pré-definidas.

- O Projeto Baixio de Irecê fundamenta-se basicamente em obras de terraplenagem por ter seus maiores volumes de terra movimentada na execução das redes de canais de irrigação e de drenagem, além da abertura de estradas principais e secundárias, além da configuração do terreno para o recebimento dos centros de serviços.

- Durante a implantação das obras de engenharia, serão realizados diversos serviços de terraplenagem entre os quais pode-se destacar as obras de construção das ensecadeiras

- Este tipo de obra de engenharia será construído temporariamente, junto à margem do rio São Francisco, por ocasião da implantação da tomada d’água do Projeto. E no rio Verde, no local onde foi projetado um sifão invertido. Para sua construção será necessário adquirir materiais de jazidas de empréstimo, previamente selecionadas, sendo transportados até os locais das obras, por meio de caminhões.

- Nestes locais, o material será lançado e devidamente compactado, de forma a se obter a configuração do projeto. Para tanto, será necessária a construção de estradas de serviços que internalizarão as jazidas ao local das obras.

- Após o término da construção das obras de concreto, as ensecadeiras serão retiradas através de equipamentos apropriados e seu material reaproveitado para serviços de terraplenagem, como: construção de aterro de canais, urbanização de áreas, aterro de estradas etc.

- As ensecadeiras deverão ser projetadas de modo que o nível da água dos rios não supere a sua crista, pois isto tiraria a estabilidade da obra de terra, causando danos aos equipamentos e assoreamento a jusante dos rios.

- Apesar dos grandes volumes envolvidos, a obra do Projeto Baixios de Irecê tem condições de minimizar ao máximo as perdas do material provenientes dos cortes.

- Toda a rede canais de irrigação - que prevê seções em corte, em aterro e mistas - deverá ter seu balanço realizado na área ocupada pelos próprios canais não envolvendo a princípio, o corte e transporte de materiais externos à área ocupada pelos canais.

- Os canais de drenagem serão escavados - seções em corte, apenas - e o material resultante da escavação será depositado ao longo dos mesmos servindo, inclusive, como substrato para as necessárias de inspeção e manutenção.

- Atenção especial deverá ser dispensada para a obra do sifão invertido sob o rio Verde e aquelas que necessitarem atravessar solos vérticos.

- O sifão invertido sob o rio Verde envolverá, além de desmatamento das margens, barramento e desvio do curso do rio Verde.

- As obras de estradas e canais de irrigação nas áreas de vertissolos envolverão a substituição dos materiais locais por outros de 1a categoria provenientes de jazidas e devidamente compactados.

- Descaracterização da cobertura vegetal

- A limpeza do terreno e destocamento são atividades que precedem os serviços de terraplenagem. Esta atividade se caracteriza na remoção de tocos e da camada de solo orgânico e a conseqüente eliminação da cobertura vegetal e evasão da fauna associada.

- Caso não sejam respeitadas, na fase de construção do sistema de adução e distribuição do Projeto, as faixas de cobertura vegetal consideradas como de Preservação Permanente (à exceção do mínimo exigido no projeto para transposição dos canais) e os limites das áreas de Reserva Legal, os impactos advindos dessa atividade poderão ser bastante potencializados.

As atividades de desmatamento afetaram também a fauna local, em especial as de hábito de escavação no solo, tais como tatus, preás, entre outras. No que diz respeito a presença de asininos na área, representados pelos jegues que transitam na área do Projeto em busca de alimentos e refúgio, o impacto deverá ser considerável nas etapas de implantação e operação, tendo em vista que estes animais poderão ser molestados pela mão-de-obra alocada nas obras, e posteriormente pelos irrigantes que poderão ter suas lavouras invadidas por estes animais.

### 8.2.2 - Fase de Operação

#### 8.2.2.1 - Captação de Recursos Hídricos

- Variação da Vazão do rio São Francisco

- Cenário Tendencial

- A bacia do rio São Francisco vem sofrendo depauperação ao longo dos anos. As taxas de contribuição dos afluentes do rio São Francisco, apresentam comportamento descendente devido ao desmatamento de áreas de recargas de aqüíferos, barreamento de veredas e instalação de grandes usuários.

- Os grandes projetos hidrelétricos são as maiores fontes de conflitos hídricos quantitativos atuais. Embora considerados “demandas não consumptivas”, as hidrelétricas inibem os usos de montante. No São Francisco a análise das demandas para geração de energia torna-se uma prioridade, pois a potência instalada de aproximadamente 7.000 MW exige restrições à montante estimadas em 1/3 do potencial hidrelétrico total da bacia. A geração e distribuição de energia elétrica é feita sob coordenação da Eletrobrás, sendo as principais usinas operadas pela CEMIG (Três Marias) e CHESF (Sobradinho, Itaparica, Moxotó e Xingó).

- A CODEVASF opera na bacia inúmeros projetos públicos, destacando-se Jaíba, Pirapora, Gorotuba, Formoso A, Tourão, Maniçoba, Curaça e muitas áreas irrigadas no Baixo São Francisco. Cabe salientar que a irrigação privada já ocorre em inúmeras bacias como a do Paracatu, Verde Grande, entre outras.

- Cenário de Sucessão

- As vazões demandadas pelo perímetro irrigado, como mencionado no Capítulo 4, atingirão valores máximos de consumo da ordem de 63 m3/s ressalvando-se que tais vazões obtidas a partir de critérios de projetos internacionalmente aceitos, consideram, no caso específico do Projeto Baixio de Irecê, que tais vazões máximas somente ocorrerão:

- .	Num período inferior a 30 (trinta) dias, no mês do pico, uma vez cada ano.

- .	Quando a superfície agrícola útil (SAU) considerada estiver 100% em operação simultânea. e o que a experiência tem demonstrado em perímetros semelhantes é que tal percentagem atinge, no máximo, 70%.

- Como a demanda de dimensionamento foi estimada a partir das necessidades da cultura de maior demanda e pelo método que apontou as maiores taxas, é de se esperar que a vazão máxima operacional situe-se em cerca de 80% da vazão de dimensionamento, ou seja, cerca de 50 m3/s.

- Por outro lado, estima-se da ordem de 30% o montante de água aduzida ao sistema de irrigação que retorna ao rio São Francisco através de percolação profunda no solo e/ou através de perdas que escoam pelo sistema de drenagem até a calha do rio Verde e deste ao leito do rio São Francisco.

- Dentre os possíveis conflitos intra-empreendimento e extra-empreendimento no uso da água que deverão ser contornados com medidas acauteladoras, regras operativas e dispositivos legais/institucionais, foram aqui considerados, principalmente, os conflitos extra-empreendimento dada sua importância para o planejamento e um futuro zoneamento ecológico-econômico da Bacia do São Francisco.

- O conflito mais amplo entre os dois grandes usuários da água do rio São Francisco resume-se na geração hidrelétrica e na irrigação. (Outros usos como navegação e abastecimento urbano apresentam requisitos pouco significativos).

- A irrigação vem se alastrando no vale não apenas nas zonas ribeirinhas do rio, mas também nos vales dos seus afluentes tanto em perímetros públicos como privados. Alguns estudos já foram realizados no passado procurando simular situações futuras em que novas configurações de uso múltiplo se apresentem. De uma maneira geral, pode-se dizer que o reclamante é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco-CHESF que perde geração de energia elétrica primária na sua cascata de usinas entre Sobradinho e brevemente Xingó, por ser a irrigação a montante um uso consumptivo. O principal estimulador deste uso consumptivo é também uma empresa estatal de ação regional, a CODEVASF, que tem planos para centenas de milhares de hectares de irrigação.

- Outro conflito seria aquele entre os diversos empreendimentos de irrigação. Pela posição geográfica favorável, o Baixio de Irecê, um grande consumidor de água, não afetaria projetos a jusante por causa do efeito regularizador de Sobradinho. Os empreendimentos semelhantes que venham a ser implementados no futuro, a montante da captação, poderiam ao final de mais de vinte anos promover um rebaixamento das vazões e níveis d’água na estação de bombeamento principal, caso não sejam feitas obras (reservatórios e barragens) de regularização para compensar as retiradas adicionais de água.

- Porém, se trata de uma probabilidade muito remota. No entanto, sendo o recurso hídrico escasso, o vale como um todo se ressente da falta de uma instituição apropriada para reger e normatizar os diversos usos na forma de uma "River Authority", ou de uma Agência da Bacia do Rio São Francisco.

#### 8.2.2.2 - Produção Agrícola

- Alteração do perfil e do montante da produção do setor primário

- Embora constitua a atividade econômica mais importante da região de Irecê, com relevante participação na produção estadual, o setor agrícola apresenta limitações estruturais relacionadas aos baixos níveis de investimento e de utilização de tecnologias agrícolas, bem como às adversidades climáticas que historicamente têm afetado a agricultura da região.  Essas limitações traduzem-se em baixos índices de produtividade e de utilização do solo, além de causar sucessivas frustrações de safras, o que desestimula e empobrece a classe produtora rural.

- Cenário Tendencial

- A tendência de evolução do setor primário na região de Irecê deve ser analisada a partir dos elementos que determinam suas limitações atuais, uma vez que não são previsíveis alterações que redirecionem o quadro atual.

- Neste sentido, o desenvolvimento das atividades primárias na hipótese de não implantação do Projeto Baixio de Irecê deverá se restringir a uma expansão essencialmente vegetativa, baseada na incorporação de áreas atualmente não utilizadas e mantendo-se o atual nível tecnológico e de produtividade.

- Cenário de Sucessão

- O Projeto Baixio de Irecê introduzirá em sua área de influência características de produção que o diferenciará do perfil atual do setor primário desenvolvido na região. Estas características dizem respeito sobretudo a:

- .	adaptação de culturas de alto potencial de produção e de colocação em mercados mais sofisticados e passíveis de agroindustrialização;

- .	adaptação de culturas originárias de regiões de clima ameno;

- .	utilização de técnicas agrícolas como irrigação em larga escala, conservação e melhoria da capacidade produtiva dos solos, racionalização do uso de defensivos agrícolas e adubos químicos, uso de adubação verde sempre que possível, e introdução de técnicas de seleção e armazenamento de produtos in natura, e tecnologias de ponta para a produção de sementes e mudas;

- .	uso intensivo dos fatores de produção e aumento da renda per capita pelo aumento da produtividade e agregação de valor aos produtos tradicionais.

- O uso da irrigação é de relevante importância pois permite que todas as práticas agrícolas expressem o seu máximo potencial de uso.

- Além das alterações qualitativas que introduzirá, o Projeto Baixio de Irecê será responsável pelo incremento significativo dos efetivos da produção agrícola regional. A figura 6.4.3.1.c e tabela 6.4.3.1.b, apresentadas no Capítulo 6, apresentam a variação da produção de algumas das principais culturas dos municípios de Irecê, Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia e Sento Sé.

- A tabela 6.4.3.1.c, também apresentada no Capítulo 6, traz informações sobre as principais culturas exploradas na região, que demonstram baixíssima produtividade alcançada na agricultura tradicional regional.

- Como mencionado em capítulos anteriores, dados para o ano de 1995 indicam que os volumes colhidos dos principais produtos cultivados foram inexpressivos, com a perda quase total da produção. Em conseqüência de quadros como estes, a agricultura irrigada vem, paulatinamente, ganhando força, como demonstra o expressivo número de financiamentos que vem sendo concedidos pelos principais agentes financeiros que atuam na região, como o BNB, o BB e o BANEB.

- Em síntese, a tecnologia de agricultura irrigada encontrará facilidade para sua difusão, tendo em vista que a classe produtora está receptiva e mobilizada para integrar-se num processo de produção agrícola com minimização dos riscos climáticos.

- Aumento da arrecadação tributária

- Atualmente, a arrecadação dos municípios de inserção do empreendimento Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique e Sento Sé é bastante deficiente, em decorrência: a) da falta de diversificação e dinamização das atividades econômicas; b) da excessiva dependência em relação a alguns produtos agrícolas, o que gera perdas sensíveis de arrecadação quando há frustração de safras ou desvalorização do produto no mercado; c) do fato de a comercialização  da produção agrícola ocorrer freqüentemente fora dos limites municipais, gerando evasão de impostos.

- Cenário Tendencial

- No cenário tendencial, a arrecadação tributária nos municípios de implantação do Projeto deverá manter a performance atual. Considerando as perspectivas atualmente verificadas para a economia regional, não há indícios de fatores que induzam à diversificação, dinamização ou incremento quantitativo substancial das atividades econômicas. Tal fato significa que as arrecadações municipais tendem, numa hipótese otimista, a acompanhar um possível crescimento vegetativo da economia regional.

- Cenário de Sucessão

- A implantação do Projeto Baixio de Irecê deverá incrementar substancialmente a arrecadação dos municípios de inserção.

- Na fase de construção, a arrecadação de ISS (Imposto sobre Serviços) deverá convergir diretamente para os municípios e, na fase de operação, o incremento será advindo dos repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transportes e Comunicações) arrecadado nas operações de venda e transporte das mercadorias produzidas.

- Difusão de tecnologia agrícola

- Cenário Tendencial

- Na atual situação, poucos agricultores locais possuem condições de alavancar recursos que lhes permitam utilizar modernas tecnologias de manejo de solos e de água. As baixas produtividades das culturas no local são decorrentes principalmente da escassez de água, sendo improvável que uma produção agrícola economicamente viável seja possível mantendo-se o atual quadro tecnológico.

- Cenário de Sucessão

- Como observado anteriormente, já existe na região uma predisposição dos agricultores a adotar a agricultura irrigada. Dentro da filosofia de extensão rural, uma tecnologia tem maior facilidade de difusão quando pode ser demonstrada. O Projeto Baixio de Irecê, com sistemas de produção especificamente desenvolvidos e testados para condução de cultivos irrigados, possuirá um grande efeito de demonstração para os municípios inseridos na sua área de influência.

- Incremento dos setores secundário e terciário

- -  Setor Secundário

- Cenário Tendencial

- No setor secundário da região de Irecê, predominam indústrias de produtos alimentares, químicas e setores voltados para a construção civil. A maioria dos municípios não possui estabelecimentos industriais e as poucas indústrias existentes detêm apenas 7,5% da PEA regional.

- No cenário tendencial, deverão ser mantidas as condições do incipiente setor industrial da região, mantendo-se a produção voltada basicamente para o consumo local. Esta afirmação se baseia na ausência de estímulos ao crescimento industrial na região, a não ser aquele derivado do incremento populacional vegetativo.

- Cenário de Sucessão

- O Projeto Baixio de Irecê, quando em plena produção, irá gerar um montante de 2,1 milhões de toneladas por ano de gêneros agrícolas conforme tabela 4.3.a. Uma parte dessa produção será destinada às indústrias que se instalarão vinculadas ao Projeto, na área do perímetro irrigado. Outra parte estará disponível para comercialização junto a terceiros. A disponibilidade de matéria-prima em larga escala deverá constituir fator de atratividade para a instalação de agroindústrias na região, voltadas para o consumo desta e de regiões próximas. No entanto, um incremento mais expressivo do setor industrial, além daquele previsto no âmbito do projeto, será limitado pela capacidade da região em fornecer mão-de-obra capacitada e pela distância em relação aos grandes centros consumidores.

- - Setor Terciário

- Cenário Tendencial

- A evolução dos setores de comércio e serviços na área de influência do Projeto está vinculada à limitação dos setores agropecuários e industrial, no sentido de gerar empregos e o conseqüente aumento da massa salarial. Entretanto, com o advento do plano de estabilização econômica, a conseqüente melhoria do poder aquisitivo da população de baixa renda e o aumento do setor secundário observado na região, o setor terciário vem crescendo de forma significativa.

- Cenário de Sucessão

- A implantação do Projeto Baixio de Irecê representará fator importante de indução ao incremento das atividades de comércio e serviços em sua área de influência, através de vinculações diretas e indiretas.

- Na etapa de construção, serão demandados materiais e insumos para os quais o comércio local (principalmente o de Irecê) tenderá a se adaptar, através do aumento e diversificação de sua capacidade de fornecimento. Paralelamente, a chegada e permanência de pessoas a serviço das obras irá representar acréscimos ao consumo local, principalmente ao se considerar as pessoas diretamente empregadas nas obras.

- Na fase de operação, serão mais perceptíveis os efeitos sobre o terciário, considerando o contingente populacional que migrará para a região, bem como o aumento da circulação monetária e do consumo advindos da massa salarial a ser gerada pelo projeto.

- Da mesma forma que na fase de construção, parte dos insumos, máquinas e implementos demandados deverão ser adquiridos junto aos estabelecimentos de comércio da região, que se adaptarão para o fornecimento diversificado e em larga escala.

- Considerando-se o porte do projeto e o volume de recursos a serem investidos, a circulação monetária na região deverá mais que duplicar na fase de operação, gerando efeitos multiplicadores em todos os setores da atividade econômica.

- Mudança de hábitos culturais

- Cenário tendencial

- A evolução dos hábitos culturais na região do Projeto estará vinculada à introdução de variáveis econômicas e tecnológicas que alterem o perfil sócio-econômico da população. No cenário que não considere a implantação do Projeto Baixio de Irecê, não se prevêem tais alterações, tendendo-se a manter os hábitos tradicionais relativos a alimentação, aspectos sanitários, medicina alternativa e outros.

- Cenário de Sucessão

- O Projeto Baixio de Irecê introduzirá elementos de inovação cultural em sua área de influência, alterando, com maior ou menor abrangência, hábitos enraizados na população. Entre as alterações previsíveis, pode-se mencionar:

- .	hábitos alimentares - a introdução de cultivos diversificados e gêneros alimentícios pouco difundidos na região (uva, melão, pimentão, maracujá, goiaba, limão e tangerina) e o aumento significativo da massa salarial deverão representar fatores de estímulo à diversificação e melhoria dos hábitos alimentares, constituindo portanto alteração positiva.

- .	hábitos de higiene domiciliar - a disponibilidade de habitações com instalações sanitárias adequadas para a população alocada no projeto representará uma alteração benéfica do padrão sanitário vigente nas áreas rurais da região, onde a grande maioria dos domicílios não dispõe de água encanada nem banheiros.

- .	medicina alternativa - a introdução de níveis de tecnologia mais modernos tenderá a modificar hábitos tradicionais como a utilização de plantas no tratamento de enfermidades. Esta constitui alteração de certa forma indesejável, haja vista não apenas os reconhecidos benefícios do tratamento medicinal natural, como também a preservação do "saber naturalístico" de passar esses conhecimentos às futuras gerações.

- Variação do fluxo rodoviário

- Cenário Tendencial

- No cenário tendencial, o aumento da pressão sobre a infra-estrutura viária está diretamente relacionado ao incremento das atividades econômicas na região de Irecê. Assumindo a hipótese de crescimento vegetativo do setor primário, manutenção dos padrões normais e incipientes do setor industrial e correspondente crescimento do terciário, prevê-se que a demanda pela infra-estrutura viária será perfeitamente atendida pela malha atual. Ressalta-se, no entanto, que deverá ser mantido o estado precário das estradas vicinais, face à limitada arrecadação dos municípios.

- Cenário de Sucessão

- Na fase de operação do Projeto (a partir do ano 2), pode-se prever o aumento da circulação de veículos transportando passageiros proporcional ao incremento populacional, via migração, decorrente das oportunidades diretas e indiretas geradas pelo Projeto. Estima-se um aumento da ordem de 300 veículos/dia circulando nas estradas que servem a região.

- Além desta modalidade de fluxos, envolvendo automóveis particulares e veículos de transporte coletivo, haverá também a circulação de caminhões e veículos utilitários transportando insumos e efetuando o escoamento da produção agrícola e os insumos e produtos da atividade agroindustrial.

- A produção agrícola máxima prevista, da ordem de 2,1 milhões de toneladas por ano, demandará, para seu escoamento, cerca de 480 viagens de caminhão/dia, sendo que estas viagens estarão concentradas preponderantemente nos períodos de colheita.

- De menor monta, o tráfego de caminhões necessário para o fornecimento de insumos agrícolas à área do Projeto (fertilizantes, defensivos, herbicidas e combustíveis) estará em torno de 65 viagens/dia.

- Da mesma forma que na etapa de implantação, as vias mais demandadas serão a BA-052 e a estrada que parte daquela, acompanhando o rio Verde, em direção à área do projeto.

- Contaminação da água por defensivos agrícolas

- Via de regra, as coleções de água doce sob influência de um empreendimento desta natureza sofrem com dois tipos principais de contaminação: a poluição química crônica (produtos fitossanitários, como inseticidas e herbicidas, detergentes, derivados de petróleo e adubos sintéticos) e a poluição biológica (esgotos de comunidades concentradas e efluentes agroindustriais).

- As águas doces constituem biocenoses com inúmeros elementos, múltiplas cadeias alimentares partindo de um grande número de microorganismos, bactérias, algas, fungos, que transformam a matéria orgânica, tornando-a assimilável aos seres superiores. Nesses meios, o equilíbrio em sais minerais e em substâncias orgânicas é complexo e, na maioria das vezes, frágil.

- Cenário tendencial

- Nos dias atuais, não existem fontes poluidoras das coleções de água doce capazes de interferirem no equilíbrio existente, pelo que não se é capaz de avaliar-se qualquer tipo de contaminação que ponha em risco aquele equilíbrio.

- Cenário de sucessão

- Durante e após a implantação do Projeto, estarão presentes os agentes potenciais de contaminação das coleções de água doce.

- A substituição da cobertura vegetal natural por uma configuração agrícola de 20 culturas selecionadas (9 temporárias, 5 semi-perenes e 6 perenes) evidentemente concentrará a pressão de pragas e doenças, o que redundará na inevitável utilização de defensivos químicos.

- Atualmente, os defensivos químicos de última geração necessitam de pequenos tempos de degradação e são menos tóxicos do que aqueles utilizados no passado; em todo caso, estimando-se em 30% o retorno das águas de irrigação ao Rio São Francisco por percolação profunda no solo ou por escorrimento superficial até o sistema de drenagem, trata-se de volume da ordem de  18,9 m3/s que necessitam estar livres de contaminantes químicos.

O Sistema de Drenagem proposto para o Projeto Baixio de Irecê está baseado na delimitação de três bacias hidrográficas que, esquematicamente, foram assim denominadas:

- bacia da Serra do Rumo, cujo dreno coletor principal é o rio São Francisco;

- bacia da Vereda do Lajedo; e

- bacia do rio Verde.

A bacia da Serra do Rumo não é exatamente uma bacia hidrográfica, mas uma área cortada por diversos talvegues naturais, todos eles orientados para o rio São Francisco. Não há presença de cursos de água perenes. Estes talvegues são pronunciados enquanto percorrem a encosta da serra e praticamente desaparecem ao atingirem a área do Projeto. Este “desaparecimento” talvez possa ser explicado pela topografia suave e pelos solos arenosos e profundos que ali predominam.

A bacia da Vereda do Lajedo tem suas cabeceiras situadas à montante da estrada que liga Irecê a Xique-Xique e o projeto ocupa somente uma pequena parte da mesma, justamente as áreas mais baixas e planas. É composta por solos argilo-arenosos e argiloso-arenosos, sendo comum a presença de solos vérticos. Sua drenagem natural é formada por talvegues onde não são encontrados cursos de água perenes. Parte deles apresenta declividades razoáveis enquanto descem a serra, diminuindo à medida que se aproxima da área do projeto, quando passam a ser baixas, às vezes quase nulas. Os demais (a maioria) são talvegues suaves e mal definidos, os quais predominam na margem direita da vereda e, principalmente, na parte final da bacia, junto ao rio Verde.

O rio Verde é o maior dreno natural que corta a área do Projeto, o qual ocupa uma parte ínfima das terras de sua bacia. É um curso d’água semi-perene, cuja vazão sofre influência das barragens de diversos tipos e tamanhos construídas ao longo de seu curso. Os talvegues naturais que cortam a área do projeto e deságuam nele são, em sua maioria, suaves e mal definidos, com exceção dos trechos junto às margens do rio. A topografia desta bacia na região ocupada pelo projeto é suave a plana e os solos se assemelham àqueles da bacia da Vereda do Lajedo.

A drenagem da área agrícola do Projeto Baixio de Irecê foi desenvolvida a partir dos três grandes drenos naturais existentes: o rio são Francisco, a Vereda do Lajedo e o rio Verde.

As soluções de engenharia propostas para a drenagem agrícola no Projeto Básico prevêem a condução das águas de escoamento superficial através de drenos abertos escavados nos talvegues naturais e, quando necessário, em locais específicos onde haja necessidade de interceptação do fluxo natural das águas, como por exemplo, para proteção dos canais e estradas. Estes drenos foram localizados e projetados de forma que, caso haja necessidade, poderão recolher a água proveniente da drenagem subsuperficial, daqueles locais, onde, no futuro haja necessidade.

Cabe destacar  também a presença, relativamente comum na área do Projeto, de dolinas (“abaciados”), as quais são locais de acúmulo de água na época das cheias. Para estes locais, com o objetivo de evitar danos aos cultivos, indicou-se a implantação de drenos abertos, permitindo, desta forma, a incorporação segura destas áreas ao processo produtivo.

De maneira geral, a retirada da água de escoamento superficial será realizada, de forma controlada, através de drenos trapezoidais, buscando evitar a erosão das paredes e do fundo dos mesmos. Para tal, foram escolhidas declividades compatíveis com as velocidades críticas da água e, sempre que havia necessidade, foram indicados dissipadores de energia (quedas). As velocidades mencionadas variam desde 0,45 m/s nos solos arenosos até 1,20 m/s nos demais solos.

A fim de diminuir ao máximo os volumes de escavação e, consequentemente, as agressões ao meio, limitou-se a profundidade dos mesmos nos trechos onde não provocasse riscos à infraestrutura, principalmente aos canais de irrigação, e permitiu-se o seu transbordamento temporário, por ocasião do pico das cheias excepcionais. Como os picos destas cheias têm curta  duração, este transbordamento não afetará as áreas cultivadas porque, normalmente, ocorrerá dentro da faixa de domínio dos drenos, protegidas com vegetação nativa. Caso, eventualmente, áreas cultivadas sejam atingidas, o período de alagamento é muito curto para que cause danos à produção.

Os drenos escavados desta forma permitem que os talvegues mal definidos, planos e propícios ao acúmulo de águas paradas possam ser drenados a um custo mínimo, garantindo não apenas a drenagem agrícola mas também a função de minimizar os riscos à saúde pública

Como forma de permitir o eventual transbordamento dos drenos escavados em talvegues naturais e, ao mesmo tempo, preservar as suas margens, foi prevista a manutenção de faixas de vegetação nativa, de largura variável. Desta forma, os drenos serão escavados com profundidades máximas de 3,0 m e estarão localizados no eixo de faixas de vegetação nativa cuja largura varia de 40,0 m até  100,0 m. Nos casos dos talvegues muito bem definidos, cujas margens apresentam declividade maior do que 2%, o dreno não será escavado e a faixa de proteção terá pelo menos 80,0 m de largura. A definição da largura das faixas foi feita a partir de uma avaliação técnica realizada pelo Consórcio em conjunto com a CODEVASF.

As calhas da Vereda do Lajedo e do rio Verde, por serem áreas de preservação permanente, terão suas calhas e margens preservadas através de faixa de proteção específica.

Ao longo de todos os drenos escavados foram previstas estradas de manutenção que, poderão servir também para monitoramento da qualidade da água que está sendo retirada pelos mesmos. Nos drenos naturais não escavados, aí incluídos a Vereda do Lajedo e rio Verde, o acesso a eles ocorrerá através das estradas que chegarão até suas proximidades ou que cortarão seu caminhamento.

Nos locais de travessia da Vereda do Lajedo e rio Verde, no detalhamento do Projeto serão previstas obras visando permitir o livre trânsito de animais, garantindo desta forma a circulação destes, através das áreas de preservação permanente, desde as áreas a montante do projeto (terras mais altas) até as áreas junto ao rio São Francisco.

- Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo

- Ainda que dentro de uma abordagem mais qualitativa que quantitativa, observa-se que os solos que constituem o complexo do Projeto não se caracterizam por suas excelências físico-químicas. Apresentam variadas limitações,  da fertilidade à textura, da profundidade efetiva à drenagem, limitações, evidentemente, do ponto de vista de uma agricultura tecnificada e produtiva em termos empresariais. Substrato de uma biocenose altamente especializada, os diversos tipos de solos ocorrentes na área do projeto apenas refletem as características ambientais dominantes e permitem o desenvolvimento de ecossistemas perfeitamente adaptados.

- Erosão

- Como a erosão é o principal fenômeno de degradação dos solos, com sérios reflexos no contexto ambiental, nenhum grau de importância será excessivo na análise do complexo de fatores que contribuem na erodibilidade dos solos.

- Dada a topografia reinante, as classes de declividade encontráveis - com exceção de pontos localizados no setor A4-, encontram-se entre os limites de 0% a 4%, o que configura uma susceptibilidade à erosão classificada como de muito baixa a baixa.

- Da análise dos estudos pedológicos do Projeto Baixio de Irecê, infere-se que, dada a forte presença das unidades de cambissolo e podzólico, a susceptibilidade `a erosão classifica-se como de média a alta.

- A magnitude da erosividade da chuva pode ser estimada pela equação de Leprun (Estimativa da erosão e do potencial de sedimentação no vale do São Francisco – Henrique Marinho Leite Chaves – 1993) :

- R = 1,27P1,24

- onde R = Erosividade média anual e

- P = Precipitação anual média.

- No caso do Projeto Baixio de Irecê, a partir de dados médios dos 3 postos utilizados, temos como P um valor de 630,1 mm/ano, que resulta num valor R de 3.759, o que indica um baixo potencial de erosividade quando comparado ao restante da bacia do São Francisco, onde ocorrem valores variando de 1.800 a 11.000.

- Independentemente dos valores de R obtidos, seus efeitos sobre os diferentes tipos de solos presentes na área do Projeto serão mínimos, uma vez que a topografia praticamente plana limitará as velocidades de escoamento da água e, consequentemente, seus efeitos erosivos.

- Assim sendo, bastará seguir as técnicas básicas de cultivo acrescidas de pequenos cuidados de proteção aos solos para que seja possível manter-se a área livre de fenômenos erosivos.

- Cenário tendencial

- A área não apresenta problemas atuais de erosão. Mesmo o curso de alguns wadis não permitem inferir vazões com volume e velocidade erosivas. As condições topográficas - planas e suavemente onduladas, não permitem que as águas decorrentes de precipitações avolumem-se em escoamentos danosos ao equilíbrio dos solos.

- Cenário de sucessão

- Evidentemente que, com as obras e o início das atividades, estas características sofrerão mudanças intensas. Assim, estradas converter-se-ão em diques, águas disciplinadas pela rede de drenagem confluirão concentradamente para pontos específicos, ocasionais elevações do lençol freático aumentarão a intensidade de fenômenos de run off (e mesmo de evaporação superficial), e assim por diante.

- A intensa prática agrícola prevista para área traz porém, em seu bojo, um potencial erosivo que é o de favorecer a erosão de origem eólica. Com o desnudamento do solo e práticas agrícolas de revolvimento de perfis - além da conseqüente compactação advinda pelos pés de grade e de arado, o solo, pulverizado, fragiliza-se frente aos ventos que provocam a remoção das partículas soltas, cujo diâmetro se situa entre 0,1 e 0,5 mm, e a suspensão dos elementos de diâmetro inferior a 0,1 mm. As partículas arrastadas são sempre relativamente finas, pois os ventos efetuam uma seleção local, abandonando rapidamente as partículas mais grosseiras, por evidentes razões mecânicas. As poeiras mais tênues podem ser levadas a grandes altitudes e transportadas, desse modo, a distâncias consideráveis, antes de voltarem a cair na superfície.

- Salinização

- Irrigar também significa adicionar sais à solução do solo.

- Os solos salinos se encontram principalmente nas zonas de clima árido ou semi-árido. Em condições úmidas, os sais solúveis, originalmente presentes nos elementos do solo e aqueles formados por intemperização de minerais, são, geralmente, lixiviados para substratos mais profundos, até o lençol freático e, finalmente, transportados até aos oceanos. Por esta razão, os solos salinos não ocorrem de forma geral em solos expostos a climas úmidos, exceção feita para aqueles influenciados pela água do mar nos deltas dos rios ou nas zonas baixas vizinhas a mares e lagunas. São, preferencialmente, ácidos e pobres. Nas regiões áridas, a lixiviação é de natureza local e os sais solúveis não podem ser transportados para muito longe. Isto ocorre, não somente porque a precipitação é insuficiente para a lixiviação e o carreamento dos sais mas, também, como conseqüência da elevada evaporação, característica dos climas áridos e semi-áridos, cuja tendência é promover o aumento da concentração dos sais na águas superficiais.

- Restrições à drenagem são  fatores que freqüentemente contribuem à salinização dos solos e podem configurar-se em um lençol freático pouco profundo ou uma baixa taxa de infiltração.

- A fraca movimentação topográfica das áreas do Projeto faz parte do elenco de condições que proporcionam lençóis freáticos pouco profundos. Devido às baixas precipitações, as correntes de drenagem superficial são pouco desenvolvidas e, em conseqüência, existem depressões sem drenagem por não terem pontos de escoamento a correntes permanentes. A drenagem da solução salina dos solos a montante destas depressões pode elevar o nível do lençol freático até a superfície de terras a jusante destes pontos, causar um fluxo temporal ou mesmo áreas pantanosas salinas permanentes.

- Cenário tendencial

- Atualmente, com a fraca utilização das terras do ponto de vista de uma agricultura empresarial, poucos pontos - geralmente cambissolos - apresentam características salinas. O fato do substrato ser rico em carbonatos, os solos em condições de saturação apresentam-se floculados e com altos gradientes de movimentação dos fluxos ascendentes e descendentes, o que facilita a precipitação de sais nestes pontos localizados.

- Cenário de sucessão

- É inerente ao empreendimento um potencial de salinização de solos. Especial atenção deverá ser dada área dos vertissolos, pelas baixíssimas taxas de infiltração que apresentam.

- Além disso, toneladas de sais serão agregadas à solução salina dos solos via água de irrigação, corretivos, fertilizantes e, mesmo, defensivos químicos. Para que melhor se avalie o risco, informamos que, no ano de estabilização do Projeto, prevê-se a utilização de cerca de 30.500 t de adubos químicos.

- Tudo isto agrava-se quando se sabe que atividade agrícola na área significa tráfego pesado de máquinas agrícolas, implementos e utilitários, enfim, diversos fatores que contribuem na adição de sais e restringem (pela compactação dos solos, por exemplo) a drenagem eficiente dos mesmos.

- Entretanto, dada a sua formação calcárea, eventuais problemas de salinização não serão devidos ao sódio, sempre de piores conseqüências e recuperação.

- Oligotrofização

- Este fenômeno pode ser definido como o empobrecimento químico do solo pela extração contínua dos nutrientes ou pela diminuição das frações coloidais orgânicas ou minerais.

- Não se espera a ocorrência deste fenômeno em escala significativa em área destinada à condução de culturas com visão técnica e gerencial. Redução (ou desbalanceamento) no nível de elementos específicos - mais possivelmente microelementos - poderá ser rapidamente contornada através da observação e de acompanhamento técnico e experiente.

- Compactação

- A agricultura moderna desenvolveu grande eficiência sob o comando dos povos do hemisfério norte. Normalmente submetidos a rigores de invernos intensos, tão logo podiam, voltavam aos campos movidos por uma necessidade imperiosa: descongelarem seus solos para que pudessem voltar a plantar o mais rápido possível. E, para isto, o arado que conseguia expor as leivas mais profundas aos raios de sol. Agregada à energia solar ao solo, a grade para destorroar as leivas descongeladas e permitir a entrada de máquinas precisas de semeio e tratos culturais. O clima temperado em muito os ajudava por permitir a formação e a manutenção da matéria orgânica na forma de húmus como agente agregante dos solos, mantendo estruturas produtivas e bem comportadas em relação `a água e ao ar na composição do volume de solo posto à disposição das plantas.

- O hemisfério sul, em sua pressa de participar do processo desenvolvimentista, importou essas tecnologias e aplicou-as em larga escala até que os problemas começaram a acontecer. O clima tropical cobrou pesado tributo aos solos submetidos ao tratamento de adição de energia quando, na verdade, há necessidade de dissipação da energia excessiva do solo para permitir-lhe o melhor desenvolvimento da atividade biológica. Aliás, em solos tropicais é rara a formação de húmus porquanto, dadas as temperaturas envolvidas, a matéria orgânica rapidamente se mineraliza e é menos freqüente a microfauna responsável pela formação de húmus.

- Cenário tendencial

- Dada a inexistência de atividade agrícola na área sob Projeto, o quadro atual não permite inferir-se evolução no processo de compactação dos solos.

- Cenário de sucessão

- A área destinada ao cultivo de espécies perenes não deverá sofrer tanto de problemas decorrentes de compactação de solos, a menos que os pomares sejam mantidos “no limpo” por força de roçadas mecânicas, através de gradagens repetitivas. O próprio sistema de irrigação localizada ajuda a prevenir o processo de compactação por não favorecer o crescimento  de ervas por toda a área, exceto nas proximidades da zona irrigada.

- Tal raciocínio já não se aplica nas áreas de condução de culturas temporárias e irrigadas por métodos convencionais. Além disso, o clima local permite atividade agrícola ao longo de todo o ano o que em muito aumenta a intensidade de máquinas pesadas, implementos, etc.

- Solos muito pesados e com culturas exigentes em mecanização - caso da cana-de-açúcar em solos vérticos na área do projeto - podem danificar-se  de sério a irremediavelmente.

- -   Alteração do equilíbrio microbiológico do solo

- A proliferação dos microorganismos é limitada pelo pH, riqueza mineral do solo, tipo de matéria orgânica presente no meio, temperatura e umidade. Nos solos tropicais, onde as temperaturas oscilam acima dos 20º C, predominam as bactérias, ocorrendo menos fungos e actinomicetos, que são extremamente ativas na decomposição da matéria orgânica, não permitindo a acumulação de húmus, como soe ocorrer em solos temperados, já que o húmus é formado sempre por estes e nunca por aquelas.

- Quanto maior for a atividade da microvida do solo em geral, menor será o risco de parasitismo microbiano, daí a importância de manter-se uma microvida ativa o que, em solos tropicais, só se consegue com a adição periódica e incorporação superficial de matéria orgânica.

- Cenário tendencial

- Durante toda a sua vida, as plantas vivem em íntima relação com os microorganismos presentes nos solos. Todas as plantas, com exceção das Crucíferas e Liliáceas, possuem micorrizas em suas raízes. Apesar de pobremente cobertos, os solos em suas formações originais estão em equilíbrio sem mudanças dramáticas de pH, fertilidade, etc., o que faz supor que a comunidade microbiana presente também mantenha em equilíbrio sua distribuição e composição.

- Cenário de sucessão

- Os preparos inicial e secundário do solo - seu desnudamento, arações, gradagens, compactação, etc. - são extremamente traumáticos para as associações microbianas originais.

- O gradual aquecimento dos solos, as mudanças bioquímicas, novas culturas introduzidas, tudo, enfim, contribuirá para uma mudança na composição das associações microbianas em detrimento das culturas e suas produtividades.

- Evidentemente, se os cuidados anteriormente citados de proteção do solo forem internalizados e seguidos conscientemente, os solos poderão ser mantidos em condições adequadas de nutrição e teor de matéria orgânica. A microvida, fundamental na manutenção da bioestrutura do solo, reduzirá custos de produção e viabilizarão os investimentos, através de sua participação decisiva em processos como fixação de nitrogênio, mobilização de fontes de fósforo, na formação de estrutura grumosa estável, etc.

- Desta forma, a seguir, mencionam-se as principais características dos grupos analisados.

- Grupo I

- Os impactos previstos para este grupo são os relacionados a seguir:

- O relevo não sofrerá alterações de relevância;

- O desmatamento poderá piorar as condições de cobertura vegetal do solo,  expondo-o a processos de degradação;

- Os  trabalhos mecanizados produzirão efeitos de compactação do solo até 30 - 40 cm de profundidade, se mal manejados;

- Os riscos de erosão hídrica,  laminar e em sulcos,  aumentarão sensivelmente,  devido à textura leve e fraca estrutura do solo.

- Grupo II

- Com o desenvolvimento do projeto,  as terras aptas para irrigação, incluindo os solos integrantes deste grupo, sofrerão ações de desmatamento, aração, gradagem,  e aplicação de grandes volumes de água através de métodos diversos e usos de adubos e agrotóxicos.

- Os impactos que podem ser previstos, como conseqüência dessas ações,  são os seguintes:

- O relevo não sofrerá alterações de relevância, de acordo com os métodos de irrigação previsto para estas áreas (aspersão ou similar);

- A vegetação natural será substituída por culturas diversas, que durante parte do ano darão boa cobertura e, em outros períodos, deixarão o solo exposto diretamente aos agentes climáticos;

- O uso de maquinários pesados, com a conseqüente compactação do solo e subsolo até 30 - 40 cm,  poderá diminuir a macroporosidade e a capacidade de infiltração,  provocando excedentes de água na superfície do terreno;

- Os riscos de erosão hídrica e de degradação dos solos aumentarão sensivelmente,  especialmente nas áreas com maior declividade e nos solos de textura mais leve e de gradiente textural mais acentuado;

- Apesar dos níveis inexpressivos de sódio e sais solúveis, esses solos poderão apresentar a longo prazo, se mal manejados, eventuais processos de salinização.

- Grupo III

- Com a implantação do projeto, os solos deste grupo poderão sofrer diversas alterações,  entre as quais:

- Características físicas, tais como estrutura,  porosidade,  resistência mecânica e                             condições de drenagem superficial e interna, sofrerão efeitos negativos                                                             importantes, como conseqüência da perda sazonal da cobertura vegetal, maior exposição aos agentes climáticos,  impacto de grandes volumes de água                                aplicados por aspersão e,  especialmente,  a ação de compactação dos trabalhos                     mecanizados;

- Os riscos de erosão hídrica podem ser considerados mínimos,  devido a escassa  declividade dos terrenos,  geralmente entre 0,1 e 0,2%;

- Os riscos de encharcamento superficial, ascensão do lençol freático e                       conseqüente aumento da concentração salina e sódica em superfície,  devem                              aumentar  consideravelmente  com o desenvolvimento da agricultura irrigada                                          nestas áreas.

- Grupo IV

- Com o desenvolvimento do projeto, esses solos serão pouco afetados por processos erosivos, tendo em consideração a moderada capacidade de infiltração e por ocorrerem em áreas planas;

- A presença de camadas de menor permeabilidade em subsuperfície (vérticas),  tornam essas terras susceptíveis a excedentes hídricos em profundidades variáveis;

- Embora atualmente com baixos teores de sais  e sódio,  a baixa eficiência da irrigação e o aporte de água das partes mais elevadas,  poderão propiciar a ascensão  do lençol freático,  assim como a salinização dessas áreas,  em especial no locais de solos menos profundos.

- Grupo V

- Constituem as terras aráveis do projeto com as mais acentuadas deficiências de drenagem e risco de salinização,  especialmente nas áreas deprimidas e de solos menos profundos;

- Apresentam fortes limitações de ordem física, pela presença de argilas expansivas, com tendência ao encharcamento devido às baixas taxas de infiltração.  Embora pouco permeáveis, a baixa eficiência da irrigação,  assim como o aporte de água das partes mais elevadas do terreno,  podem favorecer a formação e ascensão do lençol freático;

- A condição de relevo plano (com menos de 0,5 % de declividade), tornam reduzido o risco de erosão nesses solos.

- Grupo VI

- Estas terras não serão irrigadas,  estando prevista a sua conservação nas condições atuais,  constituindo áreas de preservação ambiental.  Em conseqüência,  pode-se prever que a implantação do projeto não provocará impactos significativos nessas áreas.

- Alteração no quadro nosológico

O risco maior à saúde estará relacionado à utilização de defensivos agrícolas, cujo contato com o homem poderá ocorrer, tanto através de seu manuseio na atividade agrícola, quanto através da contaminação do lençol freático e do carreamento para os corpos hídricos que drenam a área do projeto. Do contato direto (manuseio) com os agrotóxicos, poderão advir intoxicações agudas e/ou crônicas. Por sua vez, a ingestão poderá ocorrer através da água contaminada, através da cadeia alimentar e principalmente através da ingestão de alimentos em cuja produção foram utilizados agrotóxicos de forma inadequada.

Sob este aspecto, a minimização dos riscos à saúde advindo do uso de defensivos agrícolas e adubos químicos está sendo contemplada, no âmbito do Projeto, através do planejamento de técnicas agrícolas que racionalizem seu uso, bem como na previsão do uso de adubação verde sempre que possível.

A entrada em operação do sistema hidráulico aumenta a possibilidade do aparecimento de doenças de veiculação hídrica, cabendo destacar a esquistossomose pela sua incidência em perímetros irrigados e por constituir-se em endemia no semi-árido nordestino;

Das doenças existentes na região, tanto a leishmaniose visceral, quanto a cutânea, zoonoses transmitidas por dípteros flebotomíneos, encontrados principalmente em regiões silvestres e rurais,  são endêmicas na área de influência do Projeto Baixio do Irecê. O aumento populacional previsto e a disseminação de uma malha hídrica composta por diferentes estruturas hidráulicas do projeto poderão ser fatores de aumento da taxa de transmissão dessas doenças.

Quanto à esquistossomose, apesar de não ter significado expressivo na região estudada, poderá, no futuro, sofrer alterações em seu quadro atual. Caso as ações de vigilância para esta doença não contemplem as alterações ambientais introduzidas pelo projeto, especialmente a maior distribuição geográfica das estruturas hidráulicas, poderão vir a se estabelecer condições propícias para o aumento desfavorável desta endemia.

Doenças causadas por vírus e transmitidas por mosquitos dos gêneros Culex, Aedes, Mansonia, Anopheles, etc poderão ser verificados em maior número ou mesmo introduzidas na região. Embora  as autoridades dirijam suas atenções para o dengue e a malária, dezenas de arboviroses podem vir a ocorrer onde as densidades de mosquitos transmissores sejam grandes e estejam presentes aves e mamíferos silvestres e domésticos (reservatórios de arbovírus), sendo sua introdução proporcional à densidade de transmissores e reservatórios.

A implantação de estruturas hidráulicas favorecerá, principalmente, as populações de Culex, Aedes e Mansonia, dentre outros, o que, por si só, poderá contribuir para o desconforto dos moradores da região, dado os hábitos hematófagos desses dípteros.