# 7 - ZONEAMENTO AMBIENTAL

## 7.1 - Metodologia

O Zoneamento do Projeto Baixio de Irecê, para a área da 1ª etapa de 59.630,8 ha SAU foi realizado através do desenvolvimento das seguintes etapas de estudos:

- Levantamento e Análise dos Dados do Diagnóstico

Nesta etapa foram levantadas as características ambientais da área do Projeto e definidos os critérios para o zoneamento ambiental.

- Elaboração dos Mapas Temáticos

Os mapas temáticos utilizados correspondem aos apresentados no item Diagnóstico Ambiental do presente documento, em escala de 1:200.000, para os mapas de solos e geologia e; escala de 1:100.000, para o mapa de cobertura vegetal / uso da terra, digitalizados em formato DWG(AUTOCAD).

O mapa de declividade foi elaborado com base na carta de curvas de nível, com eqüidistância das curvas à 1m, através de medidas realizadas com ábaco relacionando distâncias entre as curvas, variações altimétricas e declividade.  Este produto foi elaborado inicialmente em papel, sendo posteriormente escaneado e vetorizado.

Numa etapa final os mapas digitais em formato AUTOCAD (vetorial), foram convertidos para o formato raster, compatível com o software IDRISI, utilizado para a realização de análises integradas. Os mapas digitais em formato raster foram produzidos com resolução de 15m.

- Definição dos Critérios de Risco Ambiental

Os critérios de risco ambiental foram definidos baseados nas características ambientais capazes de desencadear processos de degradação ambiental, na região do Projeto.

- Elaboração do Mapa de Risco Ambiental

A metodologia adotada para elaboração dos mapas de risco ambiental da área do Projeto, baseou-se na análise integrada de dados temáticos através do uso de Sistema Geográfico de Informações (GIS), utilizando-se o software IDRISI. Nesta etapa os mapas temáticos utilizados, conforme descrito acima, foram reclassificados, de acordo com os critérios de risco ambiental utilizados, descritos no item a seguir.

Foram produzidos dois mapas ilustrativos da distribuição espacial das diferentes classes de risco ambiental, denominados  risco ambiental atual e risco ambiental potencial.

O primeiro dos mapas retrata a situação ambiental atual, com relação aos solos cobertura vegetal, declividade do terreno e uso atual da terra.

O segundo avalia o risco ambiental da área considerando-se a situação mais crítica possível, ou seja, toda a área utilizada para fins agrícolas, com irrigação nas áreas de relevo suave, com retirada total da vegetação, sem utilização de qualquer prática conservacionista.

A legenda dos mapas de risco ambiental atual e potencial adotadas no presente zoneamento foram subdivididos nas seguintes classes:

- Risco Ambiental Alto;

- Risco Ambiental Moderado;

- Risco Ambiental Baixo.

- Definição dos Critérios do Zoneamento

Os critérios de zoneamento se basearam na análise da sobreposição das características ambientais da área e dos dados de criticidade ambiental definidos nos  Mapas de Risco Ambiental (atual e potencial).

Foram analisadas também a concepção de engenharia e de produção agrícola prevista para o Projeto e os aspectos legais.

- Definição das Zonas

Em função dos resultados obtidos na etapa anterior foram definidas zonas, as quais constituíram-se na base da legenda para o Mapa de Zoneamento.

- Elaboração do Mapa Final de Zoneamento

A metodologia adotada para elaboração do Mapa de Zoneamento Ambiental da área do Projeto baseou-se na análise integrada dos dados provenientes dos mapas temáticos através do uso de Sistema Geográfico de Informações (GIS), utilizando-se o software IDRISI. Nesta etapa os mapas temáticos utilizados foram reclassificados de acordo com os critérios utilizados para a definição das zonas.

Posteriormente os mapas reclassificados foram cruzados, e deste modo foi produzido o Mapa de Zoneamento Ambiental em formato raster.  Ao final, o mapa resultante das reclassificações e cruzamentos realizados através do IDRISI (formato raster) foram convertidos para o formato AUTOCAD (vetorial), através do qual foi realizada a edição do mapa final e a inserção da base cartográfica utilizada no projeto básico, em escala 1:100.000.

## 7.2 - Critérios do Risco Ambiental

Na região do Baixio de Irecê os principais riscos de degradação ambiental estão associados aos processos de salinização e erosão dos solos.

Para a salinização os maiores riscos ocorrem nas áreas de Vertissolos, com os cambissolos vérticos apresentando risco mais baixo de salinização. para o restante dos solos a probabilidade de salinização é menor.

Quanto à erosão os riscos maiores se concentram em áreas com declive mais acentuado, e naquelas com a presença de Cambissolos. Os processos erosivos são mais freqüentes nos Cambissolos, devido à estrutura pouco desenvolvida destes solos.

A presença, o tipo e o estado de conservação da cobertura vegetal, e o uso do solo, alteram a possibilidade de ocorrência dos processos erosivos.

A  vegetação mais densa e alta reduz os riscos de desencadeamento dos processos erosivos.

### 7.2.1 - Mapas de Risco Ambiental

Foram consideradas duas situações de risco ambiental: atual e potencial.

- Risco Ambiental Atual

O mapa de risco ambiental atual, Figura 7.1, fornece o quadro de risco nas condições ambientais atuais de vegetação e uso do solo.

A vegetação se encontra bem preservada e o uso do solo é pouco intensivo, com exceção das margens do rio Verde, onde já se pratica a agricultura irrigada.

Esta também é a área de maior risco ambiental atual, devido às possibilidades de erosão do solo e contaminação do rio Verde por defensivos agrícolas, que são utilizados na área.

As classes do mapa de risco ambiental atual são:

- Risco Ambiental Alto: margens do rio Verde utilizadas para a agricultura, com irrigação.

- Risco Ambiental Moderado: áreas de Vertissolos e Cambissolos vérticos, sujeitos a riscos de salinização e áreas de Cambissolo, com mais de 10% de declividade.

- Risco Ambiental Baixo: estão incluídas todas as outras áreas cobertas por solos do tipo Latossolos, Podzólicos,  Cambissolos não vérticos, com declive menor que 10%.

- Risco Ambiental Potencial

O mapa de risco potencial Figura 7.2 fornece o quadro de risco ambiental considerando-se a utilização de forma intensiva e pouco criteriosa do solo.

Entre as características deste tipo de prática estão o desmatamento generalizado (e desnecessário), a irrigação mal planejada, a ausência de sistemas de drenagem, etc.

Dentro deste quadro foram reavaliados os riscos de ocorrência de processos de degradação ambiental na área do Projeto.

As classes do mapa de risco ambiental potencial são:

- Risco Ambiental Alto: margens do rio Verde utilizadas para agricultura irrigada, áreas com vertissolos e cambissolos vérticos (risco de salinização), e áreas de cambissolos com declividade maior que 10% (risco de erosão).

- Risco Ambiental Moderado: áreas de Cambissolos não vérticos com declividade entre 3 e 10%, e áreas de latossolos, podzólicos e vertissolos com declividade maior que 10% (risco de erosão).

- Risco Ambiental Baixo: estão incluídas as áreas cobertas por solos do tipo latossolos e podzólicos em declives de menos de 10%, e áreas com cambissolos não vérticos com declive menor que 3%.

## 7.3 - Critérios para o Zoneamento

Os critérios para o zoneamento da área do Projeto Baixio de Irecê basearam-se nas características dos seguintes fatores ambientais: solo, geomorfologia, geologia, vegetação, estrutura fundiária, uso e ocupação do solo e aspectos legais.

Para cada um dos fatores ambientais acima são detalhados a seguir as características mais importantes utilizadas no zoneamento.

- Solo

- - Textura;

- - Capacidade de retenção da água;

- - Drenagem;

- - Profundidade;

- - Classe do solo;

- - Susceptibilidade à erosão; e

- - Susceptibilidade à salinização.

- Geomorfologia

- - Tipo de relevo;

- - Altitude e;

- - Declividade

- Geologia

- - Tipo de embasamento

- Vegetação

- - Formação vegetal;

- - Fisionomia;

- - Estado de conservação; e

- - Localização.

- Estrutura fundiária

- - Tamanho das propriedades;

- - Tipo de proprietário; e

- - Distribuição das propriedades.

- Uso e ocupação do solo

- - Densidade de ocupação;

- - Tipo de uso; e

- - Nível tecnológico

- Aspectos legais

- - Legislação vigente a nível federal e estadual.

### 7.3.1 – Definição das Zonas

- As zonas, conforme Figura 7.3, foram definidas utilizando-se os resultados dos diferentes diagnósticos, levando-se em consideração os critérios citados anteriormente. Assim foram definidas e delimitadas as seguintes zonas:

- Zona de proteção:

- - Áreas de Reserva Legal; e

- Áreas de Preservação Permanente.

- Zona  de irrigação

- - Áreas de Irrigação por Gravidade; e

- - áreas de Irrigação Pressurizada.

- Zona inapta para irrigação

- Zona Agroindustrial

- Zona de Área Urbana (Infra-estrutura)

- Zona sem uso atual previsto

Os valores  de superfície em ha, ocupada por cada Classe dentro de cada Zona, na área do Projeto, estão apresentados na tabela 7.1, a seguir.

Tabela 7.1 - Valores de superfície ocupada por cada área por Zona

| Classes | Superfície Ocupada (ha) |
| --- | --- |

| - Zona de proteção |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Áreas de Reserva Legal |  |  |
| Serra do Rumo |  | 21.547,8 |
| Riacho Ferreira |  | 3.153,8 |
| - Áreas de Preservação Permanente |  | 2.258,0 |
| - Zona de Irrigação |  |  |
| - Áreas de irrigação por gravidade | 8.805,4 SAG | 8.287,6 SAU |
| - Áreas de irrigação pressurizada | 53.151,1 SAG | 51.343,2 SAU |
| - Zona Inapta para Irrigação |  | 4.479,5 |
| - Zona Agroindustrial |  | 177,5 |
| - Zona de Área Urbana (Infra-estrutura) |  | 450 |
| - Zona sem uso atual previsto |  | 2.193,0 |

#### 7.3.1.1. - Descrição das Zonas

- Zona de Proteção

Esta zona corresponde a todas as áreas destinadas a conservação e preservação dos ecossistemas naturais.

- Áreas de Reserva Legal

São consideradas áreas de Reserva Legal, aquelas que estão preservadas atendendo ao código florestal . No projeto estas áreas correspondem a 24.701,6 ha e estão estabelecidas duas áreas:

- Reserva da Serra do Rumo; e

- Reserva do Riacho do Ferreira

Reserva da Serra do Rumo - Esta foi estabelecida devido ao bom estado de conservação da vegetação de um modo geral, ao relevo ondulado e acidentado, à alta declividade,  à dificuldade de acesso e à presença de várias fisionomias da Caatinga, que representam bem os ecossistemas da região.

Também não existe ocupação do solo embora existam sinais de ocupação passada (em parte da área) e que foi abandonada posteriormente.

Reserva do Riacho do Ferreira - Esta área foi estabelecida devido ao fato de ser coberta predominantemente por Caatingas Arbóreas - arbustivas típicas da região do projeto.

- Zona de Preservação Permanente

- Estas áreas foram estabelecidas atendendo-se à legislação vigente Resolução Conama 04/ 85 e correspondem às faixas marginais de 100m para o rio Verde (perenizado após a construção da barragem de Mirorós) e 50 m para o Riacho Vereda do Lajedo, sendo que em vários trechos estas faixas foram ampliadas durante os estudos de concepção do Projeto, perfazendo um valor total de 2.558 ha para as áreas de preservação permanente.

- Zona de Irrigação

- Esta é a classe que ocupa maior extensão na área do Projeto, encontrando-se no pediplano. Dependendo das características ambientais, principalmente as relativas ao solo, duas zonas foram definidas, de acordo com método de irrigação adequado para essas áreas:

- - Áreas de Irrigação por Gravidade

- Nestas áreas predominam os solos do tipo vertissolos e cambissolos vérticos. Estes solos são ricos em argila expansiva (textura pesada), com grande capacidade de retenção de água e alta fertilidade.

- A textura do solo pode levar a problemas de drenagem que associada ao clima da região (baixa precipitação e alta evaporação), conduzem a um processo de salinização do solo. Também são comuns os problemas de compactação.

- As Caatingas que aí se instalam geralmente são Arbóreo - arbustivas densas, altas e localmente chamadas de “Caatingas de Barro”.

- - Áreas de Irrigação Pressurizada

- Nestas áreas predominam os solos podzólicos e latossolos, caracterizados por uma textura mais leve, mais arenosos, menor capacidade de retenção da água, melhor drenagem e menor fertilidade natural, do que os vertissolos.

- A vegetação predominante é a Caatinga Arbórea - arbustiva aberta.

- Zona Inapta para a Irrigação

- Área sem Uso Atual Previsto

Foram consideradas como inaptas para a irrigação as áreas que tem um relevo muito acidentado e/ou com solos de textura cascalhenta ou muito arenosas, com problemas de retenção de água e dificuldade de manejo. Estão de um modo geral cobertas por Caatinga Aberta e/ou de lajedo. Nos casos de áreas em relevo mais acidentado e declividade alta são susceptíveis  a processos erosivos.

- Zona Agroindustrial

Estas estão situadas sobre áreas consideradas inaptas para irrigação, se destinando a atividades de benefeciamento de produtos agrícolas.

- Zonas de Áreas Urbanas (Infra-estrutura)

Nestas áreas estão localizados os centros comunitários estão também situadas sobre as áreas consideradas inaptas para irrigação.

### 7.3.2. – Normas e Diretrizes de Manejo

- Zona de Proteção

- Áreas de Reserva Legal: estas áreas são destinadas à preservação e conservação dos ecossistemas naturais da região. Devido a este fato são vedadas as seguintes atividades:

- Atividades Agrícolas;

- Atividades Pastoris: de qualquer tipo, seja ela extensiva ou intensiva e ainda de qualquer tipo de animal ( inclusive os caprinos);

- Descarte de resíduos e rejeitos de qualquer natureza e origem;

- Caça e pesca (inclusive a artesanal);

- Coleta de espécies vegetais, por inteiro ou partes, para qualquer tipo de uso

(inclusive as plantas medicinais e ornamentais);

- Extração de madeira e lenha;

- Retirada de solo, para qualquer tipo de uso;

- Retirada de recursos minerais;

- Atividades de garimpo; e

- Ocupação pelo homem, de um modo geral.

Estas áreas devem ser demarcadas, cercadas e sinalizadas. As cercas devem ter dimensões e espaçamento de arame apropriado, de forma a permitir o intercâmbio das populações de animais menores com a área do entorno.

Existem atividades que podem ser desenvolvidas no interior das Reservas e a população local deve ser informada das possíveis alternativas e dos objetivos a que se propõe, assim como, em quais zonas são permitidas à implementação dessas atividades.  Ao mesmo tempo a população deverá ser estimulada a participar do processo de conservação, com base em um plano de manejo.

A seguir estão citadas algumas dessas atividades:

- pesquisa;

- educação ambiental; e

- produção de mudas para repovoamento e recomposição da vegetação em áreas degradadas e, ainda, para fornecimento à irrigantes ou empresários de forma a diminuir o desmatamento, desde que exploradas de forma sustentável. (Instrução Normativa nº 01/96, IBAMA).

- Áreas de Preservação Permanente

Nestas áreas são vedadas todas as atividades descritas para as áreas de Reserva Legal, devendo-se no entanto recuperar as áreas que atualmente se encontram degradadas devido ao uso inadequado e ainda à infração da legislação.

- Zona de Irrigação

- - Áreas de Irrigação por Gravidade

- Devido principalmente às características  de drenagem e textura do solo e às outras características descritas anteriormente, há necessidade de um manejo mais sofisticado, com a aplicação de tecnologia desenvolvida e com grandes exigências de capital.

- Desta forma esta área deve ser destinada à ocupação por lotes de maiores dimensões e com empresários e/ou técnicos, que possam manejar o solo adequadamente evitando-se a sua degradação.

- - Áreas de Irrigação por Pressurização

- As características destas áreas em relação ao solo, permitem um manejo mais simples e barato do que os solos da área anterior. Desta forma se propõe culturas mistas, fruticultura e olericultura. Estas áreas são ideais para ocupação pelos irrigantes e lotes de pequena extensão.

- Zona Inapta para Irrigação

- Áreas sem Uso Atual Previsto

Estas áreas devem ser mantidas com a vegetação natural e podendo ser dado um uso comunitário.

Podem por exemplo ser desenvolvidas atividades de pastoreio extensivo, extração de produtos medicinais e ainda extração de lenha.

Como estas áreas são de pequenas dimensões todos os usos propostos devem ser exercidos de forma moderada e controlada dentro de um plano de manejo específico.

Estas áreas devido às suas características ambientais gerais, após a sua degradação, são de difícil recuperação.

- Zona Agroindustrial

Nesta zona existem três áreas destinadas ao beneficiamento de produtos agrícolas, que deverão ser detalhadas posteriormente durante a concepção de engenharia dessas unidades.

- Zona de Áreas Urbanas (Infra-estrutura)

Nesta zona serão estabelecidos os centros comunitários que terão como infra-estrutura social: centro social; posto médico; escola; mercado; centro religioso e; sede do Distrito de Irrigação. Além disso, à medida que o processo estabilização da produção for sendo atingido, outras unidades de serviço poderão ser implementadas, tais como centro administrativo/cooperativa; armazém de insumos; oficina de manutenção de veículos e máquinas; posto policial; posto telefônico; agência postal; agência bancária, etc..

Figura 7.1 mapa de risco ambiental atual

Figura 7.2 mapa de risco ambiental potencial

Figura 7.3 mapa de zoneamento ambiental l