# 2 - ESTUDOS AMBIENTAIS ANTECEDENTES

## 2.1 - Histórico dos Estudos Ambientais Desenvolvidos para o Projeto Baixio de Irecê

Em 1988, a CODEVASF, contratou um “Estudo de Viabilidade de 250.000 ha e Projeto Básico das Obras Comuns de Captação e Adução”, para o qual foram desenvolvidos uma série de estudos de campo, o qual abrangeu uma área de cerca de 297.857 ha, tais como:

- Reconhecimento de Campo, com a participação de equipe multidisciplinar;

- Estudos Hidroclimatológicos;

- Estudos Geológicos/Geotécnicos;

- Estudos Agronômicos;

- Investigações Fundiárias (semi-cadastro) e de Uso Atual;

- Estudos Sócio-Econômicos e Demográficos;

- Estudos de Mercado e Planejamento Agrícola;

- Estudos de Alternativas de Engenharia;

- Diagnóstico Ambiental.

Tais estudos, baseados inclusive no Diagnóstico Ambiental, elaborado para esta área de 297.857 ha (figura 2.1.a), permitiram definir, nos limites de contorno do projeto, um layout do sistema de irrigação, que considerou como premissas básicas, as seguintes condições:

-	Obediência às “Áreas de Preservação Ambiental” e aos limites de “Reserva Legal” definidos em lei;

-	Utilização das áreas com classes de terra para irrigação consideradas "irrigáveis" no levantamento detalhado de solos, exceto aquelas destinadas à preservação e/ou à implementação de “Reserva Legal”.

Os trabalhos, paralisados desde janeiro de 1990, tiveram sua continuação a partir de julho de 1992 e, dentro de um novo contexto, foi delineado critérios para escolha da área, o que determinou a contratação para um “Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Financeira e Ambiental”, para uma área redefinida em 167.811 ha, dos quais 106.218 ha correspondiam à Superfície Agrícola Útil (SAU), figura 2.1.a. Nesse estudo, concentra-se a maior parte do acervo de dados disponíveis e referência para os serviços ora contratados, notadamente o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA.

Esta área, redefinida com novo contorno para o perímetro irrigado, para a qual foi contratado o Consórcio MAGNA/GERSAR-BRLi, abrange duas grandes etapas de estudos: a primeira, de 56.233 ha, ampliada para 59.630,8 ha, correspondente aos serviços de “Adequação do Estudo de Viabilidade”, ora contratado (figuras 2.1.a e 2.1.b), e a segunda, de 49.985 ha, a qual será estudada numa fase posterior. A 1ª etapa (59.630,8 ha) contempla um Empreendimento, no qual abriga-se um Projeto

FIGURA 2.1.a

figura 2.1.b

Público, que destina 22 % da área para lotes de pequenos produtores; e um Projeto Privado, que destina 78 % para lotes de empresas, dos quais 28 % correspondem a grandes empresas e 72 % a médios produtores.

Assim, no que tange aos estudos ambientais aqui apresentados, foi elaborada uma adequação do EIA/RIMA, anteriormente realizada, através da complementação e atualização das informações, com base em levantamentos de dados de campo e utilização de imagens de satélite, aferidas com GPS - Sistema de Posicionamento Global.

## 2.2 - Critérios Ambientais para a Escolha da Área do Projeto Baixio de Irecê

### 2.2.1 - Considerações Iniciais

O Diagnóstico Ambiental do Projeto Baixio de Irecê, realizado em uma área de estudo de cerca de 297.857 ha, procurou integrar as características dos componentes dos meios físicos, bióticos e antrópicos levantados, de modo a identificar através da análise desses elementos, os critérios para redefinição, do ponto de vista ambiental, da área do Projeto.

A análise visando a ocupação racional da área, levando-se em consideração o necessário desenvolvimento econômico e a preservação das qualidades ambientais, proporcionaram a identificação dos elementos apresentados a seguir, como condicionantes para a implantação e operação das atividades do Projeto.

#### 2.2.1.1 - Condicionantes Físico-Bióticos

- Áreas de Preservação Permanente

Os critérios para escolha dessas áreas visaram o atendimento à legislação ambiental, proteção dos ecossistemas fluviais e terrestres, e, seus componentes florísticos e faunísticos (figura 2.2.1.1.a). Por todas estas peculiaridades e, considerando a Resolução nº 04/85 e a Lei 7.511/86, com base no Código Florestal, estabeleceu-se como áreas de Preservação Permanente as veredas e as márgens dos cursos d’água existentes na área do Projeto.

- Cursos d’Água da Área do Projeto

Na área de estudo do Diagnóstico Ambiental (297.857 ha) elaborado, fizeram parte da análise dos recursos hídricos, além do rio São Francisco, as bacias dos rios Verde, Riacho Ferreira, e do rio Jacaré. Nessa etapa, foi levada em consideração a necessidade de interferir o mínimo possível com as margens desses cursos d’água, em função do importante papel que desempenham na manutenção da fauna e da flora da região.

FIGURA (2.2.1.1A)

Já na área estudada no EIA/RIMA (167.811 ha), foram identificados os seguintes cursos d’água, dada a sua inserção no perímetro de Projeto: o rio Verde, o riacho Vereda do Lajedo, o rio Recife e o riacho Ferreira. Estabeleceu-se, com base no Código Florestal, uma faixa de preservação ao longo de suas margens.

No que tange às Áreas de Preservação Permanente, para a atual fase de estudo, 1ª etapa do Projeto (59.630,8 ha), merece menção, além da margem direita do rio São Francisco (no entorno do ponto de captação - EBP), os seguintes cursos d’água que foram considerados como importantes condicionantes ambientais para a concepção do Projeto: o rio Verde, como rio perene, cortando a área do Projeto em cerca de 74 Km, praticamente ao meio, no sentido Sul-Norte e desaguando no reservatório de Sobradinho, seguido em importância pelo riacho Vereda do Lajedo, o qual atravessa a área do Projeto em cerca de 30 Km. A faixa prevista para preservação no rio Verde e no riacho Vereda do Lajedo é de cerca de 100 metros para cada lado das margens, perfazendo, respectivamente, uma área total de preservação de 1.552 ha e 706 ha dentro do perímetro do Projeto (figura 2.1.b).

- Veredas

No que diz respeito às Veredas, nesses ecossistemas predominam as carnaubeiras, uma espécie que já representou muito para a economia do nordeste. Em relação a sua fauna associada, esta árvore desempenha funções de abrigo contra os intempéries, local de nidificação e frutos para alimentação, principalmente de psitacídeos.

Pelas peculiaridades notáveis desses ambientes e segundo o Código Florestal, as veredas foram contempladas nos critérios de seleção do perímetro do projeto pelos estudos do Diagnóstico Ambiental, do EIA/RIMA, e da presente adequação deste último. Consideradas áreas de preservação permanente, juntamente com a vegetação ciliar existentes ao longo dos cursos d’água, as veredas são observadas em vários trechos ao longo do rio Verde, como poderá ser melhor apreendido na descrição sobre o meio biótico no capítulo 6 do presente documento.

- Reserva Legal

No Brasil, existem poucas unidades de conservação que preservem amostras do ecossistema das caatingas.

A preservação dessas áreas, sob a forma de Reserva Legal para o Projeto, beneficiará espécies da fauna que, embora estejam com suas populações bem pequenas em todo Brasil, ainda não constam da lista das espécies ameaçadas de extinção. São elas os veados catingueiros, as emas, os caitetus, ouriços-cacheiros, tamanduás mirins, entre outros.

As áreas definidas como Reserva Legal tiveram como objetivo manter a representatividade das unidades fisionômicas existentes na área do Projeto Baixio de Irecê e atender ao Código Florestal que preconiza destinar 20% da área para proteção ambiental.

Durante a elaboração do EIA/RIMA (167.811 ha), foram identificadas por esse estudo três áreas que poderiam ser destinadas à Reserva Legal, as quais foram denominadas por: Reserva Legal da Serra do Rumo, Reserva Legal do Riacho Ferreira e Reserva Legal das Pioneiras, perfazendo uma área total de 50.571,58 ha (Figura 2.1.a).

Na presente concepção da 1º Etapa (59.630,8 ha), foram excluídas as áreas da Reserva Legal das Pioneiras e parte da Reserva Legal do Riacho Ferreira, por não pertencerem mais aos domínios do Projeto. Em contrapartida, a Reserva Legal da Serra do Rumo teve sua área ampliada, melhorando assim as oportunidades futuras de manejo dessa área. A área total de Reserva Legal no Projeto perfaz cerca de 24.701,6 ha, cabendo à Reserva da Serra do Rumo 21.547,8 ha e à Reserva do Riacho Ferreira 3.153,8 ha (figuras 2.1.a e 2.1.b).

Dentre as principais características dessas Reservas podemos citar:

- Reserva Legal da Serra do Rumo

Área foi escolhida por representar um ecossistema de formação montanhosa dentro da área do Projeto. A cobertura vegetal permanece bastante preservada com remanescentes da flora nativa, bem representada pela fisionomia da Caatinga Arbórea dos Serrotes, tanto no topo como nas encostas.

A manutenção desta área como Reserva Legal tem papel fundamental sobre a conservação da fauna, uma vez que abrigam ecossistemas, os quais representam habitats de espécies que, devido à caça indiscriminada nas planícies e à ocupação pela agricultura, ocorrem atualmente na região em densidade populacional bastante reduzida ou quase extinta. Dentre estas espécies, citam-se o mocó, a onça e o macaco-prego.

- Reserva Legal do Riacho Ferreira

Este trecho foi escolhido por manter características bem definidas da fisionomia predominante na área do Projeto Baixio de Irecê, ou seja a Caatinga Arbustiva - Arbórea Densa e Aberta. Esta área abriga várias espécies da fauna da caatinga, tendo em vista o bom estado da cobertura vegetal.

- Unidades de Conservação - UC’s

No período de elaboração do Diagnóstico Ambiental da área de 297.857 ha, estudada em 1988, até a presente concepção da 1º Etapa (59.630,8 ha), procurou-se identificar a existência de UC’s na região. Tais estudos, entretanto demonstraram que a área em questão encontra-se desprovida de qualquer demarcação para esta finalidade.

#### 2.2.1.2 - Condicionantes Antrópicos

- Estrutura Fundiária

Os critérios ambientais sócio-econômicos, realizados durante os estudos de Diagnóstico Ambiental (297.857 ha), procuraram selecionar áreas que pudessem alterar ao mínimo as atividades de uso e ocupação do solo das comunidades existentes na área. Do ponto de vista da ocupação antrópica, a atividade agropecuária constitui a única categoria de utilização dos solos encontrada na área do projeto.

Nesses estudos ficou evidenciado que a maior parte das terras situadas à direita do rio Verde, entre este o rio Jacaré, predominam estabelecimentos com área superior a 2.000 ha. Nessa área, observou-se que o aproveitamento dos solos era bastante extensivo, predominando as terras recobertas com caatinga (figuras 2..2.1.2.a e 2..2.1.2.b). O uso agropecuário nesta porção era representada pelas pastagens e, menos significativamente, por terras em preparo e terras em pousio. Deste lado do rio Verde, as terras situadas entre a coordenada 8.830.000 e o lago de Sobradinho (figuras 2..2.1.2.a e 2..2.1.2.b) não apresentam qualquer tipo de aproveitamento.

Nas terras situadas à esquerda do rio Verde com exceção de algumas faixas ao longo deste rio, não havia qualquer aproveitamento entre a coordenada 8.820.000 e o lago de Sobradinho. Predominavam neste trecho estabelecimentos com área acima de 2.000 ha (figura 2.2.1.1.c).

O maior índice de aproveitamento do solo ocorria à esquerda do rio Verde, abaixo da coordenada 8.820.000, correspondendo ao trecho de maior densidade fundiária, com alta incidência de estabelecimentos de menos de 100 ha. Nesta área, as terras ocupadas com lavouras e pastagens apresentam-se em proporções mais ou menos iguais.

Assim, dentre os critérios ambientais antrópicos que contribuíram para as redefinições da área do Projeto , que se efetuaram no EIA/RIMA (167.811 ha) e na presente área da 1º etapa (59.630,8 ha), podemos mencionar a escolha por terras com menos densidade fundiária, principalmente, em função do fato de que a aquisição das terras abaixo do novo perímetro resultaria na desestruturação da atividade produtiva dos responsáveis pelos estabelecimentos ali existentes, conforme pode ser analisados pelas figuras 2.2.1.2.b e 2.2.1.2.c.

- Patrimônio Espeleológico e Arqueológico

Na área de estudo do Diagnóstico Ambiental (297.857 ha), detectou-se à existência, próximo ao povoado de Guaxinim, no município de Itaguaçu da Bahia, de duas cavernas em cujas paredes se observam um número expressivo de pinturas (figura 2.1.a). A idade e o valor arqueológico dessas pinturas estão sendo investigados por pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A presença dessas cavernas foi também um dos fatores que levaram à época, os técnicos envolvidos nesse estudo, a excluir essa área do perímetro do Projeto. Cabe ressaltar, ainda, que a presente área da 1º etapa (59.630,8 ha) não abriga nenhum componente sócio-ambiental relativo à patrimônios históricos, culturais e/ou turísticos da região.

### 2.2.2 - Concepção Final do Projeto Baixio de Irecê

Conforme mencionado anteriormente, na presente concepção da 1º etapa (59.630,8 ha) do Projeto Baixio de Irecê, foram excluídas as áreas da Reserva Legal das Pioneiras e parte da Reserva Legal do Riacho Ferreira, por não pertencerem mais aos domínios do Projeto 1º etapa 59.630,8 ha. A Reserva Legal do Riacho Ferreira detêm atualmente uma área de 3.153,8 ha. Em contrapartida a Reserva Legal da Serra do Rumo teve sua área ampliada para 21.547,8 ha, melhorando assim as oportunidades futuras de manejo dessa área. A área total de Reserva Legal no Projeto perfaz cerca de 24.701,6 ha.

No que diz respeito as áreas de preservação permanente, para a fase atual de estudo (1º etapa 59.630,8 ha), merece menção:

- a margem direita do rio São Francisco, no entorno do projeto de captação da EBP-Estação de Bombeamento Principal.

- o rio Verde, curso d’água perene, que corta a área do Projeto em cerca de 74 km, praticamente ao meio, no sentido Sul-Norte e desaguando no reservatório de Sobradinho seguido em importância pelo riacho Vereda do Lajedo, o qual atravessa a área do Projeto em cerca de 30 km e apresenta-se seco na maior parte do ano.

A faixa prevista para preservação das margens do rio Verde é de 100 m para cada lado, sendo que esses valores foram ampliados em função do espraiamento do leito maior do rio em alguns trechos, perfazendo um total de 1.552 ha. A faixa prevista para o riacho Vereda do Lajedo é de 50 m para cada lado, perfazendo um total de 706 ha.

Figura 2.2.1.2a

Figura 2.2.1.2b

Figura 2.2.1.2c

2 - ESTUDOS AMBIENTAIS ANTECEDENTES	3

2.1 - Histórico dos Estudos Ambientais Desenvolvidos para o Projeto Baixio de Irecê	3

2.2 - Critérios Ambientais para a Escolha da Área do Projeto Baixio de Irecê	7

2.2.1 - Considerações Iniciais	7

2.2.2 - Concepção Final do Projeto Baixio de Irecê	12